1 Priedas 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MOBILIŲ ODONTOLOGINIŲ ĮRANGŲ PIRKIMAS
1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekių kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekės turi būti pripažintos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti dokumentus: Prekių perdavimo-priėmimo aktas, Prekių instaliavimo aktas, įrangos naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba, įrangos priežiūros dokumentacija, kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir šios Sutarties prieduose ir kiti reikalingi dokumentai. 

3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą originalo ir lietuvių kalba, ir dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai. Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/bukletuose/brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

4. Prekėms suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

4.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas. 

4.2. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

5. Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes pirkime taikomas aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas: vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, prekėms nustatomas aplinkos apsaugos kriterijus, kaip nurodyta aprašo 4.4.4.4 punkte „Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas) bei tvarko aprašo 6 punkte kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“).

6. Prekės perkamos pagal vykdomą projektą „Mobilių odontologijos paslaugų modelio diegimas neįgaliesiems, Nr. 09-071-P-0010“, finansuojamą iš ES lėšų.

Siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės yra tokios:

1. MOBILI ODONTOLOGINĖ SISTEMA – 1 vnt.
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Būtinos charakteristikos ir reikalavimai
	Pastabos dėl techninės specifikacijos reikalavimų

	1.
	Mobili odontologinė įranga susidedanti iš dviejų dalių: lagamino ir vežimėlio
	Būtina
	

	2.
	Transportavimo metu lagaminas uždedamas ant vežimėlio
	Būtina
	

	3.
	Lagamino rankenų skaičius
	Ne mažiau 2
	

	4.
	Lagamino svoris
	Ne daugiau 12,5 kg
	

	5.
	Lagamino matmenys
	Ne daugiau 40 x 25 x 55 cm
	

	6.
	Lagamine integruoti instrumentai, kompresorius, siurblys su skysčių surinkimo konteineriu, kojinis valdymo pedalas, vandens talpa
	Būtina
	

	7.
	Siurbimo srautas
	Ne mažiau 300 l/min.
	

	8.
	Švaraus vandens talpa
	Ne mažiau 0,75 l
	

	9.
	Skysčių surinkimo talpa su apsauga nuo perpildymo
	Ne mažiau 1 l
	

	10.
	Instrumentai
	3 funkcijų pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo);

elektrinis mikrovariklis;

ultragarsinis skaleris;

atsiurbimo žarna;

turbinos žarna;
	

	11.
	Elektrinis mikrovariklis

	11.1.
	Tipas
	Bešepetėlinis su LED pašvietimu
	

	11.2.
	Apsisukimai
	Ne mažiau 40000 aps./min.
	

	12.
	Ultragarsinis skaleris

	12.1.
	LED pašvietimas
	Būtinas
	

	12.2.
	Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai
	Būtinas
	

	12.3.
	Sterilizuojamas garo sterilizatoriuje
	Ne žemesnėje nei 135°C temperatūroje
	

	13.
	Kampinis antgalis

	13.1.
	Su pašvietimo funkcija
	Būtina
	

	13.2.
	Sūkių perdavimo santykis
	1:1
	

	13.3.
	Su vidiniu oro/vandens aušinimu
	Būtina
	

	13.4.
	Grąžto fiksacija
	Mygtuku
	

	13.5.
	Sterilizuojamas garo sterilizatoriuje
	Ne žemesnėje nei 135°C temperatūroje
	

	14.
	Greitinantis antgalis 

	14.1.
	Su pašvietimo funkcija
	Būtina
	

	14.2.
	Su vidiniu oro/vandens aušinimu
	Būtina
	

	14.3.
	Sūkių perdavimo santykis
	1:5
	

	14.4.
	Grąžto fiksacija
	
	

	14.5.
	Sterilizuojamas garo sterilizatoriuje
	Ne žemesnėje nei 135°C temperatūroje
	

	15.
	Vežimėlis

	15.1.
	Vežimėlio svoris
	Ne daugiau 10 kg
	

	15.2.
	Vežimėlis transportuojamas
	Su ne mažiau 2 ratukais
	

	15.3.
	Vežimėlio viduje lentynos/stalčiai priemonių laikymui
	Ne mažiau 3
	

	15.4.
	Vežimėlio matmenys
	Ne daugiau 45 x 45 x 55 cm
	

	16.
	Mobilus LED šviestuvas

	16.1.
	Šviesos intensyvumas
	Ne mažiau 70000 kux 70 cm atstumu
	

	16.2.
	Spalvos atkūrimo indeksas
	Ne mažiau 95 CRI
	

	16.3.
	Tvirtinimas
	Prie paciento kėdės arba ant mobilaus stovo su ratukais
	

	17.
	Endodontinis motoras

	17.1.
	Paskirtis
	Dantų šaknų kanalų gydymui
	

	17.2.
	Belaidis
	Būtinas
	

	17.3.
	Ekranas
	Būtinas
	

	17.4.
	Judesio, greičio ir sukimo momento kontrolė
	Būtina
	

	17.5.
	Galvutės pasisukimo laipsnis
	360°
	

	17.6.
	Greitis
	Ne siauresnėse nei 100-1000 aps./min, ribose
	

	17.7.
	Sukimo momentas
	Ne siauresnėse nei 0,5 – 4,0 Ncm ribose
	

	17.8.
	Tinka dešiniarankiams ir kairiarankiams
	Būtina
	

	17.9.
	Reciprokinio judesio galimybė
	Būtina
	

	17.10.
	Komplektuojamas su endodontiniu varikliu, kampiniu antgaliu, baterijos įkrovikliu
	Būtina
	

	17.11.
	Maitinimo šaltinis
	Ličio jonų įkraunama baterija  
	

	18.
	Sodapūtė

	18.1.
	Antgalis sukasi 360°
	Būtina
	

	18.2.
	Du antgaliukai lenkti 60° ir 80° kampu
	Būtini
	

	18.3.
	Antgalis ir antgaliukai sterilizuojami garo sterilizatoriuje
	Ne žemesnėje nei 135°C temperatūroje
	

	18.4.
	Miltelių talpoje purkštukai oro padavimui
	Ne mažiau 2
	

	18.5.
	Prisukama tiesiai prie žarnos
	Būtina
	

	18.6.
	Prapurškimo antgalis sodasrovės valymui
	Būtinas
	

	19.
	Apekso lokatorius

	19.1.
	Paskirtis
	Danties šaknies kanalo ilgiui nustatyti
	

	19.2.
	Nešiojamas
	Būtinas
	

	19.3.
	Matavimas tiek sausoje, tiek drėgnoje terpėje
	Būtina
	

	19.4.
	Maitinimo šaltinis
	AA arba AAA tipo baterijomis
	

	19.5.
	Automatinis kalibravimas
	Būtinas
	

	19.6.
	Spalvotas ekranas
	Būtinas
	

	19.7.
	Ekrane matoma informacija
	Failo viršūnės vieta;

failo viršūnės padėtis išreikšta skaičiais;

baterijų energijos lygis
	

	19.8.
	Garsinis signalas
	Kintantis failui judant kanale apekso link
	

	19.9.
	Endodontinės adatėlės laikiklis
	Ne mažiau 3 
	

	19.10.
	Apekso lokatoriaus svoris be baterijų
	Ne daugiau 370 g
	


2. MOBILI ODONTOLOGINĖ SISTEMA BURNOS HIGIENISTUI – 2 vnt.
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Būtinos charakteristikos ir reikalavimai
	Pastabos dėl techninės specifikacijos reikalavimų

	1.
	Mobili odontologinė įranga susidedanti iš dviejų dalių: lagamino ir vežimėlio
	Būtina
	

	2.
	Transportavimo metu lagaminas uždedamas ant vežimėlio
	Būtina
	

	3.
	Lagamino rankenų skaičius
	Ne mažiau 2
	

	4.
	Lagamino svoris
	Ne daugiau 12,5 kg
	

	5.
	Lagamino matmenys
	Ne daugiau 40 x 25 x 55 cm
	

	6.
	Lagamine integruoti instrumentai, kompresorius, siurblys su skysčių surinkimo konteineriu, kojinis valdymo pedalas, vandens talpa
	Būtina
	

	7.
	Siurbimo srautas
	Ne mažiau 300 l/min.
	

	8.
	Švaraus vandens talpa
	Ne mažiau 0,75 l
	

	9.
	Skysčių surinkimo talpa su apsauga nuo perpildymo
	Ne mažiau 1 l
	

	10.
	Instrumentai
	3 funkcijų pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo);

elektrinis mikrovariklis;

ultragarsinis skaleris;

atsiurbimo žarna;

turbinos žarna;
	

	11.
	Elektrinis mikrovariklis
	
	

	11.1.
	Tipas
	Bešepetėlinis su LED pašvietimu
	

	11.2.
	Apsisukimai
	Ne mažiau 40000 aps./min.
	

	12.
	Ultragarsinis skaleris
	
	

	12.1.
	LED pašvietimas
	Būtinas
	

	12.2.
	Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai
	Būtinas
	

	12.3.
	Sterilizuojamas garo sterilizatoriuje
	Ne žemesnėje nei 135°C temperatūroje
	

	13.
	Kampinis antgalis
	
	

	13.1.
	Su pašvietimo funkcija
	Būtina
	

	13.2.
	Sūkių perdavimo santykis
	1:1
	

	13.3.
	Su vidiniu oro/vandens aušinimu
	Būtina
	

	13.4.
	Grąžto fiksacija
	Mygtuku
	

	13.5.
	Sterilizuojamas garo sterilizatoriuje
	Ne žemesnėje nei 135°C temperatūroje
	

	14.
	Greitinantis antgalis 

	14.1.
	Su pašvietimo funkcija
	Būtina
	

	14.2.
	Su vidiniu oro/vandens aušinimu
	Būtina
	

	14.3.
	Sūkių perdavimo santykis
	1:5
	

	14.4.
	Grąžto fiksacija
	
	

	14.5.
	Sterilizuojamas garo sterilizatoriuje
	Ne žemesnėje nei 135°C temperatūroje
	

	15.
	Vežimėlis

	15.1.
	Vežimėlio svoris
	Ne daugiau 10 kg
	

	15.2.
	Vežimėlis transportuojamas
	Su ne mažiau 2 ratukais
	

	15.3.
	Vežimėlio viduje lentynos/stalčiai priemonių laikymui
	Ne mažiau 3
	

	15.4.
	Vežimėlio matmenys
	Ne daugiau 45 x 45 x 55 cm
	

	16.
	Mobilus LED šviestuvas

	16.1.
	Šviesos intensyvumas
	Ne mažiau 70000 kux 70 cm atstumu
	

	16.2.
	Spalvos atkūrimo indeksas
	Ne mažiau 95 CRI
	

	16.3.
	Tvirtinimas
	Prie paciento kėdės arba ant mobilaus stovo su ratukais
	

	17.
	Sodapūtė

	17.1.
	Antgalis sukasi 360°
	Būtina
	

	17.2.
	Du antgaliukai lenkti 60° ir 80° kampu
	Būtini
	

	17.3.
	Antgalis ir antgaliukai sterilizuojami garo sterilizatoriuje
	Ne žemesnėje nei 135°C temperatūroje
	

	17.4.
	Miltelių talpoje purkštukai oro padavimui
	Ne mažiau 2
	

	17.5.
	Prisukama tiesiai prie žarnos
	Būtina
	

	17.6.
	Prapurškimo antgalis sodasrovės valymui
	Būtinas
	


3. POLIMERIZACIJOS LEMPA – 3 vnt.

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Būtinos charakteristikos ir reikalavimai
	Pastabos dėl techninės specifikacijos reikalavimų

	1.
	Paskirtis
	Šviesoje kietėjančių odontologinių medžiagų polimerizacijai
	

	2.
	LED tipo
	Būtina
	

	3.
	Apsauginis stiklas
	Būtinas
	

	4.
	Belaidis naudojimas
	Būtinas
	

	5.
	Bangos ilgis
	Ne siauresnėse nei 440 - 480 nm bangose
	

	6.
	Šviesolaidžio skersmuo
	5,5 – 10,0 mm
	

	7.
	Šviesos intensyvumas
	Ne mažiau 1200 mW/cm2
	

	8.
	Galingumo režimai
	Ne mažiau 3 
	

	9.
	Garsinis signalas
	Pradėjus ir pabaigus švitinimą
	

	10.
	Ličio jonų baterijos
	Būtinos
	

	11.
	Garsinė senkančios baterijos indikacija
	Būtina
	

	12.
	Kroviklyje indikatoriai rodantys baterijos įkrovimo lygį
	Būtini
	

	13.
	Lempos be pakrovimo stovo svoris
	Ne daugiau 250 g
	


4. INTRAORALINĖ KAMERA – 3 vnt.

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Būtinos charakteristikos ir reikalavimai
	Pastabos dėl techninės specifikacijos reikalavimų

	1.
	Automatinis fokusavimas
	Būtinas
	

	2.
	Kameros režimai
	Ne mažiau 4 
	

	3.
	LED apšvietimas
	Būtinas
	

	4.
	Apžvalgos kampas
	Ne mažiau 75°
	

	5.
	Vaizdo rezoliucija
	Ne blogiau negu 640 x 480 pikselių
	

	6.
	Nuotraukų rezoliucija
	Ne blogiau negu 1024 x 768 pikselių
	

	7.
	Komplektuojama su USB jungtimi ir vaizdų apdorojimo programa lietuvių kalba
	Būtina
	


5. DIDINAMIEJI AKINIAI SU ŠVIESOS ŠALTINIU – 3 vnt.

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Būtinos charakteristikos ir reikalavimai
	Pastabos dėl techninės specifikacijos reikalavimų

	1.
	Okuliarai įmontuoti į akinių stiklus (TTL tipas)
	Būtina
	

	2.
	Didinimas
	3.6x – 3.9x ribose
	

	3.
	Darbinio atstumo pasirinkimas
	Ne siauresnėse kaip 30-60 cm ribose
	

	4.
	Okuliarų kampo pasirinkimas
	Ne siauresnėse kaip 0-40° ribose
	

	5.
	Galimybė pasirinkti akinių rėmo tipą
	Iš ne mažiau 3 skirtingų variantų
	

	6.
	Galimybė pasirinkti akinių rėmo spalvą
	Iš ne mažiau 3 skirtingų spalvų
	

	7.
	Didinamųjų akinių su okuliarais svoris
	Ne daugiau 100 g
	

	8.
	Šviesos šaltinio komplektacija: LED lempa, akumuliatorius, kroviklis, UV filtras
	Būtina
	

	9.
	Šviesos intensyvumas 35 cm atstumu
	Ne mažiau 25000 lux
	

	10.
	Apšvietimo laukas 35 cm atstumu
	Ne mažiau 70 mm
	

	11.
	Šviesos spalva
	6500K
	

	12.
	Keičiamas apšvietimo intensyvumas
	Ne mažiau 3 lygių
	

	13.
	Akumuliatoriaus veikimo trukmė esant maksimaliam apšvietimo intensyvumui
	Ne trumpiau 6 val. 
	

	14.
	Šviesos šaltinio su akumuliatoriumi svoris
	Ne daugiau 200 g
	


6. MOBILI ODONTOLOGO KĖDĖ (PACIENTUI) – 3 vnt.

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Būtinos charakteristikos ir reikalavimai
	Pastabos dėl techninės specifikacijos reikalavimų

	1.
	Sulankstoma
	Būtina
	

	2.
	Vežiojama ant ne mažiau 2 ratukų
	Būtina
	

	3.
	Kėdės svoris
	Ne daugiau 18 kg
	

	4.
	Maksimali apkrova 
	Ne mažiau 130 kg
	

	5.
	Sulankstytos kėdės matmenys
	Ne daugiau 65 x 45 x 65 cm
	

	6.
	Reguliuojamas galvos atlošas
	Būtinas
	

	7.
	Reguliuojama kojų ir nugaros padėtis
	Būtina
	

	8.
	Kėdės danga atspari dezinfekcinėms medžiagoms 
	Būtina
	


7. GYDYTOJO KĖDUTĖ (BALNINĖ) – 3 vnt.

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Būtinos charakteristikos ir reikalavimai
	Pastabos dėl techninės specifikacijos reikalavimų

	1.
	Sėdimoji dalis 
	Balno formos
	

	2.
	Sėdimosios dalies paviršius atsparus dezinfekcinėms medžiagoms
	Būtina
	

	3.
	Ratukai
	Ne mažiau 5 
	

	4.
	Rankomis valdomas aukščio reguliavimas
	Būtinas
	

	5.
	Maksimali apkrova
	Ne mažiau 110 kg
	

	6.
	Kėdutės svoris
	Ne daugiau 11 kg
	


