Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

DAUGIALYPĖS TERPĖS ĮRANGA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universiteto (toliau – KTU/Perkančioji organizacija/Pirkėjas) Audiovizualinių technologijų laboratorijų skyriui reikalinga įsigyti daugialypės terpės įrangą (toliau- prekė/ Pirkimo objektas).

Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną yra 32322000-6, Daugialypės terpės įranga.

Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma be PVM – 31 800,00 EUR (trisdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai EUR, 00 ct.).

Į prekių kainą privalo būti įskaičiuotos visos išlaidos: pakrovimo, iškrovimo, pristatymo, sumontavimo, instaliavimo, išbandymo, veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu bei sumontuotos Kauno technologijos universiteto patalpose, Studentų g. 50, Kaune.

Tiekėjas turi atlikti bent 3 pirkėjo atstovams ne trumpesnius kaip 4 valandų įrangos naudojimosi mokymus. Mokymai atliekami lietuvių arba anglų kalba.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos).

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – ne vėliau, kaip iki 2025 m. lapkričio 28 d. (imtinai) nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 punktu. Prekė turi atitikti Tvarkos aprašo 2 priedo VI skyriuje nustatytus ir 1 lentelėje išvardintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

1 lentelė „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“

| Reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- |
| 6.1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje). Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | Dėl prekės energinio efektyvumo klasės: a) Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Pateikti dokumentų skaitmenines kopijas. |
| 6.2. produkte neturi būti gyvsidabrio. | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Pateikti dokumentų skaitmenines kopijas. |
| 6.3. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). | - a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba - b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba - c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba - d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Pateikti dokumentų skaitmenines kopijas. |
| 6.4. sutarties vykdymo metu, jeigu prekės bus tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas prekes Pirkėjui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus. | - a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba - b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass7 ar kitas lygiavertis standartas, arba - c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše (https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-tvarkytojai/atlieku-tvarkytojai-turintys-teise-israsyti-gaminiu-ir-ar-pakuociu-atlieku-sutvarkyma-irodancius-dokumentus) nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba - d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |

2 lentelė „Detali techninė specifikacija“

Daugialypės terpės įrangą sudaro:

|  | Pavadinimas | Vienetai |
| --- | --- | --- |
| 1. | TV pultas | 1 |
| 2. | Monitorius B1 | 6 |
| 3. | Monitorius B2 | 2 |
| 4. | Valdymo panelė | 1 |
| 5. | Kameros valdymo pultas | 1 |
| 6. | Įrašymo monitorius | 2 |
| 7. | MIDI pultas | 1 |
| 8. | Belaidžių mikrofonų komplektas BM1 | 1 |
| 9. | Belaidžių mikrofonų komplektas BM2 | 1 |
| 10. | Belaidžių mikrofonų sistemos antenos skirstytuvas | 1 |
| 11. | LED stendas | 1 |

- TV pultas

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrui | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Didžiausia vaizdo raiška | Ne mažiau kaip 2160p/50k/s |  |
| 2. | Vaizdo įvestys | Ne mažiau kaip 8 x BNC-SDI (12G/3G/HD-SDI) |  |
| 3. | Vaizdo išvestys | Ne mažiau kaip 12 x BNC-SDI (12G/3G/HD-SDI) Ne mažiau kaip 1 x HDMI 2.0 type A |  |
| 4. | Garso įvestys | Ne mažiau 2 x XLR balanced Ne mažiau 2 x RCA stereo analog |  |
| 5. | Garso išvestys | Ne mažiau 4 x Jack analog Ne mažiau 1 x BNC skaitmeninė Ne mažiau 1 x 3.5 mm ausinių |  |
| 6. | Vaizdo apdorojimas | Ne mažiau 4:2:2 10 bit |  |
| 7. | USB sąsaja | Ne mažiau kaip 2 x USB-C |  |
| 8. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip 4 x RJ45 10/100/1000/10G |  |
| 9. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 10. | Suderinamumas | Turi būti suderinama su Perkančiosios organizacijos turimais Blackmagic studijiniais ir URSA kamerų modeliais |  |
| 11. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

- Monitorius B1

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrui | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ekrano dydis | Ne mažiau kaip 27“ (16:9) |  |
| 2. | Panelės technologija | IPS |  |
| 3. | Panelės bitų gylis | Ne mažiau kaip 10 bitų |  |
| 4. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 3840 x 2160 (160 Hz) |  |
| 5. | Kontrastas | Ne mažiau kaip 1000:1 |  |
| 6. | Šviesumas | Ne mažiau 600 cd/m2 |  |
| 7. | Reagavimo laikas | Ne didesnis kaip 1 ms (GTG) |  |
| 8. | Stebėjimo kampai | Ne mažiau (CR≧10, H/V) 178°/178° |  |
| 9. | Spalvų erdvės padengimas | sRGB ne mažiau 100%; DCI-P3 ne mažiau 98% |  |
| 10. | Aukšto dinaminio diapazono palaikymas | Ne blogiau kaip HDR10, HLG ir DisplayHDR 600 |  |
| 11. | Jungtys | Ne mažiau kaip: 1xUSB-C (su ne mažiau kaip 90W galios krovimu), 1xDisplayPort 1.4, 2xHDMI 2.1, 2xUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 1xUSB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x3.5mm ausinių lizdas |  |
| 12. | Kabeliai | Ne mažiau kaip HDMI, USB-C, DisplayPort ir USB-C to A |  |
| 13. | Mechaninės savybės | Aukščio reguliavimas, pasukimas, pakreipimas, pasukimas, KVM funkcijos. |  |
| 14. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 15. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

- Monitorius B2

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrui | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę; Gamintojas ir modelis (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ekrano dydis | Ne mažiau kaip 27“ (16:9) |  |
| 2. | Panelės technologija | OLED |  |
| 3. | Panelės bitų gylis | Ne mažiau kaip 10 bitų |  |
| 4. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 3840 x 2160 (60 Hz) |  |
| 5. | Kontrastas | Ne mažiau kaip 1 000 000:1 |  |
| 6. | Šviesumas | Ne mažiau kaip 200 cd/m2 |  |
| 7. | Aukšto dinaminio diapazono šviesumas | Ne mažiau kaip 350 cd/m2 |  |
| 8. | Aukšto dinaminio diapazono kontrastas | Ne mažiau 100 000 000:1 |  |
| 9. | Reagavimo laikas | Ne didesnis kaip 0,1 ms (GTG) |  |
| 10. | Stebėjimo kampai | Ne mažiau (CR≧10, H/V) 178°/178° |  |
| 11. | Spalvų erdvės padengimas | sRGB ne mažiau 100%; Adobe RGB ne mažiau 99%; DCI-P3 ne mažiau 99%; Rec.2020 ne mažiau 90% |  |
| 12. | Aukšto dinaminio diapazono palaikymas | Ne blogiau kaip HDR10 ir HLG |  |
| 13. | Jungtys | Ne mažiau kaip: 1xUSB-C (su ne mažiau kaip 75W galios krovimu), 1xDisplayPort 1.4, 3xHDMI 2.0, 2xUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 1xUSB 3.2 Gen 1 Type-C |  |
| 14. | Kabeliai | Ne mažiau kaip HDMI, USB-C ir DisplayPort |  |
| 15. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 16. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

- Valdymo panelė

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrui | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Valdymo elementai | Ne mažiau kaip: 3 aukštos skiriamosios gebos valdymo rutulių; 12 pagrindinių spalvų korekcijos rankenėlių; 18 navigacijos ir gabenimo klavišų; valdymo mygtukų apšvietimas. |  |
| 2. | Ekranas | Ne mažiau kaip 2 spalvoti 5" LCD ekranai |  |
| 3. | USB sąsaja | Ne mažiau kaip 1xUSB-C |  |
| 4. | Interneto sąsaja | Ne mažiau kaip: 1xGigabit Ethernet (su PoE palaikymu) 1xGigabit Ethernet |  |
| 5. | Maitinimo sąsaja | Ne mažiau kaip: 1xIEC-14 1xXLR 4-Pin |  |
| 6. | Operacinė sistema | Suderinima su macOS, Windows ir Linux operacinėmis sistemomis |  |
| 7. | Programinė įranga | Suderinima su ne senesne kaip Davinci Resolve 14.3 versija |  |
| 8. | Suderinamumas | Turi būti suderinama su su Perkančiosios organizacijos turimais Blackmagic studijiniais ir URSA kamerų modeliais |  |
| 9. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 10. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

- Kameros valdymo pultas

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrui | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Valdymo kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 4 nepriklausomi kameros valdikliai |  |
| 2. | Valdymo funkcijos | Ne blogiau kaip: diafragma, užrakto greitis, baltos spalvos balansas, sensoriaus jautrumas, RGB, ND valdymas |  |
| 3. | Ekranai | Ne mažiau kaip 4 LCD meniu ekranai su mygtukais ir rotaciniais reguliatoriais |  |
| 4. | Tinklo jungtys | Ne mažiau kaip 2 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T) jungtys |  |
| 5. | Vairasvirtės | Ne mažiau kaip 4 aukšto tikslumo 3-ašių vairasvirtės |  |
| 6. | Suderinamos kameros | Turi būti suderinama su su Perkančiosios organizacijos turimais Blackmagic studijiniais ir URSA kamerų modeliais |  |
| 7. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 8. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

- Įrašymo monitorius

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrui | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ekranas | Ne mažiau kaip 7" dydžio 1920 × 1200 raiškos lietimui jautrus LCD ekranas |  |
| 2. | Vaizdo raiška / formatas | Galimybė įrašyti ne blogiau kaip UHD arba DCI 4K HDR |  |
| 3. | Vaizdo įvestys / išvestys | Ne mažiau kaip 1 HDMI ir 1 SDI įvestys / išvestys |  |
| 4. | Kodavimas | Turi palaikyti 10-bit, 4:2:2 spalvų gylis, ProRes & DNxHD; Blackmagic Raw formatus |  |
| 5. | Ryškumas | Ne mažiau kaip 2500 cd/m² |  |
| 6. | Atmintis | Ne mažiau kaip 2 SD kortelių lizdai |  |
| 7. | Garso įvestys | Ne mažiau kaip 2 balansinės įvestys |  |
| 8. | Signalų analizė | Galimybė naudoti Histogram, Waveform, Vectorscope |  |
| 9. | Suderinamumas | Turi būti suderinama su su Perkančiosios organizacijos turimais Blackmagic studijiniais ir URSA kamerų modeliais |  |
| 10. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 11. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

- MIDI pultas

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrui | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontrolės funkcijos | Ne mažiau kaip: 64 MPE mygtukai su spaudimo sensoriais ir X/Y aptikimu, 16 mygtukų, 8 rotaciniai reguliatoriai, jog ratukas, papildomi funkcijų klavišai. |  |
| 2. | Audio įvestys / išvestys | Ne mažiau kaip: 2 line įvestys (6,3 mm TRS) 2 line išvestys (6,3 mm TRS) ausinių (6,3 mm) išvestis ADAT jungtis papildomiems kanalams. |  |
| 3. | MIDI jungtys | Neblogiau kaip MIDI In/Out per 3,5 mm lizdą su DIN adapteriu, USB-A external MIDI. |  |
| 4. | Kitos jungtys | Turi turėti bent vieną USB-C, bent vieną USB-A ir bent 2 dinamines jungtis (konfigūruojamas kaip pedalų įėjimai arba CV išėjimai). |  |
| 5. | Komplektuojami priedai | Turi būti komplektuojama kartu su to paties gamintojo skaitmeninės darbo stoties licencija (DAW) |  |
| 6. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 7. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

- Belaidžių mikrofonų komplektas BM1

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrui | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | Belaidžio skaitmeninio rankinio superkardioidinio mikrofono (imtuvo-siųstuvo) sistema |  |
| 3. | Garso dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip 50 Hz – 16 kHz (±2 dB) |  |
| 4. | Bendri sistemos harmoniniai iškraipymai (THD) | Ne daugiau kaip 0.05% |  |
| 5. | Sistemos dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 110 dB |  |
| 6. | Radijo signalo priėmimas | Turi būti ne mažiau kaip dvi prijungiamos prie imtuvo antenos, kurios automatiškai, panaudojant integruotą skaitmeninį analizavimo algoritmą, perjungiamos tarpusavyje, siekiant išvengti ryšio nestabilumo |  |
| 7. | Spektro analizavimas | Turi būti integruotas darbinio spektro analizatorius, kurio pagalba parenkami labiausiai tinkami veikimo kanalai |  |
| 8. | Maksimalus veikimo atstumas | Ne mažiau kaip 80 m |  |
| 9. | Siųstuvo kapsulės tipas ir kryptiškumas | Keičiama, komplekte patiekiama dinaminė, superkardioidinė |  |
| 10. | Siųstuvo kapsulės jautrumas | Ne mažiau kaip −50 dBV/Pa |  |
| 11. | Siųstuvo maitinimo elementai | 2vnt. AA tipo baterijos. Galimybė naudoti ličio jonų įkraunamą bateriją su galimybe stebėti jos įkrovos būseną valandomis ir minutėmis. |  |
| 12. | Siųstuvo maitinimo elementų veikimo trukmė | Ne mažiau kaip 7 val. |  |
| 13. | Siųstuvo maitinimo elementų būsenos indikacija | Turi būti rodoma imtuvo ir siųstuvo LCD ekrane. |  |
| 14. | Siųstuvo korpusas | Turi būti metalinis |  |
| 15. | Siųstuvo svoris | Ne daugiau kaip 150 g |  |
| 16. | Sistemos valdymas | Turi būti galimybė iš imtuvo keisti siųstuvo parametrus, taip pat turi būti galimybė imtuvą jungti į kompiuterinį tinklą ir stebėti bei valdyti jo parametrus gamintojo pateikiama nemokama programine įranga |  |
| 17. | Papildomas bodypack tipo siųstuvas | To paties gamintojo, pilnai suderinamas su siūlomu imtuvu, skaitmeninis bevielis siųstuvas skirtas prijungti Headset tipo mikrofonus. Ne prasčiau kaip iki 8 valandų su 2 AA baterijomis veikimo laikas. Galimybė naudoti ličio jonų įkraunamą bateriją. Maksimalus veikimo atstumas ne mažiau kaip 80 m. Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 110 dB. Siųstuvo baterijų lygio indikacijos ir veikimo dažnio rodymas integruotame LCD ekrane. |  |
| 18. | Papildomas Headset tipo mikrofonas | Pridedami 2 vnt. to paties gamintojo pilnai suderinami su siūlomu bodypack tipo siųstuvu. Kūno spalvos, ant abiejų ausų reguliuojamo lankelio dydžio pagalba tvirtinamo mikrofono sistema. Mikrofono charakteristikos: daugiakryptis, perduodamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz (±2 dB), dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 95 dB. Svoris ne daugiau 25 g. |  |
| 19. | Papildomi suderinamumo reikalavimai | Turi būti suderinama su Perkančiosios organizacijos jau turima Shure SLXD24E/Beta58 J53 sistema. Gebėti kartu sinchronizuoti imtuvo ir siųstuvo dažnio darbo grupes ir kanalus dirbant toje pačioje dažnių juostoje. |  |
| 20. | Dokumentacija | Prekės oficiali dokumentacija ar kita viešai prieinama gamintojo informacija. |  |

- Belaidžių mikrofonų komplektas BM2

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrui | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | Belaidžio skaitmeninio rankinio superkardioidinio mikrofono (imtuvo-siųstuvo) sistema |  |
| 2. | Garso dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip 50 Hz – 16 kHz (±2 dB) |  |
| 3. | Bendri sistemos harmoniniai iškraipymai (THD) | Ne daugiau kaip 0.05% |  |
| 4. | Sistemos dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 110 dB |  |
| 5. | Radijo signalo priėmimas | Turi būti ne mažiau kaip dvi prijungiamos prie imtuvo antenos, kurios automatiškai, panaudojant integruotą skaitmeninį analizavimo algoritmą, perjungiamos tarpusavyje, siekiant išvengti ryšio nestabilumo |  |
| 6. | Spektro analizavimas | Turi būti integruotas darbinio spektro analizatorius, kurio pagalba parenkami labiausiai tinkami veikimo kanalai |  |
| 7. | Maksimalus veikimo atstumas | Ne mažiau kaip 80 m |  |
| 8. | Siųstuvo kapsulės tipas ir kryptiškumas | Keičiama, komplekte patiekiama dinaminė, superkardioidinė |  |
| 9. | Siųstuvo kapsulės jautrumas | Ne mažiau kaip −50 dBV/Pa |  |
| 10. | Siųstuvo maitinimo elementai | 2vnt. AA tipo baterijos. Galimybė naudoti ličio jonų įkraunamą bateriją su galimybe stebėti jos įkrovos būseną valandomis ir minutėmis. |  |
| 11. | Siųstuvo maitinimo elementų veikimo trukmė | Ne mažiau kaip 7 val. |  |
| 12. | Siųstuvo maitinimo elementų būsenos indikacija | Turi būti rodoma imtuvo ir siųstuvo LCD ekrane. |  |
| 13. | Siųstuvo korpusas | Turi būti metalinis |  |
| 14. | Siųstuvo svoris | Ne daugiau kaip 150 g |  |
| 15. | Sistemos valdymas | Turi būti galimybė iš imtuvo keisti siųstuvo parametrus, taip pat turi būti galimybė imtuvą jungti į kompiuterinį tinklą ir stebėti bei valdyti jo parametrus gamintojo pateikiama nemokama programine įranga |  |
| 16. | Papildomas bodypack tipo siųstuvas | To paties gamintojo, pilnai suderinamas su siūlomu imtuvu, skaitmeninis bevielis siųstuvas skirtas prijungti Headset tipo mikrofonus. Ne prasčiau kaip iki 8 valandų su 2 AA baterijomis veikimo laikas. Galimybė naudoti ličio jonų įkraunamą bateriją. Maksimalus veikimo atstumas ne mažiau kaip 80 m. Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 110 dB. Siųstuvo baterijų lygio indikacijos ir veikimo dažnio rodymas integruotame LCD ekrane. |  |
| 17. | Papildomas Headset tipo mikrofonas | Pridedami 2 vnt. to paties gamintojo pilnai suderinami su siūlomu bodypack tipo siųstuvu. Kūno spalvos, ant abiejų ausų reguliuojamo lankelio dydžio pagalba tvirtinamo mikrofono sistema. Mikrofono charakteristikos: daugiakryptis, perduodamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz (±2 dB), dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 95 dB. Svoris ne daugiau 25 g. |  |
| 18. | Papildomi suderinamumo reikalavimai | Turi būti suderinama su Perkančiosios organizacijos jau turima Shure SLXD24E/Beta58 H56 sistema. Gebėti kartu sinchronizuoti imtuvo ir siųstuvo dažnio darbo grupes ir kanalus dirbant toje pačioje dažnių juostoje. |  |
| 19. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 20. | Dokumentacija | Prekės oficiali dokumentacija ar kita viešai prieinama gamintojo informacija. |  |

- Belaidžių mikrofonų sistemos antenos skirstytuvas

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrui | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | Aktyvus, dviejų antenų, antenos skirstytuvas ir maitinimo paskirstymo sistema belaidžiams mikrofonų imtuvams. |  |
| 2. | Palaikomas dažnių diapazonas | Ne prasčiau kaip 500-700MHz diapazonas |  |
| 3. | Palaikomas imtuvų skaičius | Ne mažiau kaip 4 imtuvų palaikymas ir kaskadinis plėtimo prievadas. |  |
| 4. | Antenų komplektas | Komplekte turi būti pridedamas ½ bangos dipolinių antenų komplektas (2 vnt.). Antenos turi būti pritaikytos ne prasčiau kaip 500-610MHz diapazonui. |  |
| 5. | Komplekte įtraukti komponentai | Ne prasčiau kaip: 10 vnt. jungiamųjų BNC kabelių; 4 vnt. pilnai suderinami maitinimo kabeliai su siūlomu bevielių mikrofonų imtuvu; 2 vnt. išorinių antenų BNC pajungimo kabeliai; stovo tvirtinimo komplektas. |  |
| 6. | Montavimo suderinamumas | Rack 19", 1U aukštis |  |
| 7. | Suderinamumas | Visa komplekto įrangą turi būti to paties gamintojo (išskyrus pozicijos „Įrangos montavimo ir transportavimo apsauginė konstrukcija“ papildomai komplektuojamus priedus) ir pilnai suderinama su „Belaidžių mikrofonų komplektas BM1“ pozicijoje siūloma bevielių mikrofonų sistema. |  |
| 8. | Įrangos montavimo ir transportavimo apsauginė konstrukcija | Ne prasčiau kaip 19“ Rack 6U iš priekio ir galo nuimamas dangčiais. Nešimo rankenos iš abiejų šonų. Montavimo gylis ne mažiau 24cm. Svoris ne didesnis kaip 8 kg. Komplekte papildomai prikomplektuoti 2U aukščio stalčių, kurio gylis ne mažesnis kaip 21cm. |  |
| 9. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 10. | Dokumentacija | Prekės oficiali dokumentacija ar kita viešai prieinama gamintojo informacija. |  |

- LED stendas

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrui | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pikselių žingsnis | Ne didesnis kaip 1,25 mm |  |
| 2. | Matmenys | Stendas ne mažesnis kaip 613 × 1695 × 68 mm |  |
| 3. | Rezoliucija | Ne mažesnė kaip 480 × 1350 px |  |
| 4. | Stendo plotas | Ne mažesnis kaip 1,0125 m² |  |
| 5. | Pikselių tankis | Ne mažiau kaip 640 000 taškų/m² |  |
| 6. | Ryškumas | Ne mažesnis kaip 600 cd/m² |  |
| 7. | Kadrų dažnis/atnaujinimas | Ne mažiau kaip 60 Hz kadrų dažnis / atnaujinimas iki 3840 Hz |  |
| 8. | Spalvų temperatūra | Ne mažiau kaip 3000–10000 K |  |
| 9. | Žiūrėjimo kampas | Ne mažiau kaip 160° |  |
| 10. | Galia | Ne didesnė nei < 200 W/m². |  |
| 11. | Modulių sudėtis | Ne mažiau kaip 5 kabinetai |  |
| 12. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 13. | Dokumentacija | Prekės oficiali dokumentacija ar kita viešai prieinama gamintojo informacija. |  |

Pastaba:

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Techninėje specifikacijoje pateikti tik minimalūs reikalavimai, tačiau Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.