Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS

Techninė specifikacija

Specializuotas knygų skeneris su operatoriaus darbo vietos staliniu kompiuteriu

Tekstų apdorojimo įrenginiai (specializuotas knygų, rankraščių skeneris) 301111000-0

Bendrieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro / sąlygos pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų sąlygos ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Garantija | Specializuotam knygų skeneriui (įskaitant jo sudėtines/komplektuojamas dalis/ montavimo paslaugas) ir operatoriaus darbo vietos kompiuteriui (išskyrus monitorių) turi būti taikoma garantija eksploatavimo vietoje, kurios trukmė ne trumpiau kaip 24 mėnesiai nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Gamintojo garantuojamas nemokamas atsarginių dalių teikimas ir nemokami remonto darbai visam komplektui. . Siūlomam skeneriui, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas ir (ar) įgaliotas partneris, turintis teisę parduoti bei diegti ir (ar) konfigūruoti siūlomą įrangą, atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą. |
|  | Pristatymas bei terminai | Įranga turi būti pristatyta, sumontuota, pajungta bei darbuotojai apmokyti ne vėliau kaip iki 2025-12-12. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti įrangą adresu Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto pastatas prie gatvės, 4 aukštas). Tiekėjas įsipareigoja pristatytą įrangą, sumontuoti ir pajungti. Tiekėjas įsipareigoja atlikti detalų funkcionalumo patikrinimą ir apmokyti iki 12 perkančiosios organizacijos darbuotojų. Apmokymų metu pristatyti funkcionalumus bei atlikti praktinius skenavimo mokymus. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. |

Reikalavimai specializuotam knygų, rankraščių skeneriui

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro / sąlygos pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų sąlygos ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Skenerio tipas | Tinklinis spalvinis knygų skeneris, dokumentų originalai skenuojami iš viršaus, veikiantis ir kaip atskira savitarnos sistema (be išorinio kompiuterio tiesiogiai prijungtas prie tinklo), ir kaip sistema skirta operatoriaus darbui (per prijungtą išorinį kompiuterį) Skenavimas užtikrinamas CCD (surištojo krūvio prietaiso) turinčio ne mažiau kaip 3 linijas, kur kiekviena linija nuskaito ne mažiau kaip 7500 taškų. CMOS sensorius gali būti naudojamas greitai peržiūrai, bet ne pagrindiniam skenavimui. |
|  | Taško dydis | Ne mažiau kaip 9,3x9,3 µm |
|  | Skenavimo būdas | Skenavimas rankiniu būdu perverčiant knygų puslapius. Vieno skenavimo metu skenuojamas visas maksimalaus plotas, neapjungiant vaizdo iš atskirų dalių. |
|  | Maksimalus skenuojamas formatas | Ne mažiau kaip 460x 620 mm. |
|  | Maksimali optinė skiriamoji geba | Optinė skiriamoji geba ne mažiau 600 dpi. |
|  | Spalvų gylis (skenavimo/išvedimo) | Ne prasčiau kaip: Spalvinis: 36 bit / 24 bit Pilki pustoniai: 12 bit / 8 bit |
|  | Skenavimo laikas (skenuojant maksimalų formatą, 200 dpi skiriamąja geba) | Ne daugiau kaip 1,1 sekundės. |
|  | Originalų peržiūra | Skaitytuvas turi būti komplektuojamas su ne mažesniu kaip 21" ekranu, kuriame pateikiami skenuojami vaizdai. |
|  | Integruoto lazerio ar atskiros kameros pagalba užtikrinamas funkcionalumas | Turi būti: Automatinis originalo formato pažinimas. Automatinė knygos išlinkio korekcija. Automatinis fokusavimas pagal skirtingą aukštį skenavimo metu. |
|  | Knygų karietėlė | V formos, transformuojama į plokščio tipo iki 10 cm gylio, kintamo aukščio. Knygos skenuojamos atverstos 120° – 180° kampu, kintamas nugarėlės plotis. |
|  | Stiklai originalų išlyginimui | V formos ir plokščias, pakeliami į viršų, keičiami be papildomų įrankių. |
|  | Originalų išlyginimas | Automatiškai, pagal integruoto lazerio duomenis. |
|  | Apšvietimas | Iš originalo viršaus, automatiškai įsijungiantis tik skenavimo metu. Sinchroniški judantis su CCD linija. LED tipo, turi atitikti IEC 62471 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Be ultravioletinių ir infraraudonųjų spindulių. |
|  | Aplanko režimas | Du nepriklausomi fokusavimo lygiai kairei ir dešinei aplanko pusei skenuoti. |
|  | Specialiosios funkcijos | Turi būti automatinis pirštų atvaizdų pašalinimas nuo originalo kraštų. |
|  | Valdymas, skaitmeninimas | Pilnas skaitytuvo valdymas ir skaitmeninimas: Per komplektuojamą, ne mažesnį kaip 21“ įstrižainės, lietimui jautrų ekraną. Per 1Gbps sąsają prijungtą operatoriaus darbo vietos kompiuterio specializuotą vaizdų apdorojimo įrangą Per lokaliame tinkle prijungtą kompiuterio interneto naršyklę: MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome. |
|  | Savitarnos sistemos funkcinės savybės | Skenavimas užtikrinamas skaitytuvo ekrano valdymu: Galimybė pasirinkti skiriamosios optinės gebos ir spalvų gylio parametrus. Galimybė atskirti nuskenuotą originalą i du atskirus lapus. Galimybė nuskenuotą dokumentą saugoti JPEG, TIFF ir PDF formatu. Dokumentų išsaugojimo būdai: Įrašymas į USB laikmeną (turi būti įdiegta bent viena USB sąsajos jungtis). Išsiuntimas pasirinktu elektroniniu paštu. Išsaugojimas FTP serveryje. |
|  | Jungtis su vaizdų apdorojimo programine įranga | Ne prasčiau kaip 1 vnt. RJ45 1000 Mbps. |
|  | Sąsaja skaitmenintų vaizdų informacijos įrašymui | Ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0 Type A. |
|  | Operatoriaus darbo vietos kompiuterio skirta, vaizdų apdorojimo įranga | Skenuojamų vaizdų indeksavimas. Daugialapių TIFF ir PDF bylų kūrimas. Šablonų kūrimas konkretiems skenavimo parametrams, bylų pavadinimų ir katalogų struktūros generavimas naudojant atskirus kintamuosius ar jų derinius. Pilnai suderinama su siūlomu knygų skeneriu (puslapių padalijimas, puslapio regiono nustatymas, mastelio keitimas, pasukimas, apvertimas). Galimybė operatoriams pasirinkti kintamą vaizdų langų skaičių. Individualus vaizdas gali būti keičiamas horizontaliai, vertikaliai arba pritaikomas prie lango dydžio. Galimybė iškirpti, ištrinti, pakeisti ir įterpti pasirinktą vaizdą į anksčiau sugeneruotą užduotį. Programinės įrangos licencija neturi apribojimo kopijų skaičiui ar tarnavimo laikui. Programinės įrangos perkėlimas į kitą operatoriaus darbo vietos kompiuterį nereikalauja papildomos aktyvacijos. Suderinama su MS 32/64-Bit Windows 7/8.x/10/11 operacijų sistemomis. |
|  | Išmatavimai | Ne daugiau: Aukštis 900 mm Plotis 800 mm Gylis 700 mm |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai | Taikomas aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo III skyriuje „Biuro įranga ir buitinė technika“ ir reikalavimas pagal aprašo 4., 4.4., 4.4.4. p.: 22.1. Prekės turi atitikti tokio tipo prekėms taikomą aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų, o jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Europos Komisijos reglamentai, nustatantys energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus: 2013 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 801/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1275/2008, kuriuo nustatomi išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos elektros energijos suvartojimo ekologinio projektavimo reikalavimai, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 642/2009, kuriuo nustatomi televizijos aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai, ir 2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos elektros energijos suvartojimo ekologinio projektavimo reikalavimus su visais pakeitimais). Prekių atitiktis bus tikrinama prieš pristatant prekes. 22.1. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Tiekėjas, prieš pristatant prekes, turės pateikti atitiktį aukščiau nurodytam reikalavimui įrodančius dokumentus. Galimi pateikti dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaraciją, kartu pateikiant gamintojo techninius dokumentus ir (ar) pateikiant tikslią nuorodą į viešai prieinamą interneto puslapį, kuriame pateikta prašoma informacija arba gali būti pateikiami bet kurie kiti Aprašo 9, 9.1 p. nurodyti galimi pateikti dokumentai, įrodantys atitiktį. 22.2. Skeneris turi atitikti 2015 m. kovo 31 d. Komisijos deleguotosios direktyvos (ES) 2015/863, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES II priedo nuostatos dėl ribojamų medžiagų sąrašo, reikalavimus (RoHS (Restriction of Hazardous Substances) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0863). Prekių atitiktis bus tikrinama prieš pristatant prekes. 22.2. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo atitikties deklaracija, techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai (kiti galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai nurodyti Aprašo 9., 9.1. p.). |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai, skenerio eksploatavimo vietoje. |

Reikalavimai operatoriaus darbo vietos kompiuteriui

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro / sąlygos pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų sąlygos ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Procesoriaus parametrai | Kompiuterio procesoriaus vidutinė našumo reikšmė (angl. "Average CPU Mark") pagal viešai publikuojamus Passmark CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Vidutinė našumo reikšmė ne mažiau 3000 turi būti užtikrinama ne trumpiau nei iki pirkimo sutarties sudarymo. Vidutinė našumo reikšmė vertinama, neatliekant jokių papildomų nustatymų (matavimo laikotarpio atkarpų pakeitimų ar pan.). Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pirkimo paskelbimo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą |
|  | Vaizdo plokštė | Dedikuota vaizdo plokštė su ne mažiau kaip 8 GB GDDR6 atmintimi. DirectX 12 ir Vulkan API palaikymas. |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | Talpa: ne mažiau nei 16 GB. Tipas: DDR4, darbinis dažnis ne mažesnis nei 3200 MHz. |
|  | Kietasis diskas (SSD) | Talpa: ne mažiau nei 1 TB. Jungtis: M.2 NVMe su PCIe 3.0 arba aukštesnio standarto sąsaja. |
|  | Operacinė sistema bei programinė įranga | Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (elektroninė licencija, naujausia versija pirkimo paskelbimo metu) Microsoft Office Home & Business arba lygiavertis (elektroninė licencija, naujausia versija pirkimo paskelbimo metu) Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje |
|  | Priedai | Derančios kompiuteriui bevielės klaviatūros (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abecėlės ženklais, paženklinta CE ženklu) ir pelės komplektas, juodos spalvos. Pelės kilimėlis |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai kompiuteriui | Kompiuteris turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (2024 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1-17 redakcija) (toliau – Aprašas) 2 priedo 4 skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ reikalavimus: 7.1. prekės turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus; Prekių atitiktis bus tikrinama prieš pristatant prekes. 7.1. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. - įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. Prekių atitiktis bus tikrinama prieš pristatant prekes. 7.2. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
|  | Monitoriaus parametrai | Ekrano įstrižainė ne mažiau nei 27" Ekrano kraštinių santykis 16:9 Ekrano taškų skaičius ne mažiau nei 1920x1080 Statinis kontrastas ne mažiau nei 1000:1 Reakcijos laikas ne daugiau nei 6 ms Ryškumas ne mažiau nei 250 cd/m2 Matymo kampas ne mažiau nei 178x178 Sukamoji panelė (pivot) Matinis ekranas Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai monitoriui | 9.1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Prekių atitiktis bus tikrinama prieš pristatant prekes. 9.1. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 9.2. produkte neturi būti gyvsidabrio; 9.3. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). Prekių atitiktis bus tikrinama prieš pristatant prekes. 9.2., 9.3 Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai, įrangos eksploatavimo vietoje (išskyrus monitorių dėl įrangos eksploatavimo vietos). |

Aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.  įsakymu Nr. d1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.