SPS 1 priedas

„Kavinės lankytojų srautų stebėsenos ir garso turinio transliavimo sistema (11262)“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KAVINĖS LANKYTOJŲ SRAUTŲ STEBĖSENOS IR GARSO TURINIO TRANSLIAVIMO SISTEMOS

Pirkimo objektas: Sistema, skirta realiuoju laiku automatiškai fiksuoti asmenų skaičių kavinės zonoje bei perduoti šiuos duomenis informacinei sistemai per standartizuotą API sąsają. Taip pat įsigyjama ir įdiegiama audio turinio transliavimo sistema, leidžianti perduoti muzikinį ar kitą garso turinį kavinės patalpose.

Bendrieji reikalavimai

- Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („Refurbished“) įrangos.

- Pardavėjas turi užtikrinti, kad Įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos Įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., „End of life time“ ar „Discontinued“).

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai, tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau siūlomų analogiškų arba lygiaverčių produktų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas.

- Prekės turi būti pristatytos, o įrengimo darbai užbaigti ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo.

- Visi darbai ir komponentai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

- Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija prekėms ir įrengimo darbams. Tiekėjas įsipareigoja nemokamai atlikti sugedusių įrenginių pakeitimą/remontą garantiniu laikotarpiu. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis.

- Visa pateikiama įranga, licencijos, garantinio ir techninio palaikymo kontraktai, turi būti užregistruotos gamintojo palaikymo sistemoje perkančiosios organizacijos vardu.

- Prieš teikiant pasiūlymą, suderinę su perkančiąja organizacija apžiūros datą ir laiką, tiekėjai gali susipažinti ir apžiūrėti kavinę, esančią adresu Santariškių g. 2, Vilniuje. Tiekėjai, norintys apžiūrėti objektą, perkančiajai organizacijai turi pateikti prašymą dėl objekto apžiūros Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) 17 punkte nustatytais terminais ir tvarka. Tiekėjas turi įvertinti visus reikalingus darbus ir sąnaudas bei įtraukti juos į pasiūlymą, kad užtikrintų tinkamą sistemų eksploatavimą.

- Tiekėjo siūlomos prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (atitiktis nustatytiems reikalavimams tikrinama pagal SPS 11 punkto 1 lentelės 2.1 papunktį).

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Kavinės lankytojų srautų analizės sistema

1. Sistemos paskirtis

Realiuoju laiku nustatyti asmenų skaičių kavinės zonoje bei perduoti šią informaciją ligoninės informacinei sistemai per standartizuotą API sąsają.

2. Funkciniai reikalavimai:

- Sistema turi automatiškai fiksuoti realiuoju laiku esančių žmonių skaičių kavinės zonoje.

- Skaičiavimo tikslumas turi būti ne mažesnis kaip 95 % esant tipinėms kavinės veiklos sąlygoms.

- Sistema turi periodiškai perduoti arba atiduoti pagal užklausa žmonių skaičiaus duomenis.

- Surinkti duomenys turi būti prieinami per RESTful API, kad juos būtų galima integruoti į ligoninės informacinę sistemą.

3. Techniniai reikalavimai įrangai:

- Kavinės zonoje turi būti įrengta ne mažiau kaip 1 (viena) žmonių skaičiavimui tinkama vaizdo kamera.

1 lentelė.  Vaizdo kamera žmonių skaičiavimui.

| Eil. Nr. | Kategorija | Reikalaujami parametrai | Nurodoma tiekėjo siūlomi parametrai / charakteristikos ir jų reikšmės ir kartu su pasiūlymu pateikiama prekių gamintojo dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas |  |
|  | Modelis | Privalo būti nurodytas įrangos modelis |  |
|  | Maitinimas | Turi palaikyti Power over Ethernet maitinimą (atitinkant IEEE 802.3af arba 802.3at standartą) |  |
|  | Temperatūra | Turi būti skirti darbui vidinėje aplinkoje, esant 0°C – +40°C temperatūrai |  |
|  | Žmonių skaičiavimo funkcija | Turi turėti palaikomą žmonių skaičiavimo funkciją, naudojant vaizdo analizės algoritmus |  |
|  | Protokolai | - Pagrindiniai tinklo protokolai: HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SNMP v/v3, SSH, DNS, NTP, DHCP - Multimedijos protokolai: RTSP, RTP, SRTP, RTCP - Valdymo ir srautų protokolai: QoS (DiffServ), IGMP, TCP, UDP - Saugumo protokolai: TLS 1.x, Secure syslog, ARP, CDP, LLDP |  |
|  | Sisteminė integracija ir API | Atvira API sąsaja |  |
|  | Matymo kampas | Horizontalus ne blogiau kaip 100°–36° |  |
|  | Korpuso klasė | IK10, IP52. |  |
|  | Atmintis | Ne mažiau 1 GB RAM Ne maziau 4 GB Flash |  |
|  | Protokolai | Turi būti palaikomas ONVIF arba lygiavertis protokolas. |  |
|  | Raiška | Kameros turi būti ne blogesnės kaip Full HD raiškos, turėti naktinį režimą |  |
|  | Montavimas | Komplektuojamos su visais montavimo elementais ir priedais |  |

Kameros turi užtikrinti kavinės zonos įėjimo ir išėjimo aprėptį, montavimo vietos turi būti suderintos su užsakovu.

2 lentelė. Sistemos valdymo kompiuterinė įranga

| Eil. Nr. | Kategorija | Reikalaujami parametrai | Nurodoma tiekėjo siūlomi parametrai / charakteristikos ir jų reikšmės ir kartu su pasiūlymu pateikiama prekių gamintojo dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas |  |
| 2. | Modelis | Privalo būti nurodytas įrangos modelis |  |
| 3. | Procesorius | Kompiuterio procesoriaus vidutinė našumo reikšmė (angl. "Average CPU Mark") pagal viešai publikuojamus Passmark CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Vidutinė našumo reikšmė turi būti užtikrinama ne trumpiau nei iki kiekvieno konkretaus pirkimo sutarties sudarymo. Vidutinė našumo reikšmė vertinama, neatliekant jokių papildomų nustatymų (matavimo laikotarpio atkarpų pakeitimų ar pan.). Turi būti ne mažiau nei 17000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką kalendorinių metų ketvirtis (jeigu gamintojo pateikta informacija dėl išleidimo į rinką konkrečios datos ir kalendorinio metų ketvirčio yra skirtinga, teisinga bus laikoma gamintojo nurodyta informacija dėl išleidimo į rinką ketvirčio). Turi būti ne anksčiau nei prieš 8 (aštuonis) kalendorinių metų ketvirčius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos kalendorinių metų ketvirčio. Procesoriaus architektūra ne mažesnė nei 64 bitai. |  |
| 4. | Operatyvioji atmintis | Operatyvinės atminties talpa ne mažiau nei 16 GB, DDR5 arba naujesnė, ne mažiau 6400 MT/s |  |
| 5. | Standusis diskas | SSD vidinio disko talpa ne mažiau nei 512 GB talpos, M.2, PCIe NVMe tipo |  |
| 6. | Ekranas | Įstrižainė ne mažiau kaip 14" ir ne daugiau kaip 14,5" |  |
|  |  | Ekrano ryškumas ne mažiau nei 300 nits |  |
|  |  | Ekrano taškų skaičius ne mažiau nei 1920 x 1200 (FHD+) |  |
|  |  | Turi būti galimybė kompiuterį valdyti liečiant ekraną (Touch screen) |  |
|  |  | Turi būti galimybė ekraną atversti 360° ir kompiuterį naudoti kaip planšetinį. (Notebook 2in1) |  |
|  |  | Turi būti integruota vaizdo kamera ne prastesnė nei 1080p at 30 fps (FHD), su mechaniniu privatumo uždengimu. |  |
|  |  | Integruota kamera turi palaikyti greito prisijungimo funkciją. (ExpressSign-In) |  |
| 7. | Vaizdo plokštė | Integruota. Turi palaikyti DirectX 12. Nurodyti tikslų siūlomą modelį. |  |
| 8. | Garsas | Integruoti, ne blogiau kaip stereo garsiakalbiai, mikrofonas. |  |
| 9. | Bevielio ryšio ir tinklo adapteriai | WLAN tinklo plokštė ne prasčiau IEEE 802.11ax, įrenginys ir antena integruoti į korpusą. |  |
|  |  | Bluetooth įrenginys, ne žemesnė nei 5.0 versija. Įrenginys ir antena integruoti į korpusą |  |
| 10. | Integruoti prievadai | Integruota klaviatūra su pašvietimu, turi būti su lotyniškos, lietuviškos abėcėlės ženklais. |  |
|  |  | Integruota valdymo plokštelė „touchpad“. |  |
| 11. | Išplėtimo jungtys | Ne mažiau kaip: 2 vnt. Thunderbolt™ 4 with DisplayPort™ Alt Mode 2 vnt. USB Type A ne prasčiau nei 3.2 Gen 1; 1vnt. HDMI ne prasčiau ver.2.0; 1vnt. ausinių ir mikrofono kombinuota jungtis (stereo, 3,5 mm); Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių). |  |
| 12. | Baterija | Baterijos darbo laikas pagal MobileMark® 25 metodiką ne mažiau nei 12 valandų. Maitinimo šaltinis turi palaikyti greitąjį krovimą nuo 0 proc. iki 80 proc. ne ilgiau kaip per 1 val. |  |
| 13. | Svoris | Kompiuterio svoris įskaitant komplektuojamą bateriją (neįskaitant įkrovėjo) - ne daugiau nei 1,7 kg. |  |
| 14. | Sauga | Kompiuterio korpusas turi turėti galimybę būti prirakintas Kensington tipo arba lygiaverčiu apsauginiu lynu |  |
| 15. | Operacinė sistema | Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu). Vartotojo kalba - anglų. Kompiuteris turi būti paruoštas darbui, t.y. operacinė sistema turi būti pilnai instaliuota. Turi būti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės. Kompiuteris turi būti sertifikuotas šiai operacinei sistemai. |  |
| 16. | Biuro programinė įranga | Microsoft Office Home & Business arba lygiavertė (naujausia versija pristatymo metu). |  |
| 17. | Sertifikavimo ir kokybės reikalavimai | Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS) |  |
| 18. | Bendri reikalavimai | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |  |
|  |  | Kompiuteris paženklintas CE ženklu |  |
| 19. | Komplektacija | Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). Į komplektą turi būti įtrauktas to paties gamintojo derantis kompiuteriui nešiojamas krepšys bei to paties gamintojo pelė su USB jungtimi. |  |
| 20. | Garantija | Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 2 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija kompiuterio baterijai ne mažiau kaip 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). |  |

Detalūs žalieji reikalavimai Sistemos valdymo kompiuterinei įrangai nurodyti techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Aplinkosauginiai reikalavimai Sistemos valdymo kompiuterinei įrangai, nurodytai Techninės specifikacijos 2-oje lentelėje“.

### Reikalavimai diegimo darbams

- Duomenų pasiekiamumas ir saugumas
Visi duomenys turi būti pasiekiami per saugią HTTPS sąsają.
Privalomas autentifikavimo mechanizmas – gali būti API raktas, OAuth2 ar kitas saugus metodas.

- API dokumentacija
Turi būti pateikta aiški API struktūros dokumentacija bei naudojimo pavyzdžiai, leidžiantys sklandžiai integruoti sprendimą su ligoninės informacine sistema.

- Įrangos diegimas ir konfigūravimas
Tiekėjas atsakingas už visos sistemos įrangos montavimą, konfigūravimą ir testavimą.
Tikslios įrangos montavimo vietos bus derinamos sprendimų analizės etape.

- Tinklo infrastruktūra
Perkančioji organizacija užtikrins kompiuterinį ryšį ne mažesniu kaip 1 Gbps greičiu su PoE per RJ45 jungtis.
Tiekėjas neprivalo vertinti ryšio linijų atvedimo darbų, tačiau privalo įtraukti visas kitas būtinas priemones, reikalingas pilnam sistemos veikimui (pvz., licencijos, laikikliai, stovai, papildomi komponentai ir pan.).

- Sistemos testavimas ir veikimo patikra
Įrengtas sprendimas turi būti pilnai ištestuotas:
patikrinamas lankytojų srautų fiksavimo tikslumas;
užtikrinamas duomenų perdavimo tikslumas ir laikiškumas į ligoninės informacinę sistemą.

- Techninė pagalba ir konsultacijos
Tiekėjas turi teikti technines konsultacijas dėl duomenų integracijos per PAI sąsają.

Kavinės garso transliacijos sistema

| Įranga | Techninė savybė | Reikalavimas | Nurodoma tiekėjo siūlomi parametrai / charakteristikos ir jų reikšmės ir kartu su pasiūlymu pateikiama prekių gamintojo dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Garso stiprintuvas/grotuvas (1 vnt.) | Gamintojas | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas |  |
|  | Modelis | Privalo būti nurodytas įrangos modelis |  |
|  | Integruotos funkcijos | USB, Bluetooth, Spotify, internetinis radijas, transliavimas turinio iš kompiuterio (mp3 ir kt.) |  |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 1 linijinė įvestis ir 1 mikrofono įvestis |  |
|  | Galingumas (žemo impedanso) | Ne mažiau kaip 240 W / 2 Ω |  |
|  | Galingumas (100V linija) | Ne mažiau kaip 240 W |  |
|  | Garso dažnių juosta | Ne siauresnė kaip 80 Hz – 19 kHz |  |
|  | Netiesinių iškraipymų koeficientas (THD) | Ne daugiau kaip 0,5 % |  |
|  | Dydis (aukštis) | Ne daugiau kaip 2U |  |
| Korpusinė akustinė sistema (4 vnt.) | Gamintojas | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas |  |
|  | Modelis | Privalo būti nurodytas įrangos modelis |  |
|  | Nominalus galingumas | 1 kolonėles ne mažiau kaip 40 W |  |
|  | Varža | Ne mažiau kaip 8 Ω |  |
|  | Konstrukcija | Ne mažiau kaip dviejų juostų sistema |  |
|  | Spalva | Balta (šviesi) |  |
|  | Matmenys | Ne daugiau kaip 350 mm x 250 mm x 250 mm |  |
| Belaidžio mikrofono komplektas (1 kompl.) | Gamintojas | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas |  |
|  | Modelis | Privalo būti nurodytas įrangos modelis |  |
|  | Belaidžio signalo tipas (imtuvas) | Ne prasčiau nei „true diversity“ |  |
|  | Netiesinių iškraipymų koeficientas (THD) | Ne daugiau kaip 1 % |  |
|  | Išvestys (imtuvas) | XLR arba lygiavertė, 6,3 mm jack |  |
|  | Dažnių juosta (imtuvas) | 400–700 MHz |  |
|  | Spinduliavimo galia (siųstuvas) | Ne mažesnė kaip 3 mW |  |
|  | Dažnių juosta (siųstuvas) | Ne siauresnė kaip 50–17 000 Hz |  |
|  | Maitinimas (siųstuvas) | 1,5 V AA arba ličio baterijos |  |

Papildomos sąlygos sistemos įrengimui:

- Tiekėjas privalo parūpinti ir panaudoti visos sistemos prijungimui reikalingas kokybiškas medžiagas: laidus, jungtis, laikiklius, kolonėlių sujungimo elementus ir kt.

- Tiekėjas atsakingas už visos sistemos montavimą, parametrizavimą ir tinkamą sureguliavimą bei funkcionalumo patikrą.

- Elektros tiekimo ir tinklo įrengimą (PoE, RJ45 tinklo kabelius) įrengs perkančioji organizacija, tiekėjui nereikia įvertinti ar atlikti šių darbų.

Kavinės zona, planas:

Priedas Nr. 1

Aplinkosauginiai reikalavimai Sistemos valdymo kompiuterinei įrangai, 
nurodytai Techninės specifikacijos 2-oje lentelėje

Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 punktu: pirkimo objektas yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau –  produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede.

| Aplinkosauginiai reikalavimai | Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimui pagrindžiantys dokumentai | Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateikiamas (-i) atitiktį įrodantis (-ys) dokumentas (-ai) |
| --- | --- | --- |
| Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ (toliau - Įsakymas) patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Įsakymu patvirtinto Prekių sąrašo 16 p. nustatyti teisės aktai, reglamentuojantys energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus kompiuteriams ir serveriams: 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais, ir 2019 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/424 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013 su visais pakeitimais. | - Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Lygiavertiškumą pagrindžia Tiekėjas; - Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  |