TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Hidrokoloidinis tvarstis su lipniais kraštais 15 ± 0,5 cm x 15 ± 0,5:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- dydis: 15 ± 0,5 cm x 15 ± 0,5 cm;

- be latekso;

- sudėtis trisluoksnė:

- pusiau laidi poliuretano ar lygiavertė plėvelė;

- putų poliuretano ar lygiaverčio sluoksnis (2mm±0,5mm);

- hidrokoloido ar lygiavertis sluoksnis (0,5 mm±0,2 mm);

- skirtas mažai eksuduojančioms  žaizdoms;

- lankstus, nepralaidus vandeniui ir bakterijoms;

- su lipniais kraštais;

- absorbcija ne mažiau kaip 2,0 g/g;

- skysčio sulaikymo geba ne mažiau kaip 2,0 g/10 cm²/24 h (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.

- Indeliai šlapimui sterilūs 30-60 ml:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sandariu užsukamu dangteliu;

- 30-60 ml talpos;

- indelio skersmuo ne mažiau 5 cm;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 55 000 vnt.

- Kateteriai centrinės venos 4F (22G/22G) vaikiški

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- kateteris poliuretaninis ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- lankstus;

- rentgenokontrastinis;

- su atbulinės srovės vožtuvėliais;

- ilgis 10 – 20 cm;

- dviejų kanalų:

- pirmas – CVS kontrolei;

- antras – infuzoterapijai;

- galas smailėjantis, minkštas, kateteris sužymėtas centimetrais;

- sienelės išorė padengta tauriųjų metalų ar lygiaverčiu lydiniu (auksas, sidabras, paladis);

- tinkamas ilgalaikiam naudojimui (maksimali trukmė ne mažesnė kaip 28 dienos);

- punkcinė adata: diametras 20 G, ilgis 40 – 80 mm, tiesi;

- atspari persilenkimui, ne didesnio kaip 50 cm ilgio nitinolinė arba lygiavertės medžiagos styga, kurios vienas galas tiesus, kitas – „J“ formos;

- plastikinis arba lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus) audinių prapletėjas;

- skalpelis;

- švirkštas;

- įpakavimas po 1 rinkinį.

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 3. | 4 F (22G/22G) | 70 |

4. Kateteriai centrinės venos 5 F (18G/20G) vaikiški:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- kateteris poliuretaninis ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- lankstus;

- rentgenokontrastinis;

- su atbulinės srovės vožtuvėliais;

- ilgis 10 – 20 cm;

- dviejų kanalų:

- pirmas – CVS kontrolei;

- antras – infuzoterapijai;

- galas smailėjantis, minkštas, kateteris sužymėtas centimetrais;

- sienelės išorė padengta tauriųjų metalų ar lygiaverčiu lydiniu (auksas, sidabras, paladis);

- tinkamas ilgalaikiam naudojimui (maksimali trukmė ne mažesnė kaip 28 dienos);

- punkcinė adata: diametras 20 G, ilgis 40 – 80 mm, tiesi;

- atspari persilenkimui, ne didesnio kaip 50 cm ilgio nitinolinė arba lygiavertės medžiagos styga, kurios vienas galas tiesus, kitas – „J“ formos;

- plastikinis arba lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus) audinių prapletėjas;

- skalpelis;

- švirkštas;

- įpakavimas po 1 rinkinį.

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 4. | 5 F (18G/20G) | 90 |

- Kateteriai centrinės venos impregnuoti 4F (22G/22G) vaikiški

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- kateteris poliuretaninis ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- lankstus;

- rentgenokontrastinis;

- su atbulinės srovės vožtuvėliais;

- ilgis 10 – 20 cm;

- dviejų kanalų:

- pirmas – CVS kontrolei;

- antras – infuzoterapijai;

- galas smailėjantis, minkštas, kateteris sužymėtas centimetrais;

- sienelės išorė padengta tauriųjų metalų ar lygiaverčiu lydiniu (auksas, sidabras, paladis);

- tinkamas ilgalaikiam naudojimui (maksimali trukmė ne mažesnė kaip 28 dienos);

- punkcinė adata: diametras 20 G, ilgis 40 – 80 mm, tiesi;

- atspari persilenkimui, ne didesnio kaip 50 cm ilgio nitinolinė arba lygiavertės medžiagos styga, kurios vienas galas tiesus, kitas – „J“ formos;

- plastikinis arba lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus) audinių prapletėjas;

- skalpelis;

- švirkštas;

- įpakavimas po 1 rinkinį.

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| ​Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 5. | 4 F (22G/22G) | 20​ |

- Kateteriai nefrostominiai CH12 (balioninis):

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- pagamintas iš silikono ar lygiavertės medžiagos (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- permatomas, sugraduotas centimetrais, 70 – 75 cm ilgio;

- dvi angos gale;

- su ureteriniu stentu gale;

- dydis: CH 12;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

- Kateteriai šlaplės plastikoms CH6, CH8:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- dreno pavidalo, apvalūs;

- pagaminti iš 100% silikono ar lygiavertės medžiagos;

- sugraduoti;

- be balionėlio;

- ilgis: 50 cm ± 5 cm;

- gale su 2 - 4 perforacinėm angom;

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 20 vnt.

- Kiuvetės inksto formos vidutinės:

- neaštriomis briaunomis;

- pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- daugkartinio naudojimo;

- atsparios dezinfekcinėms medžiagoms;

- atsparios aukštai temperatūrai.

| Poz.Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 8. | Vidutinė (talpa 400 – 550 ml, ilgis – 200 – 250 mm, gylis – 30 – 39 mm) | 100 |

- Nazofaringinis vamzdelis suaugusiems (ID 6mm ± 1mm, Fr 24):

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- pagamintas iš PVC ar lygiavertės medžiagos;

- vamzdelio forma turi atitikti nosiaryklės anatomiją;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- su atrauminiu galu (užapvalintas, kad netraumuotų gleivinės);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Neinvazinis pediatrinis nosies/burnos gleivinių aerozolinis švirkštas:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- neinvazinis švirkštas, skirtas vaistų suleidimui per nosies/burnos ertmę;

- purkštuvas su lanksčiu stiletu, leidžiančiu pasukti purkštuvo padėtį 360º kampu;

- švirkšto tūris 3 ml;

- vaistai įpurškiami 30-100 mikronų dydžio dalelėmis dulksnos pavidalu;

- lankstaus stileto ilgis 12 ± 1 cm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- supakuota po vieną vienetą.

Orientacinis poreikis: 60 vnt.

- Pasta gydomoji stomos priežiūrai:

- hidrokoloidinė ar lygiavertė pasta;

- odos pažeidimų gydymui;

- apsaugai nuo pratekėjimo iš rinktuvo ant odos, nelygumų užpildymui;

- be alkoholio;

- įpakavimas 20 -60 g.

Orientacinis poreikis: 1 800 g

- Popierius terminis EKG FT-1:

- popieriaus plotis 114 mm;

- popieriaus ilgis 150 mm;

- lapų skaičius ne mažiau 60 vnt.;

- formatas: sulankstytas Z forma;

- popierius turi būti be Bifenolio A (BPA free);

- popierius turi tilpti į kardiografo Schiller Cardiovit FT-1 dėtuvę.

Orientacinis poreikis: 800 vnt.

- Rinkiniai ascito paracentezei:

- sterilus (pažymėta simboliu);

- rinkinys susideda iš vienkartinių metalinių ar lygiaverčių paracentezės adatų, tvirtinamų prie surinkimo sistemos:

| Adatos diametras (mm) | Ilgis (mm) |
| --- | --- |
| ≤2,10 | 80-100 |
| 1,60±0,2 |  |
| ≥1,20 |  |

  - vienkartinė surinkimo sistema:

    - 20-60 ml švirkštas aspiracijai;

    - surinkimo maišelis: plastikinis ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus), graduotas, ne mažiau 2 500 ml tūrio;

      - turintis vožtuvą ar kranelį, apsaugantį nuo atgalinės srovės iš maišelio;

      - gale turintis kranelį ar kitą mechanizmą skysčio išleidimui, prisipildžius maišelio turiniui;

      - ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

      - su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- Rinkiniai centrinės venos kateterizacijai  (3-jų kanalų):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- kateteris poliuretaninis ar lygiavertės medžiagos;

- rentgenokontrastinis;

- ilgis 15-30 cm;

- kateterio galas smailėjantis, sužymėtas centimetrais;

- adata: ilgis ne trumpesnė nei 6,5 cm, dydis 18G;

- „kink-proof“ arba lygiaverčio tipo styga atspari persilenkimui – pagaminta iš nitinolio arba lygiavertės medžiagos, ne trumpesnė nei 50 cm ilgio, vienas galas tiesus, kitas „J’’ formos;

- plastikinis arba lygiavertis audinių praplėtėjas;

- fiksacinis klipsas fiksuoti kateterį prie odos;

- prailginimo linijos su spaustukais ir kamšteliu;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakavimas po 1 rinkinį.

Orientacinis poreikis: 2 500 vnt.

- Rinkiniai punkcinei cistostomijai CH 5:

- sterilus (pažymėta simboliu);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- dvikanalis kateteris su balionu (talpos 5 – 10 ml) su 2 – 6 angelėmis.

- ilgis 51±1 cm;

- pagamintas iš silikono (100%) ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- nerūdijančio plieno ar lygiavertė cistostominė kaniulė;

- kateterio kamštelis;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 40 vnt.

- Sistemos infuzinės tamsios:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- šviesai nepralaidžios, lanksčios (pageidautina juodos);

- ilgis ne mažiau nei 160 mm;

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- patamsintu filtru;

- su kaniule adatai prijungti;

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 300 vnt.

- Termoplastinės paciento fiksavimo priemonės spindulinės terapijos procedūrų metu (galvos fiksavimui):

- pagaminta iš specialios termoplastinės medžiagos tinkančios naudoti spindulinėje terapijoje;

- tinkama suformuoti kaukę ant paciento veido;

- nelimpa prie plaukų, odos ir savęs pačios;

- perforuota;

- iš veido pusės paviršius padengtas specialiu minkštu apsauginiu sluoksniu;

- išorinės pusės paviršius gerai išsaugo markerio žymes;

- kaukės paruošimo formavimui vandens temperatūra ne daugiau 85ºC;

- kaukės formavimo temperatūra ne daugiau 45ºC;

- kaukės stingimo laikas ne daugiau 5 min.;

- kaukė išsaugo suteiktą formą iki ne mažesnės nei 35ºC temperatūros;

- suderinama su Sinmed Posifix pagrindu ir pagalvėlėmis;

- tvirtinama prie pagrindo trimis profiliais;

- sukomplektuota su fiksavimo elementais.

Orientacinis poreikis: 250 vnt.

- Tracheostominiai vamzdeliai su kalbos vožtuvu:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- kalbos vožtuvas, kurį galima prikabinti prie vidinės kaniulės;

- išorinė ir bent viena iš vidinių kaniulių turi būti fenestruota;

- dydžiai nuo 5 iki 10;

- išorinis diametras 9 – 15, ilgis 60 – 110 mm;

- ne mažiau kaip dvi vidinės kaniulės :

  - vožtuvo įstatymui ;

  - pritaikyta 15mm ventiliavimo ir HME filtrų jungčiai.

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.