MUITINĖS PAREIGŪNŲ TARNYBINĖS UNIFORMOS ŠILTŲ APATINIŲ MARŠKINĖLIŲ ILGOMIS RANKOVĖMIS IR ŠILTŲ APATINIŲ KELNIŲ SIUVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė |
| --- | --- |
| 1. Įsigyjamos paslaugos/prekės | Muitinės pareigūnų tarnybinės uniformos šiltų apatinių marškinėlių ilgomis rankovėmis ir šiltų apatinių kelnių siuvimo paslaugos. Šiltų apatinių marškinėlių ilgomis rankovėmis ir šiltų apatinių kelnių aprašymas patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ (su visais pakeitimais ir papildymais). |
| 2. Sutarties tipas, laikotarpis | - Su tiekėju bus sudaroma tarnybinės uniformos šiltų apatinių marškinėlių ilgomis rankovėmis ir šiltų apatinių kelnių (toliau - šilti apatiniai drabužiai, arba prekės, arba gaminiai) viešojo pirkimo – pardavimo siuvimo paslaugų sutartis (toliau – Sutartis). - Sutarties galiojimo terminas – 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 3. Planuojami įsigyti kiekiai | - Planuojami įsigyti maksimalūs kiekiai: - Šilti apatiniai marškinėliai ilgomis rankovėmis (vyriški/moteriški) – 2000 vnt. - Šiltos apatinės kelnės (vyriškos/moteriškos) -2000vnt. - Planuojamų įsigyti prekių maksimalūs kiekiai pateikiami visam numatytam Sutarties galiojimo laikotarpiui (36 mėnesiai). Pirkėjas neįsipareigoja per 36 mėn. Sutarties galiojimo laikotarpį išpirkti viso prekių maksimalaus kiekio. Vadovaujantis perkančiosios organizacijos poreikiu ir skirtu finansavimu, tikslūs prekių kiekiai su dydžiais bus pateikti pirkimo laimėtojui raštu, atskiru prekių užsakymu. |
| 4. Konkursiniai pavyzdžiai | Tiekėjai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos privalo pateikti pavyzdžius, visiškai atitinkančius techninės specifikacijos reikalavimus. Teikiami pavyzdžiai ir jų dydžiai: šilti apatiniai marškinėliai ilgomis rankovėmis (vyriški) – L dydis – 1 vnt., šiltos apatinės kelnės (vyriškos) L dydis – 1 vnt. Jei pateikti pavyzdžiai neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų, pasiūlymas laikomas neatitinkančiu pirkimo sąlygų. Laimėjusio pasiūlymo pavyzdžiai tvirtinami, kaip pavyzdžiai etalonai ir lieka Pirkėjui, kol bus įvykdyta Sutartis. |
| 5. Prekių tiekimo terminas | Prekės turi būti pagamintos ir Tiekėjo sąskaita pristatytos ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo pirkėjo užsakymo raštu pateikimo dienos. |
| 6. Prekių pristatymo vietos | - Prekės turės būti pristatomos pagal nurodytas prekių pristatymo vietas ir adresus (pristatymo vieta ir adresas gali būti patikslinti prieš pristatant Prekes). Pristatant prekes, prekių priėmimo perdavimo aktai turi būti išrašyti kiekvienam gavėjui, juose pateikiant pristatomų prekių kiekius ir vertę. Sąskaitos faktūros pateikiamos atskirai kiekvienam prekių gavėjui pagal nurodytas prekių pristatymo vietas ir adresus, mokėtojas nurodomas – Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. - (pvz. mokėtojas – Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjas – Vilniaus teritorinė muitinė). - Prekių pristatymo vietos, adresai: Vilniaus teritorinė muitinė - Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius; Kauno teritorinė muitinė – Jovarų g. 3, Kaunas; Klaipėdos teritorinė muitinė - Perkėlos g. 1C, Klaipėda; Muitinės kriminalinė tarnyba - Žalgirio g. 127, Vilnius; Muitinės mokymo centras – Jeruzalės g. 25, Vilnius; Muitinės departamentas – V. Kudirkos g. 18-3, Vilnius. |
| 7. Atitikimas specifikacijai | - Šilti apatiniai drabužiai skirti dėvėti šaltuoju metų laiku, po uniforma. Šilti apatiniai drabužiai turi atitikti techninius brėžinius ir šios specifikacijos reikalavimus. |
| 8. Reikalavimai gaminių konstravimui | Gaminių konstravimui turi būti panaudoti standarto LST ISO 8559 arba kito lygiaverčio duomenys. Moteriški gaminiai nuo vyriškų gaminių skiriasi užsegimu (jei jis yra) ir drabužių konstravimu. |
| 9. Reikalavimai gaminių dydžių nustatymui | Gaminių dydžių skalė nustatoma vadovaujantis LST EN 13402 standarto reikalavimais, normalaus kūno sudėjimo figūrai, bei Lietuvos muitinėje priimtą dydžių sistemą. |
| 10. Gaminių dydžiai | Gaminių dydžiai: nuo S iki 3XL. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta sukonstruoti ir pagaminti nestandartinių dydžių, neviršijant 2% užsakyto kiekio. |
| 11. Gaminių matų lentelės | Matų lentelės derinamos su tiekėju pasirašius Sutartį. Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti derinimui ir tvirtinimui šiltų apatinių drabužių (vyriškų/moteriškų) matų lenteles. Gaminių bazinių dydžių išmatavimai pateikti 2-4 lentelėse. Esant poreikiui, derinant su tiekėju visų dydžių matų lenteles, gaminių bazinio dydžio išmatavimai, gali būti nežymiai patikslinti ir/ar pakoreguoti, jeigu tai neblogins gaminio konstrukcijos, savybių ir išvaizdos. |
| 12. Medžiagų techninės charakteristikos | - Šiltų apatinių drabužių pagrindinė medžiaga, spalva, iš kurios gaminami gaminiai, turi atitikti rodiklius, pateiktus 1 lentelėje. |
| 13. Reikalavimai siuvimo siūlams, kitiems siuvimo priedams | Siuvimo siūlų ir gaminių siuvime panaudotų siuvimo spalva derinama prie pagrindinės medžiagos spalvos. Siuvimo siūlai turi būti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlių stiprumą, tamprumą, bei stabilumą eksploatacijos metu. Siuvimo priedai turi būti kokybiški, patikimai tarnauti dėvėjimo metu. |
| 14. Techniniai kokybiniai reikalavimai prekėms, jų siuvimo siūlėms | Gaminių konstrukcijos turi būti tinkamos - nevaržyti judesių. Gaminiai turi turėti gerą prekinę išvaizdą, jų porinės detalės ir jų išdėstymas turi būti simetriški. - Gaminių technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos/rūšies drabužių kokybės reikalavimus, keliamus gaminių technologiniam apdirbimui, siūlėms ir medžiagoms. Siūlėse negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, dygsnių praleidimų, paraukimų, ištempimų, nuokarpų, skersinių ar išilginių klosčių. Siūlės turi būti tiesios, nesutrūkti timptelėjus. Gaminio kraštų palankos neturi skersuotis, banguoti. Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos, be prakirtimų. Gaminiai turi būti be tekstilinių defektų, gerai išvalyti, be dėmių ar paliktų pagalbinių žymių, be siūlgalių, turi būti tinkamai išlaidyti (nesuglamžyti). |
| 15. Garantinis terminas | Ne mažiau, kaip 24 mėn. nuo prekės eksploatacijos pradžios. Nustačius prekių kokybės trūkumus eksploatacijos metu, Tiekėjas nemokamai juos keičia naujais ar atlieka taisymus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo defekto nustatymo akto surašymo dienos. |
| 16. Medžiagų kokybę bei atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai | 1. Konkurso dalyvis, kartu su pasiūlymo dokumentais, privalo pateikti siūlomų gaminių medžiagų bandymų, atliktų notifikuotoje akredituotoje laboratorijoje, protokolų kopijas: - trikotažinės medžiagos atitiktį reikalaujamiems rodikliams (pateiktiems 1 lentelėje) įrodančių dokumentų – nepriklausomos, akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos atliktų bandymų protokolų, arba kitų lygiaverčių dokumentų kopijas. Bandymų metodai ir rodiklių reikšmės turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus bandymo metodus bei reikšmes; Pirkėjo atskiru reikalavimu konkurso laimėtojas privalės pateikti laboratorijos protokolų originalus, patvirtinančius, kad prekė atitinka Pirkėjo nustatytus techninius reikalavimus, nurodytus prekės techniniuose aprašymuose. Visi bandymai atliekami pagal galiojančius standartus. Bandymų metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus (arba lygiaverčius) bandymo metodus, o rodiklių reikšmės turi būti ne blogesnės už reikalaujamas reikšmes. 2. Pirkėjui, kilus pagrįstų abejonių dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų charakteristikų ar kokybinių rodiklių, pirkėjas turi teisę atlikti nepriklausomą pateiktų pavyzdžių tyrimą pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje, savo lėšomis, o Tiekėjas privalo pateikti tiek pavyzdžių, kiek reikalinga kontroliniams tyrimams atlikti. Kontrolinių tyrimų rezultatai neginčijami ir laikomi galutiniais. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos, jeigu bent vienas kontrolinių tyrimų rezultatas blogesnis už techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus. Esant nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatams blogesniems už tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, iš Tiekėjo gali būti pareikalauta apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas.. |
| 17. Aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimai medžiagai (gaminiui) bei jų atitikimą patvirtinantys dokumentai (taikomi sutarties vykdymo metu) | - 1. Gaminiams naudojama pagrindinė medžiaga turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turi pateikti atitiktį pagrindžiančius dokumentus, kad galutiniai tekstilės gaminiai (šilti apatiniai drabužiai) atitinka tiekėjo pasiūlyme pasiūlytas prekes (atitiktį pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti Pirkėjui prieš pristatant prekes): 1.1. kad tekstilės gaminių gamybai naudojamuose tekstilės pluoštuose nėra cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę; 1.2. kad tekstilės gaminių gamybai naudojamuose tekstilės pluoštuose nėra kenksmingų cheminių medžiagų, nurodytų Aplinkos ministro įsakymo 9.1.2 punkte. 1.1. ir 1.2. papunkčiams atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (Aplinkos ministro įsakymo 9.1.1 ir 9.1.2 papunkčiams) bandymų ataskaita, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas arba kitas lygiavertis įrodymas. 1.3. medžiagos gamintojo rašytinis patvirtinimas (deklaracija), kad gaminyje naudojamas poliesterio pluoštas atitinka Aplinkos ministro įsakymo 9.2.1 punktą ir yra 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų, kartu pateikiant tai įrodančius dokumentus. 1.4. pagrindinės medžiagos gamintojo ir/ar tiekėjo techniniai dokumentai arba rašytinis patvirtinimas (deklaracija), kad gaminyje naudojamas medvilnės pluoštas atitinka bent vieną Aplinkos ministro įsakymo 9.2.2 papunktį: naudojamas medvilnės pluoštas sudarytas iš ne mažiau kaip 20 proc. organiškai išgautos medvilnės pagal nustatytus reikalavimus 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91, arba sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. perdirbtos medvilnės pluošto, kartu pateikiant tai įrodančius dokumentus. 2. Sutarties vykdymo metu, Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl pateiktų aplinkosauginių reikalavimų atitiktį pagrindžiančių dokumentų ar gaminių neatitikimo nustatytiems minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams, Pirkėjas turi teisę kreiptis dėl nepriklausomos ekspertizės atlikimo, t. y. atlikti tekstilės gaminių patikros bandymus pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje, savo lėšomis, o Tiekėjas privalo pateikti tiek pavyzdžių, kiek reikalinga kontroliniams tyrimams atlikti. Kontrolinių tyrimų rezultatai neginčijami ir laikomi galutiniais. Jei bandymų rezultatai rodo, kad tekstilės gaminiai neatitinka tiekėjo nustatytų minimalių aplinkosauginių reikalavimų, Tiekėjo bus pareikalauta apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas, ir bus taikomos Sutartyje numatytos sankcijos. |
| 18. Gaminių ženklinimas, reikalavimai vidinėms etiketėms | Kiekvienas gaminys turi būti paženklintas ir pažymėtas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką. Gaminio vidinėje etiketėje turi būti neišplaunamais dažais nurodytas gamintojas, dydis, audinio sudėtis, pagaminimo metai, priežiūros ženklų simboliai pagal LST EN ISO 3758 arba lygiaverčius standartus. |
| 19. Gaminių pakavimas | Kiekvienas gaminys turi būti tvarkingai sulankstytas, supakuotas į skaidrų, patvarų, polietileno maišą su daugkartinio užklijavimo (atsegimo/užsegimo) juostele. - Ant kiekvieno gaminio turi būti patikimai pritvirtinta popierinė etiketė, kurioje turi būti nurodytas gamintojas, gaminio pavadinimas, dydis. Etiketė tvirtinama taip, kad matytųsi visa išvardinta informacija. - Ant maišo turi būti prilipdyta etiketė, kurioje turi būti nurodytas gamintojas, gaminio pavadinimas, dydis. |
| 20. Pakavimas į dėžes | Maišai su gaminiais turi būti supakuoti į kartonines dėžes. Ant dėžės turi būti nurodyta dėžėje esančių gaminių (prekių) pavadinimas, kiekis, dydis. |
| 21. Reikalavimai pakavimo dėžėms | Vienoje dėžėje turi būti tik vieno modelio gaminiai. Vienos dėžės su gaminiais (prekėmis) svoris neturi viršyti 10 kg. |
| 22. Aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimai pakuotėms bei jų atitikimą patvirtinantys dokumentai | - Gaminiai pakuojami į pakuotes, kurios turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos. - Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai – pakuočių gamintojo rašytinis patvirtinimas (deklaracija) ir (ar) techniniai dokumentai ar pakuotės aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 23. Šiltų apatinių marškinėlių ilgomis rankovėmis aprašymas | - Šilti apatiniai marškinėliai ilgomis rankovėmis (toliau – šilti marškinėliai) turi atitikti bendruosius reikalavimus serijiniu būdu siuvamiems drabužiams, ir šios specifikacijos reikalavimus. (Preliminarus eskizas pateiktas 1 pav.). - Šilti marškinėliai siuvami iš trikotažinės medžiagos, kurios pagrindinės techninės charakteristikos, turi atitikti pateiktas 1 lentelėje. Trikotažinės medžiagos spalva juoda. Trikotažinė medžiaga turi puikiai sulaikyti šilumą ir išgarinti drėgmę, turi būti apdorota antistatiniais preparatais. - Šilti marškinėliai – ilgomis, reglano tipo rankovėmis, tiesaus silueto. Šiltų marškinėlių rankogaliai ir stovė kerpami dvigubi, iš tos pačios megztinės medžiagos, arba gali būti numegzti iš dvigubo trikotažo su elastomeriniu siūlu. Rankogalio plotis – 6,0 cm (± 1,0 cm), stovės plotis – 2,5 cm (± 1,0 cm). - Visos detalės kerpamos mezgimo kryptimi iš vieno medžiagos gabalo. - Detalių sujungimo siūlės turi būti atliktos 4-ių adatų plokščiasiūle arba ekvivalentiška, ne blogesnės kokybės siūle. - Gaminio apačia gali būti išmegzta kartu su pagrindo detalėmis, arba palenkiama ir nusiuvama 2- jų adatų plokščiasiūle siuvimo mašina arba kita ekvivalentiška, ne blogesnės kokybės siūle. - Moteriški šilti marškinėliai nuo vyriškų skiriasi konstrukcija. Jų konstravimui naudojami moteriškos figūros dydžio matmenys. |
| 24. Šiltų apatinių kelnių aprašymas | - Šiltos apatinės kelnės (toliau – šiltos kelnės) turi atitikti bendruosius reikalavimus serijiniu būdu siuvamiems drabužiams, ir šios specifikacijos reikalavimus. (Preliminarus eskizas pateiktas 2 pav.). - Šiltos kelnės siuvamos iš trikotažinės medžiagos, kurios pagrindinės techninės charakteristikos, turi atitikti pateiktas 1 lentelėje. Trikotažinės medžiagos spalva juoda. Trikotažinė medžiaga turi puikiai sulaikyti šilumą ir išgarinti drėgmę, turi būti apdorota antistatiniais preparatais. - Šiltos kelnės ilgos, be šoninių siūlių. Juosmuo sutrauktas ne siauresne kaip 3,0 cm pločio elastine juosta. - Kelnių klešnės apačioje užbaigiamos ne siauresne kaip 8,0 cm pločio atnara, kirpta dviguba iš tos pačios trikotažinės medžiagos, arba išmegzta iš lastikinio pynimo 1:1 dvigubo trikotažo su elastomeriniu siūlu. - Kelnės (vyriškos) su priekyje įsiūtu įduru iš dvigubo trikotažo su prakirpimu siūlėje. Prakirpimo anga apkantuota kanteliu. - Visos detalės kerpamos mezgimo kryptimi iš vieno medžiagos gabalo. - Detalių sujungimo siūlės turi būti atliktos 4-ių adatų plokščiasiūle arba ekvivalentiška, ne blogesnės kokybės siūle. - Moteriškos šiltos kelnės nuo vyriškų skiriasi priekio konstrukcija, ir jų konstravimui naudojami moteriškos figūros dydžio matmenys. |

ŠILTŲ APATINIŲ MARŠKINĖLIŲ ILGOMIS RANKOVĖMIS IR ŠILTŲ APATINIŲ KELNIŲ MEDŽIAGOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | Poliesteris – 50 ± 5 Medvilnė – 50 ± 5 | LST EN ISO 1833 arba kitas lygiavertis |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 210 ± 15 | LST EN 12127 arba kitas lygiavertis |
| 3. | Šiluminis atsparumas (varža), Rct, m2K/W | ≥ 0,06 | LST EN ISO 11092 arba kitas lygiavertis |
| 4. | Bendra drėgmės transportavimo geba (OMMC), balai | ≥ 3 | AATCC TM 195 arba lygiavertis (AATCC TM 195:2012 (pateikiamas laboratorijos turinčios akreditaciją pagal EN ISO/IEC 17025:2005 standartą atlikti tekstilės medžiagų fizikinius ir cheminius tyrimus tyrimų protokolas. Pats tyrimas pagal AATCC TM 195:2012 standartą gali būti neakredituotas) |
| 5. | Spalva | Juoda | - |

- ŠILTŲ APATINIŲ MARŠKINĖLIŲ ILGOMIS RANKOVĖMIS DYDŽIŲ LENTELĖ

2 lentelė

| Raidinis Dydis | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krūtinės apimtis, cm / vyrai | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-126 | 132-138 |
| Krūtinės apimties intervalas, cm / vyrai | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-129 | 129-141 |
| Raidinis Dydis | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Krūtinės apimtis, cm / moterys | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
| Krūtinės apimties intervalas, cm / moterys | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 107-119 | 119-131 | 131-143 |

- ŠILTŲ APATINIŲ KELNIŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

3 lentelė

| Raidinis Dydis | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krūtinės apimtis, cm / vyrai | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-126 | 132-138 |
| Krūtinės apimties intervalas, cm / vyrai | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-129 | 129-141 |
| Raidinis Dydis | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Krūtinės apimtis, cm / moterys | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
| Krūtinės apimties intervalas, cm / moterys | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 107-119 | 119-131 | 131-143 |

1 pav.

Preliminarus šiltų marškinėlių eskizas

2 pav.

Preliminarus šiltų kelnių eskizas