Pasiūlymo priedas Nr. 2

Elektromobilių įkrovimo stotelių apmokestinimo ir administravimo paslaugos atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Tiekėjo informacija (jeigu atitinka reikalavimą - įrašoma „Atitinka“ arba papildoma dydžiais, reikšmėmis, pastabomis, nuorodomis į pridedamus dokumentus, patvirtinančius techninius parametrus) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai Tiekėjo sukurtai/ pateiktai platformai, naudojamai paslaugų teikimui: |  |
| 1.1. | Turi būti galimybė prie Tiekėjo platformos prijungti Užsakovo turimas įkrovimo stoteles naudojant OCPP protokolą (ne žemesnis nei 1.6). Taip pat turi būti galimybė ateityje prijungti ir naujai Užsakovo įsigytas įkrovimo stoteles. |  |
| 1.2. | Turi būti galimybė nuotoliniu būdu valdyti stotelę: - Stotelės būsenos stebėjimas (veikia, neveikia, laisva, užimta) - Nuotolinis perkrovimas - Laido atrakinimas (jeigu tokia galimybė palaikoma stotelės) |  |
| 1.3. | Turi būti galimybė Tiekėjo platformoje matyti: - Įkrovimo stotelės aktyvios sesijos laiką, galią, krovimo metu įkrautą el. kiekį; - Įvykusias sesijas, sesijų trukmes, įkrautą kWh kiekį, surinktą pinigų sumą; - Nutrūkusias sesijas; - bendrą išnaudojamą stotelių elektros kWh kiekį, už įkrovimus sukauptą lėšų suma Eur. |  |
| 1.4. | Turi būti galimybė suteikti skirtingų lygių prieigą vartotojams |  |
| 1.5. | Turi būti galimybė vykdyti apskaitą, automatinį atsiskaitymą ir sąskaitų faktūrų išrašymą |  |
| 1.6. | Turi būti galimybė formuoti ir eksportuoti ataskaitas apie įkrovimus pagal pasirinktus nustatymus csv., xlsx ar kitokiu formatu |  |
| 1.7. | Turi būti galimybė pridėti RFID korteles tarnybinių transporto priemonių identifikavimui |  |
| 1.8. | Turi būti galimybė importuoti transporto priemonių ir RFID kortelių duomenis |  |
| 1.9. | Turi būti galimybė valdyti įkrovimo tarifus, keisti įkrovimo kainą kiekvienai įkrovimo stotelei ar stotelių savininkui |  |
| 1.10. | Turi būti galimybė vykdyti įkrovimo apskaitą pagal: - fiksuotą kainodarą Eur/kWh - kintančią kainodarą Eur/kWh (Nord pool) |  |
| 1.11. | Prieiga prie administracinės platformos turi būti apsaugota dviejų faktorių autentifikacija (2FA) |  |
| 1.12. | Turi būti galimybė redaguoti įkrovimo stotelės darbo laiko grafiką. Įprastai įkrovimo stotelės turi būti prieinamos krautis 24/7 |  |
| 1.13. | Turi būti galimybė pasirinktose įkrovimo stotelėse skirti prieigą tik tarnybinėms transporto priemonėms įkrauti su RFID kortele |  |
| 1.14. | Turi būti galimybė stotelę priskirti savininkui (LTG, LTG Infra, GTC ar kita įmonė), kuriam bus pervedamos sukauptos lėšos |  |
| 1.15. | Turi būti galimybė išskirti įkrovimo stotelių vartotojų grupes: - vartotojai, naudojantys įkrovimo stotelę tarnybinių transporto priemonių įkrovimui; - vartotojai, naudojantys įkrovimo stotelę asmeninių transporto priemonių įkrovimui |  |
| 2. | Reikalavimai Tiekėjo sukurtai/ pateiktai mobiliajai aplikacijai, naudojamai paslaugų teikimui: |  |
| 2.1. | Turi būti galimybė nemokamai parsisiųsti mobiliąją aplikaciją |  |
| 2.2. | Turi būti tinkama išmaniųjų įrenginių Android ir iOS operacinėms sistemoms |  |
| 2.3. | Turi būti tinkama visiems mobiliųjų tinklų operatoriams |  |
| 2.4. | Turi būti pasiekiama per Google Play, App Store programėlių parduotuves |  |
| 2.5. | Turi būti vartotojo sąsaja lietuvių kalba |  |
| 2.6. | Turi būti galimybė matyti esamos valandos Nord pool elektros įkainį ir mažiausiai 2 ateinančių valandų įkainius arba turi būti nuoroda į internetinį tinklapį su Nord pool biržos elektros kainom |  |
| 2.7. | Turi būti galimybė žemėlapyje matyti laisvas/ užimtas elektromobilių įkrovimo stoteles ir jų adresą |  |
| 2.8. | Turi būti galimybė atlikti įkrovimo prieigos rezervaciją bei rezervacijos panaikinimą |  |
| 2.9. | Turi būti galimybė išsiųsti į el. paštą ar aplikaciją automatinį pranešimą po tam tikro laiko nuo įkrovimo pradžios (pvz. informacinis pranešimas, kad elektromobilis jau kraunasi 4 val. ir reikia atlaisvinti vietą) |  |
| 2.10. | Turi būti galimybė matyti informaciją apie neveikiančias (sugedusias) įkrovimo stoteles, kuriomis negalima naudotis. Taip pat turi būti galimybė vartotojui pažymėti, kad įkrovimo stotelėje yra gedimas |  |
| 2.11. | Turi būti galimybė vartotojui susieti paskyrą su banko kortele (Visa, Mastercard ar kt.). Turi būti galimybė patikrinti banko kortelės galiojimą |  |
| 2.12. | Turi būti galimybė valdyti vartotojo profilio informaciją (asmeninės informacijos redagavimas ir mokėjimo informacijos valdymas), peržiūrėti savo įkrovimų istoriją už pasirinktą laikotarpį |  |
| 2.13. | Pirmą kartą jungiantis prie mobiliosios aplikacijos, vartotojai turi būti supažindinti su BDAR taisyklėmis bei patvirtinti sutikimą. Vartotojų duomenys, susiję su įkrovimo stotelių naudojimu ir atsiskaitymu turi būtų tvarkomi pagal galiojančius duomenų apsaugos reikalavimus. |  |
| 2.14 | Pirmą kartą jungiantis prie mobiliosios aplikacijos turi būti sutikimas su įkrovimo sąlygomis ir apmokestinimu, kad vartotojai sutinka dėl išskaičiavimo už įsigytas paslaugas asmeninėms transporto priemonėms |  |
| 3. | Reikalavimai apmokestinimo ir atsiskaitymo daliai: |  |
| 3.1. | Turi būti galimybė apmokestinti po kiekvieno krovimo už asmeninės transporto priemonės įkrovimo paslaugą |  |
| 3.2 | Turi būti galimybė vartotojui už asmeninės transporto priemonės įkrovimą el. paštu arba per mobiliąją aplikaciją išsiųsti sąskaitą faktūrą, kurioje nurodomas paslaugos metu įkrautas elektros energijos kiekis kWh, įkrovimo trukmė, stotelės adresas, taikytini tarifai ir bendra suma |  |
| 3.3. | Turi būti galimybė RFID korteles priskirti pagal LTG įmonių grupes, atitinkamai pagal įmones turi būti paskaičiuojamos įkrovimo paslaugų sumos |  |
| 3.4. | Turi būti galimybė už suteiktas įkrovimo paslaugas suformuoti ataskaitas pagal stotelių savininkus kiekvieną mėnesį |  |