MUITINĖS  PAREIGŪNŲ  TARNYBINĖS  UNIFORMOS PLONOS STRIUKĖS SIUVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė |
| --- | --- |
| 1. Įsigyjamos paslaugos/prekės | Muitinės pareigūnų kasdienės tarnybinės uniformos plonų striukių (vyriškų/moteriškų) siuvimo paslaugos. Kasdienės tarnybinės uniformos universalių striukių aprašymas patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ (su visais pakeitimais ir papildymais). |
| 2. Sutarties tipas, laikotarpis | - Su tiekėju bus sudaroma kasdienės tarnybinės uniformos plonų striukių (toliau tekste – striukės, arba prekės, arba gaminiai) viešojo pirkimo – pardavimo siuvimo paslaugų sutartis (toliau – Sutartis). - Sutarties galiojimo terminas – 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 3. Planuojami įsigyti kiekiai | - Planuojami įsigyti maksimalūs kiekiai: - Plonos striukės (vyriškos/moteriškos) – 1250 vnt. - Planuojamų įsigyti prekių maksimalūs kiekiai pateikiami visam numatytam Sutarties galiojimo laikotarpiui (36 mėnesiai). Pirkėjas neįsipareigoja per 36 mėn. Sutarties galiojimo laikotarpį išpirkti viso prekių maksimalaus kiekio. Vadovaujantis perkančiosios organizacijos poreikiu ir skirtu finansavimu, tikslūs prekių kiekiai su dydžiais bus pateikti pirkimo laimėtojui raštu, atskiru prekių užsakymu. |
| 4. Konkursiniai pavyzdžiai | Tiekėjai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos privalo pateikti pavyzdžius, visiškai atitinkančius techninės specifikacijos reikalavimus. Teikiami pavyzdžiai ir jų dydžiai: vyriška striukė - 1 vnt. (dydis: 104/182), moteriška striukė – 1 vnt. (dydis: 96/164). Pavyzdžiai teikiami be skiriamųjų ženklų. Jei pateikti pavyzdžiai neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų, pasiūlymas laikomas neatitinkančiu pirkimo sąlygų. Laimėjusio pasiūlymo pavyzdžiai tvirtinami, kaip pavyzdžiai etalonai ir lieka Pirkėjui, kol bus įvykdyta Sutartis. |
| 5. Prekių tiekimo terminas | Prekės turi būti pagamintos ir Tiekėjo sąskaita pristatytos ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo pirkėjo užsakymo raštu pateikimo dienos. |
| 6. Prekių pristatymo vietos | - Prekės turės būti pristatomos pagal nurodytas prekių pristatymo vietas ir adresus (pristatymo vieta ir adresas gali būti patikslinti prieš pristatant Prekes). Pristatant prekes, prekių priėmimo perdavimo aktai turi būti išrašyti kiekvienam gavėjui, juose pateikiant pristatomų prekių kiekius ir vertę. Sąskaitos faktūros pateikiamos atskirai kiekvienam prekių gavėjui pagal nurodytas prekių pristatymo vietas ir adresus, mokėtojas nurodomas – Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. - (pvz. mokėtojas – Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjas – Vilniaus teritorinė muitinė). - Prekių pristatymo vietos, adresai: Vilniaus teritorinė muitinė - Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius; Kauno teritorinė muitinė – Jovarų g. 3, Kaunas; Klaipėdos teritorinė muitinė - Perkėlos g. 1C, Klaipėda; Muitinės kriminalinė tarnyba - Žalgirio g. 127, Vilnius; Muitinės mokymo centras – Jeruzalės g. 25, Vilnius; Muitinės departamentas – V. Kudirkos g. 18-3, Vilnius. |
| 7. Atitikimas specifikacijai | - Striukė turi atitikti techninius brėžinius ir šios specifikacijos reikalavimus. |
| 8. Reikalavimai gaminių konstravimui | Gaminių konstravimui turi būti panaudoti standarto LST ISO 8559 arba kito lygiaverčio duomenys. Moteriški gaminiai nuo vyriškų gaminių skiriasi užsegimu (jei jis yra) ir drabužių konstravimu. |
| 9. Reikalavimai gaminių dydžių nustatymui | Gaminių dydžių skalė nustatoma vadovaujantis LST EN 13402 standarto reikalavimais, normalaus kūno sudėjimo figūrai, bei Lietuvos muitinėje priimtą dydžių sistemą. |
| 10. Gaminių dydžiai | Vyrų uniformos dydžiai: nuo 88 iki 136, ūgiai: nuo 164 iki 206; Moterų uniformos dydžiai: nuo 80 iki 136; ūgiai: nuo 158 iki 194. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta sukonstruoti ir pagaminti nestandartinių dydžių, neviršijant 2% užsakyto kiekio. |
| 11. Gaminių matų lentelės | Matų lentelės derinamos su tiekėju pasirašius Sutartį. Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti derinimui ir tvirtinimui striukių matų lenteles. Gaminių bazinių dydžių išmatavimai pateikti 3-4 lentelėse. Esant poreikiui, derinant su tiekėju visų dydžių matų lenteles, gaminių bazinio dydžio išmatavimai, gali būti nežymiai patikslinti ir/ar pakoreguoti, jeigu tai neblogins gaminio konstrukcijos, savybių ir išvaizdos. |
| 12. Medžiagų techninės charakteristikos | Striukių siuvimui naudojamos medžiagos ir spalvos turi atitikti rodiklius, pateiktus 1-2 lentelėse. |
| 13. Reikalavimai siuvimo siūlams, kitiems siuvimo priedams | Siuvimo siūlų spalva derinama prie pagrindinės medžiagos spalvos. Siuvimo siūlai turi būti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlių stiprumą, tamprumą, bei stabilumą eksploatacijos metu. Gaminių siuvime panaudotų siuvimo priedų (sagos, kibūs tekstiliniai užsegimai, spaudės, pakabukai, fiksatoriai ir pan.) spalva derinama prie pagrindinės medžiagos spalvos arba gali būti juodos spalvos. Siuvimo priedai turi būti kokybiški, patikimai tarnauti dėvėjimo metu. |
| 14. Techniniai kokybiniai reikalavimai prekėms, jų siuvimo siūlėms | Gaminių konstrukcijos turi būti tinkamos - nevaržyti judesių. Gaminiai turi turėti gerą prekinę išvaizdą, jų porinės detalės ir jų išdėstymas turi būti simetriški. - Gaminių technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos/rūšies drabužių kokybės reikalavimus, keliamus gaminių technologiniam apdirbimui, siūlėms ir medžiagoms. Siūlėse negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, dygsnių praleidimų, paraukimų, ištempimų, nuokarpų, skersinių ar išilginių klosčių. Siūlės turi būti tiesios, nesutrūkti timptelėjus. Gaminio kraštų palankos neturi skersuotis, banguoti. Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos, be prakirtimų. Gaminiai turi būti be tekstilinių defektų, gerai išvalyti, be dėmių ar paliktų pagalbinių žymių, be siūlgalių, turi būti tinkamai išlaidyti (nesuglamžyti). |
| 15. Garantinis terminas | Ne mažiau, kaip 24 mėn. nuo prekės eksploatacijos pradžios. Nustačius prekių kokybės trūkumus eksploatacijos metu, Tiekėjas nemokamai juos keičia naujais ar atlieka taisymus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo defekto nustatymo akto surašymo dienos. |
| 16. Medžiagų kokybę bei atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai | 1. Konkurso dalyvis, kartu su pasiūlymo dokumentais, privalo pateikti siūlomų gaminių pagrindinės ir pagalbinių medžiagų bandymų, atliktų notifikuotoje akredituotoje laboratorijoje, protokolų kopijas: - pagrindinės medžiagos atitiktį reikalaujamiems rodikliams (pateiktiems 1 lentelėje) įrodančių dokumentų – nepriklausomos, akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos atliktų bandymų protokolų, arba kitų lygiaverčių dokumentų kopijas. Bandymų metodai ir rodiklių reikšmės turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus bandymo metodus bei reikšmes; - pagalbinių medžiagų (tinklelio tipo pamušalo, pamušalo sutvirtinimo medžiagos) naudojamų gaminio gamyboje atitiktį reikalaujamiems rodikliams (pateiktiems 2 lentelėje) įrodančių dokumentų – pagalbinių medžiagų gamintojų atliktų bandymų protokolų arba pagalbinių medžiagų gamintojų techninių dokumentų ar kitų lygiaverčių dokumentų kopijas. Bandymų metodai ir rodiklių reikšmės turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus bandymo metodus bei reikšmes. Visų teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos tiekėjo. Pirkėjo atskiru reikalavimu konkurso laimėtojas privalės pateikti laboratorijos protokolų originalus, patvirtinančius, kad prekė atitinka Pirkėjo nustatytus techninius reikalavimus, nurodytus prekės techniniuose aprašymuose. Visi bandymai atliekami pagal galiojančius standartus. Bandymų metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus (arba lygiaverčius) bandymo metodus, o rodiklių reikšmės turi būti ne blogesnės už reikalaujamas reikšmes. 2. Pirkėjui, kilus pagrįstų abejonių dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų charakteristikų ar kokybinių rodiklių, pirkėjas turi teisę atlikti nepriklausomą pateiktų pavyzdžių tyrimą pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje, savo lėšomis, o Tiekėjas privalo pateikti tiek pavyzdžių, kiek reikalinga kontroliniams tyrimams atlikti. Kontrolinių tyrimų rezultatai neginčijami ir laikomi galutiniais. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos, jeigu bent vienas kontrolinių tyrimų rezultatas blogesnis už techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus. Esant nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatams blogesniems už tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, iš Tiekėjo gali būti pareikalauta apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas. |
| 17. Aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimai medžiagai (gaminiui) bei jų atitikimą patvirtinantys dokumentai (taikomi sutarties vykdymo metu) | 1. Gaminiams naudojama pagrindinė ir pagalbinė medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“. - Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turi pateikti atitiktį pagrindžiančius dokumentus, kad galutiniai tekstilės gaminiai (striukės) atitinka tiekėjo pasiūlyme pasiūlytas prekes (atitiktį pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti Pirkėjui prieš pristatant prekes): - 1.1. kad tekstilės gaminių gamybai naudojamuose tekstilės pluoštuose nėra cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę; - 1.2. kad tekstilės gaminių gamybai naudojamuose tekstilės pluoštuose nėra kenksmingų cheminių medžiagų, nurodytų Aplinkos ministro įsakymo 9.1.2 punkte. - 1.1. ir 1.2. papunkčiams atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (Aplinkos ministro įsakymo 9.1.1 ir 9.1.2 papunkčiams) bandymų ataskaita, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas arba kitas lygiavertis įrodymas. - 1.3. medžiagos gamintojo rašytinis patvirtinimas (deklaracija), kad gaminyje naudojamas poliesterio pluoštas atitinka Aplinkos ministro įsakymo 9.2.1 punktą ir yra 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų, kartu pateikiant tai įrodančius dokumentus. - 2. Sutarties vykdymo metu, Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl pateiktų aplinkosauginių reikalavimų atitiktį pagrindžiančių dokumentų ar gaminių neatitikimo nustatytiems minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams, Pirkėjas turi teisę kreiptis dėl nepriklausomos ekspertizės atlikimo, t. y. atlikti tekstilės gaminių patikros bandymus pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje, savo lėšomis, o Tiekėjas privalo pateikti tiek pavyzdžių, kiek reikalinga kontroliniams tyrimams atlikti. Kontrolinių tyrimų rezultatai neginčijami ir laikomi galutiniais. Jei bandymų rezultatai rodo, kad tekstilės gaminiai neatitinka tiekėjo nustatytų minimalių aplinkosauginių reikalavimų, Tiekėjo bus pareikalauta apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas, ir bus taikomos Sutartyje numatytos sankcijos. |
| 18. Gaminių ženklinimas, reikalavimai vidinėms etiketėms | Kiekvienas gaminys turi būti paženklintas ir pažymėtas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką. Gaminio vidinėje etiketėje turi būti neišplaunamais dažais nurodytas gamintojas, dydis, audinio sudėtis, pagaminimo metai, priežiūros ženklų simboliai pagal LST EN ISO 3758 arba lygiaverčius standartus. |
| 19. Gaminių pakavimas | Striukė turi būti tvarkingai sulankstyta, supakuota į skaidrų, patvarų, polietileno maišą su daugkartinio užklijavimo (atsegimo/užsegimo) juostele. Ant kiekvieno gaminio turi būti patikimai pritvirtinta popierinė etiketė, kurioje turi būti nurodytas gamintojas, gaminio pavadinimas, dydis. Etiketė tvirtinama taip, kad matytųsi visa išvardinta informacija. Ant gaminio maišo turi būti prilipdyta etiketė, kurioje turi būti nurodytas gamintojas, gaminio pavadinimas, dydis, ūgis. |
| 20. Pakavimas į dėžes | Maišai su gaminiais turi būti supakuoti į kartonines dėžes. Ant dėžės turi būti nurodyta dėžėje esančių gaminių (prekių) pavadinimas, kiekis, dydis, ūgis. |
| 21. Reikalavimai pakavimo dėžėms | Vienoje dėžėje turi būti tik vieno modelio gaminiai. Vienos dėžės su gaminiais (prekėmis) svoris neturi viršyti 10 kg. |
| 22. Aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimai pakuotėms bei jų atitikimą patvirtinantys dokumentai | - Gaminiai pakuojami į pakuotes, kurios turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos. - Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai – pakuočių gamintojo rašytinis patvirtinimas (deklaracija) ir (ar) techniniai dokumentai ar pakuotės aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai |
| 23. Kasdienės tarnybinės uniformos plonos striukės modelio aprašymas | - Striukės turi atitikti bendruosius reikalavimus serijiniu būdu siuvamai tarnybinei uniformai, techninius brėžinius (1-2 pav.) ir šios specifikacijos reikalavimus. - Striukės siuvamos iš žalios spalvos mišrios pluoštinės sudėties audinio. Audinio spalva žalia, artima pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą (arba kitą lygiavertį) kodui 19-0309 TCX. Pagrindinio audinio techninės charakteristikos turi atitikti pateiktas 1 lentelėje. - Striukė – pusiau prigludusio silueto, statytomis rankovėmis, su atskirai kirptomis priekio ir nugaros papetės detalėmis. - Striukė priekyje užsegama vandeniui nelaidžiu iš abiejų galų atsegamu spiraliniu užtrauktuku. Prie priekio užsegimo puselės (vyriškoms striukėms prie dešinės, moteriškoms prie kairės) iš vidinės pusės (po užtrauktuku) prisiūtas 4,0 ± 0,3 cm pločio priesiuvas (priekio užsegimo užtrauktuko padengimas iš vidinės pusės), viršuje apgaubiantis užtrauktuko spynelę 2,5-3,0 cm. - Striukės apykaklė stovės tipo, siuvama iš dviejų dalių. Vidinė dalis- iš juodos spalvos šiauštos trikotažinės medžiagos (fliso) (medžiagos pluoštinė sudėtis – 100 % poliesteris arba kita lygiavertė, paviršinis tankis – 270 ± 20 g/m²). Išorinė apykaklės dalis siuvama iš pagrindinės medžiagos. Vidinė apykaklės dalis dengia išorinę apykaklės dalį 2,5 cm (apgaubia iš viršaus). - Striukės apykaklės viršaus prigludimas prie kaklo reguliuojamas fiksatoriumi ir elastine virvute, kurios galai patikimai pritvirtinti prie apykaklės priekinių kraštų. Virvutės pravėrimui, apykaklės viršutinėje nugarinėje dalyje įmušta juodos spalvos metalinė Ø 5,0 ± 1,0 mm akutė. Fiksatorius turi būti pritvirtintas prie apykaklės per tekstilinę juostelę. Ant virvutės turi būti uždėtas plastikinis žiedelis, apsaugantis virvutę nuo išsivėrimo iš fiksatoriaus. - Gaminio viduje apykaklės įsiuvimo siūlė turi būti uždengta 0,9 ± 0,2 cm pločio, pagrindinės medžiagos spalvos arba juodos spalvos elastine juostele. - Striukės pakabinimui į apykaklės įsiuvimo siūlę įsiuvama pakabos kilpa –pagrindinės medžiagos spalvos arba juodos spalvos 0,9 ± 0,2 cm pločio tekstilinė juostelė. - Striukė siuvama su gobtuvu, kuris prisegamas vandeniui nelaidžiu spiraliniu užtrauktuku. Viena vandeniui nelaidaus užtrauktuko dalis prisiuvama prie gobtuvo, o kita dalis – į apykaklės įsiuvimo siūlę. Užtrauktuko dalis įsiūta į apykaklės įsiuvimo siūlę uždengiama papildomai įsiūta 2,0 ± 0,3 cm aukščio lystele iš pagrindinės medžiagos. - Gobtuvas skaidytas, su dviem šoninėmis ir viena vidurine dalimi. - Gobtuvas siuvamas su tinklelio tipo trikotažiniu pamušalu, kurio techniniai rodikliai pateikti 2 lentelėje. Tinklelio tipo trikotažinis pamušalas turi būti slidžiu paviršiumi, nekibus. - Gobtuvo apimties dydžio reguliavimui nugarinėje (pakaušio) dalyje, pro įmuštą juodos spalvos metalinę Ø 5,0 ± 1,0 mm akutę vidurinėje gobtuvo detalėje, įverta elastinė virvutė, kurios galai patikimai pritvirtinti prie gobtuvo priekinių kraštų. Elastinės virvutės ilgis reguliuojamas fiksatoriumi kuris pritvirtintas prie gobtuvo per tekstilinę juostelę. Ant virvutės turi būti uždėtas plastikinis žiedelis, apsaugantis virvutę nuo išsivėrimo iš fiksatoriaus. Fiksatorius su elastine juostele uždengiami lystele, suformuota iš gobtuvo viršutinės vidurio detalės. - Gobtuvo priekio kraštas apkantuotas elastinga trikotažine pagrindinio audinio arba juodos spalvos juostele. - Striukės priekio kairėje krūtinės pusėje vertikalia kryptimi išsiūta įleistinė kišenė su 2,0 ± 0,3 cm pločio lystele, užsegama vandeniui nelaidžiu spiraliniu užtrauktuku. Kišenė nupeltakiuota aplink 0,1 - 0,2 cm pločio peltakiu. Kišenės angos ilgis – 17,5 ± 0,5 cm. - Ant striukės kairės papetės, 0,5-0,6 cm atstumu nuo papetės prisiuvimo siūlės, per vidurį, prisiuvama kibaus tekstilinio užsegimo arba kito lygiaverčio veltinio kilpučių detalė (išmatavimai: aukštis – 3,0 ± 0,5 cm, ilgis – 9,0 ± 0,5 cm), ant kurios tvirtinama tokių pat išmatavimų, iš pagrindinės medžiagos pasiūta stačiakampio formos detalė, ant kurios terminiu būdu uždedamas atšvaitinis užrašas (užrašo šriftas SWISS 911 XCm) didžiosiomis raidėmis - „MUITINĖ“ (užrašo išmatavimai: ilgis 7,0 ± 0,2 cm, aukštis – 2,5 ± 0,2 cm). Kitoje detalės su užrašu pusėje turi būti prisiūta kibaus tekstilinio užsegimo kabliukų detalė. Užrašo gamybai naudojamos medžiagos turi atitikti LST EN ISO 20471 ar kito lygiaverčio standarto reikalavimus - Sriukės priekio dešinėje krūtinės pusėje, papetės sujungimo siūlėje įsiūta įleistinė kišenė užsegama vandeniui nelaidžiu spiraliniu užtrauktuku, uždengta iš papetės detalės suformuota kloste, kuri nupeltakiuota 2,0 cm pločio peltakiu. Kišenės angos ilgis – 15,5 ± 0,5 cm. - Pareigūnų identifikavimo ir/ar tarnybinio vardinio ženklo tvirtinimui ant dešinėje pusėje esančios papetės, 0,5-0,6 cm atstumu nuo papetės prisiuvimo siūlės, per vidurį, prisiuvama kibaus tekstilinio užsegimo arba kito lygiaverčio veltinio kilpučių detalė (išmatavimai: aukštis – 2,0 cm, ilgis – 10,0 cm), skirta vardiniam ženklui prisegti (siuvama horizontaliai). - Dešinėje striukės priekio pusėje, krūtinės srityje, viename aukštyje su kairėje pusėje esančios viršutinės įleistinės kišenės viršutiniu kraštu, prisiuvama velkė, skirta movos ženklui prisegti (vertikaliai). Velkės išmatavimai: 4,3 ± 0,2 cm pločio ir 12,5 ± 0,5 cm ilgio. Velkės apačia iš abiejų pusių nusmailėja 45° kampu ir pritvirtinama prie pagrindo juodos spalvos Ø12,0 ± 1,0 mm spaude (slaptai). - Striukės apatinės šoninės kišenės įleistinės, užsegamos vandeniui nelaidžiais spiraliniais užtrauktukais, žiūrint nuo gaminio šoninių siūlių pusės, uždengtais 2,0 ± 0,3 cm pločio lystelėmis. Šoninės kišenės nupeltakiuotos aplink 0,1 - 0,2 cm pločio peltakiu. Kišenių angos ilgis – 18,0 ± 0,5 cm. Šoninių kišenių maišelių priekio ir apatiniai kraštai sutvirtinti su gaminio priekio ir apačios kraštais. - Striukės nugaros papetės siūlėje įsiūtas 0,3 – 0,5 cm pločio atšvaitinis kantelis. Atšvaitinis kantelis turi būti pagamintas iš atšvaitinės juostos ar medžiagos, kuri turi atitikti LST EN ISO 20471 arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus. - Ant striukės nugaros detalės, 4,0 cm atstumu nuo papetės prisiuvimo siūlės, per vidurį prisiuvama kibaus tekstilinio užsegimo ar kitos lygiavertės medžiagos kilpučių detalė (išmatavimai: aukštis – 10,0 ± 1,0 cm, ilgis – 30,0 ± 1,0 cm), ant kurios tvirtinama iš tos pačios medžiagos ir tokių pačių išmatavimų pasiūta stačiakampio formos detalė, ant kurios terminiu būdu uždedamas atšvaitinis užrašas didžiosiomis raidėmis „MUITINĖ“ (užrašo išmatavimai: ilgis 28,0 ± 1 cm, aukštis – 8,5 ± 0,5 cm). Kitoje detalės su užrašu pusėje turi būti prisiūta kibaus tekstilinio užsegimo kabliukų detalė. Atšvaitiniai elementai turi būti pagaminti iš atšvaitinės juostos ar medžiagos, kuri turi atitikti LST EN ISO20471 arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus. - Striukės nugaros detalė apačioje šiek tiek pailginta, lanko formos. - Striukės rankovės vienasiūlės, įsiūtinės. - Ant kairės rankovės, žasto srityje prisiūta uždėtinė kišenė, užsegama priekyje vandeniui nelaidžiu spiraliniu 17,5 ± 0,5 cm ilgio užtrauktuku, kuris uždengtas iš tos pačios kišenės suformuota ir nupeltakiuota 2,5 ± 0,3 cm pločio lystele. Kišenės kampai (esantys nugarinėje dalyje) erdviniai, 2,0 ± 0,2 cm aukščio. Kišenės išmatavimai: plotis – 16,0 ± 0,5 cm, aukštis – 17,5 ± 0,5 cm. - Ant kairės rankovės esančios kišenės lystelės, kuri uždengia užtrauktuką, prisiūta uždėtinė kišenė rašikliui: kišenės ilgis 13,5 ± 0,5 cm, plotis – 2,5 ± 0,3 cm. - Ant striukės rankovių esančių uždėtinių kišenių, prisiuvamos kibaus tekstilinio užsegimo arba kito lygiaverčio veltinio švelnios dalys, ant kurių bus tvirtinami antsiuvai. Ant kairės rankovės uždėtinės kišenės, 2,0 cm atstumu nuo kišenės viršutinio krašto prisiuvimo siūlės, per vidurį - prisiuvama apskritimo formos 8,5 cm skersmens kibaus tekstilinio užsegimo arba kito lygiaverčio veltinio, kilpučių dalis, ant kurios bus tvirtinamas Lietuvos muitinės antsiuvas. Ant dešinės rankovės uždėtinės kišenės, 2,0 cm atstumu nuo kišenės viršutinio krašto prisiuvimo siūlės, per vidurį, prisiuvama lenktos formos 7,0 cm ilgio kibaus tekstilinio užsegimo arba kito lygiaverčio veltinio, kilpučių dalies juostelė, ant kurios bus tvirtinamas antsiuvas - juostelė su užrašu “LIETUVA”. 3,0 - 4,0 mm atstumu nuo prisiūtos lenktos formos juostelės kampų, prisiuvama stačiakampio formos kibaus tekstilinio užsegimo arba kito lygiaverčio veltinio, kilpučių dalies juostelė (plotis – 5,5 cm, aukštis – 3,4 cm), ant kurios bus tvirtinamas LR vėliavos juostelės antsiuvas. Skiriamųjų ženklų eskizai su išmatavimais pateikti 3 pav. Švelnios kibaus tekstilinio užsegimo arba kito lygiaverčio veltinio dalys turi būti tikslių išmatavimų, kad būtų tiksliai atkartoti antsiuvų išmatavimai. - Ant kairės rankovės 1,0 cm atstumu nuo kišenės apatinio krašto prisiuvimo siūlės, atitinkamai tokiame pat lygmenyje ant dešinės rankovės, prisiuvami kibiomis tekstilinėmis juostelėmis nusegami 8,0 ± 0,3 cm pločio ir 4,0 ± 0,3 cm aukščio stačiakampio formos (su užapvalintais kraštais) atšvaitiniai elementai (prie rankovių siuvamos kibaus tekstilinio užsegimo arba kito lygiaverčio veltinio kilpučių dalys, o ant atšvaitinės detalės - kibaus tekstilinio užsegimo kabliukų dalys). Atšvaitiniai elementai turi būti pagaminti iš atšvaitinės juostos ar medžiagos, kuri turi atitikti LST EN ISO 20471 arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus. - Rankovių apačia palenkiama ir nupeltakiuojama 2,5 cm pločio peltakiu. - Rankovės apačios pločio reguliavimui, į apačios palenkimą įsiūta 2,0 cm pločio elastinė juosta (elastinė juosta įsiuvama 1/3 rankovės apačios pločio dalies). Geresniam rankovės apačios pločio prie riešo prigludimui, rankovės sujungimo siūlėje įsiūta velkė, 3,0 ± 0,3 cm pločio ir 10,0 ± 0,5 cm ilgio, užsegama kibaus tekstilinio užsegimo juostelėmis. - Striukės šonuose (per visa šono ilgį ir dalį rankovės sujungimo siūlės) įsiūti vandeniui nelaidūs, atsegami iš abiejų pusių spiraliniai užtrauktukai. Užtrauktukų ilgis – 56,0 ± 1,0 cm. - Per visą šoninių užtrauktukų ilgį, gaminio viduje prisiuvamas 4,0 ± 0,5 cm pločio priesiuvas (užtrauktuko uždengimas). Užtrauktuko uždengimo priesiuvo apatinė dalis yra “L” raidės formos, kurios prailginta dalis tvirtinama su striukės priekio apačios dalimi, susegant jas tarpusavyje juodos spalvos Ø12,0 ± 1,0 mm spaudėmis. - Striukė siuvama su įsiūtu tinklelio tipo trikotažiniu pamušalu, pagrindinio audinio arba juodos spalvos, kurio techninės charakteristikos nurodytos 2 lentelėje. Tinklelio tipo pamušalas turi būti slidžiu paviršiumi, nekibus. Pamušalas įsiuvamas tik vidinėse priekio puselėse. - Striukės vidinėje kairėje pusėje, krūtinės aukštyje, 2,5 - 3,0 cm atstumu nuo priekio krašto, išsiūta vertikali įleistinė kišenė, užsegama spiraliniu užtrauktuku. Kišenės angos ilgis – 18,0 ± 1,0 cm. - Striukės vidinėje dešinėje pusėje, šiek tiek žemiau krūtinės linijos prisiūta figūrinė uždėtinė kišenė iš to pačio tinklelio tipo pamušalo. Kišenės anga užapvalinta, apkantuota plona, elastinga juostele. Kišenės plotis – 19,0 ± 1,0 cm, aukštis – 28,0 ± 1,0 cm, angos ilgis – 17,0 ± 1,0 cm. - Striukės apačia apdorojama su atskirai kirptu apsiuvu ir nupeltakiuota 3,0 cm pločio peltakiu. - Striukės apačios plotis reguliuojamas elastinėmis virvutėmis ir fiksatoriais. - Striukės priekio dalių apačios pločio reguliavimui vienas elastinės virvelės galas tvirtinamas prie šoninės siūlės striukės apačios palankoje, o kitas galas tvirtinamas priekio apačios palankos siūlėje, prieš tai pravėrus elastinę virvelę pro įstatytas juodos spalvos metalines Ø 5,0 ± 1,0 mm akutes į priekio apatinių kišenių vidų, bei pravėrus ją pro fiksatorių, kuris per tekstilinę juostelę pritvirtintas kišenės viduje prie priekio siūlės. Nugaros dalies apačios pločio reguliavimui elastinė virvelė praverta pro fiksatorius, pritvirtinta per tekstilinę juostelę prie nugaros šoninių siūlų. Kad virvelės galai neišsivertų pro tekstilinę juostelę, galuose uždedami plastikiniai, juodos spalvos antgaliai. - Striukės kišenių maišeliai kerpami iš to pačio tinklelio tipo trikotažinio pamušalo, pagrindinio audinio spalvos arba juodos spalvos, kurio techninės charakteristikos nurodytos 2 lentelėje. - Striukės priekio ir nugaros papetės siūlės, priekio, šonuose įsiūtų užtrauktukų įsiuvimo siūlės, rankovių įsiuvimo, stovės įsiuvimo, gobtuvo detalių sujungimo siūlės, velkės movai prisiuvimo siūlė nupeltakiuotos 0,5-0,6 cm pločio apdailos peltakiais. Kairės rankovės uždėtinės kišenės kraštai, kišenė rašikliui, rankovių velkės, velkės movai kraštai peltakiuoti 0,1-0,2 cm pločio siūle. - Striukės kišenių kraštai, kišenių užtrauktukų prisiuvimo kraštai, velkių viršutiniai kraštai turi būti tvirtai užtvirtinti. - Pagalbinių medžiagų bei kitų siuvimo priedų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos, arba gali būti juodos spalvos. Siuvimo siūlai derinami prie pagrindinio audinio spalvos. - Patogiam užtrauktukų atsegimui ar užsegimui, prie užtrauktukų galvučių turi būti pritvirtinti plastikiniai pakabukai su elastinėmis virvelėmis arba gali būti pritvirtintos perlenktos 1,0 cm pločio ripso juostelės, kurių galutinis ilgis 5,0 ± 0,5 cm. Spalva gali būti juoda arba derinama prie pagrindinio audinio spalvos. - Kibūs tekstiliniai užsegimai ar kitos lygiavertės medžiagos gali būti juodos arba derančios prie pagrindinio audinio spalvos. Visi nukirpti kibių tekstilinių užsegimų kraštai turi būti apdirbti, kad neirtų. Visos kibaus tekstilinio užsegimo dalys turi būti papildomai persiūtos dvejomis sukryžiuotomis įstrižomis siūlėmis. - Striukės gamybai naudojami spiraliniai ir vandeniui nelaidūs, spiraliniai užtrauktukai. Priekio užsegimui naudojamo spiralinio užtrauktuko dantukų takelio plotis - 5,0 ± 1,0 mm, kišenėms naudojamų vandeniui nelaidžių spiralinių užtrauktukų dantukų takelio plotis - 4,0 ± 1,0 mm, šonams naudojamų vandeniui nelaidžių spiralinių užtrauktukų dantukų takelio plotis - 5,0 ± 1,0 mm, vidinių kišenių spiralinių užtrauktukų dantukų takelio plotis – 4,0 ± 1,0 mm,. - Moteriška striukė nuo vyriškos skiriasi užsegimo kryptimi, bei moteriška striukės konstrukcija turi būti atlikta vadovaujantis moteriškos figūros matmenimis, remiantis LST ISO 8559 standarto duomenimis. 47.Vyriškos, moteriškos striukės bazinio dydžio išmatavimai pateikti 3 lentelėje. Esant poreikiui, derinant su tiekėju visų dydžių matų lenteles, gaminių bazinio dydžio išmatavimai, konstrukciniai ir technologiniai gamybos sprendimai gali būti nežymiai patikslinti ir/ar pakoreguoti, jeigu tai neblogins gaminio konstrukcijos, savybių ir išvaizdos. |

PLONOS STRIUKĖS PAGRINDINĖS MEDŽIAGOS TECHNINIAI   RODIKLIAI

1 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % (Daugiasluoksnė medžiaga (angl. „soft shell“), kurios viršutinis sluoksnis mišrios sudėties: poliesteris su elastanu, vidurinis sluoksnis – PTFE membrana, arba kita lygiavertė medžiaga, apatinis sluoksnis – poliesterinis šiauštas trikotažas („flisas“) |  |  |
| 1.1 | Viršutinis sluoksnis, % | ≥ 90 % Poliesteris ≥ 3 % Elastanas | LST EN ISO 1833 arba kitas lygiavertis |
| 1.2 | Vidurinis sluoksnis / membrana | PTFE (arba kita lygiavertė medžiaga) |  |
| 1.3 | Apatinis sluoksnis, % | 100 % Poliesteris |  |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m² | 300 ± 20 | LST EN 12127 arba kitas lygiavertis |
| 3. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus prie 40 °C, % | ± 2,0 | LST EN 5077 arba kitas lygiavertis |
| 4. | Atsparumas vandens garams Ret, m²Pa/W-1 | ≤ 19 | LST EN ISO 11092 arba kitas lygiavertis |
| 5. | Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s | ≥ 1 | LST EN ISO 9237 arba kitas lygiavertis |
| 6. | Šiluminė varža, m²K/W | ≥ 0,04 | LST EN ISO 11092 arba kitas lygiavertis |
| 7. | Atsparumas vandens prasiskverbimui (prieš skalbimą), cm | ≥ 1000 | LST EN ISO 811 arba kitas lygiavertis |
| 8. | Atsparumas dilinimui esant 12 kPa slėgiui, sūkiai | ≥ 35 000 | LST EN ISO 12947-2 arba kitas lygiavertis |
| 9. | Atsparumas pumpuravimuisi, laipsniais (po 2000 sūkių) | ≥5 | LST EN ISO 12945-2 arba kitas lygiavertis |
| 10. | Nusidažymo atsparumas, balais: |  |  |
| 10.1 | - sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 arba kitas lygiavertis |
| 10.2 | - šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 arba kitas lygiavertis |
| 10.3 | - skalbimui prie 40 ˚C | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 arba kitas lygiavertis |
| 10.4 | - šviesai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-B02 arba kitas lygiavertis |
| 10.5 | - prakaitui | ≥ 4 | LST EN ISO 105-E04 arba kitas lygiavertis |
| 11. | Spalva | žalia | artima pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą (arba kitą lygiavertį) kodui 19-0309 TCX |

Pastabos:

1) atliekant 3 ir 10.3 rodiklių bandymus, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – A;

2) rodikliui 10.3 spalvos pasikeitimą vertinti po 5 skalbimo ciklų.

TRIKOTAŽINIO TINKLELO TIPO PAMUŠALO IR  PAMUŠALO SUTVIRTINIMO    MEDŽIAGŲ TECHNINIAI RODIKLIAI

2 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| Trikotažinis tinklelio tipo pamušalas |  |  |  |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | 100% poliesteris | LST EN ISO 1833 arba kitas lygiavertis |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m² | 100 ± 15 | LST EN 12127 arba kitas lygiavertis |
| 3. | Matmenų pokytis po skalbimo prie 40˚, % | ± 2,0 | LST EN 5077 arba kitas lygiavertis |
| 4. | Nusidažymo atsparumas, balais: |  |  |
| 4.1 | - sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 arba kitas lygiavertis |
| 4.2 | - šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 arba kitas lygiavertis |
| 4.3 | - prakaitui | ≥ 4 | LST EN ISO 105-E04 arba kitas lygiavertis |
| 5. | Spalva | Juoda |  |
| Pamušalo sutvirtinimo medžiaga |  |  |  |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | 100% poliesteris | LST EN ISO 1833 arba kitas lygiavertis |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m² | 140 ± 10 | LST EN 12127 arba kitas lygiavertis |
| 3. | Didžiausioji trūkimo jėga, N | Metmenys ≥ 1000 Ataudai ≥ 700 | LST EN ISO 13934-1 arba kitas lygiavertis |
| 4. | Matmenų pokytis po skalbimo prie 40˚, % | ± 2,0 | LST EN 5077 arba kitas lygiavertis |
| 5. | Atsparumas dilinimui (sūkiai), 9 kPa | ≥ 90000 | LST EN ISO 12947-2 arba kitas lygiavertis |
| 6. | Spalva | Juoda |  |

PLONŲ STRIUKIŲ VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ

BAZINIŲ DYDŽIŲ IŠMATAVIMŲ LENTELĖ

3lentelė

| Eil. Nr. | Matavimo vieta | Striukė (vyriška) Reikšmė, cm | Striukė (moteriška) Reikšmė, cm | Leistini nukrypimai, cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bazinis dydis | 104/182 | 96/164 |  |
| 1. | ½ Krūtinės apimtis | 62,0 | 58,0 |  1 |
| 2. | ½ Liemens apimtis | 60,0 | 56,0 |  1 |
| 3. | ½ Apačios apimtis | 58,0 | 58,0 |  1 |
| 4. | Nugaros ilgis | 80,0 | 70,0 |  1 |
| 5. | Peties ilgis (pečių linijoje) | 16,0 | 13,0 |  0,5 |
| 6. | Rankovės ilgis | 66,0 | 60,0 |  1 |
| 7. | ½ Rankovės apačios plotis | 11,0 | 10,0 |  0,5 |

1 pav.

2 pav.

3 pav.