TRALO SUNKIAJAI TECHNIKAI PERVEŽTI BEI JO TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – tralas sunkiajai technikai pervežti (toliau – Prekė) bei jo techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos (toliau – Paslaugos);

  - Perkamas Prekių kiekis – 1 vnt.

  - Prekės BVPŽ kodas – 34223100-7 Puspriekabės. Prekės remonto paslaugų BVPŽ kodas - 50100000-6 Transporto priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir kitos paslaugos.

  - Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimus:

    - Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4. p. ir 4.4.4.5 p., perkama Prekė yra tvirta, ilgo naudojimo, jos dalys, detalės tinkamos naudoti daug kartų, yra pataisomos ir pakeičiamos. Prekės dalys yra keičiamos ir (ar) tvarkomos net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui, siekiant, kad Prekė būtų naudojama kuo ilgiau. Tiekėjas užtikrina galimybę įsigyti siūlomos Prekės originalias arba joms lygiavertes atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 3 metus nuo Prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Prekei susidėvėjus, ji ar jos sudedamosios dalys, metalinės konstrukcijos virtusios atliekomis yra rūšiuojamos ir perdirbamos kitų prekių gamybai.

Atitiktį nurodytam reikalavimui įrodantys dokumentai: kartu su pasiūlymu pateikiama pasirašyta Tiekėjo deklaracija dėl žaliųjų reikalavimų (Specialiųjų atviro konkurso sąlygų 10 priedas).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Tralas (puspriekabė) sunkiajai technikai pervežti, pritaikytas pervežti sunkiąją (medienos ruošos  ir kitą) techniką.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

  - Prekė turi būti nauja,  sukomplektuota,  neturėti išorinių mechaninių ir kitų pažeidimų, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 metais, atitikti techninės specifikacijos ir ES standartų reikalavimus, registruota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir turėti techninę apžiūrą, galiojančius atitikties (ašių, kabinimo mechanizmų, hidraulikos, pneumatikos) sertifikavimo dokumentus (COC).

  - Prekė ir Paslaugos turi atitikti techninius parametrus:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Tralo prikabinimo sąranga | Tinkama prikabinti prie vilkikų: 1. MAN TGS 26.480 (VIN numeris WMA82SZZ8BM578744). Vilkiko ratų formulė - 6X6; |
| 1.2. | Tralo paskirtis | Pritaikytas pervežti medienos ruošos techniką: medkirtes Komatsu XH901-6; Komatsu 931XC, medkirtę-medvežę Malwa 560.4C; medvežes Sampo FR 28 (su ant medvežės stacionarios platformos priekinėje dalyje sumontuota gerve); John Deere 910G (su ant medvežės stacionarios platformos priekinėje dalyje sumontuota gerve); Komatsu XF855-3 (su ant medvežės stacionarios platformos priekinėje dalyje sumontuota gerve); John Deere 1510G (su ant medvežės stacionarios platformos priekinėje dalyje sumontuota gerve); greiderį HBM BG160T4; buldozerį Case1150LGP, ekskavatorių KOBELCO SK140SRL-7. Su pasiūlymu pateikti tralo brėžinius su išmatavimais. Su pakrauta aukščiau nurodyta technika (10 brėžinių). |
| 1.3. | Bendri tralo parametrai su pakrautu mechanizmu ir vilkiku MAN TGS 26.480 | Tralo konstrukcija turi užtikrinti, kad, pervežant medienos ruošos mechanizmus bei buldozerį, nurodytus techninės specifikacijos 3.2 p. ,,Prekė ir Paslaugos turi atitikti techninius parametrus“ esančios lentelės 1.2. eilutėje ,,Tralo paskirtis“, nebūtų viršyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“ patvirtinti parametrai, išskyrus gabaritinį aukštį, kuris negali viršyti 4999 mm nuo kelio paviršiaus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 ir vėlesnėmis redakcijomis patvirtinto „Mokesčio už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritinėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių iš šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo“ parametrai. Su pasiūlymu pateikti tralo brėžinius su išmatavimais. Su vilkikais MAN TGS 26.480 |
| 1.4. | Minimali tralo platformos dugno prošvaisa nuo kelio paviršiaus | Ne mažiau 230 mm. Su pasiūlymu pateikti tralo brėžinį/ius su išmatavimais. |
| 1.5. | Tralo rėmas (nešančioji konstrukcija) | Pagamintas iš aukštos kokybės konstrukcinio plieno. Su pasiūlymu pateikti tralo gamybai naudotų plienų rūšis. |
| 1.6. | Parengto eksploatacijai tralo be krovinio bendroji masė | Ne daugiau 13500 kg. Su pasiūlymu pateikti EB atitikties sertifikatą arba kitą lygiavertį dokumentą. |
| 1.7. | Techniškai leistina tralo bendroji masė | Ne mažiau 47000 kg. Su pasiūlymu pateikti EB atitikties sertifikatą arba kitą lygiavertį dokumentą. |
| 2. VAŽIUOKLĖ, AŠYS IR STABDŽIAI |  |  |
| 2.1. | Važiuoklės pakabos tipas | Pneumatinė |
| 2.2. | Važiuoklės konstrukcija | Sustiprinta |
| 2.3. | Ašių skaičius | Ne mažiau 3 vnt. Su pasiūlymu nurodyti ašių gamintoją, modelį/ius ir ašių leistinas apkrovas. Informaciją pagrįsti patvirtinančių dokumentų kopijomis. |
| 2.4. | Kiekvienos ašies leistina apkrova | Ne mažiau 12000 kg. |
| 2.5. | Priekinė ašis | Pakeliama. Su pasiūlymu pateikti patvirtinančio dokumento kopiją. |
| 2.6. | Vairuojamų ašių skaičius | Ne mažiau 3 vnt. Su pasiūlymu pateikti patvirtinančio dokumento kopiją. |
| 2.7. | Stabdžių sistemos tipas | Pneumatinė. |
| 2.8. | Stabdžių saugumo, stabilumo sistemos | Elektroninė antiblokavimo ABS ir stabilumo EBS. |
| 2.9. | Bendras ratų skaičius | Ne mažiau 12 + 1 (atsarginis ratas) vnt. |
| 2.10. | Ratų skaičius ant ašies | 4 vnt. |
| 2.11. | Padangų išmatavimai ir kitos savybės | Padangų parametrų reikšmės nemažesnės nei 225/65 R17,5, be kamerinės, greičio ir apkrovos indeksas ne mažiau 135/133J, naujos (nerestauruotos). Su pasiūlymu nurodyti išmatavimus ir leistiną apkrovos indeksą. Informaciją pagrįsti patvirtinančių dokumentų kopijomis. |
| 2.12. | Atsarginis ratas | Padanga 1 vnt. su ratlankiu. Padangos išmatavimai ir savybės identiškos pagrindinėms padangoms, nurodytoms 3.2 p. ,,Prekė ir Paslaugos turi atitikti techninius parametrus“ esančios lentelės 2.11. eilutėje ,,Padangų išmatavimai ir kitos savybės“. |
| 2.13. | Atsarginio rato tvirtinimas | Ant tralo paaukštintos platformos laipto arba kitoje vietoje, netrukdančioje transportuojamam kroviniui, sumontuotas įtaisas atsarginio rato pakėlimui/nuleidimui iki tvirtinimo vietos mechaniniu būdu. |
| 2.14. | Atsarginio rato vieta | Ant tralo paaukštintos platformos laipto arba kitoje vietoje, netrukdančioje transportuojamam kroviniui. |
| 2.15. | Atramos ratams nuo pariedėjimo kiekis | Ne mažiau 2 vnt. |
| 2.16. | Atramų ratams nuo pariedėjimo tralo transportinėje padėtyje tvirtinimas | Trale numatytose vietose. |
| 3. TRALO PLATFORMA |  |  |
| 3.1. | Tralo platformos išorinis ilgis | Ne mažiau 13200 mm ir ne daugiau 13900 mm. |
| 3.2. | Tralo krovinių platformos (nuo paaukštinimo laipto iki nuvažiavimo – užvažiavimo tiltelių) ilgis | Ne mažiau 9300 mm. |
| 3.3. | Tralo krovinių platformos grindys | Pagamintos iš rifliuoto lakštinio plieno su pagamintais iš kietmedžio įdėtiniais elementais (lentos, skydai). |
| 3.4. | Įdėtinių elementų storis | Ne mažiau 45 mm. |
| 3.5. | Tralo krovinių platformos grindų, visų įdėtinių elementų, platformos ertmės įdėtinių tiltelių mechanizmų užvažiavimo – nuvažiavimo tiltelių, tralo paaukštinimo išorinė danga | Iš vienos, mechanizmų nuvažiavimui – užvažiavimui skirtos pusės, padengta, ne mažiau kaip 50 mm storio kieta guma, atsparia mechanizmų vikšrų mechaniniams pažeidimams. |
| 3.6. | Tralo krovinių platformos prailginimo konstrukcija | Galimybė krovininę platformą prailginti nuo 500 mm iki 2500 mm bendro tralo ilgio. Krovininės platformos prailginimo kiekvienas žingsnis - kas 500 mm. |
| 3.7. | Prailgintos krovinės platformos apatinės atviros ertmės | Galimybė abiejose platformos pusėse atsivėrusias atviras ertmes uždengti atitinkamų matmenų nesudėtingai pritvirtinamais įdėtiniais tilteliais. |
| 3.8. | Prailgintos krovinės platformos atvirų ertmių uždengimo įdėtinių tiltelių paskirtis | Ant tralo užvažiavusio mechanizmo ratams atremti. |
| 3.9. | Prailgintos krovinės platformos atvirų ertmių uždengimo įdėtinių tiltelių tvirtinimo vietos | Galimybė tiltelius prie tralo platformos pritvirtinti taip, kad nekistų tralo platformos įgilinimų aukštis ir tralo platformos dugno prošvaisos nuo kelio paviršiaus atstumas. |
| 3.10. | Prailgintos krovinės platformos ertmių įdėtinių tiltelių kokybinės savybės | Nelankstūs, pagaminti iš aukštos kokybės konstrukcinio plieno. Su pasiūlymu pateikti įdėtinių tiltelių gamybai naudotų plienų rūšis. |
| 3.11. | Tralo krovinių platformos praplatinimo konstrukcija | Galimybė krovininę platformą praplatinti iki 3000 mm bendro tralo pločio. |
| 3.12. | Tralo platformos paaukštinimo laipto konstrukcija | Su bortais – priekinis bortas stacionarus, ne mažiau 400 mm aukščio, šoniniai ir galinis nuimami bortai, ne mažiau 400 mm aukščio. Tralo platformos paaukštinimo laipto galinėje pusėje įgilintina uždara ertmė, tinkama ant tralo užvažiavusios 1.2 papunktyje nurodytų medvežių gervės patalpinimui. |
| 3.13. | Tralo platformos paaukštinimo laipto galinės dalies įgilintinos uždaros ertmės matmenys | Plotis – ne mažiau 900 mm; Gylis – ne mažiau 700 mm; Žemiausias aukštis, matuojant nuo tralo krovinių platformos grindų - 550 mm. |
| 3.14. | Tralo krovinių platformos konstrukcija | Su abiejose platformos pusėse įgilinimais, neviršijančiais žemiausio važiuoklės ašių elementų konstrukcijos taškų. |
| 3.15. | Įgilinimų išdėstymas | Pirmasis - nuo paaukštinimo laipto iki priekinės ašies. Antrasis - tarp priekinės ir antrosios arba tarp antrosios ir trečiosios ašies. |
| 3.16. | Tralo krovinių platformos grindų įgilinimų pervežamos technikos ratams plotis nuo platformos išorinio krašto | Ne mažiau 720 mm. |
| 3.17. | Įgilinimų gylis nuo tralo krovinių platformos grindų paviršiaus | Ne mažiau 320 mm ir ne daugiau 450 mm. |
| 3.18. | Tralo krovinių platformos grindų įgilinimų uždengimo konstrukcija | Paslankūs metaliniai skydai, kuriuos be papildomų įrankių operatorius turi galimybę nustumti gilyn (link nešančios sijos) arba ištraukti iki maksimalaus pločio ir užfiksuoti arba kita konstrukcija, leidžianti operatoriui atlikti be papildomų įrankių. |
| 3.19. | Sukabinimo pirštas skersmuo | 2“ |
| 3.20. | Sukabinimo piršto konstrukcija | Užtikrinanti galimybę tralą eksploatuoti su triašiu balniniu vilkiku, tinkanti „JOST-2” tipo arba analogiškam vilkiko balnui, kurio aukštis ne mažiau 1300 mm ir pritaikyta ne mažesnei kaip 12000 kg apkrovai. Su pasiūlymu pateikti patvirtinančių dokumentų kopijas. |
| 3.21. | Tralo transportinėje padėtyje sukabinimo piršto aukštis nuo važiuojamosios dalies (Tralo sukabinimo piršto plokštuma besiliečianti su balno plokštuma) | Ne mažiau 1300 mm ir ne daugiau 1350 mm. |
| 3.22. | Tralo krovinio tvirtinimo kilpos sąranga | Ne mažiau 8 vnt. ant tralo krovinių platformos ir ne mažiau 4 vnt. ant tralo paaukštinimo laipto. |
| 3.23. | Kiekvienos tralo krovinio tvirtinimo kilpos keliamoji galia | Ne mažiau 5,0 t. Su pasiūlymu pateikti patvirtinančio dokumento kopiją. |
| 3.24. | Pervežamų krovinių tvirtinimas transportinėje padėtyje | Grandinėmis su įtempėjais pagal standartą LST EN 12195-3:2002 arba lygiavertį standartą. |
| 3.25. | Tralo mechanizmų užvažiavimo – nuvažiavimo rampos konstrukcija | Įrengti tralo gale hidrocilindrų pagalba valdomi (nuleidžiami ir išplatinami (susiaurinami) 2 mechanizmų užvažiavimo – nuvažiavimo tilteliai. |
| 3.26. | Tiltelių plotis | Ne mažiau 800 mm. |
| 3.27. | Minimali tiltelių mechanizmo užvažiavimui – nuvažiavimui praplatinimo į išorę galimybė | Ne mažiau kaip 3000 mm. |
| 3.28. | Maksimalus nuleistų tiltelių, tralui esant horizontalioje (180 laipsnių) padėtyje ant kelio paviršiaus, kampas | Ne didesnis kaip 150 (penkiolika laipsnių). |
| 3.29. | Tiltelių tvirtinimas transportinėje padėtyje | Grandinėmis arba plieniniais strypais su srieginiu įtempimu. |
| 3.30. | Tralo atramų sąranga | Po 2 vnt. tralo priekinėje dalyje ir galinėje dalyje. |
| 3.31. | Tralo atramų konstrukcija | Priekinės - teleskopinės, mechaninės skirtos ne mažesnei kaip 12000 kg apkrovai kiekvienai. Galinės - teleskopinės, hidraulinės, valdomos iš bendro tralo hidraulinio srauto skirstymo mazgo sumontuoto puspriekabės galinėje dalyje. Su pasiūlymu pateikti patvirtinančio dokumento kopiją. |
| 4. ELEKTROS, HIDRAULIKOS IR KITOS SISTEMOS |  |  |
| 4.1. | Elektros įranga | Pritaikyta 24 V įtampai. |
| 4.2. | Signaliniai oranžinės spalvos švyturėliai | LED, išdėstyti galinėje tralo dalyje, matomi iš galo (transportinėje padėtyje) ir nuleidus užvažiavimo rampas (pakraunant/nukraunant techniką). |
| 4.3. | Šviesos signalų sistema | Pritaikyta eismui bendrojo naudojimo keliais, atitinkanti ES ir LR Kelių eismo taisyklių reikalavimus (toliau-KET) |
| 4.4. | Gabaritinės lentelės su apšvietimu | Reikiamu pločiu ištraukiamos iki 3000 mm pagal KET 4 priedo 12 p. reikalavimus. |
| 4.5. | Hidraulikos įranga | Hidraulinės funkcijos vykdomos 24 V elektrohidraulinės stotelės, pajungtos prie vilkiko elektros šaltinio, pagalba. |
| 4.6. | Oro tiekimo sistema | Atitinkanti europinius standartus ( geltonas + raudonas). |
| 4.7. | Tralo su vilkiku elektros tiekimo ir pneumatinės sistemos sujungimai | Reikiamo ilgio, lankstūs ir su greito sujungimo jungtimis. |
| 4.8. | Tralo ašių apkrovos kontrolės sistema | Įranga, leidžianti kontroliuoti ašių apkrovas, ir prietaisas, rodantis ašių apkrovas. |
| 4.9. | Elektra valdoma gervė | Ne mažesnės nei 70 kN traukos galios, sumontuota tralo priekinėje dalyje po paaukštinimu su nemažiau 30 m ilgio lynu sugedusių mechanizmų užtraukimui ant tralo. |
| 4.10. | Lyno skriemulys | Ne mažesnės nei 70 kN kėlimo galios, įrengtas tralo galinėje dalyje, sumontuotas taip, kad netrukdytų mechanizmų užvažiavimui/nuvažiavimui ant/nuo tralo platformos bei tralo konstrukcinių elementų tinkamam judėjimui bei naudojimui. |
| 4.11. | Distancinio valdymo sistema su nuotolinio valdymo pulteliu | Distancinio valdymo sistema, užtikrinanti tralo hidraulinės sistemos, pneumatinės pakabos bei ne mažiau 3 vnt. vairuojamų ašių valdymą. Distancinio valdymo sistemos nešiojamas nuotolinis valdymo pultelis turi būti pritaikytas prie tralo elektrinio paskirstytojo. |
| 5. KITI REIKALAVIMAI |  |  |
| 5.1. | Hidraulinis keltuvas su raktų komplektu ratų keitimui | Ne mažiau 25 t keliamosios galios. |
| 5.2. | Dėžė įrankiams | Operatoriaus pasiekiama nuo kelio dangos (nelipant ant platformos). |
| 5.3. | Tralo eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba, atsarginių dalių katalogas | Pateikta skaitmeninėje laikmenoje. |
| 6. GARANTIJŲ REIKALAVIMAI |  |  |
| 6.1. | Gamintojo garantija | Ne mažiau 24 (dvidešimt keturių) mėnesių visiška garantija nuo tralo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 6.2. | Garantinio remonto laikotarpis | Garantinių gedimų atveju tralo remontas garantinio laikotarpio metu gali trukti ne ilgiau kaip 5 darbo dienas, viršijus šį terminą garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kuriam perkančioji organizacija negalėjo naudoti tralo dėl jo trūkumų ar remonto. |
| 6.3. | Garantinio remonto paslaugų teikimas | Paslaugas priklausomai nuo transporto priemonės tipo, markės ir remonto pobūdžio Vykdytojas privalo teikti vadovaudamasis standartu ,,LST 1438:2024 Transporto priemonių ir jų priekabų techninė priežiūra ir remontas. Paslaugoms keliami reikalavimai“. |
| 7. TRALO GARANTINIO REMONTO IR TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |
| 7.1. | Garantinio remonto paslaugų vykdymas | Tralo garantinio remonto ir techninio aptarnavimo paslaugos (toliau – Paslaugos) turi būti atliekamos laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos, technologinių operacijų sekos ir atitikti jo gamybos metu galiojusius techninius gamyklos gamintojos(ų) reikalavimus, jeigu teisės aktai nenustato naujų ar papildomų reikalavimų. |
| 7.2. | Alyvų, tepalų ir kitų techninių skysčių, atliekant garantinį aptarnavimą ir remontą, naudojimas | Tralo stabdžių ir kitoms hidraulinėms sistemoms bei mazgams turi būti naudojamos alyvos, tepalai ir kiti techniniai skysčiai, numatyti kiekvienos transporto priemonės ar įrenginio eksploatacijos instrukcijoje. |
| 7.3. | Atsarginių detalių, atliekant garantinį aptarnavimą ir remontą, naudojimas | Teikiant paslaugas privaloma naudoti tik naujas atsargines detales, kurios turi atitikti tralo gamyklų gamintojų techninius reikalavimus. |
| 7.4. | Tralo saugumo, atliekant garantinį aptarnavimą ir remontą, užtikrinimas | Teikiant paslaugas Vykdytojas užtikrina ir atsako už Užsakovo tralo saugumą. Vykdytojas už Užsakovo tralo praradimą arba sugadinimą atsako jų rinkos verte. |
| 7.5. | Tralo perdavimas garantiniam aptarnavimui ir remontui | Vykdytojas, gavęs iš Užsakovo tralo priėmimo-perdavimo aktą, kuris kartu yra ir remonto užsakymas, per 8 darbo valandas turi atlikti jos diagnostiką ir nustatyti remonto baigimo datą. Remonto metu iškilusias nenumatytas išankstinėje diagnostikoje remonto operacijas, Vykdytojas papildomai jų vykdymą suderina su Užsakovu. |
| 7.6. | Tralo priėmimas po garantinio aptarnavimo ir remonto | Užsakovas remonto paslaugas priima pasirašydamas tralo remonto priėmimo – perdavimo aktą. |
| 7.7. | Paslaugų trūkumų šalinimas | Jei per garantinį laikotarpį, nesant Užsakovo kaltės, atsiranda nekokybiškai suteiktų paslaugų remonto trūkumai, Vykdytojas įsipareigoja juos pašalinti nedelsiant ir nemokamai. |
| 8. TRALO REMONTO, IŠSKYRUS GARANTINĮ REMONTĄ IR GARANTINĮ TECHNINĮ APTARNAVIMĄ, PASLAUGŲ (GEDIMŲ DIAGNOSTIKA, EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ, SUSIDĖVĖJUSIŲ DETALIŲ KEITIMAS, ATSARGINIŲ DETALIŲ ĮSIGIJIMAS) (TOLIAU – REMONTO PASLAUGA) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |
| 8.1. | Naujų atsarginių besidėvinčių detalių garantija | Naujų atsarginių besidėvinčių detalių garantija turi būti – ne mažiau kaip 6 (šeši) mėnesiai arba 10000 km. |
| 8.2. | Tralo remonto darbų garantija | Visiems kitiems tralo remonto darbams turi būti suteikta ne mažesnė nei 6 (šešių) mėnesių kokybės garantija ir ne mažesnė nei 12 (dvylika) mėnesių garantija visoms atsarginėms detalėms nuo remonto užbaigimo dienos. |
| 8.3. | Tralo remonto trūkumų šalinimas | Remonto paslaugos metu ne dėl Užsakovo kaltės atsiradusius gedimus (nusidėvi /sugenda pakeista detalė ar nustatomi netinkamai atliktų darbų defektai/trūkumai), Vykdytojas privalo savo sąskaita pašalinti defektus (pakeisti sugedusias detales, ištaisyti netinkamai atliktų darbų defektus/trūkumus) per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie nustatytus defektus pateikimo dienos. Vykdytojui pateikus įrodymus, kad nustatyti defektai/trūkumai pagrįstai negali būti ištaisyti per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie nustatytus defektus pateikimo dienos ir Užsakovui pritarus, defektai gali būti šalinami per kitą šalių suderintą terminą, kuris bet kokiu atveju negali būti ilgesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie nustatytus defektus pateikimo dienos. Laikotarpis, per kurį šalinami defektai arba detalė keičiama nauja, į garantinį laikotarpį neįskaičiuojamas. |
| 8.4. | Remonto paslaugų teikimas ir Detalių (atsarginės detalės ir eksploatacinės medžiagos) tiekimas | Remonto paslaugų teikimas ir Detalių (atsarginės detalės ir eksploatacinės medžiagos) tiekimas visais atvejais pradedamas vykdyti tik gavus Užsakovo suderinimą raštu / el. paštu. |
| 8.5. | Remontui naudojamų detalių sertifikatai | Užsakovui pareikalavus, Vykdytojas privalo perduoti visas Remonto paslaugų teikimo metu panaudotų Detalių pirkimo dokumentų kopijas bei gamintojo sertifikatus. |
| 8.6. | Sutarties vykdymo metu sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Remonto paslaugų ir Detalių įsigijimas | Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui įsigyti sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Remonto paslaugų ir Detalių, jos galės būti įsigyjamos neviršijant maksimalių planuotų lėšų, o nustatant sąraše nenurodytų Remonto paslaugų ir Detalių kainą turės būti apmokama ne didesnėmis nei pardavimo dieną Vykdytojo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių Remonto paslaugų ir Detalių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Vykdytojo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. |
| 9. PAPILDOMI REIKALAVIMAI |  |  |
| 9.1. | Reikalavimai servisui | Vykdytojas turi nurodyti servisą (-us), kur galima atlikti tralo techninį aptarnavimą ir remontą. Jis turi būti nutolęs ne toliau kaip 200 km, matuojant tiesia linija naudojant Google maps programą nuo Pramonės pr. 11A-9, Kaunas. |
| 9.2. | Reikalavimai mobiliam servisui | Vykdytojas privalo turėti ne mažiau kaip vieną technikos mobilų servisą, reikalingą tralo techninio aptarnavimo ir remonto paslaugoms teikti jo buvimo vietoje. |
| 9.3. | Papildoma sąlyga | Jei tralo neįmanoma techniškai aptarnauti ir / ar suremontuoti jo buvimo vietoje, vadovaujantis tralo naudojimo instrukcijos nuostatomis, negalima tralo naudoti (važiuoti), tokiu atveju Vykdytojas (savo jėgomis ir sąskaita) tralą transportuoja į Vykdytojo Paslaugų teikimo vietą. |
| 10. TRALŲ REGISTRAVIMAS IR PRISTATYMAS |  |  |
| 10.1. | Tralo registravimas | Tralas turi būti užregistruotas Užsakovo vardu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, turi atitikti techninės specifikacijos ir ES standartų reikalavimus, turėti techninę apžiūrą bei galiojančius atitikties (ašių, kabinimo mechanizmų, hidraulikos, pneumatikos) sertifikavimo dokumentus (COC). |
| 10.2. | Tralo pristatymas | Per 270 (du šimtai septyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo, į valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Tauragės regioninį padalinį, adresu Vytauto g. 125, LT- 72211 Tauragė. |

Pastaba: Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti gamintojo techninę dokumentaciją (COC sertifikatą, deklaracijas, brėžinius, brošiūras ar kitus lygiaverčius dokumentus), kur būtų nurodyti siūlomos Prekės techniniai parametrai.

Techninėje specifikacijoje ir palyginamojoje lentelėje paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ ar technologijomis. Tiekėjas, siūlantis Prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka Techninėje specifikacijoje ir palyginamojoje lentelėje keliamus reikalavimus.

Priedai:

1 priedas. Techninės specifikacijos palyginamoji lentelė.

Colių matas žymimas simboliu " (pvz., 2" = 50,8 mm).