PREKIŲ ATITIKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

PALYGINAMOJI LENTELĖ

Tralo sunkiajai technikai pervežti bei jų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų pirkimas

| Eil. Nr. | Techninio parametro pavadinimas | Reikalaujami minimalūs techninei parametrai siūlomai prekei | Faktiniai ir deklaruojami siūlomos prekės techninei parametrai. Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam parametrui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi) | Techninių parametrų reikalavimus įrodantys dokumentai. Tiekėjas turi nurodyti dokumentą, kuriame yra informacija ir/ar duomenys patvirtinantys šios skilties langelyje įrašytą/aprašytą reikšmę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūloma prekė (Vykdytojas privalo nurodyti siūlomos įsigyti prekės gamintoją ir modelį. Pildyti čia.) |  |  |  |  |
| 1.1. | Tralo prikabinimo sąranga | Tinkama prikabinti prie vilkikų: 1. MAN TGS 26.480 (VIN numeris WMA82SZZ8BM578744). Vilkiko ratų formulė - 6X6. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 1.2. | Tralo paskirtis | Pritaikytas pervežti medienos ruošos techniką: medkirtes Komatsu XH901-6; Komatsu 931XC, medkirtę-medvežę Malwa 560.4C; medvežes Sampo FR 28 (su ant medvežės stacionarios platformos priekinėje dalyje sumontuota gerve); John Deere 910G (su ant medvežės stacionarios platformos priekinėje dalyje sumontuota gerve); Komatsu XF855-3 (su ant medvežės stacionarios platformos priekinėje dalyje sumontuota gerve); John Deere 1510G (su ant medvežės stacionarios platformos priekinėje dalyje sumontuota gerve); greiderį HBM BG160T4; buldozerį Case1150LGP, ekskavatorių KOBELCO SK140SRL-7. | Pildo Tiekėjas | Tralo brėžiniai su išmatavimais ir nurodyta pakrauta medienos ruošos technika. (Tiekėjas pateikia 10 brėžinių). |
| 1.3. | Bendri tralo parametrai su pakrautu mechanizmu ir vilkiku MAN TGS 26.480 | Tralo konstrukcija turi užtikrinti, kad, pervežant medienos ruošos mechanizmus bei buldozerį, nurodytus techninės specifikacijos 3.2 p. ,,Prekė ir Paslaugos turi atitikti techninius parametrus“ esančios lentelės 1.2. eilutėje ,,Tralo paskirtis“, nebūtų viršyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“ patvirtinti parametrai, išskyrus gabaritinį aukštį, kuris negali viršyti 4999 mm nuo kelio paviršiaus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 ir vėlesnėmis redakcijomis patvirtinto „Mokesčio už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritinėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių iš šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo“ parametrai. | Pildo Tiekėjas | Tralo brėžiniai su išmatavimais. Su vilkikais MAN TGS 26.480 |
| 1.4. | Minimali tralo platformos dugno prošvaisa nuo kelio paviršiaus | Ne mažiau 230 mm. | Pildo Tiekėjas | Tralo brėžinys/iai su išmatavimais. |
| 1.5. | Tralo rėmas (nešančioji konstrukcija) | Pagamintas iš aukštos kokybės konstrukcinio plieno. | Pildo Tiekėjas | Tralo gamybai naudotų plienų rūšies patvirtinantis dokumentas. |
| 1.6. | Parengto eksploatacijai tralo be krovinio bendroji masė | Ne daugiau 13500 kg. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas |
| 1.7. | Techniškai leistina tralo bendroji masė | Ne mažiau 47000 kg. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas |
| 2. VAŽIUOKLĖ, AŠYS IR STABDŽIAI |  |  |  |  |
| 2.1. | Važiuoklės pakabos tipas | Pneumatinė. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 2.2. | Važiuoklės konstrukcija | Sustiprinta. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 2.3. | Ašių skaičius | Ne mažiau 3 vnt. | Pildo Tiekėjas | Dokumentas/ai, kuriuose būtų nurodyta: ašių gamintojas, modelis/iai ir ašių leistinos apkrovas. |
| 2.4. | Kiekvienos ašies leistina apkrova | Ne mažiau 12000 kg. | Pildo Tiekėjas | Dokumentas patvirtinantis techninį parametrą. |
| 2.5. | Priekinė ašis | Pakeliama. | Pildo Tiekėjas | Dokumentas patvirtinantis techninį parametrą. |
| 2.6. | Vairuojamų ašių skaičius | Ne mažiau 3 vnt. | Pildo Tiekėjas | Dokumentas patvirtinantis techninį parametrą |
| 2.7. | Stabdžių sistemos tipas | Pneumatinė. | Pildo Tiekėjas | Dokumentas patvirtinantis techninį parametrą. |
| 2.8. | Stabdžių saugumo, stabilumo sistemos | Elektroninė antiblokavimo ABS ir stabilumo EBS. | Pildo Tiekėjas | Dokumentas patvirtinantis techninį parametrą. |
| 2.9. | Bendras ratų skaičius | Ne mažiau 12 + 1 (atsarginis ratas) vnt. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 2.10. | Ratų skaičius ant ašies | 4 vnt. | Pildo Tiekėjas | Dokumentas patvirtinantis techninį parametrą. |
| 2.11. | Padangų išmatavimai ir kitos savybės | Padangų parametrų reikšmės nemažesnės nei 225/65 R17,5, be kamerinės, greičio ir apkrovos indeksas ne mažiau 135/133J, naujos (nerestauruotos). | Pildo Tiekėjas | Dokumentas patvirtinantis išmatavimus ir leistiną apkrovos indeksą. |
| 2.12. | Atsarginis ratas | Padanga 1 vnt. su ratlankiu. Padangos išmatavimai ir savybės identiškos pagrindinėms padangoms, nurodytoms 3.2 p. ,,Prekė ir Paslaugos turi atitikti techninius parametrus“ esančios lentelės 2.11. eilutėje ,,Padangų išmatavimai ir kitos savybės“. | Pildo Tiekėjas | Dokumentas patvirtinantis išmatavimus ir leistiną apkrovos indeksą. |
| 2.13. | Atsarginio rato tvirtinimas | Ant tralo paaukštintos platformos laipto arba kitoje vietoje, netrukdančioje transportuojamam kroviniui, sumontuotas įtaisas atsarginio rato pakėlimui/nuleidimui iki tvirtinimo vietos mechaniniu būdu. | Pildo Tiekėjas | Tralo brėžinys/iai su išmatavimais. Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 2.14. | Atsarginio rato vieta | Ant tralo paaukštintos platformos laipto arba kitoje vietoje, netrukdančioje transportuojamam kroviniui. | Pildo Tiekėjas | Tralo brėžinys/iai su išmatavimais |
| 2.15. | Atramos ratams nuo pariedėjimo kiekis | Ne mažiau 2 vnt. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 2.16. | Atramų ratams nuo pariedėjimo tralo transportinėje padėtyje tvirtinimas | Trale numatytose vietose. | Pildo Tiekėjas | Tralo brėžinys/iai su išmatavimais |
| 3. TRALO PLATFORMA |  |  |  |  |
| 3.1. | Tralo platformos išorinis ilgis | Ne mažiau 13200 mm ir ne daugiau 13900 mm. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. Tralo brėžinys/iai su išmatavimais |
| 3.2. | Tralo krovinių platformos (nuo paaukštinimo laipto iki nuvažiavimo – užvažiavimo tiltelių) ilgis | Ne mažiau 9300 mm. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. Tralo brėžinys/iai su išmatavimais |
| 3.3. | Tralo krovinių platformos grindys | Pagamintos iš rifliuoto lakštinio plieno su pagamintais iš kietmedžio įdėtiniais elementais (lentos, skydai). | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 3.4. | Įdėtinių elementų storis | Ne mažiau 45 mm. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 3.5. | Tralo krovinių platformos grindų, visų įdėtinių elementų, platformos ertmės įdėtinių tiltelių mechanizmų užvažiavimo – nuvažiavimo tiltelių, tralo paaukštinimo išorinė danga | Iš vienos, mechanizmų nuvažiavimui – užvažiavimui skirtos pusės, padengta, ne mažiau kaip 50 mm storio kieta guma, atsparia mechanizmų vikšrų mechaniniams pažeidimams. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 3.6. | Tralo krovinių platformos prailginimo konstrukcija | Galimybė krovininę platformą prailginti nuo 500 mm iki 2500 mm bendro tralo ilgio. Krovininės platformos prailginimo kiekvienas žingsnis - kas 500 mm. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. Tralo brėžinys/iai su išmatavimais |
| 3.7. | Prailgintos krovinės platformos apatinės atviros ertmės | Galimybė abiejose platformos pusėse atsivėrusias atviras ertmes uždengti atitinkamų matmenų nesudėtingai pritvirtinamais įdėtiniais tilteliais. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. Tralo brėžinys/iai su išmatavimais |
| 3.8. | Prailgintos krovinės platformos atvirų ertmių uždengimo įdėtinių tiltelių paskirtis | Ant tralo užvažiavusio mechanizmo ratams atremti. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. Tralo brėžinys/iai su išmatavimais |
| 3.9. | Prailgintos krovinės platformos atvirų ertmių uždengimo įdėtinių tiltelių tvirtinimo vietos | Galimybė tiltelius prie tralo platformos pritvirtinti taip, kad nekistų tralo platformos įgilinimų aukštis ir tralo platformos dugno prošvaisos nuo kelio paviršiaus atstumas. | Pildo Tiekėjas | Tralo brėžinys/iai su išmatavimais |
| 3.10. | Prailgintos krovinės platformos ertmių įdėtinių tiltelių kokybinės savybės | Nelankstūs, pagaminti iš aukštos kokybės konstrukcinio plieno. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas, kuriame nurodoma gamybai naudotų plienų rūšis. |
| 3.11. | Tralo krovinių platformos praplatinimo konstrukcija | Galimybė krovininę platformą praplatinti iki 3000 mm bendro tralo pločio. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 3.12. | Tralo platformos paaukštinimo laipto konstrukcija | Su bortais – priekinis bortas stacionarus, ne mažiau 400 mm aukščio, šoniniai ir galinis nuimami bortai, ne mažiau 400 mm aukščio. Tralo platformos paaukštinimo laipto galinėje pusėje įgilintina uždara ertmė, tinkama ant tralo užvažiavusios 1.2 papunktyje nurodytų medvežių gervės patalpinimui. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. Tralo brėžinys/iai su išmatavimais |
| 3.13. | Tralo platformos paaukštinimo laipto galinės dalies įgilintinos uždaros ertmės matmenys | Plotis – ne mažiau 900 mm; Gylis – ne mažiau 700 mm; Žemiausias aukštis, matuojant nuo tralo krovinių platformos grindų - 550 mm. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. Tralo brėžinys/iai su išmatavimais |
| 3.14. | Tralo krovinių platformos konstrukcija | Su abiejose platformos pusėse įgilinimais, neviršijančiais žemiausio važiuoklės ašių elementų konstrukcijos taškų. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. Tralo brėžinys/iai su išmatavimais |
| 3.15. | Įgilinimų išdėstymas | Pirmasis - nuo paaukštinimo laipto iki priekinės ašies. Antrasis - tarp priekinės ir antrosios arba tarp antrosios ir trečiosios ašies. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. Tralo brėžinys/iai su išmatavimais |
| 3.16. | Tralo krovinių platformos grindų įgilinimų pervežamos technikos ratams plotis nuo platformos išorinio krašto | Ne mažiau 720 mm. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. Tralo brėžinys/iai su išmatavimais |
| 3.17. | Įgilinimų gylis nuo tralo krovinių platformos grindų paviršiaus | Ne mažiau 320 mm ir ne daugiau 450 mm. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. Tralo brėžinys/iai su išmatavimais |
| 3.18. | Tralo krovinių platformos grindų įgilinimų uždengimo konstrukcija | Paslankūs metaliniai skydai, kuriuos be papildomų įrankių operatorius turi galimybę nustumti gilyn (link nešančios sijos) arba ištraukti iki maksimalaus pločio ir užfiksuoti arba kita konstrukcija, leidžianti operatoriui atlikti be papildomų įrankių. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 3.19. | Sukabinimo pirštas skersmuo | 2“ | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 3.20. | Sukabinimo piršto konstrukcija | Užtikrinanti galimybę tralą eksploatuoti su triašiu balniniu vilkiku, tinkanti „JOST-2” tipo arba analogiškam vilkiko balnui, kurio aukštis ne mažiau 1300 mm ir pritaikyta ne mažesnei kaip 12000 kg apkrovai. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 3.21. | Tralo transportinėje padėtyje sukabinimo piršto aukštis nuo važiuojamosios dalies (Tralo sukabinimo piršto plokštuma besiliečianti su balno plokštuma) | Ne mažiau 1300 mm ir ne daugiau 1350 mm. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 3.22. | Tralo krovinio tvirtinimo kilpos sąranga | Ne mažiau 8 vnt. ant tralo krovinių platformos ir ne mažiau 4 vnt. ant tralo paaukštinimo laipto. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 3.23. | Kiekvienos tralo krovinio tvirtinimo kilpos keliamoji galia | Ne mažiau 5,0 t. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 3.24. | Pervežamų krovinių tvirtinimas transportinėje padėtyje | Grandinėmis su įtempėjais pagal standartą LST EN 12195-3:2002 arba lygiavertį standartą. | Pildo Tiekėjas | Dokumentas patvirtinantis standartą |
| 3.25. | Tralo mechanizmų užvažiavimo – nuvažiavimo rampos konstrukcija | Įrengti tralo gale hidrocilindrų pagalba valdomi (nuleidžiami ir išplatinami (susiaurinami) 2 mechanizmų užvažiavimo – nuvažiavimo tilteliai. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 3.26. | Tiltelių plotis | Ne mažiau 800 mm. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. Tralo brėžinys/iai su išmatavimais |
| 3.27. | Minimali tiltelių mechanizmo užvažiavimui – nuvažiavimui praplatinimo į išorę galimybė | Ne mažiau kaip 3000 mm. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. Tralo brėžinys/iai su išmatavimais |
| 3.28. | Maksimalus nuleistų tiltelių, tralui esant horizontalioje (180 laipsnių) padėtyje ant kelio paviršiaus, kampas | Ne didesnis kaip 150 (penkiolika laipsnių). | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. Tralo brėžinys/iai su išmatavimais |
| 3.29. | Tiltelių tvirtinimas transportinėje padėtyje | Grandinėmis arba plieniniais strypais su srieginiu įtempimu. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 3.30. | Tralo atramų sąranga | Po 2 vnt. tralo priekinėje dalyje ir galinėje dalyje. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. Tralo brėžinys/iai su išmatavimais |
| 3.31. | Tralo atramų konstrukcija | Priekinės - teleskopinės, mechaninės skirtos ne mažesnei kaip 12000 kg apkrovai kiekvienai. Galinės - teleskopinės, hidraulinės, valdomos iš bendro tralo hidraulinio srauto skirstymo mazgo sumontuoto puspriekabės galinėje dalyje. | Pildo Tiekėjas | Pateikti patvirtinančio dokumento kopiją |
| 4. ELEKTROS, HIDRAULIKOS IR KITOS SISTEMOS |  |  |  |  |
| 4.1. | Elektros įranga | Pritaikyta 24 V įtampai. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 4.2. | Signaliniai oranžinės spalvos švyturėliai | LED, išdėstyti galinėje tralo dalyje, matomi iš galo (transportinėje padėtyje) ir nuleidus užvažiavimo rampas (pakraunant/nukraunant techniką). | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 4.3. | Šviesos signalų sistema | Pritaikyta eismui bendrojo naudojimo keliais, atitinkanti ES ir LR Kelių eismo taisyklių reikalavimus (toliau-KET). | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 4.4. | Gabaritinės lentelės su apšvietimu | Reikiamu pločiu ištraukiamos iki 3000 mm pagal KET 4 priedo 12 p. reikalavimus. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 4.5. | Hidraulikos įranga | Hidraulinės funkcijos vykdomos 24 V elektrohidraulinės stotelės, pajungtos prie vilkiko elektros šaltinio, pagalba. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 4.6. | Oro tiekimo sistema | Atitinkanti europinius standartus (geltonas + raudonas). | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 4.7. | Tralo su vilkiku elektros tiekimo ir pneumatinės sistemos sujungimai | Reikiamo ilgio, lankstūs ir su greito sujungimo jungtimis.. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 4.8. | Tralo ašių apkrovos kontrolės sistema | Įranga, leidžianti kontroliuoti ašių apkrovas, ir prietaisas, rodantis ašių apkrovas. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 4.9. | Elektra valdoma gervė | Ne mažesnės nei 70 kN traukos galios, sumontuota tralo priekinėje dalyje po paaukštinimu su nemažiau 30 m ilgio lynu sugedusių mechanizmų užtraukimui ant tralo. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 4.10. | Lyno skriemulys | Ne mažesnės nei 70 kN kėlimo galios, įrengtas tralo galinėje dalyje, sumontuotas taip, kad netrukdytų mechanizmų užvažiavimui/nuvažiavimui ant/nuo tralo platformos bei tralo konstrukcinių elementų tinkamam judėjimui bei naudojimui. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 4.11. | Distancinio valdymo sistema su nuotolinio valdymo pulteliu | Distancinio valdymo sistema, užtikrinanti tralo hidraulinės sistemos, pneumatinės pakabos bei ne mažiau 3 vnt. vairuojamų ašių valdymą. Distancinio valdymo sistemos nešiojamas nuotolinis valdymo pultelis turi būti pritaikytas prie tralo elektrinio paskirstytojo. | Pildo Tiekėjas | Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas. |
| 5. KITI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 5.1. | Hidraulinis keltuvas su raktų komplektu ratų keitimui | Ne mažiau 25 t keliamosios galios. | Pildo Tiekėjas | - |
| 5.2. | Dėžė įrankiams | Operatoriaus pasiekiama nuo kelio dangos (nelipant ant platformos). | Pildo Tiekėjas | - |
| 5.3. | Tralo eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba, atsarginių dalių katalogas | Pateikta skaitmeninėje laikmenoje. | Pildo Tiekėjas | - |
| 6. GARANTIJŲ REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 6.1. | Gamintojo garantija | Ne mažiau 24 (dvidešimt keturių) mėnesių visiška garantija nuo tralo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. | Pildo Tiekėjas | - |
| 6.2. | Garantinio remonto laikotarpis | Garantinių gedimų atveju tralo remontas garantinio laikotarpio metu gali trukti ne ilgiau kaip 5 darbo dienas, viršijus šį terminą garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kuriam perkančioji organizacija negalėjo naudoti tralo dėl jo trūkumų ar remonto. | Pildo Tiekėjas | - |
| 6.3. | Garantinio remonto paslaugų teikimas | Paslaugas priklausomai nuo transporto priemonės tipo, markės ir remonto pobūdžio Vykdytojas privalo teikti vadovaudamasis standartu ,,LST 1438:2024 Transporto priemonių ir jų priekabų techninė priežiūra ir remontas. Paslaugoms keliami reikalavimai“. | Pildo Tiekėjas | - |
| 7. TRALO GARANTINIO REMONTO IR TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |  |
| 7.1. | Garantinio remonto paslaugų vykdymas | Tralo garantinio remonto ir techninio aptarnavimo paslaugos (toliau – paslaugos) turi būti atliekamos laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos, technologinių operacijų sekos ir atitikti jo gamybos metu galiojusius techninius gamyklos gamintojos(ų) reikalavimus, jeigu teisės aktai nenustato naujų ar papildomų reikalavimų. | Pildo Tiekėjas | - |
| 7.2. | Alyvų, tepalų ir kitų techninių skysčių, atliekant garantinį aptarnavimą ir remontą, naudojimas | Tralo stabdžių ir kitoms hidraulinėms sistemoms bei mazgams turi būti naudojamos alyvos, tepalai ir kiti techniniai skysčiai, numatyti kiekvienos transporto priemonės ar įrenginio eksploatacijos instrukcijoje. | Pildo Tiekėjas | - |
| 7.3. | Atsarginių detalių, atliekant garantinį aptarnavimą ir remontą, naudojimas | Teikiant paslaugas privaloma naudoti tik naujas atsargines detales, kurios turi atitikti tralo gamyklų gamintojų techninius reikalavimus. | Pildo Tiekėjas | - |
| 7.4. | Tralo saugumo, atliekant garantinį aptarnavimą ir remontą, užtikrinimas | Teikiant paslaugas Vykdytojas užtikrina ir atsako už Užsakovo tralo saugumą. Vykdytojas už Užsakovo tralo praradimą arba sugadinimą atsako jų rinkos verte. | Pildo Tiekėjas | - |
| 7.5. | Tralo perdavimas garantiniam aptarnavimui ir remontui | Vykdytojas, gavęs iš Užsakovo tralo priėmimo-perdavimo aktą, kuris kartu yra ir remonto užsakymas, per 8 darbo valandas turi atlikti jos diagnostiką ir nustatyti remonto baigimo datą. Remonto metu iškilusias nenumatytas išankstinėje diagnostikoje remonto operacijas, Vykdytojas papildomai jų vykdymą suderina su Užsakovu. | Pildo Tiekėjas | - |
| 7.6. | Tralo priėmimas po garantinio aptarnavimo ir remonto | Užsakovas remonto paslaugas priima pasirašydamas tralo remonto priėmimo – perdavimo aktą. | Pildo Tiekėjas | - |
| 7.7. | Paslaugų trūkumų šalinimas | Jei per garantinį laikotarpį, nesant Užsakovo kaltės, atsiranda nekokybiškai suteiktų paslaugų remonto trūkumai, Vykdytojas įsipareigoja juos pašalinti nedelsiant ir nemokamai. | Pildo Tiekėjas | - |
| 8. TRALO REMONTO, IŠSKYRUS GARANTINĮ REMONTĄ IR GARANTINĮ TECHNINĮ APTARNAVIMĄ, PASLAUGŲ (GEDIMŲ DIAGNOSTIKA, EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ, SUSIDĖVĖJUSIŲ DETALIŲ KEITIMAS, ATSARGINIŲ DETALIŲ ĮSIGIJIMAS) (TOLIAU – REMONTO PASLAUGA) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |  |
| 8.1. | Naujų atsarginių besidėvinčių detalių garantija | Naujų atsarginių besidėvinčių detalių garantija turi būti – ne mažiau kaip 6 (šeši) mėnesiai arba 10000 km. | Pildo Tiekėjas | - |
| 8.2. | Tralo remonto darbų garantija | Visiems kitiems tralo remonto darbams turi būti suteikta ne mažesnė nei 6 (šešių) mėnesių kokybės garantija ir ne mažesnė nei 12 (dvylika) mėnesių garantija visoms atsarginėms detalėms nuo remonto užbaigimo dienos. | Pildo Tiekėjas | - |
| 8.3. | Tralo remonto trūkumų šalinimas | Remonto paslaugos metu ne dėl Užsakovo kaltės atsiradusius gedimus (nusidėvi /sugenda pakeista detalė ar nustatomi netinkamai atliktų darbų defektai/trūkumai), Vykdytojas privalo savo sąskaita pašalinti defektus (pakeisti sugedusias detales, ištaisyti netinkamai atliktų darbų defektus/trūkumus) per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie nustatytus defektus pateikimo dienos. Vykdytojui pateikus įrodymus, kad nustatyti defektai/trūkumai pagrįstai negali būti ištaisyti per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie nustatytus defektus pateikimo dienos ir Užsakovui pritarus, defektai gali būti šalinami per kitą šalių suderintą terminą, kuris bet kokiu atveju negali būti ilgesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie nustatytus defektus pateikimo dienos. Laikotarpis, per kurį šalinami defektai arba detalė keičiama nauja, į garantinį laikotarpį neįskaičiuojamas. | Pildo Tiekėjas | - |
| 8.4. | Remonto paslaugų teikimas ir Detalių (atsarginės detalės ir eksploatacinės medžiagos) tiekimas | Remonto paslaugų teikimas ir Detalių (atsarginės detalės ir eksploatacinės medžiagos) tiekimas visais atvejais pradedamas vykdyti tik gavus Užsakovo suderinimą raštu / el. paštu. | Pildo Tiekėjas | - |
| 8.5. | Remontui naudojamų detalių sertifikatai | Užsakovui pareikalavus, Vykdytojas privalo perduoti visas Remonto paslaugų teikimo metu panaudotų Detalių pirkimo dokumentų kopijas bei gamintojo sertifikatus. | Pildo Tiekėjas | - |
| 8.6. | Sutarties vykdymo metu sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Remonto paslaugų ir Detalių įsigijimas | Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui įsigyti sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Remonto paslaugų ir Detalių, jos galės būti įsigyjamos neviršijant maksimalių planuotų lėšų pirkimo objekto dalyje, o nustatant sąraše nenurodytų Remonto paslaugų ir Detalių kainą turės būti apmokama ne didesnėmis nei pardavimo dieną Vykdytojo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių Remonto paslaugų ir Detalių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Vykdytojo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. | Pildo Tiekėjas | - |
| 9. PAPILDOMI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 9.1. | Reikalavimai servisui | Vykdytojas turi nurodyti servisą (-us), kur galima atlikti tralo techninį aptarnavimą ir remontą. Jis turi būti nutolęs ne toliau kaip 200 km, matuojant tiesia linija naudojant Google maps programą nuo Pramonės pr. 11A-9, Kaunas. | Pildo Tiekėjas | - |
| 9.2. | Reikalavimai mobiliam servisui | Vykdytojas privalo turėti ne mažiau kaip vieną technikos mobilų servisą, reikalingą tralo techninio aptarnavimo ir remonto paslaugoms teikti jo buvimo vietoje. | Pildo Tiekėjas | - |
| 9.3. | Papildoma sąlyga | Jei tralo neįmanoma techniškai aptarnauti ir / ar suremontuoti jo buvimo vietoje, vadovaujantis tralo naudojimo instrukcijos nuostatomis, negalima tralo naudoti (važiuoti), tokiu atveju Vykdytojas (savo jėgomis ir sąskaita) tralą transportuoja į Vykdytojo Paslaugų teikimo vietą. | Pildo Tiekėjas | - |
| 10. TRALŲ REGISTRAVIMAS IR PRISTATYMAS |  |  |  |  |
| 10.1. | Tralo registravimas | Tralas turi būti užregistruotas Užsakovo vardu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, turi atitikti techninės specifikacijos ir ES standartų reikalavimus, turėti techninę apžiūrą bei galiojančius atitikties (ašių, kabinimo mechanizmų, hidraulikos, pneumatikos) sertifikavimo dokumentus (COC). | Pildo Tiekėjas | - |
| 10.2. | Tralo pristatymas | Per 270 (du šimtai septyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo, į valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Tauragės regioninį padalinį, adresu: Vytauto g. 125, LT- 72211 Tauragė. | Pildo Tiekėjas | - |

Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninio rodiklio reikšmėms, nurodytoms šiame dokumente ir Specialiųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ lietuvių kalba, kad perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.

| (Vykdytojo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Colių matas žymimas simboliu " (pvz., 2" = 50,8 mm).