Pirkimo sąlygų 8 priedas /

2025 m. .................... ... d.

Pirkimo sutarties Nr. .......

Specialiųjų sutarties sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendra informacija

1.1. Perkamas elektromobilis, atitinkantis šioje techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

1.2. Elektromobilis turi būti pristatytas per 10 (dešimt) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Elektromobilio pristatymo vieta – Kauno miesto savivaldybės administracija, adresas: Laisvės al. 96,       LT-44251 Kaunas (kiemo teritorija).

1.3. Elektromobilis turi būti perduodamas kartu su visa su juo susijusia technine-eksploatacine dokumentacija ir perdavimo–priėmimo aktu. Perduodamam elektromobiliui turi būti atliktos registravimo procedūros kompetentingose institucijose.

1.4. Aplinkosauginiai kriterijai elektromobiliui nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.1 papunkčiu, kadangi perkamas elektromobilis (M1 kategorijos kelių transporto priemonė) yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede, ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede, t. y. perkama netarši M1 kategorijos transporto priemonė, kaip nustatyta Tvarkos aprašo 2 priedo 10.1.1 papunktyje.

2. Techniniai reikalavimai prekei

Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį nurodant siūlomo elektromobilio (toliau – prekė) gamintoją, markę, modelį, modifikaciją (jei yra) ir kitas reikalaujamas reikšmes.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo ar jo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentai (išskyrus lentelės 4 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekės atitiktis šių eilučių 2 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama prekės perdavimo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus / įgalioto atstovo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti           (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 4 stulpelyje (eilutėse, kurios nėra užbrauktos brūkšniu) turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu siūlomos prekės gamintojo ar jo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo (arba jo oficialaus/įgalioto atstovo*) (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo prekės atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius trečiųjų asmenų (oficialių institucijų) dokumentus (informaciją) (pvz., elektromobilio registracijos liudijimo kopiją ar pan.), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams (išskyrus reikalavimus, kurių atitikimas tikrinamas prekės perdavimo metu). Kaip prekės atitikties techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams įrodymas gali būti pateikta gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo pasirašyta užpildyta techninė specifikacija.

*Jeigu teikiami elektromobilio gamintojo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentai ir elektromobilio oficialaus / įgalioto atstovo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus / įgaliotas siūlomo elektromobilio gamintojo atstovas, kartu turi būti pateikiami ir elektromobilio gamintojo įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę oficialiam / įgaliotam atstovui atstovauti gamintojui, t. y. atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami oficialaus / įgalioto atstovo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai, pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti automobilio technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus) tuo atveju, jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.).

2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertes (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas), ne prastesnių parametrų ir kokybės prekes.

| Eil. Nr. | Reikalavimai prekei | Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas, markė, modelis, modifikacija (jei yra), konkrečias technines charakteristikas ir kitą atitiktį reikalavimams patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar jo įgalioto atstovo /oficialių institucijų dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Elektromobilio gamintojas, markė, modelis, modifikacija (jei yra) | Elektromobilio: gamintojas................; markė.....................; modelis......................; modifikacija( jei yra)................. (įrašyti siūlomo elektromobilio gamintoją, markę, modelį, modifikaciją (jei yra)) | Užpildyti |
| 2. | Elektromobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos | ............................................ (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) ............................................... (įrašyti planuojamo pristatyti elektromobilio gamybos metus) Atitiktis nurodytam reikalavimui tikrinamas prekės perdavimo metu. |  |
| 3. | Elektromobilio klasė: M1 klasės (pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakyme Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“) | ................................................ (įrašyti planuojamo pristatyti elektromobilio klasę) Atitiktis nurodytam reikalavimui tikrinamas prekės perdavimo metu. |  |
| 4. | Elektromobiliui suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų eksploatacijos arba ne mažiau kaip 100 000 km ridos gamintojo garantija (priklausomai nuo to, kuris pasibaigs pirmiau). | Elektromobiliui suteikiama gamintojo (įrašyti konkrečias abi reikšmes) ................. metų arba ....................... km ridos garantija (priklausomai nuo to, kuris pasibaigs pirmiau) | Užpildyti |
| 5. | Bendras kėbulo ilgis: ne mažiau kaip 4400 mm | Bendras kėbulo ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę) ............ mm | Užpildyti |
| 6. | Elektromobilyje turi būti automatinė pavarų dėžė | ................................................ (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) Atitiktis nurodytam reikalavimui tikrinamas prekės perdavimo metu. |  |
| 7. | Elektromobilyje sėdimų vietų skaičius: ne mažiau kaip 5 (įskaitant vairuotoją) | Elektromobilyje sėdimų vietų skaičius ..................................................; (įrašyti sėdimų vietų skaičių (įskaitant vairuotoją)) Atitiktis nurodytam reikalavimui tikrinamas prekės perdavimo metu. |  |
| 8. | Elektromobilio variklis 100 proc. elektrinis | Elektromobilio variklis 100 proc. elektrinis: .............. (patvirtinimas: taip / ne ) | Užpildyti |
| 9. | Elektromobilio elektrinio variklio galia – ne mažesnė kaip 100 kW | Elektrinio variklio galia (įrašyti konkrečią reikšmę) ........ kW | Užpildyti |
| 10. | Elektromobilio akumuliatorių baterijos talpa – ne mažiau kaip 50 kWh | Elektromobilio akumuliatorių baterijos talpa ............................ kWh (įrašyti konkrečią reikšmę) | Užpildyti |
| 11. | Gamintojo deklaruojamas nuvažiuojamas elektra diapazonas / atstumas (pagal WLTP) (ne mieste) – ne mažiau kaip 280 km vienu įkrovimu (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (T1) | Elektromobilio gamintojo deklaruojamas nuvažiuojamas elektra diapazonas /atstumas (ne mieste) (pagal WLTP) km vienu įkrovimu (įrašyti reikšmę) ...... km | Užpildyti |
| 12. | Gamintojo deklaruojamas vidutinis elektros energijos suvartojimas (pagal WLTP) ne daugiau kaip 25 kWh/100 km (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (T2) | Elektromobilio gamintojo deklaruojamas vidutinis elektros energijos suvartojimas (pagal WLTP) (įrašyti konkrečią reikšmę) .......... kWh/100 km | Užpildyti |
| 13. | Elektromobilio aukštos įtampos akumuliatoriui suteikiama ne mažiau kaip 8 metų eksploatacijos arba ne mažiau kaip 150 000 km ridos gamintojo garantija (priklausomai nuo to, kuris pasibaigs pirmiau). | Elektromobilio aukštos įtampos akumuliatoriui suteikiama gamintojo (įrašyti konkrečias abi reikšmes) .......... metų arba ............... km ridos garantija (priklausomai nuo to, kuris pasibaigs pirmiau) | Užpildyti |

3. Kiti privalomi reikalavimai prekei (tikrinami prekės perdavimo metu)

3.1. Elektromobilis privalo būti sukomplektuotas taip, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su elektromobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas (-ai), pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

3.2. Elektromobilis turi būti perduodamas su dviem užvedimo rakteliais.

3.3. Elektromobilio vairas turi būti kairėje pusėje.

3.4. Elektromobilio durų skaičius – ne mažiau kaip 4 durys, iš jų galinės dvivėrės durys arba galinis pakeliamas dangtis su langu:

3.5. Elektromobilyje turi būti įrengta oro kondicionavimo arba klimato kontrolės sistema;

3.6. Elektromobilyje turi būti parkavimo sistema elektromobilio gale;

3.7. Elektromobilyje turi būti elektrine pavara valdomi priekinių durų langai ir elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodžiai;

3.8. Elektromobilyje turi būti LED priekiniai žibintai;

3.9. Elektromobilyje turi būti nulenkiamos antrosios eilės sėdynės;

3.10. Elektromobilio salono bagažinės ilgis (nuo antros sėdynių eilės neatlenkto atlošo iki galinių durų vidinio bagažinės slenksčio) – ne mažesnis kaip 1300 mm (bagažinės ilgis negali būti didinamas atlenktų galinių sėdynių sąskaita);

3.11. Elektromobilio bagažinės aukštis – ne mažesnis kaip 1150 mm (matuojant nuo automobilio salono grindų iki automobilio salono lubų);

3.12. Elektromobilio bagažinės plotis tarp galinių ratų arkų (jeigu yra galinės ratų arkos) – ne mažesnis kaip 1195 mm;

3.13. Elektromobilio priekinis ir galinis bamperiai turi atitikti kėbulo spalvą;

3.14. Elektromobilyje turi būti šildomos priekinės sėdynės;

3.15. Elektromobilyje turi būti išimami tekstiliniai grindų kilimėliai (komplektas);

3.16. Elektromobilyje turi būti įrengtas centrinis visų durelių užraktas;

3.17. Elektromobilyje turi būti įrengti greito ir standartinio įkrovimo lizdai;

3.18. Elektromobilyje turi būti radijo imtuvas, įrengta navigacinė sistema arba įdiegta gamyklinė multimedija, palaikanti ne mažiau nei „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ sąsajas, valdoma iš mobiliojo telefono belaidžiu ryšiu;

3.19. Elektromobilyje sėdynių apmušalai turi būti iš tamsesnio atspalvio (pvz., pilkos spalvos) audinio;

3.20. Elektromobilio komplektacijoje turi būti įkrovimo kabelis, tinkantis prisijungti prie viešųjų įkrovimo stotelių tinklų (Type 2 antgalis) ir įkrovimo kabelis, skirtas prijungimui prie namų elektros tinklo kištukinio lizdo;

3.21. Elektromobilio vidinė įkrovimo galia – ne mažesnė kaip 11 kW;

3.22. Elektromobilyje turi būti atsarginis ratas arba defektą patyrusiai padangai remontuoti skirtas remonto komplektas;

3.23. Elektromobilyje turi būti įrengta saugos signalizacija;

3.24. Perduodant elektromobilį Pirkėjui kartu pateikiami dokumentai, nurodyti Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.5 papunktyje;

3.25. Elektromobilis turi būti draustas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ne trumpesniam nei 1 mėnesio laikotarpiui, galiojančiu Lietuvos Respublikoje ir visose kitose žaliosios kortelės sistemos šalyse, išskyrus Rusijos Federaciją ir Baltarusijos Respubliką.

3.26. Tiekėjas raštu turi nurodyti siūlomą (-us) elektromobilio techninio aptarnavimo centrą (-us), kuriame (-iuose) turi būti atliekamas garantinis elektromobilio techninis aptarnavimas, priežiūra ir /ar remontas. Nurodytas (-i) elektromobilio techninio aptarnavimo centras (-ai) turi būti Kauno mieste, o jeigu jis (jie) yra ne Kauno mieste, elektromobilį garantiniam aptarnavimui, priežiūrai ir / ar remontui savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti Tiekėjas.

3.27. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu turi nemokamai konsultuoti Pirkėją elektromobilio eksploatavimo klausimais telefonu, elektroniniu paštu.