Specialiųjų pirkimo sąlygų

- priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Perkančioji organizacija perka salės akustiką gerinančių priemonių komplektą ir jų montavimą, kuris skirtas Nemenčinės gimnazijai. Pirkimas apima prekių pristatymą bei sumontavimą.

Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai akustiką gerinančioms priemonėms. Tiekėjai gali siūlyti produktus atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje. Akustiką gerinančių priemonių išdėstymo patalpos tūryje eksplikacijos, principinis surinkimo mazgas bei interjero vizualizacijos pateikiami „Aktų salės sprendinių tikslinimas ir detalizavimas“ ir „K. Parčevskio Gimnazijos Nemenčinėje Koncertų Salės Akustinio Modeliavimo Ataskaitoje“

II SKYRIUS

MINIMALŪS REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Minimalūs reikalavimai didžiosios salės akustiką gerinančioms priemonėms

Bendri

- natūralią akustiką gerinančių priemonių komplektas.

- Komplektą sudaro:

a) garsą atspindintys lenkti pakabinami lubiniai reflektoriai, b) Medinės lamelės ir Scenos užuolaida (priekinės sienos apatinei daliai) c) Priekinė siena (viršutinė dalis) lenkti reflektoriai su „palangė“ išlindusi į scenos pusę d) Šoniniai scenos reflektoriai e) salės sienos fibrogipso akustinės plokštės.

- Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

Akustinė apdaila sienų reflektoriai:

- Fibrogipsas , dengtas medžio lukštu, 12.5 mm storio, degumas A2–s1, d0 - 266.5 kv.m.

- Fibrogipsas/ gipskartonis tamsiai pilka/juoda spalva, 12.5 mm storio, degumas A2– s1, d0 – 123 kv.m.

- Gipskartonis vidiniam reflektorių sluoksnyje - 389.5 kv.m.

- Papildomas gipskartonio sluoksnis tik ties tomis vietomis, kur reflektoriai dengti fibrogipsu su medžio lukštu,taip pat ties A1, A2, B1,B2 plokštėmis – 278,5 kv.m.

- Mineralinė vata, 50 mm storio vidiniam reflektorių sluoksnyje – 389.5 kv.m.

- Apdailos tvirtinimo karkasas – 389,5 kv.m.

- Degumas A2–s1, d0

Akustinė sienų apdaila scenoje:

- Mediniai/ medžio imitacijos/su medžio lukštu pagaliukai (storis 5 cm) – 541 m.

- Akustinis audeklas su bėgeliu (žr. akustikos dalyje) – 27,38 kv.m.

- Durų įrengimas pagaliukų sienoje – 3 vnt.

- Mediniai pagaliukai. Pagaliukai yra atitraukti nuo galinės mūrinės sienos, kad užimtų ne dau-giau negu 800mm nuo sienos. Nuo 800mm vieta yra rezervuojama apšvietimo tiltų aptarnavimui, dėl to, pagaliukų siena negali išlysti daugiau, negu nurodytas atstumas. Pagaliukų siena yra daroma iš medinių tašų. ~50% sienos ploto sudaro pagaliukai, o ~50% paliekama atvira.

- Pagaliukų ir audėklo degumas- B–s1, d0

Lenktų plokščių apdaila sienoms:

- Fibrogipso plokštės, lenktos su natūraliu medžio lukštu – 179 kv.m.

- 50mm storio mineralinė vata ( 40kg į 1 m³) – 179 kv.m.

- Lenkta plokštė vatos uždengimui (be medžio lukšto) – 179 kv.m.

- Vata dengiama tolygiai paskirstyta 30 proc. reflektorių ploto.

- Degumas A2–s1, d0

- Fibrogipso akustinė plokštė, kurios degumo klasė A2-s1,d0, su natūralios medienos paviršiumi, natūralaus medžio masyvo briaunomis, suteikiančiomis standumo ir frezuotomis profiliu, suderinamu su aliuminiais montavimo profiliais, kurie yra sistemos dalis:

  - Degumo klasė suteikiama visam gaminiui su jo sudėtinėmis dalimis, apdirbimu ir montavimo sistema, o ne atskiriems gaminio elementams.

- Paviršius:

  - Medienos lukštas gali būti natūralus- pjautas iš vienos rūšies medienos išlaikant charakteringą jos raštą ir spalvą, arba iš techninis- pjautas iš įvairios medienos klijuotų sluoksnių, išgaunant pageidaujamą raštą/atspalvį. Faneruotė gali būti tonuojama, balinama, tamsinama. Dengiama UV laku. Standartinės rūšys: ąžuolas beržas, klevas, riešutmedis, vyšnia, tamsiai pilkas techninis beržas, uosis, kitos faneruotės derinamos individualiai.

- Gabaritai:

  - 3000mm x 1200mm, storis 12,5/15mm (su 0,5mm paklaida), storis parenkamas pagal perforacijos tipą.

  - Plokštės pateikiamos pagal sienų išklotines/ lubų planus, dydžius derinant prie situacijos. Svoris 14-18kg/m2, tankis ≥1150 kg/m3

- Reflektorių priekis: 2 sluoksniai baltų gipso plokščių + 1 fibro gipsas = ~33kg/m²

- Reflektorių visi likę dėžių šonai: 2 sluoksniai baltų gipso plokščių = ~17kg/m²

Lenktų plokščių apdaila:

- Fibrogipso plokštės, lenktos su natūraliu medžio lukštu – 219 kv.m.

- Karkasas plokštėms – 219 kv.m.

- 50mm storio mineralinė vata ( 40kg į 1 m³), dengta audiniu, matmenys 600x1200mm – 66 kv.m.

- Vata dengiama tolygiai paskirstyta 30 proc. reflektorių ploto.

- Įrengiami lubų reflektoriai. Visos konstrukcijos, reflektoriai įrenginiai, technologijos, ortakynai neturi viršyti 40 kg į 1 m².

- Lubų reflektoriai turi būti lenktos formos, degumas- A2–s1, d0, padengti kokybišku medžio lukštu.

- Fibrogipso akustinė plokštė, kurios degumo klasė A2-s1,d0, su natūralios medienos paviršiumi, natūralaus medžio masyvo briaunomis, suteikiančiomis standumo ir frezuotomis profiliu, suderinamu su aliuminiais montavimo profiliais, kurie yra sistemos dalis:

  - Degumo klasė suteikiama visam gaminiui su jo sudėtinėmis dalimis, apdirbimu ir montavimo sistema, o ne atskiriems gaminio elementams.

- Paviršius:

  - Medienos lukštas gali būti natūralus- pjautas iš vienos rūšies medienos išlaikant charakteringą jos raštą ir spalvą, arba iš techninis- pjautas iš įvairios medienos klijuotų sluoksnių, išgaunant pageidaujamą raštą/atspalvį. Faneruotė gali būti tonuojama, balinama, tamsinama. Dengiama UV laku. Standartinės rūšys: ąžuolas beržas, klevas, riešutmedis, vyšnia, tamsiai pilkas techninis beržas, uosis, kitos faneruotės derinamos individualiai.

- Gabaritai:

  - 3000mm x 1200mm, storis 12,5/15mm (su 0,5mm paklaida), storis parenkamas pagal perforacijos tipą.

  - Plokštės pateikiamos pagal sienų išklotines/ lubų planus, dydžius derinant prie situacijos. Svoris 14-18kg/m2, tankis ≥1150 kg/m3

Tiekėjas, kartu su pasiūlymu privalo pateikti akustinės simuliacijos ataskaitą su aiškinamuoju raštu, kuri turi parodyti, kad Tiekėjo siūlomos medžiagos, po jų sumontavimo tenkins keliamus K. Parčevskio Gimnazijos Nemenčinėje Koncertų Salės Akustinio Modeliavimo Ataskaitoje  reikalavimus. Tikslius sprendinius žiūrėti brėžiniuose.

III SKYRIUS

TECHNINIAI PARAMETRAI

Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

IV SKYRIUS

PREKIŲ PRISTATYMO REIKALAVIMAI PAGAMINTOMS PREKĖMS

Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.). Prekės turi būti paženklintos teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

GARANTIJA IR GARANTINIS LAIKOTARPIS

Pirkimo objektui (šiame skyriuje toliau – Daiktas) taikoma Tiekėjo suteikiama Daiktų kokybės garantiją, kurios terminas yra ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Daiktų perdavimo momento. Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat kaip pagrindinio gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu.

Keičiant Daiktą ar jo komplektuojamąsias detales garantiniu laikotarpiu, Daiktui ar jo komplektuojamajai detalei taikomas naujai vieną kartą skaičiuojamas 24 mėnesiai garantijos terminas. Jei detalė nepriskiriama prie komplektuojamų detalių (pavyzdžiui, tai kompiuterio vaizdo plokštė ar procesorius kai perkamas kompiuteris), jos pakeitimas laikomas pagrindinio daikto trūkumų šalinimu ir šiuo atveju vieną kartą tęsiama pagrindinio daikto garantija, t.y. pagrindiniam daiktui taikomas naujai skaičiuojamas 24 mėnesiai garantijos terminas.

Jeigu Perkančioji organizacija negali naudotis Daiktu, kuriam yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo Tiekėjo priklausančių kliūčių, tuomet garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Tiekėjas tas kliūtis pašalins, t.y. garantinis terminas pratęsiamas ta apimtimi, kiek įsigytu Daiktu Perkančioji organizacija negalėjo naudotis dėl nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių.

VI SKYRIUS

DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PREKĖMIS

Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba elektroninėmis priemonėmis.

VII SKYRIUS

PRIEDAI

1 priedas – „Aktų salės sprendinių tikslinimas ir detalizavimas“

2 priedas – „K. Parčevskio Gimnazijos Nemenčinėje Koncertų Salės Akustinio Modeliavimo Ataskaita“