Informuoja, kad Vilkaviškio rajono savivaldybė vykdydama pirkimą „Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos sporto salės lietaus drenažo remonto darbų pirkimas“ gavo klausimų. Teikiame atsakymus į pateiktus klausimus.

- Prašau nurodykite skaldos pasluoksnio drenažui frakciją.

0-35 mm.
2. Prašau pateikite reikalavimus geotekstilei.

- Geotekstilė turi būti pagaminta iš patvarių sintetinių polimerų ir turi turėti šias savybes:

- maksimali porų skersmuo O95 = 0,05 mm;

- svorio kategorija >200 g/m²;

- pralaidumas, k-dydžio diapazonas: 10-3 - 10-4 m/s;

- tempiamasis stiprumas (ardančioji apkrova) > 15 kN/m.

3. Prašau pateikite drenažo vamzdžio su kokosu filtru diametrą

113/126 mm
4. Į kokio medžiagiškumo šulinį reikės atlikti įsikirtimą, į plastikinį ar betoninį?

Šulinys betoninis.
5. Prašau nurodyti įrengiamų šulinėlių, d315 mm, aukštį.

Šulinėlių aukštis apie 1,8 m.
6. Prašau pateikite reikalavimus teptinei hidroizoliacijai.

Hidroizoliacija bituminė ISOLAN DISBOPROOF 706 1K, pamatams,  arba analogiškų parametrų.
7. Prašau pateikite reikalavimus membraninei hidroizoliacijai.

Svoris – ne mažiau 500 g/m².

Storis – ne mažiau 500 μm.

Gniuždymo stipris – ne mažiau 230 kN/m².

Reljefo aukštis – ne mažiau 8 mm.

Atsparumas temperatūrai - -40 iki +80 °C.

8. Prašau atsakyti ar vejos bortai ir šaligatvių plytelės jau yra išardyti, o rangovui reikės atlikti tik jų įrengimą? Medžiagos tinkamos būklės?

Nuogrinda aplink mokyklą neišardyta. Medžiagos tinkamos būklės.

9. Kur numatomas iškastinio grunto paskleidimas? Ar nereikės pervežti?

Gruntą paskleisime vietoje.

Taip pat informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nebus nukeltas.