Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija”

VIDUTINĖS KLASĖS NAUDOTO GAISRINIO AUTOMOBILIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Privalomieji techniniai reikalavimai, įranga, komplektiškumas |
| --- | --- |
| 1. | Automobilis |
| 1.1 | Automobilis pagamintas Europos Sąjungoje |
| 1.2 | Gaisrinis automobilis eksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 1998 m. |
| 1.3 | Automobilis turi atitikti transporto priemonės N3 klasę ir tipą BADSN BA31 |
| 1.4 | Bendroji automobilio masė ne daugiau kaip 18 000 kg |
| 1.5 | Dyzelinis variklis, darbinis variklio tūris ne mažiau 10 000 cm³ |
| 1.6 | Variklio galia ne mažiau 190 kW |
| 1.7 | Pavarų dėžė mechaninė arba automatinė |
| 1.8 | Rida ne daugiau kaip 30 000 km |
| 1.9 | Maksimalus greitis ne mažesnis kaip 90 km/h |
| 1.10 | Kabina, ne mažiau 2 ugniagesiams, įskaitant vairuotoją. |
| 1.11 | Automobilis varomas visais ratais, ratų formulė 4x4. Turi būti diferencialų blokavimas. |
| 1.12 | Automobilio ilgis ne daugiau kaip 7 500 mm |
| 1.13 | Automobilio plotis ne daugiau kaip 2 500 mm |
| 1.14 | Automobilio aukštis ne daugiau kaip 3 200 mm |
| 1.15 | Degalų bako talpa ne mažiau 100 l. |
| 1.16 | Automobilio ašių skaičius ne daugiau kaip dvi. Padangos padidinto pravažumo. Padangų likutis ne mažiau 85 proc. |
| 1.17 | Automobilyje turi būti įrengti priešrūkiniai žibintai |
| 1.18 | Pneumatinė stabdžių sistema. Automobilis, kuriame įrengta pneumatinė stabdžių sistema, užvedus variklį turi užtikrinti normalų stabdžių darbingumą per neilgesnį kaip 60 s laiko tarpą. |
| 1.19 | Kabinos ir antstato konstrukcijų spalva raudona (RAAL 3000 ) arba lygiavertė |
| 1.20 | Domkratas tinkantis pakeisti pilnai pakrauto automobilio bet kurį ratą, raktas ratų veržlėms atsukti. |
| 1.21 | Automobilyje turi būti įrengti specialūs mėlynos šviesos signalizacijos žibintai automobilio gale ir priekyje. Ne mažiau 2 vnt. Ant kabinos arba plafono tipo 1 vnt., 2 vnt. Ant priekinių grotelių, ne mažiau 2 vnt. Gale. Automobilyje turi būti įrengta garsinė ne mažiau kaip dviejų skirtingų tonų signalizacija. |
| 1.22 | Automobiliui ir jame sumontuotai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 1 metų garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo automobilio priėmimo-perdavimo dienos be automobilio ridos ar darbo valandų ribojimo. |
| 2. | Antstatas |
| 2.1 | Konstrukciniai reikalavimai: Gaisrinio automobilio antstato konstrukcijos ir skyriai pagaminti iš nerūdijančio metalo lydinių. Ne mažiau 7 skyrių, įskaitant siurblio skyrių. Visi sujungimai hermetiški. Skyriai turi būti uždaromi aliumininių žaliuzių tipo durelėmis, kurios turi būti hermetiškos ir neprarasti darbingumo automobilio numatytomis eksploatavimo sąlygomis, aliumininių žaliuzių tipo durelės turi fiksuotis atidarant jas visose padėtyse taip pat turi būti įrengtos uždarymą palengvinančios juostos. Jei įranga aukščiau nei 1.8 m. Nuo žemės, turi būti įrengtos aikštelės ar kiti elementai ją pasiekti. Žaliuzės turi turėti patogias rankenas. Durelių rankenų konstrukcija turi būti patogi, naudojantis jomis dėvint pirštines. Pagrindinių įrangos skyrių minimalus gylis turi būti ne mažesnis kaip 50 cm. Skyriuose turi būti įrengti dėklai komplektuojamoms slėginėms žarnoms, žarnos dėkluose fiksuojamos juostomis. Skyriai atidaromi pakeliant žaliuzes į viršų. Kėbulo stogas turi būti tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Įrengti tvirtinimai ištraukiamoms kopėčioms, įrengti tvirtinimai įsiurbiamosioms gaisrinėms slėginėms žarnoms. Antstato gale turi būti įrengtos kopėčios užlipimui ant stogo. Antstate turi būti įrengtos ne mažiau 2 vnt. Ištraukiamos lentynos, įrangai susidėti. Ant antstato stogo turi būti įrengta iš tokios pat medžiagos kaip stogo danga dėžė, skirta gaisrinei įrangai talpinti, dėžės tūris ne mažiau kaip 0,3 kub. m., dėžė uždaroma dangčiu, kurie turi įrengtus uždarymo fiksatorius. |
| 2.2 | Vandens talpa: Vandens cisterna turi būti pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų, jos talpa ne mažesnė nei 4 m3 . Gesinimo medžiaga (vanduo) neturi laistytis iš cisternos automobiliui greitėjant, stabdant ar važiuojant staigiais posūkiais. Cisternoje turi būti įrengta: - perpylimo sistema, kuri perteklinį vandenį nuleidžia iš vandens cisternos saugiai ir nekenkdama jokiems elektriniams ir kt. Antstato ar automobilio įrengimams užtikrinantys eismo saugumą, bangolaužiai. Prie cisternos turi būti prijungti vamzdžiai (vandens komunikacijos): - Vandens užpylimo vamzdyje turi būti sumontuotas papildomas slėgio manometras. - vandeniui iš cisternos išleisti. Atsukus čiaupą, vandens cisternoje turi nelikti. Taip pat turi būti įmontuota stacionari talpa putokšliui, kurios tūris ne mažiau kaip 200 l., su įrengtu talpos lygio matavimo įtaisu. |
| 2.3 | Gaisrinis siurblys: Vandens siurblys – išcentrinis, kombinuotas, varomas varikliu per papildomą transmisiją, siurblio našumas ne mažiau 2000 l/min, prie 8bar., maksimalus našumas ne mažiau kaip 2400 l/min., sumontuotas automobilio gale. Siurblio vandens įsiurbimo prietaisas turi veikti automatiškai (be rankinio valdymo) ir pasiekti ne mažesnį kaip 88 kPa (be įsiurbiamųjų žarnų) išretinimo slėgį. Siurblio vandens įsiurbimo atvamzdyje turi būti įmontuotas metalinis sietelis, kuris neleistų kartu su vandeniu į siurblį patekti didesniems nei 5 mm skersmens akmenims ar kitoms pašalinėms šiukšlėms bei neblogintų siurblio įsiurbimo charakteristikų. Gaisrinio siurblio vandens įsiurbimo atvamzdis turi turėti sujungimo movą ,,STORZ“ ir aklę ,,STORZ“ pritvirtintą taip, kad atsukus nenukristų ant žemės. Aklė turi būti nudažyta mėlynai. Gaisrinis siurblys turi turėti ne mažiau kaip po 2 vnt. Iš abiejų antstato pusių vandens tiekimo atvamzdžius su ,,STORZ“ tipo sujungimo movomis. Taip pat turi būti galimybė pildyti vandens cisterną tiek per gaisrinį siurblį tiesiogiai tiek nuo hidranto. |
| 2.4 | Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui turi būti įrengta: - manometras (rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje); - manometras (rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje); - aukšto slėgio manometras (rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus aukšto slėgio išmetimo atvamzdyje); - vandens kiekio cisternoje rodiklis; - gaisrinio siurblio darbo laiko apskaitos skaitiklis, kuris įjungus / išjungus siurblį įsijungia / išsijungia automatiškai ir parodo siurblio darbo laiką. - siurblio darbo zona turi turėti apšvietimo žibintą. |
| 2.5 | Greito reagavimo ritė: Antstate turi būti greito reagavimo ritė su aukšto slėgio žarna (ne trumpesnė 30 m ilgio) ir su aukšto slėgio švirkštu. |
| 2.6 | Ant antstato turi būti įrengtas apšvietimas su šoniniais ir žibintu gale. |
| 2.7 | Automobilyje turi būti sukomplektuotos guminės vandens įsiurbimo žarnos, kurių bendras ilgis ne mažiau kaip 8 m. Žarnų diametras turi būti ne mažesnis kaip vandens siurblio įsiurbiamosios angos diametras, įsiurbimo žarnos turi būti su „Storz“ tipo sujungimo movomis. Prie įsiurbimo žarnų turi būti prijungiamas ir įsiurbimo tinklelis – koštuvas su „Storz“ tipo sujungimo mova, bei trišakis skirstytuvas. |
| 2.8 | Automobilis turi būti komplektuojamas su plūduriuojančiu ant vandens paviršiaus siurbliu, kuris turi tenkinti šias technines sąlygas: -našumas ne mažesnis kaip 1000 l/min.; -siurblio sukeliamas slėgis iki 3,0 bar; -vandens išleidimo mova ne mažesnio kaip 75 mm diametro; -svoris ne didesnis kaip 28 kg; -siurblys turi turėti pernešimui skirtas rankenas; -siurblys turi veikti vidaus degimo variklio pagalba, kurio galingumas ne mažesnis kaip 4 kW. |
| 2.9 | Tūri būti įrengtas stacionariai teleskopinis apšvietimo stiebas, kuris yra iškeliamas pneumatiniu būdu ir kurio aukštis nuo žemės paviršiaus ne mažiau kaip 5 m. Tūri būti komplektuojamas pernešamas elektros generatorius, kurio galingumas ne mažiau kaip 3 kW, generatorius galintis sukurti 220V įtampos elektros srovę ir jo galingumo turi užtekti užmaitinti ant teleskopinio apšvietimo stiebo įrengtiems 2 vnt. halogeniniams žibintams. |
| 2.10 | Tiekėjas turės organizuoti Akmenės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojų apmokymą dirbti su automobiliu ir komplektuojama įranga. |
| 2.11 | Paruoštas darbui automobilis turi būti registruotas Lietuvoje, techniškai tvarkingas, pateikiamas su galiojančia technine apžiūra ir civiliniu transporto priemonių draudimu, galiojančiu ne trumpiau kaip 1 (vieną) mėn. Automobilis privalo turėti Techninės ekspertizės pažymą. |

Parengė:

Akmenės rajono ugniagesių komandos vadovas Vladimiras Silvaško

_______________________