Pirkimo sąlygų priedas Nr. 6

HIDRODINAMINIO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – hidrodinaminis automobilis (toliau – Prekė) 1 vnt.

2. Prekę sudaro:

2.1. transporto priemonė;

2.2. talpos – kombinuota talpa, vandens kamera ir dumblo kamera yra integruota vienoje talpoje;

2.3. plovimo įranga;

2.4. vakuuminė sistema;

2.5. vandens regeneravimo sistema;

2.6. valdymo sistema;

2.7. papildoma įranga.

3. Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai nurodyti pagal LR Aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. Įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 11.1.2 papunktį (aktuali redakcija). Reikalavimai pateikiami šios techninės specifikacijos 1 lentelės 1.3 punkte. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti šių reikalavimų atitiktį įrodančius dokumentus: galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Prekės pristatymo vieta –  Topolių g. 5, Giraitės k., Kauno r. sav. (tiekėjo sąskaita).

5. Prekė turi būti registruota VĮ „Regitra“ – Perkančiojo subjekto vardu ir su valstybiniais numeriais (kaip specialus automobilis).

6. Prekės pristatymo terminas – ne daugiau kaip 10 (dešimt) mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

7. Kartu su Preke turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinis sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

8. Tiekėjas teoriniu ir praktiniu būdu turi apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) Perkančiojo subjekto darbuotojus dirbti automobiliu ir įranga. Apmokymo trukmė ne mažiau kaip 2 (dvi) darbo dienos Perkančiojo subjekto gamybinėje bazėje.

9. Techniniai reikalavimai Prekei pateikiami 1 lentelėje.

10. Reikalavimai Prekės garantijai, garantiniam remontui ir dokumentacijai pateikimai šios techninės specifikacijos 2 lentelėje.

Pastaba: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytas šio priedo 1 ir 2 lenteles.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendri reikalavimai |  |
| 1.1 | Automobilis ir antstate sumontuota įranga turi būti nauji, techniškai tvarkingi, neeksploatuoti ir pilnai paruošti eksploatavimui Lietuvoje. Prekė turi atitikti Lietuvoje galiojančius Europos Sąjungos (gamybos ir saugos) reikalavimus. | Atitinka / neatitinka |
| 1.2 | Prekės pirmoji registracija ne ankstesnė kaip 2024 m. Važiuoklės gamybos metai ne ankstesni kaip 2024m. Įrangos gamybos metai ne ankstesni kaip 2024m. | Nurodyti |
| 1.3 | N3 kategorijų transporto priemonė turi atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6e“ teršalų išmetimo standartą. | Nurodyti |
| 1.4 | Prekės visų prietaisų skalės turi būti metrinėje sistemoje. | Atitinka / neatitinka |
| 1.5 | Bendra automobilio masė (registruojama) ne daugiau kaip 26.000 kg. | Nurodyti |
| 1.6 | Priekinės ašies techninė keliamoji galia ne mažiau kaip 9.000 kg. | Nurodyti |
| 1.7 | Automobilis ir antstatas turi būti baltos spalvos. | Nurodyti |
| 1.8 | Hidrodinaminė nuotekų siurbimo įranga turi vienu metu nuotekas siurbti ir vamzdžius plauti naudojant išvalytą susiurbtą vandenį, įranga montuojama ant sunkvežimio važiuoklės. | Atitinka / neatitinka |
| 1.9 | Įranga (antstatas) turi būti serijinės gamybos (ne vienetinis gaminys) pagaminta gamykloje, turinčioje gamybos patirtį projektuojant ir gaminant mašinas su regeneracijos įranga. | Atitinka / neatitinka |
| 1.10 | Nurodyti hidrodinaminės įrangos gamintoją ir konkretų siūlomą modelį | Nurodyti Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomo modelio gamintojo brošiūra |
| 1.11 | Transporto priemonė ir įranga turi būti pritaikyta darbui klimatinėmis sąlygomis esant lauko temperatūrai : -5 C iki +35 C temperatūros intervalui. Turi būti numatyta apsauga nuo užšalimo – vandens cirkuliacija vandens sistemose. | Atitinka / neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo aprašymą darbui neigiamoje temperatūroje. |
| 2. | Reikalavimai automobiliui |  |
| 2.1 | Nurodyti automobilio gamintoją ir modelį. | Nurodyti |
| 2.2 | Ratų formulė 6 x 2. | Atitinka / neatitinka |
| 2.3 | Galinių ašių pakaba – pneumatinė, su ašių apkrovos indikacija skydelyje | Atitinka / neatitinka |
| 2.4 | Ne mažiau kaip dvi vairuojamos automobilio ašys. | Atitinka / neatitinka |
| 2.5 | Bendras automobilio aukštis negali būti didesnis nei 4000 mm., ilgis nei 11000 mm. | Nurodyti Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo patvirtintas brėžinys su gabaritiniais matmenimis. |
| 2.6 | Ratų bazė ne didesnė kaip 4500 mm. | Nurodyti |
| 2.7 | Varančiųjų ratų diferencialo blokavimo galimybė, pravažumui padidinti. | Atitinka / neatitinka |
| 2.8 | Kuro bakas ne mažiau 350 l talpos, rakinamas. | Nurodyti |
| 2.9 | Variklio galia ne mažiau 450 AG. | Nurodyti |
| 2.10 | Sėdimų vietų kartu su vairuotoju skaičius kabinoje ne mažiau kaip 3 (trys). Visos sėdimos vietos turi tūrėti saugos diržus. | Nurodyti |
| 2.11 | Vairuotojo sėdynė – reguliuojama, pneumatinė, šildoma | Atitinka / neatitinka |
| 2.12 | Kabina ant oro pagalvių su smūgių slopinimo sistema | Atitinka / neatitinka |
| 2.13 | Ant kabinos stogo įrengtas pailgas LED šviesų plafonas, ilgis ne mažesnis kaip 1600 mm | Nurodyti |
| 2.14 | Automatinė klimato kontrolė | Atitinka / neatitinka |
| 2.15 | Automatinis įkalnės stabdis | Atitinka / neatitinka |
| 2.16 | Gamyklinis radijo imtuvas su telefono laisvų rankų įrangos pajungimu ir garso kolonėlėmis. | Atitinka / neatitinka |
| 2.17 | LED dieninės važiavimo šviesos. | Atitinka / neatitinka |
| 2.18 | Ratų pripūtimo žarna ne mažiau 10 m ilgio. Manometras. | Nurodyti |
| 2.19 | Avarinės ratų trinkelės. | Atitinka / neatitinka |
| 2.10 | Automobilinis keltuvas ne mažiau 10.000 kg keliamosios galios. | Nurodyti |
| 2.21 | Valdomi išoriniai galinio vaizdo ir šaligatvio veidrodžiai, ne mažiau 6 vnt. Galinio matymo veidrodėliai turi būti šildomi. | Atitinka / neatitinka |
| 2.22 | Elektra valdomi durų stiklų pakylėjai. | Atitinka / neatitinka |
| 2.23 | Išorinis stogelis nuo saulės | Atitinka / neatitinka |
| 2.24 | Automatinis lietaus daviklis | Atitinka / neatitinka |
| 2.25 | Guminiai kilimėliai vairuotojui ir keleiviui. | Atitinka / neatitinka |
| 2.26 | Kabinos durų valdymas – nuotolinis centrinis užraktas. Ne mažiau kaip 2vnt. raktų | Atitinka / neatitinka |
| 2.27 | Atbulinės eigos garsinis signalas. | Atitinka / neatitinka |
| 2.28 | Gamyklinė 360 laipsnių spalvotų vaizdo kamerų sistema (be aklos zonos) su monitoriumi kabinoje | Atitinka / neatitinka |
| 2.29 | Turi būti įrengta plataus kampo (ne mažiau kaip 180 laipsnių) galinio vaizdo spalvota kamera rezervuaro gale ir monitoriumi kabinoje. Ne mažesnis nei 10″ spalvotas monitorius vairuotojo kabinoje. Kamera turi automatiškai įsijungti įjungus atbulinę pavarą. Turi būti galimybė kamerą įjungti taip pat ir neįjungus atbulinės pavaros. | Atitinka / neatitinka |
| 2.30 | Dujų išmetimo vamzdis turi būti išvestas vertikaliai, kad išmetamosios variklio dujos negalėtų patekti į hidrodinaminės įrangos darbo zoną ir netrukdytų personalo darbui | Atitinka / neatitinka |
| 2.31 | Šoninės apsaugos nuo palindimo po transporto priemone. | Atitinka / neatitinka |
| 2.32 | Galinė pneumatinė ištraukiama apsauga nuo palindimo. Indikatorius kabinoje, jeigu apsauga neištrauka transportavimo metu. | Atitinka / neatitinka |
| 2.33 | Sertifikuotas skaitmeninis tachografas. | Atitinka / neatitinka |
| 3. | Reikalavimai įrangai |  |
| 3.1. | Reikalavimai talpoms |  |
| 3.1.1 | Kombinuota talpa, vandens kamera ir dumblo kamera yra integruota vienoje talpoje. | Atitinka / neatitinka |
| 3.1.2 | Talpos pagamintos iš nerūdijančio plieno ne plonesnio nei 5 mm sienelių storio. Galinis šlamo talpos dangtis pagamintas iš nerūdijančio plieno. | Nurodyti Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo patvirtinimą |
| 3.1.3 | Bendras talpų tūris – ne mažiau kaip 10 m³. | Nurodyti |
| 3.1.4 | Dumblo kameros – cisternos tūris ne mažiau 7,5 m³. | Nurodyti |
| 3.1.5 | Vandens kameros – cisternos tūris ne mažiau 2,5 m³. | Nurodyti |
| 3.1.6 | Abiejose kamerose įrengti vožtuvai, apsaugantys nuo jų perpildymo. | Atitinka / neatitinka |
| 3.1.7 | Privalo būti užtikrintas laisvas (saugus) priėjimas kamerų valymui ir priežiūrai. | Atitinka / neatitinka Kartu su Pasiūlymu pateikti patvirtinančias nuotraukas. |
| 3.1.8 | Turi būti galimybė vizualiai kontroliuoti abiejų talpų užsipildymo lygį. Šlamo talpos lygio indikatorius turi būti plūduro tipo. | Atitinka / neatitinka |
| 3.1.9 | Kameros fiksuoto dydžio arba jų tūris gali būti keičiamas, t. y. kameros atskirtos judančia pertvara – stūmokliu . | Nurodyti |
| 3.1.10 – 3.1.29 pozicijas pildyti tuo atveju, kai tiekėjas siūlo kombinuotą talpą su judančia pertvara: |  |  |
| 3.1.10 | Turi būti įmanoma naudotis regeneracine sistema, nepaisant vandens ir dumblo kameros proporcijų. | Atitinka / neatitinka |
| 3.1.11 | Stūmoklis turi judėti pneumatiniu ar lygiaverčiu būdu. | Nurodyti |
| 3.1.12 | Stūmoklis turi turėti mažiausiai 3 automatinio fiksavimo padėtis. | Nurodyti |
| 3.1.13 | Patikimam vandens ir dumblo kamerų atskyrimui naudoti stūmoklį su ne mažiau kaip 2 sandarinimo žiedais. | Nurodyti |
| 3.1.14 | Stūmoklio sandarinimo žiedai turi būti pripučiami. | Atitinka / neatitinka |
| 3.1.15 | Maksimali dumblo kameros talpa turi būti ne mažesnė kaip 9 m3 . | Nurodyti |
| 3.1.16 | Maksimali vandens kameros talpa turi būti ne mažesnė kaip 7 m3 . | Nurodyti |
| 3.1.17 | Dumblo šalinimui įrengtas judantis stūmoklis, kuris išstumia dumblą ir nuvalo rezervuaro sieneles. | Atitinka / neatitinka |
| 3.1.18 – 3.1.22 pozicijas pildyti tuo atveju, kai tiekėjas siūlo kombinuotą talpą su fiksuota pertvara: |  |  |
| 3.1.18 | Cisterna privalo turėti hidraulinį ar lygiavertį, bet ne rankinį pakėlimo mechanizmą šlamo-dumblo ištuštinimui . | Nurodyti |
| 3.1.19 | Talpa turi būti pakeliama ne mažiau 40º ir turi keltis priekinė cisternos dalis kartu su vandens talpa, paliekant laisvą priėjimą prie važiuoklės rėmo. | Nurodyti |
| 3.1.20 | Cisterna turi būti ištuštinama savitaka, hidrauliniu ar lygiaverčiu, bet ne rankiniu būdu atidarius galinį dangtį ir cisterną pakeliant numatytu kampu. | Nurodyti |
| 3.1.21 | Dumblo talpos viduje turi būti įrengta talpos plovimo aukšto slėgio purkštukais sistema. | Atitinka / neatitinka |
| 3.1.22 | Turi būti numatyta galimybė švaraus vandens užpildymui iš hidrantų. | Atitinka / neatitinka |
| 3.1.23 | Turi būti numatyta galimybė per ant automobilio viršaus esančią įsiurbimo žarną iš dumblo kameros išleisti dalį vandens, neišpilant surinkto dumblo. | Atitinka / neatitinka |
| 3.1.24 | Turi būti numatyta galimybė iš dumblo kameros išleisti vandenį, neišpilant surinkto dumblo – papildoma išleidimo sklendė ant galinio įrangos dangčio. | Atitinka / neatitinka |
| 3.1.25 | Galinis cisternos dangtis šlamo-dumblo pašalinimo metu turi būti atidaromas ir uždaromas hidrauliniais cilindrais. | Atitinka / neatitinka |
| 3.1.26 | Galinio cisternos dangčio mechanizmas turi turėti apsaugas nuo galinio dangčio kritimo. | Atitinka / neatitinka |
| 3.1.27 | Galinis cisternos dangtis fiksuojamas hidrauliniu ar lygiaverčiu, bet ne rankiniu būdu, valdant iš pulto, užtikrinant šlamo nepratekėjimą. | Nurodyti |
| 3.1.28 | Dumblui ištuštinti skirtas galinis rezervuaro dangtis turi būti atidaromas per visą cisternos plotį. Atidarytas galinis rezervuaro dangtis turi netrukdyti laisvam dumblo ištuštinimui ir talpos išplovimui. | Atitinka / neatitinka |
| 3.1.29 | Galinėje cisternos dalyje turi būti ne mažesnio kaip 150 mm diametro siurbiamo skysčio įsiurbimo / susiurbto turinio išleidimo vožtuvas (peilinė sklendė), valdoma ne rankiniu būdu. | Nurodyti |
| 3.2 | Reikalavimai plovimo įrangai |  |
| 3.2.1 | Nurodyti aukšto slėgio siurblio gamintoją ir modelį. | Nurodyti |
| 3.2.2 | Aukšto slėgio siurblio pavara nuo automobilio variklio arba greičių dėžės. | Nurodyti |
| 3.2.3 | Aukšto slėgio siurblio našumas turi būti ne mažesnis kaip 350 l/min. | Nurodyti |
| 3.2.4 | Aukšto slėgio siurblio slėgis turi būti ne mažiau kaip 200 barų. | Nurodyti |
| 3.2.5 | Siurblys turi būti pritaikytas darbui su regeneracijos sistemoje paruoštu vandeniu. | Atitinka / neatitinka |
| 3.2.6 | Turi būti apsauga nuo sausos siurblio eigos arba siurblys turi būti tinkamas darbui sausa eiga. | Atitinka / neatitinka |
| 3.2.7 | Turi būti numatytas aukšto slėgio sistemos (siurblio, žarnų ričių su žarnomis, aukšto slėgio sistemos vamzdynų) prapūtimas suspaustu oru skysčių pašalinimui iš sistemos. | Nurodyti būdą |
| 3.2.8 | Turi būti kombinuotas veikimas kartu su vakuuminiu siurbliu. | Atitinka / neatitinka |
| 3.2.9 | Turi būti sumontuotas apsauginis vožtuvas, kad aukšto slėgio siurblys būtų apsaugotas nuo perkrovos. | Atitinka / neatitinka |
| 3.2.10 | Aukšto slėgio žarna turi būti užvyniojama ant ritės (būgno) hidrauliniu ar lygiaverčiu (bet ne rankiniu) būdu. Reguliuojamas būgno žarnos apsisukimo greitis išvyniojant ir suvyniojant žarną. | Atitinka / neatitinka |
| 3.2.11 | Būgnas turi būti pasukamas ne mažiau 180 kampu hidrauliniu arba lygiaverčiu (bet ne rankiniu) būdu. | Nurodyti |
| 3.2.12 | Turi būti automatinė žarnos kreipiančioji tolygiam aukšto slėgio žarnos vyniojimui (sudėjimui ritėje). | Atitinka / neatitinka |
| 3.2.13 | Pagrindinės aukšto slėgio žarnos diametras turi būti ne mažesnis kaip DN25, žarnos ilgis ne trumpesnis kaip 120 m. Žarnos darbinis slėgis ne mažiau 250 bar. | Nurodyti pagrindinės aukšto slėgio žarnos gamintoją ir modelį, parametrus |
| 3.2.14 | Pagrindinė aukšto slėgio žarna patiekiama ištisinė, be papildomų sujungimų. | Atitinka / neatitinka |
| 3.2.15 | Turi būti elektroninis išvyniojamos žarnos ilgio matuoklis su valdymo pulto ekrane rodomu žarnos ilgiu ir galimybe atskaitos tašką pasirinkti nepriklausomai nuo esamo ant ritės suvynioto žarnos kiekio. | Atitinka / neatitinka |
| 3.2.16 | Aukšto slėgio žarna į darbo zoną paduodama kartu su siurbimo žarna per strėlę. | Atitinka / neatitinka |
| 3.2.17 | Turi būti apsauga aukšto slėgio žarnoms nuo sugadinimo į šulinių briaunas (1 vnt.). Turi būti apsauga aukšto slėgio žarnoms nuo sugadinimo į vamzdžių briaunas (1 vnt.). Apsauga turi turėti įrengtą patogų jos įleidimą/ištraukimą į/iš šulinio, palaikymą vamzdynų plovimo metu – ištraukiama ir automatiškai suvyniojama ne trumpesnė kaip 10m. virvė arba analogiškas sprendimas. | Atitinka / neatitinka |
| 3.2.18 | Plovimo slėgis turi būti reguliuojamas, sistema turi automatiškai palaikyti norimą (užduotą) plovimo slėgį ir kiekį. | Atitinka / neatitinka |
| 3.2.19 | Turi būti papildoma aukšto slėgio plovimo žarna, kurios diametras ne mažesnis kaip DN13, ilgis – ne mažesnis kaip 60 m su plovimo pistoletu ir su jo laikikliu, pritvirtintu patogioje vietoje. | Nurodyti |
| 3.2.20 | Aukšto slėgio žarna DN 13 suvyniojama ant atskiro būgno galinėje automobilio dalyje. Žarna turi būti užvyniojama ant ritės (būgno) hidrauliniu ar lygiaverčiu (bet ne rankiniu) būdu. | Atitinka / neatitinka |
| 3.2.21 | Galinėje automobilio dalyje turi būti papildoma žemo slėgio žarna ir plovimo pistoletas skirtas apiplauti darbo vietą. Žarnos ilgis ne mažesnis kaip 10 m. | Atitinka / neatitinka |
| 3.2.22 | Plovimo galvučių komplektas, kurį turi sudaryti ne mažiau kaip: - Universali plovimo galvutė didžiajai žarnai (1 vnt.); - Pramušimo galvutė didžiajai žarnai (1 vnt.); - „Bombos“ tipo galvutė didžiajai žarnai (1 vnt.). | Atitinka / Neatitinka |
| 3.2.23 poziciją pildyti tuo atveju, kai tiekėjas siūlo plunžerinės konstrukcijos siurblį: |  |  |
| 3.2.23 | Siurblio plunžeriai keramikiniai. | Atitinka / neatitinka |
| 3.3. | Reikalavimai vakuuminei siurbimo sistemai |  |
| 3.3.1 | Nurodyti vakuuminio siurblio gamintoją ir modelį. | Nurodyti |
| 3.3.2 | Vakuuminio siurblio pavara nuo automobilio variklio arba greičių dėžės. | Nurodyti |
| 3.3.3 | Vakuuminio siurblio tipas – vandens žiedinis arba lygiavertis (nurodyti tipą). | Atitinka / neatitinka |
| 3.3.4 | Vakuuminis siurblys gali būti įjungiamas nepriklausomai nuo esamų automobilio variklio sūkių arba įjungiant siurblį variklio apsukos sumažinamos automatiškai. | Atitinka / neatitinka |
| 3.3.5 | Vakuuminio siurblio našumas ne mažesnis kaip 2500 m3/val. Galimybė reguliuoti vakuuminio siurblio našumą jo darbo metu. Kartu su pasiūlymu pateikti siurblio galios diagramą ar analogišką techninių duomenų patvirtinimą | Nurodyti vakuuminio siurblio našumą ir slėgį. Kartu su pasiūlymu pateikti siurblio galios diagramą. |
| 3.3.6 | Vakuuminis siurblys aušinamas skysčiu. | Atitinka / neatitinka |
| 3.3.7 | Vakuuminio siurblio aušinimas skysčiu turi būti pritaikytas darbui ir prie neigiamos oro temperatūros iki -150 C. | Atitinka / neatitinka |
| 3.3.8 | Vakuuminis siurblys turi būti pritaikytas ilgalaikėms apkrovoms. | Atitinka / neatitinka |
| 3.3.9 | Turi būti siurblio perkrovimo apsauga. | Atitinka / neatitinka |
| 3.3.10 | Turi būti sistema, apsauganti vakuuminį siurblį nuo purvo patekimo į siurblį iš dumblo kameros. | Nurodyti“ |
| 3.3.11 | Turi būti sumontuotas apsauginis vožtuvas, apsaugantis rezervuarą nuo perteklinio vakuumo. | Atitinka / neatitinka |
| 3.3.12 | Įsiurbimo žarnos ritė kurios diametras ne mažesnis kaip DN150 arba U formos kasetė skirta guminei žarnai su spyruokliniu metaliniu kordu. | Nurodyti |
| 3.3.13 | Lengvos konstrukcijos siurbimo žarnos antgalis, ne trumpesnis kaip 2 m, ne mažesnio diametro kaip DN125 su pajungimu prie DN150 siurbimo žarnos. | Atitinka / neatitinka |
| 3.3.14 | Žarnos nuleidimo reguliavimas turi būti atliekamas hidrauline ar lygiaverte pavara (ne rankiniu būdu). | Atitinka / neatitinka |
| 3.3.15 | Vakuuminės žarnos pozicionavimas turi būti valdomas žarnos kreipiančiąja strėle, strėlė turi būti pasukama ne mažiau kaip 1800 kampu, prailginama ne mažiau kaip 1000 mm ir pakeliama ne mažiau kaip 100 kampu bei nuleidžiama hidrauliniu ar lygiaverčiu, bet ne rankiniu būdu. | Nurodyti |
| 3.3.16 | Įsiurbimo žarnos strėlės darbinis ilgis iš vienos automobilio pusės turi būti ne mažesnis kaip 3500 mm ir iš kitos pusės turi būti ne mažesnis kaip 1800 mm, matuojant nuo transporto priemonės išilginės ašies. | Nurodyti |
| 3.3.17 | Darbinis vientisos vakuuminės žarnos ilgis turi būti toks, kad naudojant maksimalų strėlės ilgį būtų galima siurbti iš ne mažesnio kaip 10 m gylio nuo žemės paviršiaus (be kitų papildomų žarnų). Visas žarnos ilgis (be sujungimų) ne mažesnis kaip 15 m. | Nurodyti |
| 3.4 | Reikalavimai vandens regeneracinei sistemai |  |
| 3.4.1 | Įranga turi turėti į dumblo kamerą susiurbto purvino vandens regeneracinę sistemą. | Atitinka / neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti susiurbto vandens regeneravimo schema. |
| 3.4.2. | Susiurbtas purvinas vanduo turi būti regeneruojamas ir naudojamas tolimesniam vamzdžių plovimui. | Atitinka / neatitinka |
| 3.4.3 | Siurbimo, regeneravimo ir plovimo regeneruotu vandeniu procesas turi būti nepertraukiamas. | Atitinka / neatitinka |
| 3.4.4 | Regeneruoto vandens kokybė turi būti tokia, kad tinkamai veiktų aukšto slėgio siurblys ir atitiktų aukšto slėgio siurblių gamintojo reikalavimus. | Atitinka / neatitinka |
| 3.5 | Reikalavimai valdymo sistemai ir valdymo pultams |  |
| 3.5.1 | Įranga turi būti komplektuojama su sistemos valdymo pultu, kurio dėka operatoriui reikėtų pasirinkti tik norimą atlikti funkciją, o sistema atidarytų reikiamas sklendes ir paleistų reikiamus agregatus. | Atitinka / neatitinka |
| 3.5.2 | Ne mažiau kaip vienas valdymo pultas, montuojamas darbo vietoje automobilio galinėje dalyje. | Atitinka / neatitinka |
| 3.5.3 | Ne mažiau kaip 2 (du) radijo bangomis veikiantys nuotolinio įrangos valdymo pultai su ekranu. | Nurodyti |
| 3.5.4 | Nešiojamas valdymo pultas turi būti su apšviečiamu ekranu bei turėti apsaugą nuo drėgmės ir purvo ne mažesnę kaip IP65. | Nurodyti |
| 3.5.5 | Darbo metu operatorius nešiojamame valdymo pulte turi būti įspėjamas apie nukrypimus nuo ribinių parametrų ir gedimus. | Atitinka / neatitinka |
| 3.5.6 | Minimalūs veiksmai kuriuos operatorius turi atlikti nešiojamo valdymo pulto pagalba: - plovimo žarnos vyniojimas; - plovimo žarnos vyniojimo greičio reguliavimas; - Plovimo žarnos būgno valdymas; - Aukšto slėgio siurblio įjungimas/išjungimas, darbo našumo reguliavimas; - Vakuuminio siurblio įjungimas/išjungimas, darbo našumo reguliavimas; - Siurbimo žarnos strėlės pilnas valdymas (pasukimas, pakėlimas, ištraukimas ir kt.); - Automobilio variklio užvedimas/išjungimas; - Variklio apsisukimų didinimas/mažinimas; - Avarinis įrangos išjungimas. | Atitinka / neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti aprašymą lietuvių kalba iš vartotojo instrukcijos. |
| 3.5.7 | Minimalūs įrangos darbo parametrų parodymai kuriuos operatorius turi matyti nešiojamo valdymo pulto ekrane: - momentinis apsisukimų skaičius; - darbinis aukšto slėgio siurblio slėgis; - aukšto slėgio siurblio paduodamas vandens kiekis; - darbinis vakuuminio siurblio slėgis. | Atitinka / neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti aprašymą lietuvių kalba iš vartotojo instrukcijos. |
| 3.6. | Reikalavimai papildomai įrangai |  |
| 3.6.1 | Rakinama, su vidiniu apšvietimu, uždara talpa su loviais virš dėžių automobilio dešinėje ir kairėje pusėje, išilgai cisternos, skirta papildomoms siurbimo žarnoms ir daiktams susidėti, pagaminta iš nerūdijančio plieno. | Atitinka / neatitinka |
| 3.6.2 | Papildomi siurbimo žarnų laikikliai išilgai dumblo talpos, virš uždarų talpų, ne mažiau kaip 3-ims papildomoms, ne mažesnėms kaip DN125 žarnoms, ne trumpesnėms kaip 3 m fiksuoti. Žarnų uždėjimas ir nuėmimas galimas nuo žemės paviršiaus, nenaudojant kopėčių | Atitinka / neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti nuotrauką. |
| 3.6.3 | Galinėje automobilio dalyje turi būti įrengtas spaustuvas lengvai prieinamoje vietoje patogiam aukšto spaudimo žarnų galvučių pakeitimui. | Atitinka / neatitinka |
| 3.6.4 | Turi būti įrengtas nešiojamas LED prožektorius darbo vietos apšvietimui su kabeliu, ne mažiau 15 m ilgio, pajungimas galinėje automobilio dalyje. | Atitinka / neatitinka |
| 3.6.5 | Turi būti įrengta plieninio lyno gervė montuojama automobilio gale, skirta ne mažesniam kaip 200 kg svorio iškėlimui. Valdymas iš valdymo pulto. | Nurodyti |
| 3.6.6 | Turi būti įrengta nerūdijančio plieno stambių atliekų dėžė, ne mažiau kaip 30 l, sumontuota automobilio gale keleivio pusėje. | Nurodyti |
| 3.6.7 | Turi būti ne mažiau kaip 3m ilgio kopėčios ir joms įrengta tvirtinimo vieta saugiam transportavimui. | Nurodyti |
| 3.6.8 | Apsauginiai gaubtai pagaminti iš korozijai atsparios medžiagos, sumontuoti iš abiejų įrangos pusių, uždengiantys talpą ir skyrių tarp kabinos ir talpos. Gaubtų paskirtis: apsaugoti talpą, siurblius ir kitus komponentus nuo galimų išorinių pažeidimų, sumažinti komponentų skleidžiamą triukšmą į aplinką, apsaugoti nuo galimų trečių asmenų įrangos apgadinimų bei padidinant komponentų ir žmonių saugumą dirbant miesto sąlygomis. Visi gaubtai turi būti lengvai atidaromi ir uždaromi, be papildomų įrankių, suteikiant priėjimą prie siurblių ar komponentų apžiūrai, remontui, tose vietose kur toks poreikis yra. | Atitinka / neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti nuotrauką įrodančia šio reikalavimo išpildymą |
| 3.6.9 | Turi būti švaraus vandens užpildymo iš hidrantų žarna DN50, kurios ilgis ne mažiau kaip 10 m. | Nurodyti |
| 3.6.10 | Automobilio gale turi būti įrengtas latakas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, skirtas apsaugoti automobilio galinę dalį nuo dumblo ištuštinimo iš talpos metu. | Atitinka / neatitinka |
| 3.6.11 | Darbinis apšvietimas: - Ne mažiau kaip 1 vnt. LED prožektorius ant strėlės galo skirtas apšviesti darbo zoną; - Ne mažiau kaip 2 vnt. (po vieną iš kiekvienos pusės) LED prožektorių abiejose automobilio pusėse įrankių dėžėms ir darbo vietai apšviesti; - Ne mažiau kaip 2 vnt. LED darbo prožektorių galinėje automobilio dalyje. | Nurodyti |
| 3.6.12 | Įspėjamasis saugumo apšvietimas: - Ne mažiau kaip 1vnt. LED oranžinis švyturėlis ant teleskopinės strėlės galo; - Ne mažiau kaip 1vnt. LED oranžinis švyturėlis galinėje įrangos dalyje (šalia dangčio) dešinėje įrangos pusėje; - Ne mažiau kaip 1vnt. LED oranžinis švyturėlis galinėje įrangos dalyje (šalia dangčio) kairėje įrangos pusėje. | Nurodyti |
| 3.6.13 | Turi būti įrengtas rankų nusiplovimo įrenginys su vandens pašildymu. | Atitinka / neatitinka |
| 3.6.14 | Laikikliai aptvėrimo kūgiams transportuoti ir 3vnt. kūgių | Atitinka / neatitinka |
| 3.6.15 | Centrinė hidrodinaminės įrangos tepimo sistema, prie kurios prijungti visi hidrodinaminės įrangos tepimo taškai. | Atitinka / neatitinka |
| 3.6.16 | Turi būti galimybė stebėti hidraulinio tepalo temperatūrą ir jo lygį sistemoje. Esant neatitikimams operatorius informuojamas. | Atitinka / neatitinka |
| 3.7 | Kiti reikalavimai |  |
| 3.7.1 | Važiuoklės techninis aptarnavimas vykdomas ne dažniau kaip kas 20000 km. arba kartą per metus (kas pirma sueina). Aptarnavimo intensyvumas tiesiogiai priklauso nuo siurblių darbo laiko. | Nurodyti |
| 3.7.2 | Automobilio informacinė sistema turi informuoti apie techninio aptarnavimo poreikį. | Atitinka / neatitinka |
| 3.7.3 | Įrangos planinis techninis aptarnavimas vykdomas ne dažniau kaip kas 1000 darbo valandų arba kartą per metus (kas pirma sueina). | Nurodyti Kartu su pasiūlymu pateikti aprašymą iš vartotojo instrukcijos. |
| 3.7.4 | Tiekėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas gamintojo prekiauti siūloma įranga ir automobiliu arba turi susitarimą su gamintojo oficialiu atstovu Lietuvoje. | Nurodyti Kartu su pasiūlymu pateikti įgaliojimą. |

Pastaba: kur reikalaujama nurodyti „Atitinka/ Neatitinka“, įrašyti „Atitinka“ arba „Neatitinka“ o kur reikalaujama „Nurodyti“, nurodyti konkrečius duomenis, arba kitą aktualią informaciją.

2 lentelė

| Eil. Nr. | KITI REIKALAVIMAI | PAGRINDIMAS (nurodyti konkrečius duomenis) |
| --- | --- | --- |
|  | Garantija |  |
|  | Hidrodinaminei įrangai suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn. arba 1500 val. (kas sueina pirma) garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. | Nurodyti |
|  | Įrangos garantinis remontas turi būti atliekamas neatlygintinai Pirkėjo patalpose. Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tada, kai informuojamas prekės atstovas. | Nurodyti |
|  | Įrangos garantinis ir (arba) negarantinis remontas kuris negalimas Pirkėjo patalpose, turi būti atliekamas įrangos gamintojo autorizuotame servise, arba jo padalinyje, ar kitame įgaliotame servise nutolusiame ne toliau kaip 150 km nuo Pirkėjo adreso. | Nurodyti serviso pavadinimą, adresą |
|  | Įrangos gamintojo autorizuotas servisas -tai įrengtos stacionarios remonto dirbtuvės, serviso komanda. | Atitinka/ neatitinka |
|  | Visam automobiliui suteikiama ne trumpesnė kaip 12 (dvylikos) mėn. garantija ir ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėn. garantija varikliui, pavarų dėžei ir varančiajai ašiai. | Nurodyti |
|  | Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip 5 darbo dienas nuo tada, kai raštu (el. paštu) informuojamas tiekėjas. | Nurodyti |
|  | Automobilio (važiuoklės) garantinis ir (arba) negarantinis remontas turi būti atliekamas automobilio gamintojo autorizuotame servise, arba jo padalinyje, ar kitame įgaliotame servise nutolusiame ne toliau kaip 150 km nuo Pirkėjo adreso. | Nurodyti serviso pavadinimą, adresą |
|  | Autorizuotas automobilio servisas – tai įrengtos stacionarios remonto dirbtuvės, dalių sandėlis, serviso komanda. | Atitinka/ neatitinka |
|  | Dokumentai, pateikiami kartu su pasiūlymu |  |
|  | Automobilio važiuoklės gamintojo ir įrangos gamintojo arba oficialių atstovų patvirtinimai (deklaracijos), kad siūlomos prekės techniniai parametrai atitiks techninės specifikacijos reikalavimus. |  |
|  | Šios techninės specifikacijos 3 p. nurodyti dokumentai. |  |
|  | Automobilio gamintojo arba jo oficialaus atstovo EMAS arba ISO 14001 sertifikatas, taip pat lygiaverčiai sertifikatai, išduoti kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, arba lygiaverčiai įrodymai (pavyzdžiui, tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos priemonių aprašymas). |  |
|  | Hidrodinaminės įrangos gamintojo arba jo oficialaus atstovo EMAS arba ISO 14001 sertifikatas, taip pat lygiaverčiai sertifikatai, išduoti kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, arba lygiaverčiai įrodymai (pavyzdžiui, tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos priemonių aprašymas). |  |
|  | Dokumentai, pateikiami kartu su Preke, po 1 egz. lietuvių kalba |  |
|  | Eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos su saugos darbe reikalavimų dalimi. |  |
|  | Dokumentas Triukšmo ir teršalų emisijos apskaitai LR teisės aktais nustatyta tvarka. |  |
|  | Techninė transporto priemonės originali dokumentacija su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
|  | Euro 6 sertifikatas. |  |
|  | Tachografo patikros dokumentai. |  |