# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

(PU-13572/25) [ITP25] Žoliapjovė

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas/Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas:

Prekės - Žoliapjovės (toliau Prekės).

Paslaugos - šlaitinių žoliapjovių (1 ir 2 pirkimo dalys) gamintojo rekomenduotinas ir Tiekėjo  siūlomas garantinis techninis aptarnavimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į 7 pirkimo dalis:

    - Pirma pirkimo dalis – Šlaitinė žoliapjovė (siekis 7-8 m)

    - Antra pirkimo dalis – Šlaitinė žoliapjovė (siekis 6-7 m)

    - Trečia pirkimo dalis – Kelkraščių žoliapjovė priekinė

    - Ketvirta pirkimo dalis - Kelkraščių žoliapjovė galinė (1800 mm)

    - Penkta pirkimo dalis - Kelkraščių žoliapjovė galinė  (1600 mm)

    - Šešta pirkimo dalis - Kelkraščių žoliapjovė galinė (1500 mm)

    - Septinta pirkimo dalis - Kelkraščių žoliapjovė galinė kairinė

  - Pirkimo objekto aprašymas: žoliapjovės su visa papildomai komplektuojama įranga turi atitikti šios Techninės specifikacijos 1 - 7 prieduose nustatytus techninius reikalavimus.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Pirkimo dalis Nr. 1. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Šlaitinė žoliapjovė (siekis 7-8 m.); Vnt.; 1. Pirkimo dalis Nr. 2. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Šlaitinė žoliapjovė (siekis 6-7 m.); Vnt.; 5. Pirkimo dalis Nr. 3. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Kelkraščių žoliapjovė priekinė.; Vnt.; 4. Pirkimo dalis Nr. 4. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Kelkraščių žoliapjovė galinė (1800 mm.); Vnt.; 5. Pirkimo dalis Nr. 5. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Kelkraščių žoliapjovė galinė (1600 mm).; Vnt.; 3. Pirkimo dalis Nr. 6. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Kelkraščių žoliapjovė galinė (1500 mm).; Vnt.; 2.

Pirkimo dalis Nr. 7

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kelkraščių žoliapjovė galinė kairinė. | Vnt. | 1 |

  - Papildomi reikalavimai: kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos ir hidraulinės sistemos schemos (taikoma šlaitinėms žoliapjovėms), atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

  - Garantinio laikotarpio metu numatyti aptarnavimai turi būti pateikti nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir kaštus suteikiamam ne mažesniam kaip 12 mėn. laikotarpiui (taikoma 1 ir 2 pirkimo daliai).

  - Teisė atlikti garantinį remontą - Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų Paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti remonto Paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą  atitinkamų Paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

  - Tiekėjo siūloma garantija turi būti su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėje, atliekant darbus ne vėliau kaip per 5 d.d. po užsakymo pateikimo.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytais adresais.

| Pirkimo dalis | Pristatymo adresas | Poreikis | Pristatymo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kauno g. 72, Pagiriai, Garliavos apylinkių sen., Kauno r., LT-53282 | 1 vnt. | 180 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami ekonominio naudingumo (toliau – EN) balai). |
| 2 | Liepų g. 15, Raseiniai, LT-60119, Mosėdžio g. 23, Skuodas, LT-98120, Vytauto g. 112, Kretinga, LT-97133, Viekšnių g. 14, Akmenė, LT-85372 Kauno g. 72, Pagiriai, Garliavos apylinkių sen., Kauno r., LT-53282 | 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. | 180 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |
| 3 | Viekšnių g. 14, Akmenė, LT-85372, Vytauto g. 112, Kretinga, LT-97133, Pramonės g. 4, Šilutė, LT-99116, Statybininkų g. 7, Pakruojis, LT-83136 | 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. | 150 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |
| 4 | Santaikos g. 27, Alytus, LT-62123, Mechanizatorių g. 19, Varéna, LT-652000, J. Basanavičiaus g. 54, Biržai, LT-41164 | 2 vnt. 2 vnt. 1 vnt. | 120 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |
| 5 | Miško g. 2a, Šilagalio k., Panevėžio r., LT-36220, Pramonės g. 4, Šilutė, LT-99116, P. Paulaičio g. 25, Jurbarkas, LT-74111. | 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. | 120 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |
| 6 | Vytauto Didžiojo g. 118, Kaišiadorys, LT-56111 J. Basanavičiaus g. 47, Prienai, LT-59152 | 1 vnt. 1 vnt. | 120 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |
| 7 | Statybininkų g. 16, Vievis, LT-21364 | 1 vnt. | 120 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |

3.2. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip nurodyta 1 lentelėje. Pirkėjas, vertindamas pasiūlymas, suteikia ekonominio naudingumo balus atsižvelgdamas į Prekių pristatymo terminą, pagal pasiūlymo vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Pirkėjas, sutarties vykdymo laikotarpiu, Tiekėjui nesilaikant Prekių pristatymo terminų, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.  Tiekėjas Prekes pavieniais  komplektais gali pristatyti nesulaukęs visos partijos iš gamintojo.

3.3. Vykdant pirkimo sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti pateikiamos naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tiekėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta Pirkėjo kelių tarnyba (struktūrinis vienetas), Sutarties sudarymo data bei Pirkėjo suteiktas Sutarties numeris.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas;

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

  - Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir ar (lengvai) pataisomos, ir (ar) pakeičiamos (pvz. ilgesnis garantinis laikotarpis).

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 - TECHNINIAI  REIKALAVIMAI

________________________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Pirma pirkimo dalis - ŠLAITINĖ ŽOLIAPJOVĖ (7-8 m.)

| Eil. Nr. | Charakteristikų apibūdinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - Bendriniai reikalavimai. |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis, modelis | Skirta žolės ir smulkių krūmokšnių (iki 10 mm skersmens) stiebų nupjovimui ir susmulkinimui kelkraštyje ir kelio sankasos šlaite iš dešinės traktoriaus pusės. Bus montuojamas prie traktoriaus Valtra T130c. | Pasirinkite elementą. Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________ . |
| 1.2. | Pagaminimo metai, atitiktis EB reikalavimams | Siūloma įranga turi būti nenaudota, anksčiau neeksploatuota, ne senesnė kaip 2025 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Šlaitinė žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties liudijimas. | Pagaminimo metai – Pasirinkite elementą. |
| 1.3. | Komplektacija | Šlaitinę žoliapjovę sudaro tokie mazgai: pakabinimui ir montavimui skirtas rėmas, autonominė hidraulinė stotis su alyvos aušintuvu, žoliapjovės strėlė (manipuliatorius), pjovimo/smulkinimo įrenginys (rotorius/velenas su keičiamais peiliukais), kardaninis velenas, jėgos ir valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga. | Pasirinkite elementą. |
| 1.4. | Pakabinimas/montavimas | Strėles (manipuliatorius) jungiantis tvirtinimo, pakabinimo mazgas montuojamas ir tvirtinamas specialios pakabos (stabilizavimo rėmo) pagalba ratinio traktoriaus gale, sujungiama su traktoriaus elektros ir, jei reikalinga, su traktoriaus hidrauline sistema. | Pasirinkite elementą. |
| 1.5. | Hidraulinės jungtys. | Hidraulinės žarnos, vamzdžiai (hidraulinės linijos), jungiantys hidraulinę stotį su pjovimo/smulkinimo įrenginiu, montuojami stacionariai traktoriaus transmisijos šonuose. Įrengiami hidraulinių žarnų (vamzdžių) stacionarūs greito junginio movų blokai, leidžiantys atjungti, atkabinti, numontuoti hidraulinę stotį ir pjovimo/smulkinimo įrenginį, neišmontuojant prie transmisijos tvirtinamų hidraulinių linijų. Hidraulinės žarnos privalo turėti spalvinį ar lygiavertį žymėjimą. | Pasirinkite elementą. |
| 1.6. | Pavara | Šlaitinės žoliapjovės autonominės hidraulinės stoties pavara – traktoriaus galinis GTV. Reikalingo ilgio ir parametrų kardaninis velenas komplektuojamas kartu su įrenginiu ir pateikiamas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Žoliapjovė turi būti suderinta su traktoriaus GTV, kurio galimi variantai: 540, 540E, 1000 aps./min. | GTV greitis - aps./min Pasirinkite elementą. |
| 1.7. | Valdymas | Visų reikalingų funkcijų valdymas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos), su elektroniniu valdymo įtaisu valdančiu visus hidraulinius cilindrus visomis kryptimis ir galvos pavaros mazgus. | Pasirinkite elementą. |
| 1.8. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą, -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų priežastis ir gedimų prevenciją. | Pasirinkite elementą. |
| 1.9. | Pilna garantija įrenginiui | Vertinimo kriterijus: Ne mažiau kaip 12 mėnesių, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po paraiškos pateikimo. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 1.10. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.11. | Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 1.12 | Dokumentacija | Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija su elektrinėmis ir hidraulinėmis schemomis originalo ir lietuvių kalba, detalių katalogai - pateikiami ne vėliau nei Prekės perdavimo diena. | Pasirinkite elementą. |
| 1.13. | Žoliapjovės svoris | Ne daugiau kaip 2700 kg. Balastiniai svoriai (jeigu jie naudojami) į žoliapjovės svorį neįskaičiuojami. | Siūlomi parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| - Techniniai reikalavimai. |  |  |  |
| 2.1. | Pjovimo/smulkinimo įrenginio (galvos) tipas | Pjovimo galva būgninio tipo su keičiamais peiliukais. | Pasirinkite elementą. |
| 2.2. | Darbinis plotis | Darbinis pjovimo/smulkinimo įrenginio plotis ne mažiau 1200 mm. | Pasirinkite elementą. Pjovimo galvos darbinis plotis - mm. |
| 2.3. | Peiliukų ir jų tvirtinimo vietų kiekis | Ne mažiau kaip 32 tvirtinimo vietų ant veleno. |  |
| 2.4. | Pjovimo elementų (peiliukų) tipas | Vertinimo kriterijus: Pjovimo elementai „Y“ tipo, laisvai kabantys, tvirtinami ant kilpučių. Papildomi balai skiriami greito keitimo pjovimo elementams (pakeičiami iškabinant/įkabinant, nenaudojant veržliarakčių) | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.5. | Rotoriaus apsisukimai | Darbinis rotoriaus sukimosi greitis ne mažiau 2700 aps./min. | Rotoriaus apsisukimai - aps./min. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.6. | Rotoriaus sukimosi kryptis | Reversinė (tiek į vieną, tiek i kitą pusę), keičiama iš operatoriaus darbo vietos. | Pasirinkite elementą. |
| 2.7. | Šoninis galvos posvyris | Galvos šoninis posvyrio kampas ant tvirtinimo ašies - ne mažiau 180 °. | Galvos posvyris -. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.8. | Galvos svoris | Svoris ne mažiau 370 kg. | Galvos svoris - kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.9. | Apsaugos | Vertinimo kriterijus: Galva privalo turėti laisvai kabančias apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. Papildomi balai skiriami grandininėms, tarpusavyje sujungtoms apsaugoms priekyje ir gale. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje |
| 2.10. | Manipuliatoriaus (strėlės) apibūdinimas | Strėlė privalo turėti išnešimo į priekį funkciją, užtikrinant, žoliapjovės galvos darbines padėtis operatoriaus matomumui komfortabilioje zonoje, t.y. žoliapjovės galva (darbinėse padėtyse) turi būti tarp galinės ir priekinės traktoriaus ašių centrų. Nuo strėlės pirmos sijos, esančios arčiausiai traktoriaus galinės dalies, priekinės vertikalios plokštumos (kai strėlės pagrindinė, nešančioji manipuliatoriaus sija yra darbinėje pozicijoje) iki galvos priekinės dalies atstumas turėtų būti ne mažesnis kaip 2 200 mm. | Pasirinkite elementą. |
| 2.11. | Galvos padėtis traktoriaus atžvilgiu | Žoliapjovės pjovimo/smulkinimo įrenginys (darbinio žoliapjovės galvos veleno simetrijos ašis) privalo išlikti statmena traktoriaus simetrijos ašies atžvilgiu visose darbinėse padėtyse. Šiai funkcijai gamintojo numatytas ir įrengiamas hidrofikuotas įtaisas (rotatorius) valdomas iš operatoriaus darbo vietos arba automatiškai koreguojantis galvos padėtį, priklausomai nuo manipuliatoriaus konstrukcijų padėties pokyčio. | Pasirinkite elementą. |
| 2.12. | Pjovimo aukštis | Reguliuojamas keičiant atraminio veleno padėtį, 30-100 mm ribose | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.13. | Šoninis siekis dešinėn - pjovimo zona | Vertinimo kriterijus: Šoninis pjovimo galvos siekis horizontalioje padėtyje į dešinę nuo traktoriaus simetrijos ašies iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento ne mažiau kaip 7000 mm. Strėlės kinematika privalo sudaryti galimybę pjauti žolę nuo pat ratinio traktoriaus dešinių ratų vėžės krašto: ne daugiau kaip 1500 mm nuo traktoriaus rato, iki ne mažiau kaip 7000 mm nuo traktoriaus centrinės ašies. Papildomi balai skiriami didesnio šoninio siekio parametrui. | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje Siūlomi parametrai - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.14. | Pjovimo siekis šlaitu | Vertinimo kriterijus: Kai pjaunama 45° šlaite, pjovimo siekis - ne mažiau 4500 mm, nuo traktoriaus dešiniojo rato krašto iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento. Papildomi balai skiriami didesnio šoninio siekio parametrui. | Pjovimo siekis šlaitu - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________. |
| 2.15. | Paviršiaus kopijavimas | Ir žoliapjovės strėlė ir pjovimo galva privalo turėti prisitaikymo prie šlaito profilio (kopijavimo) funkcijas (esant nelygiam paviršiaus, žoliapjovės strėlės sija turi automatiškai kopijuoti, kur reikia nusileisti ir/arba pasikelti, o galva automatiškai svyruoti apie tvirtinimo ašį, automatiškai kopijuoti skersinį kelkraščio griovio kampą be operatoriaus įsikišimo). | Pasirinkite elementą. |
| 2.16. | Vidinė galvos apsauga | Reikalavimas neprivalomas. Vertinimo kriterijus. Už pasiūlytą lengvai keičiamą vidinę galvos plastikinę arba lygiavertės medžiagos apsaugą nuo smulkinimo produktų skiriami papildomi vertinimo balai. Vertinama tik gamintojo numatyta ir sumontuota apsauga. (Pateikti įrodančius dokumentus.) | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoj |
| 2.17. | Atraminio veleno guolių, riebokšlių apsaugos | Atraminio veleno guoliai ir riebokšliai apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Reikalavimas neprivalomas: Vertinimo kriterijus. Atraminio veleno guoliai, riebokšliai apsaugoti metaliniu labirintiniu purvasaugiu nuo mechaninių pažeidimų. (Pateikti įrodančius dokumentus) | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoj |
| 2.18. | Apsauga nuo nenumatytų kliūčių | Numatytas ir įrengtas apsaugos nuo susidūrimo su nenumatytomis kliūtimis mechanizmas, sudarantis galimybę strėlei pasisukti atgal. Atsilenkimo kampas, esant nenumatytoms kliūtims – ne mažiau 90°. | Atsilenkimo kampas - _________________________ °. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.19. | Apsaugos hidraulinėje sistemoje | Strėlės valdymo cilindrai su hidrauliniais užraktais. | Pasirinkite elementą. |
| 2.20. | Valdymas | Žoliapjovė turi būti pilnai valdoma iš traktoriaus kabinos. Valdymo sistema - elektroninė / proporcinė. Judėjimas visomis kryptimis turi būti valdomas viena vairasvirte, rankiniam manipuliatoriaus valdymui naudojama vairasvirtė, o pagrindiniams nustatymams bei jų išsaugojimui naudojamas valdymo pultas . | Pasirinkite elementą. |
| 2.21. | Valdymo pultas | Pultu kontroliuojamos ne mažiau kaip šios funkcijos: Pjovimo/smulkinimo rotoriaus stabdymas/paleidimas; Pjovimo/smulkinimo rotoriaus sukimosi krypties keitimas; Hidraulinės alyvos temperatūra; Įrenginio darbo valandos; Įrenginio sutrikimai, gedimai, klaidos sistemose, informuojant simboliais ir/ar garsiniu signalu apie tai operatorių. | Pasirinkite elementą. Siūlomi parametrai - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.22. | Hidraulinių žarnų apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos spiralinėmis apsaugomis arba lygiaverčio tipo apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos). | Pasirinkite elementą. |
| 2.23. | Kinematinės jungtys, įvorės/pirštai | Skylių įvorės turi būti keičiamos. Pirštas tvirtinamas prie korpuso nejudančioje padėtyje. Jungtys tepamos per tepimo taškus. Pateikti eskizus, brėžinius ar lygiavertį dokumentą. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ _______. |
| 2.24. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir ženklai | Galinėje šlaitinės žoliapjovės dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: - ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: - signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 8 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8L, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama nenaudojant papildomų veržliarakčių. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V/ 24 V. | Pasirinkite elementą. |

Antra pirkimo dalis - ŠLAITINĖ ŽOLIAPJOVĖ (6-7 m.)

| Eil. Nr. | Charakteristikų apibūdinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - Bendriniai reikalavimai. |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis, modelis | Skirta žolės ir smulkių krūmokšnių (iki 10 mm skersmens) stiebų nupjovimui ir susmulkinimui kelkraštyje ir kelio sankasos šlaite iš dešinės traktoriaus pusės. Bus montuojamas prie traktorių Valtra T130, Valtra Valmet 8550, John Deere 6175. | Pasirinkite elementą. Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________ . |
| 1.2. | Pagaminimo metai, atitiktis EB reikalavimams | Siūloma įranga turi būti nenaudota, anksčiau neeksploatuota, ne senesnė kaip 2025 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Šlaitinė žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties liudijimas. | Pagaminimo metai – Pasirinkite elementą. |
| 1.3. | Komplektacija | Šlaitinę žoliapjovę sudaro tokie mazgai: pakabinimui ir montavimui skirtas rėmas, autonominė hidraulinė stotis su alyvos aušintuvu, žoliapjovės strėlė (manipuliatorius), pjovimo/smulkinimo įrenginys (rotorius/velenas su keičiamais peiliukais), kardaninis velenas, jėgos ir valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga. | Pasirinkite elementą. |
| 1.4. | Pakabinimas/montavimas | Strėles (manipuliatorius) jungiantis tvirtinimo, pakabinimo mazgas montuojamas ir tvirtinamas specialios pakabos (stabilizavimo rėmo) pagalba ratinio traktoriaus gale, pakabinimui panaudojant galinę tritaškę traktoriaus pakabą arba pritaikant lygiavertį sprendimą. Sujungiama su traktoriaus elektros ir, jei reikalinga, su traktoriaus hidrauline sistema. | Pasirinkite elementą. |
| 1.5. | Hidraulinės jungtys. | Hidraulinės žarnos, vamzdžiai (hidraulinės linijos), jungiantys hidraulinę stotį su pjovimo/smulkinimo įrenginiu, montuojami stacionariai traktoriaus transmisijos šonuose. Įrengiami hidraulinių žarnų (vamzdžių) stacionarūs greito junginio movų blokai, leidžiantys atjungti, atkabinti, numontuoti hidraulinę stotį ir pjovimo/smulkinimo įrenginį, neišmontuojant prie transmisijos tvirtinamų hidraulinių linijų. Hidraulinės žarnos privalo turėti spalvinį ar lygiavertį žymėjimą. | Pasirinkite elementą. |
| 1.6. | Pavara | Šlaitinės žoliapjovės autonominės hidraulinės stoties pavara – traktoriaus galinis GTV. Reikalingo ilgio ir parametrų kardaninis velenas komplektuojamas kartu su įrenginiu ir pateikiamas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Žoliapjovė turi būti suderinta su traktoriaus GTV, kurio galimi variantai: 540, 540E, 1000 aps/min.. | GTV greitis - aps/min Pasirinkite elementą. |
| 1.7. | Valdymas | Visų reikalingų funkcijų valdymas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos), su elektroniniu valdymo įtaisu valdančiu visus hidraulinius cilindrus visomis kryptimis ir galvos pavaros mazgus. | Pasirinkite elementą. |
| 1.8. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą, -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų priežastis ir gedimų prevenciją. | Pasirinkite elementą. |
| 1.9. | Pilna garantija įrenginiui | Vertinimo kriterijus: Ne mažiau kaip 12 mėnesių, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po paraiškos pateikimo. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 1.10. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.11. | Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 1.12 | Dokumentacija | Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija su elektrinėmis ir hidraulinėmis schemomis originalo ir lietuvių kalba, detalių katalogai - pateikiami ne vėliau nei Prekės perdavimo diena. | Pasirinkite elementą. |
| 1.13. | Žoliapjovės svoris | Ne daugiau kaip 2400 kg. | Siūlomi parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| - Techniniai reikalavimai. |  |  |  |
| 2.1. | Pjovimo/smulkinimo įrenginio (galvos) tipas | Pjovimo galva būgninio tipo su keičiamais peiliukais. | Pasirinkite elementą. |
| 2.2. | Darbinis plotis | Darbinis pjovimo/smulkinimo įrenginio plotis Darbinis pjovimo/smulkinimo įrenginio plotis 1400-1600 mm. | Pjovimo galvos darbinis plotis - mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.3. | Peiliukų ir jų tvirtinimo vietų kiekis | Ne mažiau kaip 32 tvirtinimo vietos ant veleno. | Pasirinkite elementą. |
| 2.4. | Pjovimo elementų (peiliukų) tipas | Vertinimo kriterijus: Pjovimo elementai „Y“ arba plaktukinio tipo, laisvai kabantys, tvirtinami ant kilpučių. Papildomi balai skiriami greito keitimo pjovimo elementams (pakeičiami iškabinant/įkabinant, nenaudojant veržliarakčių) | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.5. | Rotoriaus apsisukimai | Darbinis rotoriaus sukimosi greitis ne mažiau 2700 aps./min. | Pasirinkite elementą. Rotoriaus apsisukimai - aps/min. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.6. | Rotoriaus sukimosi kryptis | Reversinė (tiek į vieną, tiek i kitą pusę), keičiama iš operatoriaus darbo vietos. | Pasirinkite elementą. |
| 2.7. | Šoninis galvos posvyris | Galvos šoninis posvyrio kampas ant tvirtinimo ašies - ne mažiau 120 °. | Pasirinkite elementą. Galvos posvyris - . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.8. | Apsaugos | Vertinimo kriterijus: Galva privalo turėti laisvai kabančias apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. Papildomi balai skiriami grandininėms, tarpusavyje sujungtoms apsaugoms priekyje ir gale. (Pateikti įrodančius dokumentus.) | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje |
| 2.9. | Manipuliatoriaus (strėlės) apibūdinimas | Strėlė privalo turėti išnešimo į priekį funkciją, užtikrinant, žoliapjovės galvos darbines padėtis operatoriaus matomumui komfortabilioje zonoje, t.y. žoliapjovės galva (darbinėse padėtyse) turi būti tarp galinės ir priekinės traktoriaus ašių centrų. Nuo strėlės pirmos sijos, esančios arčiausiai traktoriaus galinės dalies, priekinės vertikalios plokštumos (kai strėlės pagrindinė, nešančioji manipuliatoriaus sija yra darbinėje pozicijoje) iki galvos priekinės dalies atstumas turėtų būti ne mažesnis kaip 2 000 mm. | Pasirinkite elementą. |
| 2.10. | Galvos padėtis traktoriaus atžvilgiu | Žoliapjovės pjovimo/smulkinimo įrenginys (darbinio žoliapjovės galvos veleno simetrijos ašis) privalo išlikti statmena traktoriaus simetrijos ašies atžvilgiu visose darbinėse padėtyse. Šiai funkcijai gamintojo numatytas ir įrengiamas hidrofikuotas įtaisas (rotatorius) valdomas iš operatoriaus darbo vietos arba automatiškai koreguojantis galvos padėtį, priklausomai nuo manipuliatoriaus konstrukcijų padėties pokyčio. | Pasirinkite elementą. |
| 2.11. | Pjovimo aukštis | Reguliuojamas keičiant atraminio veleno padėtį, 30-100 mm ribose | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.12. | Šoninis siekis dešinėn - pjovimo zona | Šoninis pjovimo galvos siekis horizontalioje padėtyje į dešinę nuo traktoriaus simetrijos ašies iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento ne mažiau kaip 6500 mm. Strėlės kinematika privalo sudalyti galimybę pjauti žolę nuo pat ratinio traktoriaus dešinių ratų vėžės krašto: ne daugiau kaip 1000 mm nuo traktoriaus rato, iki ne mažiau kaip 6500 mm nuo traktoriaus centrinės ašies. | Pasirinkite elementą. Siūlomi parametrai -_____mm, ___________mm Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.13. | Pjovimo siekis šlaitu | Kai pjaunama 45° šlaite, pjovimo siekis - ne mažiau 4000 mm, nuo traktoriaus dešiniojo rato krašto iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento. | Pasirinkite elementą. Pjovimo siekis šlaitu - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________. |
| 2.14. | Paviršiaus kopijavimas | Ir žoliapjovės strėlė ir pjovimo galva privalo turėti prisitaikymo prie šlaito profilio (kopijavimo) funkcijas (esant nelygiam paviršiaus, žoliapjovės strėlės sija turi automatiškai kopijuoti, kur reikia nusileisti ir/arba pasikelti, o galva automatiškai svyruoti apie tvirtinimo ašį, automatiškai kopijuoti skersinį kelkraščio griovio kampą be operatoriaus įsikišimo). | Pasirinkite elementą. |
| 2.15. | Apsauga nuo nenumatytų kliūčių | Numatytas ir įrengtas apsaugos nuo susidūrimo su nenumatytomis kliūtimis mechanizmas, sudarantis galimybę strėlei pasisukti atgal. Atsilenkimo kampas, esant nenumatytoms kliūtims – ne mažiau 90°. | Pasirinkite elementą. Atsilenkimo kampas - _________________________ °. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.16. | Vidinė galvos apsauga | Reikalavimas neprivalomas. Vertinimo kriterijus. Už pasiūlytą lengvai keičiamą vidinę galvos plastikinę arba lygiavertės medžiagos apsaugą nuo smulkinimo produktų skiriami papildomi vertinimo balai. Vertinama tik gamintojo numatyta ir sumontuota apsauga. (Pateikti įrodančius dokumentus.) | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoj |
| 2.17. | Atraminio veleno guolių, riebokšlių apsaugos | Atraminio veleno guoliai ir riebokšliai apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Reikalavimas neprivalomas, vertinimo kriterijus: Atraminio veleno guoliai, riebokšliai apsaugoti metaliniu labirintiniu purvasaugiu nuo mechaninių pažeidimų. (Pateikti įrodančius dokumentus.) | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoj |
| 2.18. | Apsaugos hidraulinėje sistemoje | Strėlės valdymo cilindrai su hidrauliniais užraktais. | Pasirinkite elementą. |
| 2.19. | Valdymas | Žoliapjovė turi būti pilnai valdoma iš traktoriaus kabinos. Valdymo sistema - elektroninė / proporcinė. Judėjimas visomis kryptimis turi būti valdomas viena vairasvirte, rankiniam manipuliatoriaus valdymui naudojama vairasvirtė, o pagrindiniams nustatymams bei jų išsaugojimui naudojamas valdymo pultas . | Pasirinkite elementą. |
| 2.20. | Valdymo pultas | Pultu kontroliuojamos ne mažiau kaip šios funkcijos: Pjovimo/smulkinimo rotoriaus stabdymas/paleidimas; Pjovimo/smulkinimo rotoriaus sukimosi krypties keitimas; Hidraulinės alyvos temperatūra; Įrenginio darbo valandos; Įrenginio sutrikimai, gedimai, klaidos sistemose, informuojant simboliais ir/ar garsiniu signalu apie tai operatorių. | Siūlomi parametrai - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.21. | Hidraulinių žarnų apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos spiralinėmis apsaugomis arba lygiaverčio tipo apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos). | Pasirinkite elementą. |
| 2.22. | Kinematinės jungtys, įvorės/pirštai | Skylių įvorės turi būti keičiamos. Pirštas tvirtinamas prie korpuso nejudančioje padėtyje. Jungtys tepamos per tepimo taškus. Pateikti eskizus, brėžinius ar lygiavertį dokumentą. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ _______. |
| 2.23. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir ženklai | Galinėje šlaitinės žoliapjovės dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: - ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: - signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 8 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8L, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama nenaudojant papildomų veržliarakčių. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V/ 24 V. | Pasirinkite elementą. |

Trečia pirkimo dalis - KELKRAŠČIŲ ŽOLIAPJOVĖ PRIEKINĖ

| Eil. Nr. |  | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Žoliapjovė skirta kelkraščių šienavimui ir apipjovimui apie signalinius stulpelius, atitvarų atramas dešinėje kelio pusėje. | Pasirinkite elementą. Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________. |
| 1.2. | Konstrukcija, pavara | Kelkraščių žoliapjovė su autonomine hidrauline stotimi. Žoliapjovės hidraulinės stoties pavara nuo ratinio traktoriaus priekinio galios tiekimo veleno (GTV). GTV greitis 1000 aps/min., darbinio veleno sukimosi greitis ne mažiau 2800 aps./min. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 1.3. | Pagaminimo metai | Nenaudota, ne senesnė kaip 2024 m. gamybos, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. | Pagaminimo metai - _________________________. |
| 1.4. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Kelkraščių žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties liudijimas su vertimu į lietuvių kalbą. | Pasirinkite elementą. |
| 1.5. | Tipas | Pjovimo galva būgninio tipo, su keičiamais peiliukais. | Pasirinkite elementą. |
| 1.6. | Pakabinimas/montavimas | Montuojama prie ratinių traktorių priekinės trijų taškų pakabos ar tvirtinama specialios pakabos (stabilizavimo rėmo) pagalba ir sujungiama su traktoriaus elektros sistema. Sumontuojama ir demontuojama be papildomų kėlimo įrenginių. | Pasirinkite elementą. |
| 1.7. | Valdymas | Žoliapjovė turi būti pilnai valdoma iš traktoriaus kabinos. Valdymo sistema – elektroninė / proporcinė. Judėjimas visomis kryptimis turi būti valdomas viena vairasvirte. | Pasirinkite elementą. |
| 1.8. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų priežastis ir gedimų prevenciją. | Pasirinkite elementą. |
| 1.9. | Pilna garantija įrenginiui | Vertinimo kriterijus: Ne mažiau kaip 12 mėnesių, su mobiliu remontu pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paraiškos pateikimo. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 1.10. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.11. | Teisė atlikti garantinį remontą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________. |
| 1.12. | Pageidautina įrangos dominuojanti spalva | Spalva oranžinė, raudona, geltona arba gamintojo numatyta bazinė žoliapjovių grupės spalva. | Siūlomos spalvos kodas - _________________________ . |
| 1.13. | Dokumentacija | Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija su elektrinėmis ir hidraulinėmis schemomis originalo ir lietuvių kalba, detalių katalogai - pateikiami ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Pasirinkite elementą. |
| 1.14. | Žoliapjovės svoris | Įskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą nuo 800 iki 1100 kg. | Svoris -_________________________ kg; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________ . |
| - Pjovimo įranga. |  |  |  |
| 2.1. | Darbinis plotis | Darbinis pjovimo plotis 1200 - 1300 mm. | Plotis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl_________________________ . |
| 2.2. | Galvos aukštis | Pjovimo galvos aukštis ne didesnis kaip 350 mm, (tam, kad galima būtų pjauti ir po atitvarais). | Galvos aukštis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________. |
| 2.3. | Pjovimo siekis į dešinę | Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į dešinę nuo traktoriaus simetrijos centro ne mažiau kaip 2000 mm. | Siekis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________ . |
| 2.4. | Peiliukų ir jų tvirtinimo vietų kiekis | Ne mažiau kaip 22 tvirtinimo vietos ant veleno. | _________________________ vnt; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________ |
| 2.5. | Apipjovimas apie kliūtis | Pjovimo galva: - su elektrohidrauline atsilenkimo atgal sistema prie apipjaunamo stulpelio ar atitvaro atramos ir automatiniu grįžimu į pradinę padėtį. Reikalavimas neprivalomas (Vertinimo kriterijus): - su pajungtu greičio signalu, kai veleno sukimosi greitis priklauso nuo traktoriaus važiavimo greičio ir leidžia geriau prisitaikyti prie greičio ir neriboti traktoriaus ir šienavimo greičio. (Pateikti įrodančius dokumentus.) | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.6. | Apsaugos | Vertinimo kriterijus: Galva privalo turėti laisvai kabančias apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. Papildomi balai skiriami grandininėms apsaugoms. (Pateikti įrodančius dokumentus.) | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 2.7. | Atraminio veleno guolių, riebokšlių apsaugos | Reikalavimas neprivalomas. Vertinimo kriterijus. Atraminio veleno guoliai, riebokšliai apsaugoti metaliniu labirintiniu purvasaugiu nuo mechaninių pažeidimų. (Pateikti įrodančius dokumentus.) | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 2.8. | Valdymo pultas | Valdymo pultu kontroliuojamos ne mažiau kaip šios funkcijos: - Pjovimo/smulkinimo rotoriaus stabdymas/paleidimas; - Hidraulinės alyvos temperatūra; - Įrenginio darbo valandos; Įrenginio sutrikimai, gedimai, klaidos sistemose, informuojant simboliais ir/ar garsiniu signalu apie tai operatorių. | Pasirinkite elementą. |
| 2.9. | Kardaninis velenas | Žoliapjovė komplektuojama su tinkamo ilgio kardaniniu velenu. | Pasirinkite elementą. |
| 2.10. | Gabaritinis ženklinimas | Žoliapjovės šoniniai gabaritai paženklinti šviesą paženklinta įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Priekinėje žoliapjovės dalyje įrengta sija su gabaritiniais ir posūkių žibintais, dubliuojančiais užstojamus traktoriaus žibintus. | Pasirinkite elementą. |
| 2.11. | Hidraulinių žarnų apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos). | Pasirinkite elementą. |
| 2.12. | Kinematinės jungtys, įvorės/pirštai | Skylių įvorės turi būti keičiamos. Pirštas tvirtinamas prie korpuso nejudančioje padėtyje. Jungtys tepamos per tepimo taškus. Pateikti eskizus, brėžinius ar lygiavertį dokumentą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________. |

Ketvirta pirkimo dalis - KELKRAŠČIŲ ŽOLIAPJOVĖ (1800 mm)

| Eil. Nr. |  | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Skirta žolės ir smulkių krūmokšnių (iki 10 mm skersmens) stiebų nupjovimui ir susmulkinimui kelio sankasos šlaite, už traktoriaus iš dešinės pusės. | Pasirinkite elementą. Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________. |
| 1.2. | Komplektacija | Kelkraščių žoliapjovę sudaro tokie mazgai: tvirtinimo/pakabinimo mazgas (rėmas, konstrukcija), žoliapjovės strėlė (manipuliatorius), būgninis pjovimo-smulkinimo įrenginys (galva), kardaninis velenas, valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga. | Pasirinkite elementą. |
| 1.3. | Pagaminimo metai | Siūloma įranga turi būti nenaudota, anksčiau neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m. | Pagaminimo metai - _________________________. |
| 1.4. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Kelkraščių žoliapjovė turi būti pažymėtos CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties liudijimas su vertimu į lietuvių kalbą. | Pasirinkite elementą. |
| 1.5. | Tipas | Būgninės žoliapjovės su šoninio siekio įrenginiu žolei pjauti ir galimybe pjauti žolę iš traktoriaus galo. | Pasirinkite elementą. |
| 1.6. | Pakabinimas/montavimas | Pakabinamos prie bendrovėje eksploatuojamų ratinių traktorių standartinės galinės tritaškės pakabos su plaukiojančia sistema. Turi turėti sandėliavimo atramines kojas. | Pasirinkite elementą. |
| 1.7. | Valdymas | Visų reikalingų funkcijų valdymas (hidraulinių cilindrų, visomis kryptimis ir galvos pavaros) atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos). | Pasirinkite elementą. |
| 1.8. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų priežastis ir gedimų prevenciją. | Pasirinkite elementą. |
| 1.9. | Pilna garantija įrenginiui | Vertinimo kriterijus: Ne mažiau kaip 12 mėnesių, su mobiliu remontu pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 5 d. d. po paraiškos pateikimo. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 1.10. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.11. | Teisė atlikti garantinį remontą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________. |
| 1.12. | Pageidautina įrangos dominuojanti spalva | Spalva oranžinė, raudona, geltona arba gamintojo numatyta bazinė žoliapjovių grupės spalva. | Siūlomos spalvos kodas - _________________________ . |
| 1.13. | Dokumentacija | Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija originalo ir lietuvių kalba, detalių katalogai – pateikiami ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Pasirinkite elementą. |
| 1.14. | Žoliapjovės svoris | Įskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą 700 - 850 kg | Svoris -_________________________ kg; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________ . |
| 1.15. | Pavara | Mechaninė sukimo pavara nuo traktoriaus galinio galios tiekimo veleno (GTV), GTV 540 aps./min., darbinio veleno apsisukimai ne mažiau 2200 aps./min., pavaros diržų skaičius ne mažiau 3vnt. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| - Pjovimo-smulkinimo įranga |  |  |  |
| 2.1. | Būgninis pjovimo smulkinimo įrenginys (galva) | Darbinis plotis 1800 - 2000 mm. | Plotis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________ . |
| 2.2. | Pjovimo siekis į dešinę | Nuo traktoriaus centro iki pjovimo būgno dešiniojo krašto ne mažiau 3000 mm. Vertinimo kriterijus. Reikalavimas neprivalomas: Pjovimo galvos hidraulinis pastūmimas nuo traktoriaus centro iki pjovimo būgno dešiniojo krašto siekis į dešinę ne mažiau 3500 mm. | Siekis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________ . |
| 2.3. | Pjovimo elementų (peiliukų) tipas ir kiekis | Vertinimo kriterijus: Pjovimo elementai paslankūs, tvirtinami varžtais arba greito keitimo jungtimi, ne mažiau 48 vnt. Papildomi balai skiriami „Y“ tipo, greito keitimo pjovimo elementams (pakeičiami iškabinant/įkabinant, nenaudojant veržliarakčių). | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________. |
| 2.4. | Pjovimo aukštis | Reguliuojamas keičiant atraminio veleno padėtį, 30-60 mm ribose. | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________. |
| 2.5 | Pjovimo galvos posvyrio kampai | Pjovimo galvos posvyrio į šlaito pusę kampas – ne mažiau 50° Pjovimo galvos posvyrio į viršų kampas (transportinė padėtis) – ne mažiau 90° | Posvyrio kampas į šlaito pusę - _________________________ °. Posvyrio kampas į viršų - _________________________ °. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________. |
| 2.6. | Atraminis velenas | Atraminio veleno išorinis skersmuo ne mažiau kaip 135 mm. | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.7. | Šoninės pavažos | Turi būti keičiamos atraminės šoninės pavažos (slidės). | Pasirinkite elementą. |
| 2.8. | Apsaugos | Vertinimo kriterijus: Pjovimo galva privalo turėti apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. Papildomi balai skiriami grandininėms apsaugoms. | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.9. | Vidinė galvos apsauga | Reikalavimas neprivalomas. Vertinimo kriterijus. Už pasiūlytą lengvai keičiamą vidinę galvos plastikinę arba lygiavertės medžiagos apsaugą nuo išlekiančių smulkinimo produktų skiriami papildomi vertinimo balai. Tai turi būti standartinis gamintojo techninis sprendimas. | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.10. | Priešpeiliai | Reikalavimas neprivalomas. Vertinimo kriterijus. Pjovimo galva turėtų papildomus priešpeilius (briaunas), ženkliai pagerinančius augmenijos smulkinimo kokybę. | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.11. | Žoliapjovės pakaba | Reikalavimas neprivalomas. Vertinimo kriterijus. Žoliapjovės pakabos su plaukiojančia sistema, padedančia apsaugoti žoliapjovę ir traktoriaus trijų taškų pakabą nuo mechaninių pažeidimų, tuo pačiu pagerinančia žoliapjovės prisitaikymo prie nelygaus pjaunamo paviršiaus. | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.12. | Automatinis pavaros diržų įtempėjas. | Reikalavimas neprivalomas. Vertinimo kriterijus. Automatinis pavaros diržų įtempėjas, kuris padeda sumažinti žoliapjovės gedimo riziką, kai pavaros diržų įtempimas nėra laiku sureguliuojamas. | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.13. | Reduktorius | Reduktorius su laisvos eigos mova, kuri apsaugo reduktorių nuo gedimo tuo atveju, kai rotorius užstringa dėl į jį įsipainiojusių objektų ar kitų priežasčių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ _______. |
| 2.14. | Pjovimo galvos posvyrio kampo reguliavimo cilindras | Pjovimo galvos posvyrio kampo reguliavimo cilindras su plaukiojančiu mechanizmu, kas užtikrintų maksimalų pjovimo galvos prisitaikymą prie nelygaus pjaunamo paviršiaus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ _______. |
| 2.15. | Hidraulinių žarnų apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos). | Pasirinkite elementą. |
| 2.16. | Kinematinės jungtys, įvorės/pirštai | Skylių įvorės turi būti keičiamos. Pirštas tvirtinamas prie korpuso nejudančioje padėtyje. Jungtys tepamos per tepimo taškus. Pateikti eskizus, brėžinius ar lygiavertį dokumentą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ _______. |

Penkta pirkimo dalis - KELKRAŠČIŲ ŽOLIAPJOVĖ (1600 mm)

| Eil. Nr. |  | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Skirta žolės ir smulkių krūmokšnių (iki 10 mm skersmens) stiebų nupjovimui ir susmulkinimui kelio sankasos šlaite, už traktoriaus iš dešinės pusės. | Pasirinkite elementą. Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________. |
| 1.2. | Komplektacija | Kelkraščių žoliapjovę sudaro tokie mazgai: tvirtinimo/pakabinimo mazgas (rėmas, konstrukcija), žoliapjovės strėlė (manipuliatorius), būgninis pjovimo-smulkinimo įrenginys (galva), kardaninis velenas, valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga. | Pasirinkite elementą. |
| 1.3. | Pagaminimo metai | Siūloma įranga turi būti nenaudota, anksčiau neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m. | Pagaminimo metai - _________________________. |
| 1.4. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Kelkraščių žoliapjovė turi būti pažymėtos CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties liudijimas su vertimu į lietuvių kalbą. | Pasirinkite elementą. |
| 1.5. | Tipas | Būgninės žoliapjovės su šoninio siekio įrenginiu žolei pjauti ir galimybe pjauti žolę iš traktoriaus galo. | Pasirinkite elementą. |
| 1.6. | Pakabinimas/montavimas | Pakabinamos prie bendrovėje eksploatuojamų ratinių traktorių standartinės galinės tritaškės pakabos su plaukiojančia sistema. Turi turėti sandėliavimo atramines kojas. | Pasirinkite elementą. |
| 1.7. | Valdymas | Visų reikalingų funkcijų valdymas (hidraulinių cilindrų, visomis kryptimis ir galvos pavaros) atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos). | Pasirinkite elementą. |
| 1.8. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų priežastis ir gedimų prevenciją. | Pasirinkite elementą. |
| 1.9. | Pilna garantija įrenginiui | Vertinimo kriterijus: Ne mažiau kaip 12 mėnesių, su mobiliu remontu pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 5 d. d. po paraiškos pateikimo. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 1.10. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.11. | Teisė atlikti garantinį remontą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________. |
| 1.12. | Pageidautina įrangos dominuojanti spalva | Spalva oranžinė, raudona, geltona arba gamintojo numatyta bazinė žoliapjovių grupės spalva. | Siūlomos spalvos kodas - _________________________ . |
| 1.13. | Dokumentacija | Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija originalo ir lietuvių kalba, detalių katalogai – pateikiami ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Pasirinkite elementą. |
| 1.14. | Žoliapjovės svoris | Įskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą 600 - 750 kg | Svoris -_________________________ kg; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________ . |
| 1.15. | Pavara | Mechaninė sukimo pavara nuo traktoriaus galinio galios tiekimo veleno (GTV) Žoliapjovė turi būti suderinta su traktorių 540 aps./min. GTV greičiu, darbinio veleno apsisukimų skaičius ne mažiau 2200 aps./min. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| - Pjovimo-smulkinimo įranga |  |  |  |
| 2.1. | Būgninis pjovimo smulkinimo įrenginys (galva) | Darbinis plotis 1600 - 1800 mm. | Plotis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________ . |
| 2.2. | Pjovimo siekis į dešinę | Nuo traktoriaus centro iki pjovimo būgno dešiniojo krašto horizontalioje padėtyje ne mažiau 2800 mm. Vertinimo kriterijus. Reikalavimas neprivalomas: Pjovimo galvos hidraulinis pastūmimas. Nuo traktoriaus centro iki pjovimo būgno dešiniojo krašto su pilnu poslinkiu ne mažiau 3200 mm. | Siekis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________ . |
| 2.3. | Pjovimo elementų (peiliukų) tipas ir kiekis | Vertinimo kriterijus: Pjovimo elementai paslankūs, tvirtinami varžtais arba greito keitimo jungtimi. Papildomi balai skiriami „Y“ tipo, greito keitimo pjovimo elementams (pakeičiami iškabinant/įkabinant, nenaudojant veržliarakčių), ne mažiau 42 vnt. | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________. |
| 2.4. | Pjovimo aukštis | Reguliuojamas keičiant atraminio veleno padėtį, 30-60 mm ribose. | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________. |
| 2.5 | Pjovimo galvos posvyrio kampai | Pjovimo galvos posvyrio į šlaito pusę kampas – ne mažiau 50° Pjovimo galvos posvyrio į viršų kampas (transportinė padėtis) – ne mažiau 90° | Posvyrio kampas į šlaito pusę - _________________________ °. Posvyrio kampas į viršų - _________________________ °. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________. |
| 2.6. | Atraminis velenas | Atraminio veleno skersmuo ne mažiau kaip 130 mm. | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.8. | Šoninės pavažos | Turi būti keičiamos atraminės šoninės pavažos (slidės). | Pasirinkite elementą. |
| 2.7. | Apsaugos | Vertinimo kriterijus: Pjovimo galva privalo turėti apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. Papildomi balai skiriami grandininėms apsaugoms. | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 2.8. | Vidinė galvos apsauga | Reikalavimas neprivalomas. Vertinimo kriterijus. Už pasiūlytą lengvai keičiamą vidinę galvos plastikinę arba lygiavertės medžiagos apsaugą nuo išlekiančių smulkinimo produktų skiriami papildomi vertinimo balai. Turi būti standartinis gamintojo techninis sprendimas. | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje |
| 2.9. | Žoliapjovės pakaba | Reikalavimas neprivalomas. Vertinimo kriterijus. Žoliapjovės pakabos su plaukiojančia sistema, padedančia apsaugoti žoliapjovę ir traktoriaus trijų taškų pakabą nuo mechaninių pažeidimų, tuo pačiu pagerinančia žoliapjovės prisitaikymo prie nelygaus pjaunamo paviršiaus. | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.10 | Automatinis pavaros diržų įtempėjas | Reikalavimas neprivalomas. Vertinimo kriterijus. Automatinis pavaros diržų įtempėjas, kuris padeda sumažinti žoliapjovės gedimo riziką, kai pavaros diržų įtempimas nėra laiku sureguliuojamas. | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.11. | Reduktorius. | Reduktorius su laisvos eigos mova, kuri apsaugo reduktorių nuo gedimo tuo atveju, kai rotorius užstringa dėl į jį įsipainiojusių objektų ar kitų priežasčių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ _______. |
| 2.12 | Pjovimo galvos posvyrio kampo reguliavimo cilindras. | Pjovimo galvos posvyrio kampo reguliavimo cilindras su plaukiojančiu mechanizmu, kas užtikrintų maksimalų pjovimo galvos prisitaikymą prie nelygaus pjaunamo paviršiaus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ _______. |
| 2.13. | Priešpeiliai. | Reikalavimas neprivalomas. Vertinimo kriterijus. Pjovimo galva turėtų papildomus priešpeilius (briaunas), ženkliai pagerinančius augmenijos smulkinimo kokybę | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 2.14. | Hidraulinių žarnų apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos). | Pasirinkite elementą. |
| 2.15. | Kinematinės jungtys, įvorės/pirštai | Skylių įvorės turi būti keičiamos. Pirštas tvirtinamas prie korpuso nejudančioje padėtyje. Jungtys tepamos per tepimo taškus. Pateikti eskizus, brėžinius ar lygiavertį dokumentą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ _______. |

Šešta pirkimo dalis - KELKRAŠČIŲ ŽOLIAPJOVĖ (1500 mm)

| Eil. Nr. |  | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Skirta žolės ir smulkių krūmokšnių (iki 10 mm skersmens) stiebų nupjovimui ir susmulkinimui kelio sankasos šlaite, už traktoriaus ir iš dešinės traktoriaus pusės. | Pasirinkite elementą. Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________. |
| 1.2. | Komplektacija | Kelkraščių žoliapjovę sudaro tokie mazgai: tvirtinimo/pakabinimo mazgas (rėmas, konstrukcija), žoliapjovės strėlė (manipuliatorius), būgninis pjovimo-smulkinimo įrenginys (galva), kardaninis velenas, valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga. | Pasirinkite elementą. |
| 1.3. | Pagaminimo metai | Siūloma įranga turi būti nenaudota, anksčiau neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2024 m. | Pagaminimo metai - _________________________. |
| 1.4. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Kelkraščių žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties liudijimą su vertimu į lietuvių kalbą. | Pasirinkite elementą. |
| 1.5. | Tipas | Būgninė žoliapjovė su šoninio (dešinio) siekio įrenginiu žolei pjauti ir galimybe pjauti žolę iš traktoriaus galo. | Pasirinkite elementą. |
| 1.6. | Pakabinimas/montavimas | Pakabinama prie bendrovėje eksploatuojamų ratinių traktorių KIOTI DK551C standartinės galinės tritaškės pakabos. | Pasirinkite elementą. |
| 1.7. | Valdymas | Visų reikalingų funkcijų valdymas (hidraulinių cilindrų, visomis kryptimis ir galvos pavaros) atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos). | Pasirinkite elementą. |
| 1.8. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų priežastis ir gedimų prevenciją. | Pasirinkite elementą. |
| 1.9. | Pilna garantija įrenginiui | Vertinimo kriterijus: Ne mažiau kaip 12 mėnesių, su mobiliu remontu pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 5 d.d. po paraiškos pateikimo. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 1.10. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.11. | Pageidautina įrangos dominuojanti spalva | Oranžinė, raudona, geltona arba artimiausia šiai spalvai iš gamintojų turimų tipinių spalvų. | Siūlomos spalvos kodas - _________________________ . |
| 1.12. | Dokumentacija | Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija originalo ir lietuvių kalba, detalių katalogai – pateikiami ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Pasirinkite elementą. |
| 1.13. | Žoliapjovės svoris | Įskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą, ne daugiau 400 kg. | Svoris -_________________________ kg; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________ . |
| 1.14. | Pavara | Mechaninė sukimo pavara nuo traktoriaus galinio galios tiekimo veleno (GTV). Žoliapjovė turi būti suderinta su traktorių 540 aps./min. GTV greičiu, darbinio veleno apsisukimų skaičius ne mažiau 2000 aps./min. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| - Pjovimo-smulkinimo įranga |  |  |  |
| 2.1. | Būgninis pjovimo smulkinimo įrenginys (galva) | Darbinis plotis ne mažiau 1500 mm (matuojant nuo pirmo iki paskutinio pjovimo/smulkinimo elemento) | Plotis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________ . |
| 2.2. | Pjovimo siekis į dešinę | Nuo traktoriaus centro iki pjovimo būgno dešiniojo krašto horizontalioje padėtyje – ne mažiau 2000 mm | Siekis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________ . |
| 2.3 | Pjovimo elementų (peiliukų) tipas ir kiekis | Vertinimo kriterijus: Pjovimo elementai paslankūs, tvirtinami varžtais arba greito keitimo jungtimi. Peiliukų skaičius ne mažiau 36 vnt. Papildomi balai skiriami „Y“ tipo, greito keitimo pjovimo elementams (pakeičiami iškabinant/įkabinant, nenaudojant veržliarakčių). | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________. |
| 2.4 | Pjovimo aukštis | Reguliuojamas keičiant atraminio veleno padėtį, 30-60 mm ribose | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl_________________________. |
| 2.5 | Pjovimo galvos posvyrio kampai | Pjovimo galvos posvyrio į šlaito pusę kampas – ne mažiau 50° Pjovimo galvos posvyrio į viršų kampas (transportinė padėtis) – ne mažiau 90° | Posvyrio kampas į šlaito pusę - _________________________ °. Posvyrio kampas į viršų - _________________________ °. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________. |
| 2.6. | Apsaugos | Vertinimo kriterijus: Pjovimo galva privalo turėti apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. Papildomi balai skiriami grandininėms apsaugoms. | Pasirinkite elementą. |
| 2.7. | Hidraulinių žarnų apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos). | Pasirinkite elementą. |
| 2.8. | Kinematinės jungtys, įvorės/pirštai | Skylių įvorės turi būti keičiamos. Pirštas tvirtinamas prie korpuso nejudančioje padėtyje. Jungtys tepamos per tepimo taškus. Pateikti eskizus, brėžinius ar lygiavertį dokumentą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ _______. |

Septinta pirkimo dalis - KELKRAŠČIŲ ŽOLIAPJOVĖ KAIRINĖ

| Eil. Nr. |  | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | 1.1. Paskirtis | Rotacinė žoliapjovė skirta skiriamosios juostos automagistralėje šienavimui ir apipjovimui apie atitvarų atramas kairėje pusėje žolės ir smulkių krūmokšnių (iki 10 mm skersmens) nupjovimui ir susmulkinimui . | Pasirinkite elementą. Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________. |
| 1.2. | Konstrukcija, pavara | Žoliapjovė sudaryta iš pagrindinės pjovimo dalies (2 pjovimo rotoriai) su atraminiu velenu ir iš atlenkiamos nuo stulpelio/kliūties dalies (pjovimo diskas). Sukimas perduodamas nuo traktoriaus GTV (540 aps./min). | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. |
| 1.3. | Pagaminimo metai | Nenaudota, ne senesnė kaip 2025 m. gamybos, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. | Pagaminimo metai - _________________________. |
| 1.4. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Kelkraščių žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties liudijimas su vertimu į lietuvių kalbą. | Pasirinkite elementą. |
| 1.5. | Pakabinimas/montavimas | Montuojama prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiama su traktoriaus elektros sistema. Sumontuojama ir demontuojama be papildomų kėlimo įrenginių. | Pasirinkite elementą. |
| 1.6. | Valdymas | Žoliapjovė turi būti pilnai valdoma iš traktoriaus kabinos. | Pasirinkite elementą. |
| 1.7. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų priežastis ir gedimų prevenciją. | Pasirinkite elementą. |
| 1.8. | Pilna garantija įrenginiui | Vertinimo kriterijus: Ne mažiau kaip 12 mėnesių, su mobiliu remontu pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paraiškos pateikimo. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 1.9. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.10. | Teisė atlikti garantinį remontą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________. |
| 1.11. | Pageidautina įrangos dominuojanti spalva | Spalva oranžinė, raudona, geltona arba gamintojo numatyta bazinė žoliapjovių grupės spalva. | Siūlomos spalvos kodas - _________________________ . |
| 1.12. | Dokumentacija | Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija su elektrinėmis ir hidraulinėmis schemomis originalo ir lietuvių kalba, detalių katalogai - pateikiami ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Pasirinkite elementą. |
| 1.13. | Žoliapjovės svoris | Įskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą ne daugiau 500 kg. | Svoris -_________________________ kg; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________ . |
| - Pjovimo įranga |  |  |  |
| 2.1. | Darbinis plotis | Bendras darbinis pjovimo plotis ne mažiau 2700 mm. | Plotis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl_________________________ . |
| 2.2. | Pjovimo diskas | Diametras ne mažiau 550 mm. Su plaukiojančiais peiliukais (peiliukai turi galimybę atsilenkti (suktis 180°) apie tvirtinimo vietą). | Diametras -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl_________________________ |
| 2.3. | Pjovimo peiliukų sukimosi kryptis | Sukimosi kryptis turi užtikrinti nupjautos žolės išmetimą į kairę pusę. | Pasirinkite elementą. |
| 2.4. | Pjovimo disko aukštis | Ne didesnis kaip 300 mm, (tam, kad galima būtų pjauti po atitvarais). | Disko aukštis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________. |
| 2.5. | Pjovimo siekis į kairę | Šoninis horizontalus pjovimo disko siekis į kairę nuo traktoriaus simetrijos centro ne mažiau kaip 2100 mm. | Siekis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________ . |
| 2.6. | Atraminis velenas | Su pjovimo aukščio reguliavimu 40-80 mm ribose. | Reguliavimo ribos -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________ . |
| 2.7. | Peiliukai | Ne mažiau kaip po 2 vnt. kiekvienam pjovimo rotoriui. | _______ vnt; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. _________________________ |
| 2.8. | Apipjovimas apie kliūtis | Pjovimo diskas: - su atsilenkimo atgal sistema prie apipjaunamo stulpelio ar atitvaro atramos ir automatiniu grįžimu į pradinę padėtį. | Pasirinkite elementą. |
| 2.9. | Apsaugos | Vertinimo kriterijus: Privalo turėti laisvai kabančias apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų. Papildomi balai skiriami grandininėms apsaugoms | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 2.10. | Transportinė padėtis | Turi būti gamintojo numatyta transportinė žoliapjovės padėtis, užtikrinanti saugų ir į traktoriaus gabaritinius matmenis įsitenkantį transportavimą tarp darbo objektų. | Pasirinkite elementą. |
| 2.11. | Kardaninis velenas | Žoliapjovė komplektuojama su tinkamo ilgio kardaniniu velenu. | Pasirinkite elementą. |
| 2.12. | Gabaritinis ženklinimas | Žoliapjovės dalys, išeinančios už traktoriaus gabaritų turi būti pažymėtos atšvaitais ir gabaritiniais žibintais | Pasirinkite elementą. |
| 2.13. | Hidraulinių žarnų apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos). | Pasirinkite elementą. |