LIUBAVO SENIŪNIJOS PAGRAUŽIŲ KAIMO TĖVIŠKĖS (NR. KV0202) GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Liubavo seniūnijos Pagraužių kaimo Tėviškės (Nr. KV0202) gatvės kapitalinio remonto darbų pirkimas. BVPŽ kodas – 45233142-6 Kelių remonto darbai.

PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Tiekėjas turės atlikti Liubavo seniūnijos Pagraužių kaimo Tėviškės (Nr. KV0202) gatvės kapitalinio remonto darbus.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

- 3.1.Bendri reikalavimai rekonstrukcijos darbų atlikimui

- 3.1.1. Lėšų pobūdis: Kalvarijos savivaldybės ir kelių priežiūros ir plėtros programos (valstybės) biudžeto lėšos.

3.1.2. Statybos rūšis – kapitalinis remontas. Statinio kategorija – II grupės (pagrindinis statinys), nesudėtingasis statinys. Darbai neperkami iš centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO), kadangi išanalizavus CPO kataloge esančią darbų pasiūlą, nustatyta, kad CPO negalima nusipirkti pirkimo objekto.

3.1.3. Darbų pirkimo būdas - supaprastintas atviras konkursas.

3.2. Rangovas privalo darbus atlikti vadovaudamasis Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Automobilių kelių dangos konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitais galiojančiais teisės aktais.

3.2.1. Rangovas  kartu su pasiūlymu pateikia užpildytus sąnaudų kiekių žiniaraščius (pageidaujama pateikti Excel formatu), (žr. Techninė specifikacija, 3 priedas).

3.2.2. Kelio ilgis: apie 590 metrų. Drenažo rinktuvų ilgis - 99,0 metrai, sausintuvų ilgis - 87,0 metrai, vieno paviršinio vandens nuleistuvo ir 4 kontrolinių požeminių šulinių įrengimas. Statybos darbus atlikti sutartyje numatytais laikotarpiais. Detalesnė informacija pateikiama projekte (Vietinės reikšmės kelio Akmenynai - Pagraužiai Nr. KV0202 (Tėviškės g.) ruožo Pagraužių k., Liubavo sen.,  Kalvarijos sav. kapitalinio remonto projektas Nr. UL-23-0049-XX-TDP-BD.PSS-01).

3.2.3. Darbų pridavimui visus reikalingus dokumentus parengia rangovas. Darbų pabaiga - statybos užbaigimo akto (deklaracijos) gavimas.

3.2.4. Vykdant darbus rangovas turi nepažeisti inžinerinių tinklų (nusižymėti inžinerinius tinklus jei reikalinga).

3.2.5. Darbai turi būti atlikti per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos arba po 14 (keturiolikos) dienų, kai įsigaliojo sutartis, jeigu statybvietės perdavimo priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas. Darbus numatoma pradėti preliminariai 2026 m. liepos mėn.

3.2.6. Rangovas privalo užtikrinti tinkamą statybos darbų vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą. Statybos darbai turi būti organizuojami taip, kad kelio ruože, kuriame vykdomi statybos darbai nebūtų nutraukiamas transporto eismas, būtų užtikrinamas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruožu, kuriame vykdomi statybos darbai. Už apylankų ir laikinų apvažiavimų įrengimą ir jų priežiūrą visos statybos metu yra atsakingas Rangovas.

3.3. Rangovas įstatymų nustatyta tvarka būti apsidraudęs rangovo civilinę atsakomybę.

3.4. Užsakovas (įgaliotas darbuotojas) Darbus priima pasirašydamas rangovo pateiktuose atliktų darbų aktuose (forma F3).

3.5. Teikdamas atliktų darbų aktus pateikia darbų metu naudotų medžiagų kokybės deklaracijas.

3.6. Rangovas privalo vesti kasdienę atliktų darbų kiekių apskaitą ir Užsakovui pareikalavus teikti šią informaciją.

3.7. Statybos žurnalą užsako ir už jį sumoka Rangovas.

3.8. Rangovas vykdydamas darbus taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

3.9. Pridedama:

3.9.1. Statinio kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

3.9.2. Melioracijos statinių techninis darbo projektas.

3.9.3. Nekilnojamojo daikto išrašas.pdf.

3.9.4. Žiniaraščiai.pdf.

Vedėjas 	       	              	                                                                        Almantas Giraitis

Rita Bučionienė, tel. +370 658 23 524, el. p.  rita.bucioniene@kalvarija.lt