TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Adata insulininė 0,5± 0,1 x 16 mm ± 1 mm:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- hipoderminė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- spalva koduotas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- konusinis atitikimas su 6 % (Luer) nuolydžiu (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- ant pakuotės pažymėta pagaminimo ir galiojimo data mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 ±0,1 x 16 ± 1 mm | 15 000 |

- Adatos biopsinės vienkartinės 18Gx150-200 mm (Pajunk šaudyklei ar lygiavertei):

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėta pagaminimo ir galiojimo data mėnesiais;

- tinkanti Pajunk DeltaCut šaudyklei ar lygiavertei;

- siūlant priemones, tinkančias lygiavertei šaudyklei, sutarties galiojimo metu Tiekėjas įsipareigoja pateikti reikiamą kiekį šaudyklių (preliminariai 8-9 vnt.) bei naudojimo metu sugedusius aparatus pakeisti naujais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 3 500 vnt.

- Akiduobės endoprotezas akytojo polietileno arba lygiavertis:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- apvalus;

- pagamintas iš akytojo polietileno ar lygiavertės medžiagos;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- individualiame įpakavime.

| Poz. Nr. | Diametras (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 3. | 19±0,01 | 20 |

- Ašmenys oftalmologiniai ieties tipo:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- aštrūs;

- 19 ir 20 kalibro su rankenėle;

- instrumento ilgis iki rankenėlės ne mažiau 28 mm.;

- ašmenys nesiliečia prie apsauginės pakuotės;

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 24 000 vnt.

- Atsiurbėjai gleivių su rezervuaru CH8:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- sudaryti iš rezervuaro, dangtelio ir 2 kateterių;

- kateterių ilgis 8-15 cm, skersmuo 4,5-4,7 mm;

- rezervuaras permatomas, graduotas, talpa 5-30 ml;

- dangteliai sandariai užspaudžiami ar užsukami;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 000 vnt.

- Atsiurbėjo kišenė (skysčių surinkimo maišas):

- 2 skyrių maišelis instrumentams;

- skaidrus;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- turi dvi lipnias juosteles: viena viršuje, kita apačioje. Darbo eigoje galima perklijuoti į kitą vietą. Patikimai laikosi, neatsiklijuoja visą operacijos laiką.

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakavimas po 1 vnt.

- dydis 18-20 cm x 30-35 cm.

Orientacinis poreikis: 3 500 vnt.

7.-8. Balioninis dilatatorius:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- darbinis kateterio ilgis 240 ± 1cm;

- balionas turi rentgeno kontrastines žymes;

- balionas pagamintas iš itin skaidrios Pibax arba lygiavertės medžiagos, be latekso;

- pripučiant tam tikrą ATM kiekį, tampa „trys viename“, t.y. trys dydžiai viename balione;

- dvikanalis distalinis galas. Vienas skirtas balionui pripūsti, o kitas – pravedėjui;

- pravedėjas yra rinkinyje kartu su balionu, 0,0035 ̎ dydžio,

- tinkantis tiek 2,8 mm, tiek ir 3,2 mm darbiniam kanalui;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Baliono diametras FR | Baliono ilgis (cm) | Orientacinis poreikis (vnt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 10-12 (diametas stemplinio) | ne ≤ 5,5 | 20 |
| 8. | 18-20 (diametras žarninio koloninio) | ne ≤ 5,5 | 20 |

​

- CO2 matavimo kaniulės (neonatalinės) kapnometrui (polisomnografijos tyrimui):

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- skirtos darbui su portatyviniu kapnografu Medlab;

- pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos;

- be ftalatų;

- skirtos CO2 matavimui.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Drenai silikoniniai ar lygiavertės medžiagos:

- nesterilūs;

- silikoniniai ar lygiavertės medžiagos;

- apirogeniški;

- diametras 0,4x0,6 cm.

Orientacinis poreikis: 900 m

- Dujų šalinimo sistema, skirta naudoti su ENTONOX vožtuvu:

- kliniškai švarus;

- sudėtyje nėra latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai įrodančius dokumentus);

- rinkinį sudaro:

- tiesi jungtis be papildomų jungčių 30F-22M;

- T-formos jungtis su dviem vienpusiais vožtuvais 22F-22M-22M;

- tiesi jungtis 22F-22M su jungtimi 7.6mm;

- 2 l maišas su jungtimi 22F;

- 1,8 ± 0,1m ilgio matavimo linija su elastiniais galais;

- visos jungtys kūginės, aparato pusėje 30F;

- supakuota į maišelius po 1 rinkinį.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Endotrachėjiniai vamzdeliai be manžetės (5 - 5,5 dydžio):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- lankstūs;

- pagaminti iš silikono ar lygiavertės medžiagos;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- be movos;

- įpakuota po 1 vnt.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 12. | N 5 | 600 |
|  | N 5,5 |  |

- Jungtis keturių atšakų maišeliams:

- skirta prijungimui prie maišelių ir tirpalų įvedimui;

- išsišakojanti į 4 vamzdelius su Luer lock tipo arba lygiavertėmis jungtimis ir dangteliais;

- ant pagrindinio vamzdelio yra ratuku reguliuojamas spaustukas, skirtas uždaryti vamzdelio spindį;

- sterili pakuotė kiekvienai jungčiai;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- medžiaga tinkama vamzdelių sujungimo ir užlydymo aparatams;

- galiojimo terminas ne mažiau kaip 24 mėnesiai.

Orientacinis poreikis: 260 vnt

- Ilgalaikių ureterinių stentų rinkinys CH8 22-34 cm:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- stentas pagamintas iš alifatinio poliuretano arba lygiavertės medžiagos, padengtas fosforilcholino arba lygiaverte danga;

- stentas kateteris (abu galai atviri ir šoninės skylutės per visą ilgį);

- nustūmėjas vidinis 40-45 cm (spalvotas);

- styga vedlys (standi, PTFE dengta 0,035 – 0,038 diametro, 125 ± 5 cm lanksčiu galiuku;

- tinkantis stentavimui iki 12 mėnesių;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- įpakuota po 1 vnt.

| ## Poz. Nr. | ## Dydis | Ilgis (cm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | CH 8 | 22 – 34 ± 2 cm | 60 |

- Indeliai biopsijai  5,0 - 5,5 L:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- plastikiniai ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- sandariu dangteliu;

- indo talpa: 500 – 550 ml.

Orientacinis poreikis: 1 000 vnt.

- Indelis priešpieniui 35-50 ml:

- daugkartinis;

- kliniškai švarus;

- tūris 35-50 ml;

- su užsukamu dangteliu;

- užsukimo sriegis turi tikti .poz. siūlomiems žindukams S ir M dydžio;

- gradavimas ≤1 ml;

- pagamintas iš saugaus plastiko ar lygiavertės medžiagos, be bisfenolio A;

- galima sterilizuoti garo sterilizatoriuose.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

17. Intraveninis Port tipo kateteris arba lygiavertis (mažo dydžio):

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- atsparus ne mažesniam, nei 300 PSI slėgiui;

- sistema tinkanti atlikti KT tyrimą, kai kontrastinės medžiagos tėkmės greitis yra iki 5 ml/s;

- sistema suderinama su MRT atlikimu;

- rezervuaras pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos, rezervuaro aukštis 8,6±0,2 mm, svoris 3-6g, rezervuaro vidinė talpa 0,15-0,2ml;

- membrana silikoninė, diametras 7,6-9 mm; maksimalus punktavimų skaičius su 22GA adata – ne mažiau 1500 kartų;

- kateteris pagamintas  atraumatiniu galu, su ilgio žymėmis kas 1cm;

- kateterio skersmuo 5FR. ir 6-6,5FR. pasirenkamai pagal ligoninės poreikį, ilgis 600-900 mm atitinkamai pagal kateterio skersmenį;

- komplektuojamas su priedais: 22GA adata membranai punktuoti, jungtis, skylantis introdiuseris, plieninis tuneliatorius, 18GA adata, 0,035'' styga.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Išmatų surinktuvai vienos dalies atviri, 55-57mm:

- plokštelės lipnioji dalis - hidrokoloidinė;

- plokštelė su įkarpymais, kurie leidžia stomos plokštelei geriau prisitaikyti prie individualių kūno formų, kontūrų ir judesių;

- plokštelės storis – 0,7 –0,3 mm;

- ant plokštelės apsauginės plėvelės turi būti milimetrais pažymėtos plokštelės kirpimo vietos, galimybė iškirpti skylę iki 57 mm;

- išmatų surinktuvo maišelis permatomas, kūno spalvos arba matinis;

- maišelio kraštas užlydytas dviguba siūle;

- 3 sluoksniai: 2 plėvelės sluoksniai ir 1 prie odos besiliečiantis neaustinės medžiagos sluoksnis;

- išmatų surinktuvo maišelio ištuštinimo galimybės: daugkartinis gnybtas, vienkartiniai spaustukai arba lipnus užsegimas.

- dydis: 55-57mm.

Orientacinis poreikis: 12 000 vnt.

- Kaniulių fiksavimo plokštelė kaniulėms XS:

- vienkartinė (simbolis ant pakuotės);

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti patvirtinančius dokumentus);

- plokštelė ovalo formos;

- viena plokštelės pusė lipdoma prie naujagimio veido, kita pusė padengta smulkiais kibiais dantukais;

- hidrokoloidinė arba lygiavertė;

- dydis ir forma tinkanti fiksuoti neišnešiotiems naujagimiams (premature) aukštos tėkmės nosies kaniules;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 260 vnt.

- Kateteriai umbilikaliniai arteriniai, rentgenokontrastiniai CH5, CH6, CH8:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- poliuretaniniai arba lygiavertės medžiagos;

- lankstūs, permatomi, termolabilūs;

- sugraduoti kas 1 cm;

- atraumatiniu įvedamuoju galu, gale dvi ar trys skylutės;

- su kamšteliu;

- sandarus prisitvirtinimas prie kranelių, prailginimo linijų, vienkartinių švirkštų ir infuzinių sistemų;

- rentgenokontrastiniai;

- su atviru užapvalintu buku distaliniu galiuku;

- ilgis 30 cm – 40 cm;

- įpakuojami su pakietintoju (išilgai) po 1 vnt;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 20. | CH 5 | 500 |
|  | CH 6 |  |
|  | CH 8 |  |

- Kateteris nefrostominis CH10-12 (su šlapimtakiniu stentu):

- vienkartinis (simbolis ant pakuotės);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- pagamintas iš 100% silikono ar lygiavertės medžiagos;

- dydis CH 10-12;

- su šlapimtakiniu stentu CH 4 – CH 6 gale;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuotas po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 40 vnt

- Kateteris su dviem balionėliais gimdos kaklelio atidarymui:

- pagamintas iš silikono ar lygiavertės medžiagos;

- be latekso;

- maksimalus balionėlių pripildomas tūris iki 80 ml kiekvienam balionėliui;

- ilgis 40 ± 0,5 cm;

- diametras 18 Fr;

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

- Kaukė veido neinvazinei dirbtinei plaučių ventiliacijai:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- kaukė skirta neinvazinei ventiliacijai ligoninėse;

- kaukė skirta suaugusiems (>30kg);

- kaukė skirta naudoti dviejų atšakų kvėpavimo sistemose;

- kaukė pilnai dengia paciento veidą (burną, nosį, akis);

- kaukę sudaro:

- silikoninis ar lygiavertis priegalvis;

- tvirtinimo dirželiai ant galvos ir šonuose;

- alkūninė jungtis besisukanti 360⁰;

- Monitoringo anga su dangteliu;

- hermetiškai priglunda prie veido;

- kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, o korpusas - iš standžios medžiagos;

- kaukės alkūnės jungtis 22F;

- vienam pacientui kaukė tinkama naudoti iki 7 dienų;

- dydžiai: M, L, XL;

- supakuotos po 1 vnt;

- komplekte yra reikiamo dydžio parinkimo gidas, kurio dėka galima parinkti tinkamą kaukės dydį dar nepraplėšus jos įpakavimo;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

- Kaukės anesteziologinės veido vaikams 22F 2:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- su standartine 22F ir 15M jungtimi;

- pagaminta iš skaidraus plastiko ar lygiavertės medžiagos (be latekso), su minkštu, pripučiamu prie veido priglundančiu kontūru;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

- Kvėpavimo kontūras aukštos tėkmės nosies kaniulėms  (tinkantis prie Fischer&Paykel drėkintuvo):

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- kliniškai švarus;

- kontūras vienos atšakos su dviguba sienele;

- pagamintas iš didelio tankio polietileno ar lygiavertės medžiagos;

- kontūro ilgis 175 cm;

- kaitinamas vidutiniu dvigubu spiraliniu laidu (tefloninis – PTFE) arba lygiaverčiu;

- kontūro sudėtyje nėra latekso, PVC, DEHP, DBP, BBP;

- maksimalus tėkmės greitis 0,5 – 36 l/min;

Rinkinyje:

- slėgio korektorius iki 40 cm H2O, pagamintas iš polipropileno ar lygiavertės medžiagos;

- vandens rezervuaras su automatiniu vandens paėmimu, su apsaugine plūde;

- techniškai suderinta su Fischer&Paykel drėkintuvu MR850;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

- Laikikliai kraujagyslių 1,5 x 1 ± 0,05:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- 4 skirtingų spalvų (pageidautina mėlyni, raudoni, balti ir geltoni);

- pagaminti iš silikono ar lygiavertės medžiagos (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- ilgis 45 cm ± 3 cm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pakuojami po 2 vnt.

| Poz. Nr. | Išmatavimai (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 26. | 1,5 x 1 ± 0,05 | 250 |

- Matavimo juostelės kiekybiniam kraujo krešėjimo TNS (PT/INR) tyrimui atlikti:

- matavimo juostelės kiekybiniam kraujo krešėjimo TNS (PT/INR) tyrimui atlikti;

- mėginio tipas – kapiliarinis neheparinizuotas kraujo mėginys;

- tyrimui naudojamo mėginio tūris ne didesnis kaip 10 µl;

- kalibravimo testas (tyrimo juostelės turi būti kalibruotos pagal referentinę partiją, kuri atsekama pagal PSO tarptautinius pamatinius etalonus);

- juostelės turi tikti darbui su aparatu microINR arba tiekėjas įsipareigoja pateikti aparatą panaudos būdu  - 1 vnt. (sugędus tiekėjas įsipareigoja aparatą pakeisti skubos tvarka)

- tyrimą galimą paimti vertikalioje ir horizontalioje padėtyje;

- tinka naudoti medicinos įstaigoje;

- tinka naudoti su mobiliu kraujo krešumo nustatymo aparatu.

Orientacinis poreikis: 2 800 vnt.

- Paciento BIS miego gylio monitoriaus daviklis:

- tinkantis BIS miego gylio matavimo monitoriams ar monitorių moduliams;

- neinvazinis;

- vienkartinis;

- kliniškai švarus;

- tinkantis suaugusiems >40kg.

Orientacinis poreikis: 900 vnt.

- Periferiniai intraveniniai kateteriai su šonine anga 26G

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- pagaminta iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos;

- su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi;

- papildoma anga injekcijoms yra tvirtinimo sparnelių geometriniame centre;

- su vožtuvu;

- trijų krypčių adatos ašmenys;

- konusinis kateterio galas;

- kaniulės turi būti be latekso komponentų;

- kateteris turi būti silikonizuotas arba suteptas silikonu arba lygiaverte medžiaga;

- supakuota kartu su užsukamu kamštuku;

- kateteris turi būti su ne mažiau kaip 4-iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis;

- oro filtro plotas kraujo kameroje ne mažesnis nei 20 mm²;

- patikima papildomos angos kamštelio fiksacija pasukus 180° kampu arba lygiavertis sprendimas;

- ant pakuotės nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 000 vnt.

- Pjūkleliai „Džigli” arba jiems lygiaverčiai, vieliniai, su kilpelėmis galuose:

- nesterilūs;

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- tinkami stambių kaulų pjovimui;

- iš plieninės ar lygiavertės specialaus pynimo vielos;

- su kilpelėmis galuose;

- 500 – 550 mm ilgio;

- atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms, sterilizacijai garais;

- aštrūs.

Orientacinis poreikis: 250 vnt.

- Popierius tinkantis kardiotokografui Hawlet – Packard M1911A (neperforuotas):

- tinkantis kardiotokografui HP M1911A;

- lankstinukas knygutės formos, langeliais;

- diametras 9x15 cm;

- įpakavimas ne mažiau kaip po 20 vnt.

Orientacinis poreikis: 2 400 vnt.

- Prezervatyvai:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- pagaminti iš latekso ar lygiavertės medžiagos;

- įpakuoti po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 75 000 vnt.

33. Priedai prie transkutaninės kraujo dujų TCMCombiM ir TCM5 stebėjimo sistemos:

33.1. TC kombinuotas elektrodas:

- TC kombinuotas jutiklis, matuojantis tcpO2 ir tcpCO2;

Orientacinis poreikis: 3 vnt.

33.2. Membranų rinkinys TC kombinuotam elektrodui:

- kiekviena membrana turi apsauginę aukso plokštelę, kuri apsaugo jutiklio paviršių nuo mechaninių membranos pažeidimų;

- prie membranų rinkinio turi būti ruoštuvai (12 vnt.), kurie leidžia per kelias sekundes pakeisti jutikliui membraną atkartojamu būdu;

- elektrolitų skystis 10 ml.

Orientacinis poreikis: 12 rink.

33.3. Elektrodo fiksacijos lipnūs žiedai:

- rinkinio sudėtis: 1 ritinys iš 250 žiedų (20mm), 1 buteliukas su kontaktiniu skysčiu arba geliu;

- kontaktinio skysčio arba gelio sudėtis: propileno glikolis;

- kontaktinio skysčio arba gelio talpa: 10 ml.

Orientacinis poreikis: 2 rink.

33.4. Fiksavimo žiedų rinkinys:

- rinkinio sudėtis: 1 dozatorius, 1 ritinys iš 60 žiedų (20-32 mm) ir 1 buteliukas su kontaktiniu skysčiu arba geliu;

- kontaktinio skysčio arba gelio sudėtis: propileno glikolis arba lygiavertė medžiaga;

- kontaktinio skysčio arba gelio talpa: 10 ml.

Orientacinis poreikis: 30 rink.

33.5. Kalibravimo dujos TCMCombiM:

- dujų sudėtis: 7.5 % CO2, 20,9% O2 dujų mišinys;

- talpa: 0,18-0,2 l tūrio balionėliuose techniškai suderintos su monitoriaisTCMCombiM.

Orientacinis poreikis:12 vnt.

33.6. Kalibravimo dujosTCM5:

- dujų sudėtis: 7.5 % CO2, 12% O2 ir 80,5%  N2 dujų mišinys;

- talpa: 0,18-0,2 l tūrio balionėliuose techniškai suderintos su monitoriaisTCM5.

Orientacinis poreikis: 46 vnt.

33.7. Kontaktinis gelis:

-	kontaktinio skysčio arba gelio sudėtis: propileno glikolis arba lygiavertė medžiaga;

- kontaktinio skysčio arba gelio talpa: 10 ml.

Orientacinis poreikis: 4 vnt.

- Priemonės brachiterapijai:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės;

- suderintos su naudojama įranga  Flexitron HDR40HC

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo ir galiojimo data;

- pakuotėje 1-6 vnt.

34.1 Plastikinės tvirtinimo sagės:

- plastikinės ar lygiavertės medžiagos vamzdelių tvirtinimo

galvutės (sagos), skirtos plastikinių ar lygiaverčių vamzdelių

fiksacijai brachiterapijos procedūrų metu;

- rentgenokontrastinės;

- spalvos naudojamos geresnei vizualizacijai;

- brachiterapijos procedūrų metu naudojamos baltos ir spalvotos

plastikinės ar lygiavertės tvirtinimo galvutės.

Orientacinis poreikis: 24 vnt.

34.2 Plastikiniai ar lygiaverčiai vamzdeliai vienu atviru galu:

- plastikiniai ar lygiavertės medžiagos implantuojami vamzdeliai vienu atviru galu, kitas galas uždaras su vienu pravedėju;

- naudojami brachiterapijos procedūroms;

- diametras 6 Fr

- ne trumpesni nei 30 cm ilgio;

Orientacinis poreikis: 72 vnt.

- Prailginimo linijos šviesios (ne mažiau 30 cm 1,3/2,7 mm prie kaniulių):

- sterilios (pažymėta simboliu);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- lanksčios, permatomos;

- sandarus prisitvirtinimas prie intraveninių kaniulių, kranelių, vienkartinių švirkštų, infuzinių sistemų (galai MF);

- ilgis ne mažiau 30 cm;

- įpakuotos po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 20 000 vnt.

- Pravedėjas METTS arba analogiško tipo:

- skirtas apsunkintai intubacijai;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- dydis CH8 (intubaciniams vamzdeliams ≥3.5mm), ilgis 40 +- 5 cm;

- centimetrinis žymėjimas kas 0,5-1cm, centimetrinis žymėjimas skaičiais nedaugiau nei kas 5 cm;

- pravedėjo šerdis metalinė, padengtas plastiku ar lygiavertė;

- proksimalus galas lankstus, išlenktas;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 5 vnt.

- Rinkiniai centrinės venos kateterizacijai 14G (2-jų kanalų) su antiseptiku impregnuotu kateteriu:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės)

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- kateteris poliuretaninis ar lygiavertės medžiagos;

- rentgenokontrastiniai;

- ilgis 15-20 cm;

- dviejų kanalų;

- pirmas – CVS kontrolei;

- antras – infuzoterapijai;

- kateterio galas smailėjantis, lankstus atrauminis;

- sužymėtas centimetrais;

- adata: ilgis ne trumpesnis nei 6 cm., dydis 18G;

- metalinė styga ne trumpesnė nei 50 cm ilgio, vienas galas tiesus, kitas – „J” formos;

- atsparus perlenkimui, abu galai lankstūs;

- plastikinis ar lygiavertės medžiagos audinių praplėtėjas;

- fiksacinis klipsas fiksuoti kateterį prie odos;

- švirkštas su vožtuvu stūmoklyje pravedėjo įvedimui arba adata su vožtuvu pravedėjo įvedimui;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;
įpakavimas po 1 rinkinį.

| Poz. Nr. | Dydis | Papildomas reikalavimas | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 37. | 14G kanalų dydžiai: 14G/14G ar 14/16G, ar 14/18G išorinis diametras 8Fr. | kateteris impregnuotas antiseptiku iš vidaus ir iš išorės | 120 |

38.-39. Rinkinys epidurinei anestezijai:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis;

- adata metalinė, nerūdijančio metalo arba lygiavertė, su sparneliais, per visą ilgį sužymėtą kas 1 cm.;

- adatos galas „Tuohy” tipo arba lygiavertis;

- švirkštas pulsatorius plastikinis arba lygiavertis, permatomas 10 ml, graduotas;

- antibakterinis filtras su lipduku filtro fiksavimui;

- kateteris rentgenokontrastinis 100±1 cm ilgio, lankstus, permatomas, 15 cm proksimaliniame gale – atžymos kas 1 cm;

- kateterio galas „Soft“ tipo ar lygiavertis;

- kateterio gale trys angelės;

- kateterio nukreipėjas;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakavimas po 1 vnt.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 38. | 17G 80-90 mm | 50 |
| 39. | 18 G 120-150 mm | 200 |

40. Rinkinys operacinio lauko ir instrumentavimo stalo uždengimui:

- sterilus (pažymėta simboliu);

- rinkinį sudaro apklotas instrumentavimo staliukui:

- dydis 150 ± 10cm x 190 ± 10cm;

- pagamintas iš specialios skysčiams atsparios neaustinės ar lygiavertės medžiagos, atstumiančios skysčius, bet jų nesugeriančios (hidrofobinės);

- ne mažiau trijų sluoksnių;

- viršutinis paviršius neslidus;

- apklotas operacinio lauko uždengimui:

- dydis 140 ± 10 cm x 150 ± 10 cm;

- centrinėje dalyje 10 -15 cm x 10 -15 cm skaidri incizinė ar lygiavertė plėvelė padengta lipnia medžiaga;

- maišelis skysčiui surinkti 18 – 25 cm x 30 – 35 cm, kurio kraštas metalizuotas ar lygiavertis kairėje arba dešinėje pusėje;

- popierinė servetėlė 19-22 x 25-30 cm dydžio;

- rinkinys įpakuotas po 1 vnt.;

- ant pakuotės nurodyta sterilumo, laiko galiojimo duomenys;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 11 000 vnt.

41. - 42.  Rinkinys punkcinei cistostomijai:

- sterilus (pažymėta simboliu);

- vienkartinis (simbolis ant pakuotės);

- dvikanalis kateteris su balionu (talpos 15 +- 10 ml) su 2 – 6 angelėmis;

- ilgis 51±10 cm;

- pagamintas iš silikono (100%) ar lygiavertės medžiagos;

- nerūdijančio plieno ar lygiaverčio cistostominė kaniulė;

- kateterio kamštelis;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 41. | 16 | 100 |
| 42. | 18 | 70 |

43. Rinkinys smegenų skysčio spaudimo matavimui juosmeninės punkcijos metu:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- Rinkinyje yra:

- du tarpusavyje sujungiami sugraduoti vamzdeliai 0-40 cm;

- su vamzdeliais jungiamas trišakis su kraneliu smegenų skysčio paėmimui, pagal diametrą tinkamas prijungti prie visų juosmeninės punkcijos adatų;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 00 vnt.

44. Rinktuvai išmatų (vienos dalies) naujagimiams ir kūdikiams:

- kūdikiams iki 4 mėn;

- kirpimui paruošta anga iki  40 ± 2  mm;

- stomos rinktuvo plokštelėje turi būti minimali pradinė anga 10 mm;

- su filtru dujoms;

- minkšta plokštelė, lipnioji plokštelės dalis yra hidrokoloidinė, pasižyminti hipoalerginėmis savybėmis, saugi jautriai kūdikių odelei;

- atviri maišeliai su uždarymo mechanizmu.

Orientacinis poreikis: 600 vnt.

45. Sistemos infuzinės skirtos darbui su B. Braun infuzinėmis tūrinėmis pompomis:

- skirtos darbui su B. Braun infuzinėmis tūrinėmis pompomis;

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- ne trumpesnės 250 cm;

- lašų kamera su filtru;

- srovės reguliatorius;

- laisvos srovės užraktas;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.​

Orientacinis poreikis: 17 000 vnt

46-48. Stentai ureteriniai:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- rentgenokontrastiniai;

- abipus riestu galu;

- su pravedėju, nustūmėju;

- styga vedlys ne trumpesnis nei 150 cm su lanksčia šerdimi;

- su spaustukais;

- su daugybinėmis skylutėmis ir ilgio žymėmis;

- dydis 3CH;

- ilgis 14±1,0  cm; 16±1,0  cm; 18 ±1,0 cm;  20 ± 0,5  cm; 22 ± 0,5 cm

| Poz.Nr. | Dydis | Ilgis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 46. | 3CH | 14±1,0 cm; 16±1,0 cm; 18 ±1,0 cm; 20 ± 0,5 cm; 22 ± 0,5 cm | 55 |
| 47. | 4CH | 14±1,0 cm, 16±1,0 cm, 18±1 cm, 20±0,5 cm ir 22±0,5 cm | 90 |
| 48. | 6CH | 22±1 cm, 24±1 cm, 28±1 cm | 410 |

49.  Sterili perikardo drenavimo sistema:

- priemonė skirta punktuoti perikardo ertmę, esant joje skysčio sankaupai;

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- Sistemą sudaro:

- „Pigtail“ (riestu galu) kateteris: 8-9 Fr, 35-45 cm ilgio, su šoninėmis angomis, su rentgenokontrastine žyme, standartinis prijungimas per „trišakį“ perjungėją;

- punkcinė adata: ilgis (ne trumpesnė 15 cm) ir diametras atitinka siūlomą kateterį;

- „J“ formos nukreipiančioji viela: ilgis ir diametras atitinka siūlomą kateterį;

- dilatatorius: ilgis ir diametras atitinka siūlomą kateterį;

- surinkimo maišas: 1-1,5l, prijungiamas per „trišakį“ perjungėją, su skysčio išleidimo kraneliu;

- galiojimo laikas: ne mažiau 24 mėn po priemonės pristatymo;

- Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomo produkto iliustracijomis ar aprašymais arba nuoroda į internetinius šaltinius su prašoma informacija.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

50. Stiletai intubaciniams vamzdeliams  vidutiniai (38 cm±0,5 cm):

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pagaminti iš lankstaus nerūdijančio metalo;

- distalinis galas atraumatinis;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

| Poz. Nr. | Dydis | Ilgis | Endotrachėjiniam vamzdeliui diametrasØ | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50. | Vidutiniai | 38 cm±0,5 cm | 4,0-4,5 mm | 260 |

51. Testas (juostelė), išmatuoti akių pH patekus į akis cheminei medžiagai:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- universalios popierinės juostelės, skirtos skysčio pH nustatymui;

- pH matavimo ribos ne siauresniame diapazone kaip nuo 1 iki 14, kas 1 (žingsnis 1);

- pH vertinimas pagal pakitusią juostelės spalvą, lyginant su pateikiama spalvine skale;

- vertinimui pakanka ≤ 3 s. juostelės sąlyčio su tiriamuoju skysčiu;

- pakuotėje ne mažiau 100 vnt. juostelių.

Orientacinis poreikis: 1 000 vnt.

- Tiemann“ arba lygiaverčiai uretriniai kateteriai:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- apirogeniški;

- pagaminti iš poliuretano ar silikono ar lygiavertės medžiagos (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- tiesūs, riestu galiuku;

- vyriški;

- įpakuoti po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 52.1. | CH12 | 550 |
| 52.2. | CH16 |  |
| 52.3. | CH18 |  |
| 52.4. | CH20 |  |

- Tinklelinis tvarstis su chlorheksidino diacetate:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- nelimpantis prie žaizdos;

- impregnuotas baltu minkštu parafinu ar lygiaverte medžiaga tinklelis;

- sudėtyje yra 0,5 proc. chlorheksidino diacetato;

- dydis: 10,5 ±0,5 x 10,5 ±0,5 cm.

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- individualiame įpakavime;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Torokalinės drenažo sistemos vamzdeliai:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti patvirtinančius dokumentus);

- PVC ar lygiavertės medžiagos vamzdelių rinkinys, skirtas krūtinės ląstos drenažinei sistemai;

- vamzdelių rinkinys tinka įvairiems buteliams;

- rinkinį sudaro du vamzdeliai: 40 cm vamzdelis su vakuuminiu konektoriumi ir 150 cm vamzdelis su jungtimi prie paciento;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuoti po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 600 vnt.

- Transobturatorinė šlaplės fiksavimo sistema:

- Vienkartinė (pažymėta simboliu);

- Sterili (simbolis ant pakuotės);

- skirta metodikai „iš vidaus į išorę“ arba "iš išorės į vidų“;

- susidedanti iš dviejų lenktų transobturatorinių įvedėjų, pagamintų iš medicininio plieno  su plastikinėmis ar lygiavertėmis medžiagomis ergonomiškomis rankenomis ir prijungtu proleno ar lygiaverčiu tinkleliu bei vieno metalinio ar plastikinio ar lygiaverčių medžiagų apsauginio pravedėjo-nukreipėjo;

- įvedėjai ne storesni kaip 3mm;

- polipropileno ar lygiaverčio tinklelis baltas arba kontrastuojantis, dengtas apsauginiu plastikiniu ar lygiaverčiu apvalkalu;

- tinklelio galai  fiksuojasi prie įvedėjų;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo data mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 250 vnt.

56. Trepanai (vakuuminiai) donoro ragenai:

-        pjovimo blokas;

-        trepano ašmenys;

-        pasodinimo žiedas;

-        vienkartiniai (pažymėta simboliu);

-        sterilus (simbolis ant pakuotės);

-        su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

-        ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo data mėnesiais;

-        įpakuoti kartu su steriliu markeriu ir vienkartinio švirkšto Sistema vakuumui sukelti

| Poz. Nr. | Ašmenų diametras | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 56. | 7,25 ± 0,01 mm 7,50 ± 0,01 mm 7,75 ± 0,01 mm 8,5 ± 0,01 mm | 52 ​ |

57. Trepanai (vakuuminiai) recipient ragenai:

- 360 laipsnių 16 skyrių siurbimo kamera;

- 16 radialinių kameros padalijimų;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo data mėnesiais;

- įpakuoti kartu su steriliu markeriu ir vienkartinio švirkšto Sistema vakuumui sukelti.

| Poz. Nr. | Ašmenų diametras | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 57. | 7,00 mm ± 0,01 mm 7,25 ± 0,01 mm 7,50 mm ± 0,01 mm 8,25 mm ± 0,01 mm | 52 ​ |

58. Vamzdeliai, skirti automatinio dirbtinės kameros pastovaus slėgio palaikymo aparato prijungimui prie dirbtinės kameros:

-	vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- tinkami dirbti su Moria aparatu;

- įpakuota po 1 vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo data mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

59. Vienkartiniai vakuuminiai EKG elektrodai:

- vienkartinai (pažymėta simboliu);

- suderinami su Decapus III vakuumine sistema (pateikti gamintojo tai patvirtinančius

dokumentus);

- pagaminti iš hipoalerginių medžiagų;

- be latekso sudėtyje (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius

dokumentus);

- diametras: 30 - 35 mm;

- elektrodai padengti Ag/AgCl sluoksniu.

Orientacinis poreikis: 128 vnt.

60. Vienkartinės priemonės su > 3 l rezervuaru:

- tinka didelio greičio infuzoriui „Belmont“;

- skirta didelio tūrio labai greitam skysčių perpylimui;

- hidrofobinis filtras;

- temperatūros keitiklis;

- >3 smaigai infuzuojamų skysčių maišams;

- paciento linija.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

61. Vienkartinės vaikų kvėpavimo sistemos (Ayres arba lygiavertės):

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- pagamintos iš polietileno ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- gofruotas kvėpavimo vamzdis - 1,6 m ± 5cm ilgio;

- gofruotas vamzdis 0,4 m ± 5cm su APL vožtuvu ir 0,5 ltr. kvėpavimo maišu proksimaliniame gale;

- standartinis sujungėjas 22 M /15F;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo data mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

62. Vienkartiniai kandikliai endoskopinėms procedūroms:

- vienkartinis (pažymėta simboliu) kandiklis endoskopinėms procedūroms kartu su guma fiksacijai;

- kandiklis pagamintas iš propileno ar lygiavertės medžiagos, prilaikanti guma pagaminta iš silikono ar lygiavertės medžiagos;

- kandiklis turi turėti sparnelius fiksuojančiai gumytei užkabinti;

- supakuotas po vieną;

- dėžutėje ne mažiau 50 vnt.;

- kandiklio vidinio diametro aukštis 21 mm (±1 mm), plotis 26 mm (±1 mm);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo data mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.

63. Zondai maitinimo CH 8:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- permatomas, lankstus, sugraduotas kas 1 cm;

- rentgenokontrastinis, užapvalintu uždaru galu, gale 2 – 4 angelės;

- su kamšteliu konektoriui;

- konektorius sandariai tvirtinasi prie vienkartinio švirkšto;

- ilgis 40 – 50 cm.;

- dydis CH 8;

- įpakuotas po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 3 600 vnt.

64.-65. Žindukai daugkartinio naudojimo S ir M dydžio:

- klasikinės formos žindukai kūdikiams maitinti;

- dydis S ir M;

- pagaminti iš kokybiško silikono ar lygiavertės medžiagos;

- galima sterilizuoti garo sterilizatoriuose.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 64. | S | 250 |
| 65. | M | 250 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.