TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-14134/25) [ITP] GNSS IMTUVAS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas –  (PU-14134/25) [ITP] GNSS imtuvas (toliau – Prekės/Įranga).

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objekto aprašymas: Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto apimtys:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | GNSS imtuvas | vnt. | 2 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 2 (du) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių pristatymo vietos – Savanorių pr. 321C, Kaunas ir Gamyklų g. 12, Marijampolė.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

5. PRIEDAI

Priedas  Nr. 1 - Techniniai parametrai

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

(PU-14134/25) [ [ITP] GNSS IMTUVAS

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelius.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

DĖMESIO: Aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, negalės būti pateikti, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GNSS IMTUVAS SU DUOMENŲ APDOROJIMO PROGRAMINE ĮRANGA |  |  |
|  | Paskirtis | GNSS bazinė stotis/nešiojamas imtuvas diferencialinėms pataisoms siųsti ir gauti | Atsakymas:  - Taip,  - Ne |
|  | Naudojimas | GNSS imtuvas turi būti suderinamas ir paruoštas darbui su Perkančiosios organizacijos (PO) naudojama matavimo įranga. t. y. iki Pirkimo sutarties sudarymo galimas pirkimo laimėtojas pasiūlytą pirkti GNSS imtuvą privalės pratestuoti matavimų atlikimui kartu su Perkančiosios organizacijos naudojama matavimų įranga ir praktiškai pademonstruoti, kad pasiūlytas pirkti GNSS imtuvas faktiškai tenkina šiuos esminius minimalius techninius reikalavimus: | Atsakymas:  - Taip,  - Ne |
|  |  | - Siūlomas bazinis GNSS imtuvas privalo tinkamai palaikyti PO naudojamą GNSS imtuvą Trimble R10 ir Trimble R12i su Trimble Access 2021 programinės įrangos versija. T. y. siūlomam pirkti GNSS imtuvui privalo būti įdiegtas nurodytos įrangos palaikymas matavimo režimų nustatymui nurodytam PO GNSS imtuvui veikiant roverio ręžimu tinkamam matavimo užduočių atlikimui miške ir/ar kitomis sudėtingomis matavimo sąlygomis (giliose daubose, iškasose, tankiai ir/ar aukštais statiniais užstatytose teritorijose). | Atsakymas:  - Taip,  - Ne |
|  |  | - Siūlomas bazinis GNSS imtuvas privalo siųsti, bepiločiui orlaiviui (DJI Mavic 4 dronui), o dronas priimti GNSS RTK diferencialines korekcijas NTRIP protokolu, tikslesniam skrydžio pozicionavimui. | Atsakymas:  - Taip,  - Ne |
|  |  | - Siūlomas GNSS imtuvas privalo veikti, kaip pozicijos nustatymo sensorius su PO naudojamais Trimble S Serijos robotizuotais tacheometrais. T. y. privalo tinkamai palaikyti PO naudojamus Trimble S serijos roborizuotus tacheometrus su Trimble Access 2021 programinės įrangos versija. Siūlomam pirkti GNSS imtuvui privalo būti įdiegtas nurodytos įrangos palaikymas: - matavimo režimų nustatymui; - automatiniam tacheometrinės stoties orientavimui; - tacheometro prizmės paieškos tikslinimui; - pavienių RTK pozicijų (piketų) nustatymui ir saugojimui. | Atsakymas:  - Taip,  - Ne |
|  | Pagaminimo metai | GNSS imtuvas turi būti naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 metais | Atsakymas:  - Taip,  - Ne |
|  | GNSS imtuvas | Priimamų kanalų skaičius – ne mažiau kaip 650 kanalų | Siūlomas parametras - _______ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Palydovinių sistemų priėmimas ne mažiau, kaip: GPS (angl. Global Positioning System), GLONASS (angl. Global Navigation Satellite System), GALILEO (angl. European Global Navigation Satellite System), BEIDOU (COMPASS) (angl. Chinese Navigation Satellite System). | Siūlomas parametras - _______ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Privalomas nepriklausomas priimamų palydovų kanalų sekimas | Atsakymas:  - Taip,  - Ne |
|  |  | Matavimo režimai ne mažiau kaip: Statinis, RTK (GPS referencinių stočių tinklas), RTK (GPS referencinė stotis), RTK Base (RTK bazinė stotis), DGPS (Diferencialinis GPS imtuvas). | Siūlomas parametras - _______ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Matavimo tikslumas turi būti ne blogesnis kaip: RTK (GPS referencinių stočių tinkle): horizontaliai padėčiai: ± 10 mm + 0,5 ppm RMS vertikaliai padėčiai: ± 15 mm + 0,5 ppm RMS | Siūlomas parametras - _______ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Matavimo tikslumas DGPS arba analogišku RTK metodu priimant pataisas tiesiogiai iš palydovų L kanalu ne prasčiau, kaip: horizontaliai padėčiai: 30 mm | Siūlomas parametras - _______ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | RTK Inicializavimo laikas: 2 sek. ir greičiau | Atsakymas:  - Taip,  - Ne |
|  |  | GNSS imtuvas turi turėti sąsajas: bluetooth, wi-fi ir radijo ir interneto ryšio | Atsakymas:  - Taip,  - Ne |
|  |  | Imtuve turi būti integruota: ne žemesnės kartos kaip 3.5G tinklinis HSDPA 7.2 Mbps spartos modemas, radijo UHF 410 – 450 MHz dažnio juostos ir ne mažiau, kaip 2W galingumo modemas | Atsakymas:  - Taip,  - Ne |
|  |  | Duomenų transliavimo formatų suderinamumas: CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 įvestis ir išvestis, RT27 išvestys, NMEA | Atsakymas:  - Taip,  - Ne |
|  |  | Turi būti integruotas Bluetooth, ne senesnės technologijos nei Bluetooth 4.0 | Atsakymas:  - Taip,  - Ne |
|  |  | „Access point“ arba lygiavertė bevielė saugi WPA/WPA2/WEP128 šifravimo interneto prieigos taškų technologija. Privaloma grafinė imtuvo vartotojo sąsaja nuotolinio imtuvo valdymui, matavimo rėžimų nustatymui, palydovų sistemų sekimo analizei. | Atsakymas:  - Taip,  - Ne |
|  |  | Turi būti integruota ne mažiau kaip: elektroninis posvyrio sensorius, kompasas, magnetinis sensorius ir akselerometras ir inercinė (angl. IMU) sistema įvertinanti taškų koordinačių nustatymą ir ženklinimą imtuvui judant bet kokiomis kryptimis | Atsakymas:  - Taip,  - Ne |
|  |  | Turi būti WiFi 802.11b/g arba naujesnis | Atsakymas:  - Taip,  - Ne |
|  |  | Turi būti aprūpintas LED (angl. light emitting diode) indikatoriais arba grafiniu ekranu, suteikiančiais vartotojui stebėti palydovų skaičių, gaunamus korekcinius signalus. Turi turėti atskirą įjungimo/išjungimo mygtuką. | Atsakymas:  - Taip,  - Ne |
|  | Energijos šaltinis | Komplekte turi būti akumuliatorinių ličio jonų baterijų komplektas (ne mažiau 2 baterijų), užtikrinantis ne mažiau kaip 8 valandų nepertraukiamą matavimą RTK režimu. Baterijos privalo turėti įkrovimo lygio indikatorius. | Atsakymas:  - Taip,  - Ne |
|  | Vidinė atmintis | Ne mažesnė nei 6 GB | Siūlomas parametras - _______ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ |
|  | Saugumas | Turi būti numatyta galimybė įrangos valdytojui nuotoliniu būdu sekti įrangą ir gauti pranešimus elektroniniu paštu apie jos pozicijos (nurodytos teritorijos poligonu) pokytį. Įrangos pozicija turi būti saugoma kompiuterinės Debesijos serveriuose ir atvaizduojama žemėlapio ekrane jungiantis ir autentifikuojantis per internetinę WEB naršyklę. Turi būti numatyta galimybė priskirti įrangai vartotojus nurodant jų rekvizitus ir atvaizduojant juos žemėlapyje. | Atsakymas:  - Taip,  - Ne |
|  | Aplinkos poveikis | Darbinė temperatūra turi būti ne siauresniame intervale kaip nuo -30 iki +50 °C | Siūlomas parametras - _______ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Atsparumas aplinkos poveikiui turi būti ne blogesnis nei IP67 | Siūlomas parametras - _______ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ |
|  | Priedai | Siūlomam GNSS imtuvui pritaikytas transportavimo dėklas | Atsakymas:  - Taip,  - Ne |
|  |  | Komplekte dvi baterijos | Atsakymas:  - Taip,  - Ne |
|  |  | 2,6 m. anglies/stiklo puošto ar lengvo ir tvirto metalo lydinio teleskopinė kartelė | Atsakymas:  - Taip,  - Ne |
|  | Garantija | Ne mažiau 12 mėn. garantija. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria, kad reikalingas remontas - garantinis. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
|  | Privalomi techniniai aptarnavimai | Suteikiamu garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai atliekami Tiekėjo įvardijamose bazėse. | Atsakymas:  - Taip,  - Ne Siūlomos garantinio aptarnavimo vietos, įvardijant adresus: ____. |
|  | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti prekę, Pardavėjas privalo atlikti mokymus (ne trumpiau kaip 1 darbo dieną, 8 val.), kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius įrangos teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius įrangos teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Atsakymas:  - Taip,  - Ne |