## DEZINFEKCINEI MEDŽIAGAI PAVIRŠIŲ VALYMUI IR DEZINFEKCIJAI KETVIRTINIŲ AMONIO JUNGINIŲ PAGRINDU ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Dezinfekcinė medžiaga paviršių valymui ir dezinfekcijai ketvirtinių amonio junginių pagrindu:

- veikliosios medžiagos: ketvirtiniai amonio junginiai (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus);

- baktericidinis poveikis (atitinka LST EN 13727 arba lygiavertį), tuberkuliocidinis poveikis (atitinka LST EN 14348 arba lygiavertį), mielicidinis poveikis (LST EN 13624 arba LST EN 16615 ar lygiavertį), virusus (atitinka LST EN 14476 (ribotas arba pilnas virucidinis poveikis) arba lygiavertį), pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus;

- naudojama med. įrangos ir paviršių dezinfekcijai;

- po dezinfekcijos nereikia papildomai valyti paviršių;

- sudėtyje nėra chloro, aldehidų, fenolių, peroksidų;

- priemonės pavidalas – skystas koncentratas;

- darbinis tirpalas tinkamas naudoti sausų servetėlių sistemoje, išlieka stabilus ne mažiau 14 dienų, pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

- baktericidinis ir tuberkuliocidinis poveikis  ≤ 15 min.;

- pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MPR) sertifikatą arba notifikuotos įstaigos patvirtinamąjį laišką/raštą;

- pateikti biocido autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus lietuvių kalba;

- pateikti gamintojo naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba;

- pateikti priedus, kurie turi būti įskaičiuoti į dezinfekcinės priemonės kainą:

- pateikti atsparius drėgmei lipdukus talpų žymėjimui 4000 vnt.;

- pateikti atsparias drėgmei (laminuotas) instrukcijas lietuvių kalba 400 vnt.;

- įpakavimas  ≤ 5 ltr.;

- dez. priemonės kaina skaičiuojama pagal 1 litro darbinio tirpalo kainą tokios koncentracijos, kuri veikia tuberkuliocidiškai ≤ 15 min. (koncentracija turi būti įrašyta gamintojo naudojimo instrukcijoje ir/ar Biocido autorizacijos liudijimo prieduose).

Orientacinis poreikis: 800 000 ltr. darbinio tirpalo.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.