TRAKTORINĖS ŠIENAPJOVĖS (MULČERIS) IR ŠAKŲ SMULKINTUVO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS

  - Pirkėjas – Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (toliau – Pirkėjas/VMU).

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro viešojo pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Žolės smulkintuvas (mulčeris) ir šakų smulkintuvas (toliau - Prekės).

  - Pagrindinis BVŽP kodas – 16300000-8 (Kertamosios mašinos).

  - Pirkimas skaidomas į 2 (dvi) pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):

| Pirkimo objekto dalis | Pirkimo objekto pavadinimas | Matavimo vnt. | Perkamas kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 p.o.d. | Šienapjovė (mulčeris) | Vnt. | 2 |
| 2 p.o.d. | Šakų smulkintuvas | Vnt. | 2 |

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Prekės bus naudojamas sėklinių plantacijų priežiūrai.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI

  - Techniniai reikalavimai 1 p.o.d., kuriuos turi atitikti šienapjovė (mulčeris) nurodyti šios techninės specifikacijos 1 priede „Prekių palyginamoji lentelė“ (toliau – 1 p.o.d. palyginamoji lentelė).

  - Techniniai parametrai, kuriuos turi atitikti šakų smulkintuvas nurodyti šios techninės specifikacijos 2 priede „Prekių palyginamoji lentelė“ (toliau – 2 p.o.d. palyginamoji lentelė).

  - Prekės turi būti pristatytos į Pirkėjo Medelynų padalinius:

    - Šienapjovė (mulčeris) (1 vnt.) – Vainagių medelynui adresu Vainagių k. 2, Šaukėnų sen., Kelmės r.

    - Šienapjovė (mulčeris) (1 vnt.) – Raseinių medelynui adresu Bardiškių k. 1, Šiluvos sen., Raseinių r.

    - Šakų smulkintuvas (1 vnt.) – Panevėžio medelynui adresu Kaimiško g. 9, Kaimiškio k. Panevėžio r.

    - Šakų smulkintuvas (1 vnt.) – Dubravos medelynui adresu Miškininkų g. 7, Vaišvydavos k., Kauno r.

  - Prekės turi būti pristatytos į Pirkėjo Medelynų padalinius per 90 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su pasiūlymu:

    - Užpildytą 1 p.o.d. šienapjovių (mulčerių) palyginamąją lentelę;

    - Užpildytą 2 p.o.d. šakų smulkintuvo palyginamąją lentelę;

    - Siūlomos Prekės gamintojo parengta techninė specifikacija (techninių duomenų lapai) ir/ar kiti dokumentai (skenuota kopija), įrodanti siūlomos Prekės atitiktį šios techninės specifikacijos nustatytiems reikalavimas (dokumentai pateikiami lietuvių kalba).

  - Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su Prekėmis

    - Prekės perdavimo – priėmimo aktas pateikiamas per elektroninės sąskaitos sistemą;

    - PVM sąskaita – faktūra pateikiama per elektroninės sąskaitos sistemą;

    - Prekės naudojimosi vadovas (lietuvių kalba);

    - Prekės garantiją užtikrinantis dokumentas;

    - Prekės dokumentas, įrodantis jos pagaminimo datą;

    - Tiekėjas turi pateikti technikinį pasą galiojantį Lietuvos Respublikoje;

    - Eksploatacijos darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba;

    - Atsarginių dalių katalogai.

- DĖL TAIKYTINŲ APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ

  - Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4 papunktį:

    - Prekės yra tvirtos, funkcionalios, ji ar jos sudedamosios dalys (t.y. peiliai, dantys, hidrauliniai slankiojantys ir sukiojantys mazgai) tinkami naudoti daug kartų, lengvai pataisomi ir pakeičiami.

    - Prekei susidėvėjus, ji ar jos sudedamosios dalys rūšiuojamos ir perdirbamos kitų prekių gamybai.

    - Tiekėjas įsipareigoja teikiant Prekes laikytis aplinkosauginio reikalavimo, t.y. mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, Prekių perdavimo – priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir Prekių perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašomi  elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pasirašyta tiekėjo deklaracija dėl žaliųjų reikalavimų (Specialiųjų atviro konkurso sąlygų 9 priedas)

- PRIEDAI

  - 1 p.o.d. palyginamoji lentelė;

  - 2 p.o.d. palyginamoji lentelė.

Esant poreikiui, VMU gali prašyti pateikti dokumentų originalus.

Vertimas turi būti patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens (nurodant vertėjo vardą (vardo raidę), pavardę ir pareigas)  parašu ir antspaudu (jei turi), kad vertimą atlikęs asmuo liudija dokumento tikrumą.