ELEKTRINIO AUTOBUSO Techninė specifikacijA

Pirkimo objektas– Elektrinis autobusas, vykdant projektą- „Bendrojo ugdymo įstaigų prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje“. Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto kodas 29-001-P-001 Bendrojo ugdymo įstaigų prieinamumo didinimas Molėtų r. sav. (neįgaliųjų) Elektros varikliu varomas autobusas (toliau – autobusas).

Autobuso pristatymo adresas: Vilniaus g. 44, Molėtai.

Bendri reikalavimai autobusui:

1. Autobusas turi būti pilnai sukomplektuotas pagal techninės specifikacijos reikalavimus.

2. Tiekėjo siūlomas autobusas turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas.

3. Visi autobuse įrengti priedai turi būti techniškai suderinti su pačiais autobuso gamintojo reikalavimais.

4. Tiekėjas savo sąskaita turi užregistruoti autobusą Užsakovo vardu vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, atlikti techninę apžiūrą, užtikrinti, kad autobuso pristatymo metu, turėtų  galioti privalomasis civilinės atsakomybės draudimas.

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| Bendra Specifikacija |  |
|  | Naujas vienas, neeksploatuotas, rida ne daugiau kaip 500 km. ne senesnis nei 2025 m. gamybos M3 klasės keleivinis autobusas, atitinkantis ne žemesnį nei EURO VI–E standartą. (Tikrinama pristatymo metu) |
|  | Pilnai įstiklintas kėbulas. (Tikrinama pristatymo metu) |
|  | Mažiausias autobuso nuvažiuojamas atstumas turi būti 210 km. Pagal SORT 2 arba lygiavertį standartą mišriu režimu. (Tikrinama pasiūlymo metu) |
| Variklis, transmisija, pakaba |  |
|  | Variklis – varomas elektra. Elektrinio variklio galia ne mažesnė 140 Kw (Tikrinama pasiūlymo metu). |
|  | Transmisija – automatinė. (Tikrinama pristatymo metu) |
| Salono įrengimas |  |
|  | Durys per kurias lifto ar keltuvo ar rampos pagalba galima būtų įkelti neįgaliųjų vežimėliuose sėdintį neįgalųjį keleivį. (Tikrinama pristatymo metu) |
|  | Bazinėje komplektacijoje numatyta ne mažiau 18 keleivių sėdynių, bet ne daugiau 25 vietų. Autobusas turi būti pritaikytas negalią turinčių asmenų vaikų saugiam pavėžėjimui. Reikalinga kad esant poreikiui pavėžėti asmenį(-is) su neįgaliojo vėžimėliu salone būtų sukurta ne mažiau kaip 1 (viena) neįgaliojo vėžimėlio vieta. Turi būti įmontuota vidinė rampa ar keltuvas ar liftas. Autobuse turi būti įrengta papildoma įranga vėžimėliui tvirtinti, stop mygtukai prie vėžimėlio vietos, vėžimėlio tvirtinimo diržai, greito užrakto sistema sėdynei. Vežant keleivius, tarp sėdynių eilių turi būti praėjimas, t. y. praėjime negali būti keleivis sėdintis neįgaliojo vežimėlyje. Ši sąlyga keliama dėl keleivių saugumo avarijos ar gaisro atveju. (Tikrinama pristatymo metu) |
|  | Jei neįgaliųjų vietoje montuojamos sėdynės, turi būti pritvirtintos taip, kad vairuotojas pats, be techninių aptarnavimo įmonių ar jų darbuotojų pagalbos, kartu su autobusu perduotais įrankiais (įrankiu), nepažeisdamas sėdynių konstrukcijos ar jos atskirų dalių, galėtų išmontuoti (po to vėl sumontuoti) reikiamą sėdynių skaičių. (Tikrinama pristatymo metu) |
|  | Gamyklinė Audio sistema su integruotu FM radijo imtuvu. (Tikrinama pristatymo metu) |
| Šildymo sistema |  |
|  | Autobusas privalo turėti autonominę keleivių ir vairuotojo salono šildymo sistemą. Bendra sistemos šildymo galia turi būti ne mažesnė nei 14 kW, įskaitant visus komponentus. Šildymo sistema privalo būti konvekcinio tipo, su šildytuvais, išdėstytais abejose autobuso pusėse, užtikrinant tolygų šilumos paskirstymą. (Tikrinama pristatymo metu) |
| Saugumas |  |
|  | Ant autobuso stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios automatiškai įsijungia (esant įjungtam varikliui) tik mokinių įlaipinimo/išlaipinimo metu atidarius bet kurias duris bei gali būti mechaniškai įjungiamos ir esant išjungtam varikliui. Jos turi mirkčioti paeiliui kairiame ir dešiniame autobuso šonuose (signalinės šviesos turi atitikti 2012 m. gegužės 31 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymą Nr. 2B-224 „Dėl Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ reikalavimus). (Tikrinama pristatymo metu) |
|  | Šalia avarinio išėjimo turi būti avarinio išėjimo plaktukai. Informaciniai lipdukai (išmušti stiklui). (Tikrinama pristatymo metu) |
|  | Guminis kilimėlis vairuotojui. (Tikrinama pristatymo metu) |
|  | Apsaugos sistema, centrinis autobuso užraktas nuotolinio valdymo pulteliu atitinkanti (Tikrinama pristatymo metu) |
|  | Gesintuvai ir pirmos pagalbos rinkinys, avarinis sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. (Tikrinama pristatymo metu) |
|  | Autobuso salone turi būti uždengtos visos technologinės ertmės. (Tikrinama pristatymo metu) |
|  | Priklausomai nuo autobuso kategorijos įdiegtas išmanusis tachografas su galiojančia metrologine patikra. (Tikrinama pristatymo metu) |
| Kėbulas |  |
|  | ABS (arba lygiavertis) – stabdžių antiblokavimo sistema. (Tikrinama pristatymo metu) |
|  | ESP (arba lygiavertis) - elektroninė stabilumo programa. (Tikrinama pristatymo metu) |
|  | Vairas kairėje autobuso pusėje, su vairo stiprintuvu. (Tikrinama pristatymo metu) |
|  | Imobilaizeris rakte. Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba kiekvieną atskirai) autobuso salone esančias duris. (Tikrinama pristatymo metu) |
|  | Galinio vaizdo veidrodėlis salone. (Tikrinama pristatymo metu) |
|  | Padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). (Tikrinama pristatymo metu) |
|  | Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas. Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato neėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai). (Tikrinama pristatymo metu) |
| Reikalavimai autobuso apipavidalinimui: |  |
|  | Autobuso apipavidalinimas turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. lapkričio 6 d. Nr. 224 nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus. (Tikrinama pristatymo metu) |
|  | Autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais (vieno sluoksnio spausdinimo būdas) su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm; (Kelių eismo taisyklės (2024-12-01 redakcija) patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). (Tikrinama pristatymo metu) |
|  | Ant autobuso turi būti užklijuoti trys juodi užrašai „MOKYKLINIS“ (abu šonai ir priekinė autobuso dalis). Šonuose raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm. (Tikrinama pristatymo metu) |
|  | Autobuso kėbulo apačia turi būti apklijuota ne siauresne kaip 55 mm pločio šviesą atspindinčia juosta (priekis – balta, abu šonai – geltona, galas – raudona). Gale turi būti dvi raudonos ištisinės juostos. Viena juosta tvirtinama kėbulo apatinėje dalyje, kita – viršutinėje (virš durų stiklo) dalyje. (Tikrinama pristatymo metu) |
| Aplinkosauginiai reikalavimai |  |
| 29. | Autobusas privalo atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymas Nr. D1-508 (aktuali redakcija)) 10.1.1 punkte nurodytą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų – atliekant pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones. Perkama netarši transporto priemonė. |

_______________