Sutarties 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. VALSTYBĖS SIENOS JUOSTOS ĮRENGINIAI, STATINIAI IR TRANSPORTO PRIEMONĖS

- Valstybės sienos ženklas (toliau - VSŽ) – tai ženklas, kuriuo žymima valstybės siena. Valstybės sienos ženklų formą, dydį ir jų statymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir kiti teisės aktai.

- Pasienio juosta (toliau – PJ) – prie valstybės sienos esanti pasienio ruožo žemės ar vidaus vandenų dalis, skirta valstybės sienos ženklams, pasienio patrulio takui, inžinerinėms užtvaroms, signalizacijos sistemoms (kompleksams), kitiems valstybės sienos apsaugos objektams bei įrenginiams statyti ir prižiūrėti.

- Pasienio patrulio takas (toliau – PPT) – tai natūralaus grunto arba išlyginta ir privoluota pasienio juostos dalis pasienio sargyboms judėti pėsčiomis, slidėmis, dviračiais, mopedais, sniego motociklais (motorogėmis), keturračiais, visureigiais ir kita specialiąja technika (traktoriais). Takas turi būti  3 metro pločio.

- Įrenginiai (statiniai) pasienio patrulio take: vandens pralaida, pėsčiųjų tiltelis, pėsčiųjų tiltelis – paklotas, tiltas, grunto pylimas ir kiti;

  - Vandens pralaida – įrenginys grioviuose, upeliuose, vandens susikaupimo vietose iš gelžbetoninių ar plastikinių vamzdžių vandeniui pratekėti;

  - Pėsčiųjų tiltelis – statinys, įrengtas per melioracijos griovius, kanalus, upelius iš metalinių sijų su metaliniu (mediniu) paklotu ir metaliniais (mediniais) turėklais;

  - Pėsčiųjų tiltelis-paklotas – įrenginys iš metalinių (medinių) konstrukcijų, polių, pontonų su metaliniais (mediniais) turėklais, įrengtas klampiose pelkėtose vietovėse;

  - Tiltas – statinys per upes (kanalus), įrengtas iš metalinių konstrukcijų;

  - Grunto pylimas – sankasa iš natūralaus grunto, įrengta klampiose vietovėse. Pylimas turi būti pažvyruotas, paklota geotekstilė, geotinklas ar kt., kad būtų galima pravažiuoti visureigiu, specialia technika;

  - Pontonas – plūduriuojantis įrenginys, skirtas transporto priemonei važiuoti.

- Transporto priemonės: dviračiai, mopedai, motociklai, sniego motociklai (motorogės), galingieji keturračiai (keturratis), visureigiai, kitas tarnybinis transportas ir specialioji technika:

  - Visureigis – padidinto pravažumo automobilis, kurio didžiausia leidžiamoji transporto priemonės masė yra apie 3,5 t;

  - Kitas tarnybinis transportas ir specialioji technika – traktoriai su padargais arba be jų ir kita specialioji technika (sunkvežimiai, priekabos ir pan.) skirta ir naudojama VSŽ, PJ, PPT, fizinio barjero ir kitų įrenginių ir statinių, esančių PPT, priežiūrai.

  - Fizinis barjeras- metaliniu segmentų 4 m aukščio tvora su pjaunančios vielos „Concertina“ konstrukcija.

  - Sienos stebėjimo sistema (toliau – sistema) – kompleksinė inžinerinės, detekcinės ir optoelektroninės įrangos sistema kurios elementai sumontuoti tarp fizinio barjero ir PPT iki 6 m. virš žemės paviršiaus bei nuo 30 iki 100 cm po žeme.

  - Apsauginė (ažūrinė) tvora -  tvoros segmentai pagaminti iš suvirinto strypinio tinklo. Tinklo aukštis 2,0 m. Segmento suvirinto strypinio tinklo akies preliminarūs išmatavimai  50 × 200 mm, vertikalių ir horizontalių strypų skersmuo ne mažesnis kaip 5 mm. Visos metalinės aptvėrimo detalės padengtos antikorozine danga ne plonesne kaip 80 mikronų cinko danga (šaltas cinkavimas). Aptvėrimo stulpų žingsnis apie 2500 mm.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

- Pasienio juostos (toliau – PJ) infrastruktūros atnaujinimo ir apsauginės (ažūrinės) tvoros statybos darbai Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) Pagėgių pasienio rinktinės Vištyčio pasienio užkardos saugomame valstybės sienos ruože tarp VSŽ Nr. 5 ir 6.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- Galutinis Darbų atlikimo terminas – 2026 m. rugpjūčio 31 d.

IV. DARBŲ UŽDUOTIS IR DARBŲ APIMTYS

- PJ infrastruktūros įrenginio važiuojamosios viršutinės dalies plotis turi būti ne mažiau kaip 3 metrų, patrulio tako pritaikymas tarnybiniam transportui bei kitai specialiajai technikai.

Pastaba: PJ infrastruktūros atnaujinimo ir apsauginės (ažūrinės) tvoros statybos darbų aprašymas pateiktas Techninės specifikacijos priede.

Būtinus atlikti PJ infrastruktūros atnaujinimo ir apsauginės (ažūrinės) tvoros statybos darbus didžiąją dalimi turėtų sudaryti (bet neapsiriboja) PJ žemės kasimo lyginimo darbai, sutvirtinimo, profilio atstatymo ir (arba) sudarymo darbai, augmenijos šalinimo darbai, pylimų (sankasų) suformavimo, sutvirtinimo, austinės geotekstilės (rangovo siūlymu geotinklas arba kitas sprendimo būdas, bet ne prastesnis nei pasiūlytas Užsakovo variantas) klojimo, smėlio-žvyro sluoksnių dangų įrengimo ir sutankinimo, pylimų paviršių planiravimo, vandeningoje vietoje pontoninio tilto ar kito inžinerinio sprendinio įrengimas, naujų vandens pralaidų įrengimo darbai, seno pėsčiųjų tiltelio-pakloto ant polių utilizavimo darbai bei kiti nepaminėti, tačiau būtini atlikti, darbai.

Pastaba: visais atvejais kur tiesiama austinė geotekstilė ar naudojama kita sutvirtinimo medžiaga (suderinta su užsakovu) viršutinis smėlio-žvyro sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 20 cm (kai gruntas – durpė) bei sutankintas ir privoluotas. Visais atvejais patrulio takas turi būti įrengtas aukščiau už esamą natūralaus grunto lygį, jo kraštai turi būti sutvirtinti, sutankinti ir padaryti vandeniui nubėgimo (surinkimo) grioveliai. Patrulio takas tarp VSŽ Nr. 5 ir 6 turi būti pravažiuojamas transporto priemonėmis.

- Darbų apimtis – visiškas numatyto objekto (PJ) užbaigimas, apimantis visus derinimus, darbus bei atidavimą eksploatacijai. Darbai bus vykdomi VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Vištyčio pasienio užkardos saugomame valstybės sienos ruože, Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos ribose.

- Rangovas pats turi įsivertinti darbų apimtis ir darbų atlikimo būdus. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pasiūlyti kitą, bet ne prastesnį nei Užsakovo numatytas, sprendimo būdą (variantą).

- Visi logistikos kaštai ir darbai, kurie nėra aprašyti numatomų atlikti darbų kiekių skaičiavimo lentelėje, tačiau yra būtini atlikti, kad atitiktų tokio tipo darbams keliamus reikalavimus, turi būti įvertinti Rangovo ir jų kaina įtraukta į siūlomų darbų įkainius, aprašant siūlomų darbų technologiją.

- Sugadinus valstybės sienos objektus ar infrastruktūros elementus bei privažiavimo kelius, Rangovas turi atstatyti į pradinę būklę.

- Prieš pradedant vykdyti PJ infrastruktūros atnaujinimo ir apsauginės (ažūrinės) tvoros statybos darbus, Rangovas privalo savo jėgomis ir lėšomis nustatyti PJ ribas tarp VSŽ Nr. 5 ir 6. Savo jėgomis ir lėšomis turi užtikrinti visų darbų atlikimo vietose esančių Užsakovo inžinerinių tinklų, įrenginių, komunikacijų, statinių, kabelių, vamzdynų ir kitos įrangos (toliau – inžinieriniai tinklai) vietos nustatymą, išsaugojimą ir funkcionavimą. Inžinerinių tinklų padėtis grunte turi būti fiziškai Rangovo nužymėta (Pvz. kuoliukais). Atsižvelgiant į Rangovo darbų vietą, Užsakovas turimą inžinerinių tinklų (sienos stebėjimo sistemų) išpildomąją dokumentaciją pateiks Rangovui po sutarties pasirašymo.

- Atsižvelgiant į tinkamas gamtines reljefo sąlygas bei PJ ribas, PJ infrastruktūros atnaujinimo ir apsauginės (ažūrinės) tvoros statybos darbai turi būti patraukti už inžinerinių tinklų į Lietuvos  Respublikos pusę. Jei dėl gamtinių reljefo sąlygų PJ infrastruktūros atnaujinimo ir apsauginės (ažūrinės) tvoros statybos darbų nėra įmanoma patraukti už inžinerinių tinklų, kiekvieną atvejį atskirai suderinus su Užsakovu ir gavus Užsakovo pritarimą PJ infrastruktūros atnaujinimo ir apsauginės (ažūrinės) tvoros statybos darbai gali būti vykdomi virš inžinerinių tinklų, išlaikant detekcinį  kabelį 40-60 cm gylyje nuo PJ paviršiaus.

- Pastačius naują apsauginę (ažūrinę) tvorą, iškeltą sensorinį kabelį pritvirtinti prie naujos tvoros segmentų. Inžinerinių tinklų pažeidimo atvejais Rangovas prisiima visišką atsakomybę už padarytą žalą ir nedelsdamas (ne vėliau kaip per 7 dienas) turi imtis visų būtinų veiksmų padarytai žalai pašalinti, prieš tai suderinęs atstatymo darbus su sistemų garantinę priežiūrą vykdančia įmone (apima fizinį inžinerinių tinklų, statinių atstatymą/atkūrimą ir kitus kalibravimo darbus (pvz. požeminio optinio-detekcinio kabelio kalibravimą)) ir tarnyba. Esamo patrulio tako, privažiavimo prie valstybės sienos ir kitų kelių sugadinimo atvejais Rangovas privalės atstatyti juos į pirminę būklę.

- Darbai bus vykdomi 2025 - 2026 metais, atsižvelgiant į gaunamą finansavimą (asignavimus) projektui vykdyti.

- Konkurso dalyviams prieš pateikiant pasiūlymą, bus suteikta galimybė susipažinti su pirkimo objektu nurodytu laiku, įvertinti ir patikslinti pirkimo objekto būklę, darbų užduotis bei apimtis.

V. REIKALAVIMAI GAMINIAMS IR STATYBOS DARBAMS

- PJ su jame reikalingais įrenginiais (statiniais) įrengimo darbai atliekami vadovaujantis su Užsakovu suderinta darbų sąmata. Darbų sąmata pateikiama kartu su rangovo pasiūlymu.

- Rengiant darbų sąmatą, numatytas preliminarias darbų apimtis būtina tikslinti, koreguoti, atsižvelgiant į vietovės ypatumus.

- Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gauti reikalingus leidimus arba pritarimus darbams vykdyti (jeigu reikia).

- Organizuoti statybos užbaigimą Darbų užbaigimo aktu.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, visų Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų.

- Už Rangovo ir visų Subrangovų, atliekančių statybos darbus, darbų saugą atsako Rangovas.

- Objekto statinių garantinis laikotarpis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir Civilinį kodeksą.

VI. KITOS SĄLYGOS

- Vykdydamas sutartinius darbus pasienyje, Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo III skyriaus „Pasienio teisinis režimas“ nuostatų.

- Konkurso dalyvis darbus turi atlikti savo medžiagomis, įrengimais ir mechanizmais, kurie turi atitikti jiems taikomus reikalavimus ir jų numatomą naudojimo paskirtį bei kokybės standartus.

- Bet kokie pakeitimai ar nukrypimai nuo darbų sąmatos galimi tik raštiškai suderinus su Užsakovu.

- Kontaktiniai asmenys bendrais klausimais: tarnybos Turto valdymo valdybos (toliau – TVV) Infrastruktūros plėtros skyriaus patarėjas Vladimir Buračevskij (Savanorių pr. 2, Vilnius), tel. 8 698 88201, el. paštas vladimir.buracevskij@vsat.vrm.lt, tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Vištyčio pasienio užkardos vadas Rimantas Kundreckas (S. Dariaus ir S. Girėno g. 18, Vištytis, Vištytis), tel. 8 686 40418, el. paštas rimantas.kundreckas@vsat.vrm.lt

Techninės specifikacijos priedas

Pasienio juostos infrastruktūros atnaujinimo ir apsauginės (ažūrinės) tvoros statybos darbai

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pagėgių pasienio rinktinės Vištyčio pasienio užkardos saugomame valstybės sienos ruože tarp VSŽ Nr. 5 ir 6

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| PJ infrastruktūros atnaujinimo darbai |  |  |  |
| 1 | Pontoninio tilto ar kito inžinerinio sprendinio, skirto transporto priemonei pravažiuoti, įrengimas vandeningoje vietoje | km | 0,028 |
| 2 | Atvežtinio grunto (ne mažiau kaip 0,15 m sluoksnio) įrengimas išlyginant duobes | km | 0,170 |
| 3 | Austinės geotekstilės pakloto įrengimas ant įvairaus grunto (plotis 5,4 m) | km | 0,170 |
| 4 | Smėlio – žvyro sluoksnio įrengimas (ne mažiau kaip 0,2 m storio) ant durpingo grunto | km | 0,170 |
| 5 | PJ atkarpos planiravimas | km | 0,90 |
| Apsauginės (ažūrinės) tvoros statybos darbai (medžiagos užsakovo) |  |  |  |
| 1 | Stulpų įrengimas (medžiagos: stulpai, tvirtinimo elementai, įtempimo viela, įtempėjai) | vnt. | 312,00 |
| 2 | Concertinos įrengimas | m | 780,00 |
| 3 | Cinkuotų segmentų įrengimas (2,03x2,5 m) | vnt. | 312,00 |
| 4 | Kabelių tvirtinimas prie tvoros | m | 780,00 |

_____________