Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas

„Techninė specifikacija“

PRINCIPINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI TILTAMS PARUOŠTI SPROGDINTI

METALINĖS PAKABINAMOS KONSTRUKCIJOS, KOPĖČIŲ IR TURĖKLŲ ĮRENGIMO DARBAI PATEKIMUI PO TILTO SIJOMIS

(PARKO TILTAS PER NEMUNĄ DRUSKININKUOSE)

Objekto aprašymas: metalinių pakabinamų konstrukcijų, kopėčių ir turėklų gamyba pagal pateiktus techninius parametrus ir įrengimas patekimui po Parko tilto sijomis per Nemuno upę Druskininkuose, Aušros gatvėje (toliau – Tiltas), pagal pateiktus brėžinius ir aprašymą.

Darbų atlikimo vieta – Tiltas per Nemuną Druskininkuose, Aušros gatvėje.

Tilto bendri vaizdai pateikti: Tilto vieta žemėlapyje – 1 pav.; Tilto vaizdas – 2 pav.; Tilto fasado ir skersinio pjūvio brėžiniai – 3–6 pav.; Metalinių konstrukcijų įrengimo vieta ir schemos – 7–8 pav.

1 pav. Tilto vieta žemėlapyje

2 pav. Tilto vaizdas

3 pav. Tilto bendras vaizdas.

4 pav. Tilto bendras vaizdas. Fasadas.

5 pav. Skriemulio, bei platformos vietos.

6 pav. Metalinė platforma, skirta pasiekti abu sijų galus.

7 pav. Konstrukcijų įrengimo schemos.

- pav. Konstrukcijų įrengimo vietos.

Darbų atlikimo tvarka:

Metalinės konstrukcijos susideda iš atidarymo liuko įrengimo šalia tilto atramos Nr. 2 tauro rygelio viršaus, ir išilginio bei skersinio pakabinamų lopšelių po sijomis su turėklais šalia tilto atramos Nr. 4. Metalinės konstrukcijos turi būti pagamintos taip, kad atlaikytų 2,0 kN/m2 apkrovą ir papildomai patikrinti 1,5 kN koncentruotos vertikalios apkrovos poveikiui. Pagal šias apkrovas parinkti metalinių konstrukcijų skerspjūviai ir medžiagos. Rangovas turi parengti konstrukcijų darbinius brėžinius bei suderinti su Užsakovu. Rangovas pats turės įsivertinti tikslius metalinių pakabinamų konstrukcijų, kopėčių ir turėklų išmatavimus, bei medžiagų kiekius.

Pagamintos metalinės pakabinamos konstrukcijos ir turėklai turi būti sumontuoti vietoje – ant Tilto, taip kaip parodyta schematiniuose paveikslėliuose 5 – 8 pav.

Priėjimui prie nurodytos skerspjūvio vietos įrengiamos pakabinamos konstrukcijos:

- Platforma su skriemuliu prie techninio aptarnavimo tako įrengiama nurodytoje vietoje (žr. 5 pav.):

- Platformos ilgis ~ 4 m;

- Platformos plotis ~ 2 m;

- Skersinis pakabinamas lopšelis įrengiamas toje vietoje, kur yra varžtiniai sijos sujungimai (žr. 6 pav.):

- Skersinio pakabinamo lopšelio ilgis ~ 9m;

- Skersinio pakabinamo lopšelio plotis ~ 3 m;

- Skersinis pakabinamas lopšelis ir platforma įrengiamas su apsauginiais turėklais;

- Skriemulys įrengiamas, kad būtų galima užsikelti iki 250 kg masės krovinį (žr. 5 pav.).

- Metalinės konstrukcijos montuojamos prie esamų sijų, patikimai jas pritvirtinant;

- Metalinės konstrukcijos turi būti naujos ir neeksploatuotos, padengtos antikorozine apsauga (karštas cinkavimas), atsparios druskoms, naftos produktams bei nepalankiems orams, negali turėti išorinių mechaninių, korozijos ir kitų pažeidimų;

- Turi būti suteikiama medžiagų savybių ir antikorozinio padengimo ne mažesnė nei 5 metų garantija.