Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

1 p. o. d. Vibracinis sodmenų ravėtuvas

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas ir reikalaujami parametrai | Siūlomos prekės techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus Tiekėjas turi įrašyti dokumento pavadinimas*/nuoroda į internetinį puslapį** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | 4 |
| - Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | # Prekė skirta lysvėse auginamų įvairių rūšių sodmenų apsaugai nuo piktžolių (piktžolių naikinimui) purenant visų tipų dirvą. | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MODELĮ IR GAMINTOJĄ. (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.2. | Nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 metais, serijinės gamybos, neeksploatuotas, sukomplektuotas, parengtas darbui. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.3. | Prekė turi būti su 6 sekcijų švytuokliniu judesiu veikiančiais dantimis | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.3.1 | Gali dirbti 5 eilučių 1 m. pločio lysvėje arti augalų šaknų, jų nepažeidžiant | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.3.2 | Tiksliai purena visų tipų dirvą, padėdama išvengti erozijos ir išlaikyti dirvožemio struktūrą: nuo 220 mm iki 270 mm pločio | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.3.3 | Švytuoklinis purenimo dantų judėjimas varomas Hidro variklio su 3 padėčių švytuoklės reguliavimu. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.4. | Augalų šaknų apdorojimą galima vykdyti su 2 arba 3 padargo strypais ( dantis). | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.5. | Purenimo gylis reguliuojamas purenimo sekcijos atraminiu ratuku: nuo 0 mm iki 50 mm | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.6. | Standartinis trijų taškų prikabinimo įtaisas. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.6.1 | Prekės darbas kontroliuojamas ir reguliuojamas operatoriaus | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.7. | Prekė turi vairuojamus atraminius ratus kurių dydis 5.375X8 | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.8. | Atraminių ratų plotis reguliuojamas: nuo 1500 mm iki 1800 mm | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.9. | Paminkštinta operatoriaus sėdynė su atrama kojoms. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.10 | Prekės svoris: nuo 640 kg. iki 660 kg. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| - Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 2.1. | Gamintojo garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo Prekės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos | (Pildo tiekėjas) |  |
| 2.2. | Tiekėjas Prekę pristato savo transportu ir sąskaita. Prekė turi būti pristatyta Techninės specifikacijos 4.4. punkte nurodytais adresais per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. | (Pildo tiekėjas) |  |

* Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės, tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

** Tais atvejais, kai nėra privalomo Perkančiosios organizacijos reikalavimo pateikti dokumento, ir jei nurodoma internetinė nuoroda, ją atsidarius, turėtų būti pateikiama/matoma tik tam parametrui aktuali informacija. Jei tiekėjas nepateikia prašomo dokumento arba jei atidarius internetinę nuorodą nėra informacijos aktualios konkrečiam parametrui, tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas.

## Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

## (Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)