Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

2 p. o. d. Sodmenų iškasimo lankena prie Pleco 3

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas ir reikalaujami parametrai | Siūlomos prekės techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus Tiekėjas turi įrašyti dokumento pavadinimas*/nuoroda į internetinį puslapį** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | 4 |
| - Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Prekė skirta iškasti sodmenis ir tuo pačiu nupurtyti žemes nuo šaknų | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MODELĮ IR GAMINTOJĄ. (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.2. | Nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 metais, neeksploatuota, pilnai sukomplektuota, parengta darbui. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.3 | Iškasimo lankenos tipas - pakabinamas | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.4 | Standartinė trijų taškų pakabinimo sistema | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.5 | Prekė turi turėti galimybę būti prijungta prie sodmenų surinkimo kombaino Pick up 1400 | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.6 | Prekė turi turėti 3 iškratymo mechanizmus (kratiklius) | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.7 | Primas kratiklis sujungtas su judančiu iškasimo peiliu | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.8 | Peilis pagamintas iš Hardox plieno | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.9 | Pirmas ir trečias kratikliai juda sinchroniškai, vidurinis priešingai. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.10 | Prekė turi 4 ratukus, su priekiniais reguliuojasi iškasimo gylis, su galiniais atakos kampas. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.11 | Galiniai ratukai reguliuojasi hidrauliškai iš traktoriaus kabinos | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.13 | Reguliuojamas (rankiniu būdu) sodmenų iškasimo gylis: iki 350 mm. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.14 | Darbinis plotis: nuo 1350 mm iki 1400 mm | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.15 | Gali iškasti tiek mažus (apie 10 cm), tiek ir didelius (85 cm aukščio) sodmenis | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.16 | Atstumas nuo peilio iki rėmo (prošvaisa): nuo 950 mm iki 1100 mm | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.17 | Ratų plotis: nuo 1450 mm iki 1550 mm | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.18 | Darbinis velenas | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.19 | Galinės šviesos | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.20 | Reikalinga traktoriaus galia: nuo 80 iki 110 AG | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.21 | Prekės svoris: nuo 1200 kg iki 1300 kg. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| - Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 2.2. | Gamintojo garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo Prekės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos | (Pildo tiekėjas) |  |
| 2.3. | Tiekėjas Prekę pristato savo transportu ir sąskaita. Prekė turi būti pristatyta Techninės specifikacijos 4.4. punkte nurodytais adresais per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | (Pildo tiekėjas) |  |

* Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės, tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

** Tais atvejais, kai nėra privalomo Perkančiosios organizacijos reikalavimo pateikti dokumento, ir jei nurodoma internetinė nuoroda, ją atsidarius, turėtų būti pateikiama/matoma tik tam parametrui aktuali informacija. Jei tiekėjas nepateikia prašomo dokumento arba jei atidarius internetinę nuorodą nėra informacijos aktualios konkrečiam parametrui, tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas.

## Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

## (Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)