Techninė specifikacija VPP-5586

1. Mašininiai kintamos krypties (reciprokinės) dantų šaknų kanalų valymo ir formavimo instrumentai, gutaperča, popieriniai sauskaiščiai

1.1. Mašininiai kintamos krypties (reciprokinės) dantų šaknų kanalų valymo ir formavimo instrumentai

- Mašininiai Reciprokiniai endodontiniai instrumentai skirti naudoti dirbant endodontiniu antgaliu;

- Pagaminti iš termiškai apdoroto nikelio titano arba lygiaverčiai;

- Instrumentas mėlynos spalvos, rankenėlė sidabrinės spalvos 11 ± 0,5mm ilgio;

- Kintančio mažėjančio konusiškumo;

- Kintamos krypties (reciprokinės);

- Instrumento skerspjūvis S formos;

- Instrumento viršūnė neaktyvi, kertanti;

- Lankstūs;

- Galimi 3 kanalų formavimo dydžiai: R25 #25, R40 #40, R50 #50;

- Steriliai supakuoti, pakuotėje po 6 vnt.;

- Galimi instrumentų ilgiai: 21mm, 25mm, 31mm; (paklaida ±1mm)

- Skirti vienkartiniam naudojimui.

- Poreikis 800 pak.

1.2 Gutaperča skirta išvalytiems ir išformuotiems kanalams plombuoti

- Gutaperčos kaiščiai idealiai atitinka pagal dydį ir konusą;

- Skirti kintančio mažėjančio konusiškumo, kintamos (reciprokinės) krypties instrumentų išformuotiems kanalams plombuoti;

- Šilumos išsiplėtimas <4mm;

- Be latekso;

- Kaiščiai pagaminti liejimo būdu;

- Galimi 3 kaiščių dydžiai: R25, R40, R50;

- Pakuotėje po 60 vnt;

- Poreikis 400 pak.

1.3 Popieriniai sauskaiščiai skirti išvalytiems ir išformuotiems kanalams sausinti

- Popieriniai sauskaiščiai atitinkantys pagal instrumento dydį ir konusą;

- Skirti  kintančio mažėjančio konusiškumo, kintančios (reciprokinės) krypties instrumentų išformuotiems kanalams sausinti;

- Sauskaiščiai steriliai supakuoti;

- Galimi 3 dydžiai: R25, R40, R50;

- Pakuotėje 180 vnt.

- Poreikis 400 pak.

2. Mašininiai dantų šaknų kanalų valymo ir formavimo instrumentai, gutaperča, popieriniai sauskaiščiai

2.1 Mašininiai dantų šaknų kanalų valymo ir formavimo instrumentai

- Mašininiai pastovaus sukimo, sumažinto skersmens endodontiniai instrumentai;

- Skirti naudoti dirbant endodontiniu antgaliu;

- Pagaminti iš skirtingai termiškai apdoroto nikelio titano arba lygiaverčio;

- Instrumentai sidabrinės, auksinės ir mėlynos spalvų;

- Instrumento rankenėlė 11 ± 0,5mm ilgio;

- Kintančio mažėjančio konusiškumo;

- Instrumentų vielos pagrindo skersmens storis iki 1mm;

- Instrumentų skerspjūvis skirtingas: centruotas kvadratas pereinantis į kintantį išcentruotą lygiagretainį;

- Lankstūs;

- Galimi 7 instrumento dydžiai: Shaper, Slider, F1, F2, F3, FX, FXL;

- Galimi instrumentų ilgiai: 21mm, 25mm, 31mm;

- Steriliai supakuoti pakuotėje po 6vnt;

- Instrumentai nevienkartiniai, galima autoklavuoti.

- Poreikis 800 pak.

2.2 Gutaperča skirta išvalytiems ir išformuotiems kanalams plombuoti

- Gutaperčos kaiščiai idealiai atitinka dydį ir konusą;

- Skirti kintančio mažėjančio konuso instrumentų išformuotiems kanalams plombuoti;

- Gutaperča mikronizuota;

- Galimi 5 kaiščių dydžiai: F1, F2, F3, FX, FXL;

- Kaiščių F1, F2, F3 maksimalus skersmuo iki 1mm:

- Pakuotėje 60vnt.

- Poreikis 400 pak.

2.3 Popieriniai sauskaiščiai skirti išvalytiems ir išformuotiems kanalams sausinti

- Sauskaiščiai atitinka instrument dydį ir konusą;

- Skirti kintančio mažėjančio konuso instrumentų išformuotiems kanalams sausinti;

- Sauskaiščiai steriliai supakuoti;

- Galimi 5 dydžiai: F1, F2, F3, FX, FXL;

- Pakuotėje 180vnt.

- Poreikis 400 pak.

3. Mašininiai kintamos krypties (reciprokiniai) dantų šaknų kanalų slinkimo kelio formavimo instrumentai

- Mašininiai reciprokiniai endodontiniai instrumentai ;

- Skirti naudoti dirbant endodontiniu antgaliu;

- Pagaminti iš termiškai apdoroto nikelio titano M-wire technologija arba lygiaverte;

- Instrumentas sidabrinės spalvos;

- Rankenėlė sidabrinės spalvos 11 ± 0,5mm ilgio;

- Instrumentas #12,5 dydžio su fiksuotu 0.04 konusiškumu;

- Kintamos krypties (reciprokinės) sistema;

- Instrumentai skirti slydimo kelio formavimui kanaluose;

- Instrumento skerspjūvis S formos su neaktyvia kertančia viršūne;

- Steriliai supakuoti pakuotėje po 6vnt;

- Galimi instrumento ilgiai: 21mm, 25mm, 31mm;

- Poreikis 800 pak.

PASTABOS:

- Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pareikalavus pateikti sertifikato kopiją).

- Tiekėjai privalo pateikti siūlomų prekių katalogus originalo ir/arba lietuvių kalba, kataloguose turi būti pažymėti siūlomų prekių pirkimo dalių numeriai.

- Vietoje nurodytų konkrečių medžiagų, pavadinimų prekių tiekėjams leidžiama siūlyti lygiavertes prekes. Specifikacijoje pateikti pavadinimai nurodo tik prekės charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį.

- Komisijai paprašius, per komisijos nurodytą terminą, tiekėjai turės pristatyti prekių pavyzdžius.

- Pristatymo metu priemonės turi galioti ne mažiau kaip 12 mėn.