SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PATALPŲ  REMONTO

.                                        TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Objekto adresas:  Didžioji gatvė  Nr.1, Kėdainiai.

2. Užsakovas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

3. Užsakovo adresas: Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai

4. Tiekėjas: parenkamas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

5. Esama padėtis: darbai bus atliekami Kėdainių rotušėje, valstybės saugomame objekte, unikalus objekto kodas Nr.979. Šiose patalpose vykdomas civilinės metrikacijos santuokų registravimas.

6. Konkursą laimėjęs tiekėjas turės parengti paprastojo remonto projektą ir atlikti vidaus patalpų tvarkomuosius statybos paprastojo remonto darbus:

6.1. Patalpa Nr.9. Plotas 32,31 m2, aukštis 3,10 m:

6.1.1. Grindys. Išvalyti plytelėmis klijuotų grindų siūles, užtaisyti naujai siūlėms skirtu skiediiu, nuvalyti esamas grindų plyteles ir jas impregnuoti, pakeisti grindjuostes.

6.1.2. Sienos. Nuvalyti nuo sienų, langų ir durų  angokraščių atsilupusius dažus, remontuoti tinką - 1 m2, gruntuoti, glaistyti du  kartus KR glaistu, dažyti vandens emulsiniais dažais. Vieną sieną (6,2x3,1 m) aptaisyti drėgmei atspariu gipso kartono plokštėmis ant metalinio karkaso, jį glaistyti ir nudažyti vandens emulsiniais dažais.

6.1.3. Lubos. Nuvalyti atsilupusius dažus, gruntuoti, užtaisyti skiediniu ištrupėjusias siūles tarp g/b plokščių, glaistyti 2 kartus, šveisti ir nudažyti vandens emulsiniais dažais.

6.1.4. Kiti darbai. Paslėpti į konstrukcijas esančius laidus - 2,5 m, pakeisti elektros jungiklius ir kištukinius lizdus 6 vnt. Nudažyti šilumos vamzdžius - 0,5 m2.

6.1.5. Durys. Durų blokų keitimas ąžuolo masyvo durų blokais su spyna - 1 vnt. /2.1 m2.

6.2. Patalpa Nr.10. Plotas 29,13 m2, aukštis 3,1 m:

6.2.1. Grindys. Parketinių grindų šlifavimas, grindjuosčių pakeitimas, slepiant po jais esančius laidus, lakavimas 3 kartus.

6.2.2. Sienos. Nuvalyti nuo sienų, langų ir durų  angokraščių atsilupusius dažus, gruntuoti, tinko remontas 1m2, glaistyti du kartus, dažyti vandens emulsiniais dažais.

6.2.3. Lubos. Nuvalyti nuo sienų, langų ir durų  angokraščių atsilupusius dažus, gruntuoti, užtaisyti skiediniu ištrupėjusias siūles tarp g/b plokščių, glaistyti 2 kartus, šveisti ir nudažyti vandens emulsiniais dažais.

6.2.4. Durys. Durų blokų keitimas į analogiškas ąžuolo masyvo  durų blokus 2 vnt. (3 varčios)/5,8 m2. su  spynomis.

6.2.5. Kiti darbai. Įrengti iš medinių lentelių radiatorių uždengimus (nuotrauka pridedama) - 3vnt/3,6 m2., pakeisti elektros skydelį, pakeisti 12 vnt. 16A automatukų ir vieną 25 A trifazį automatą. Pakeisti elektros jungiklius ir kištukinius lizdus 4 vnt.

6.3. Patalpa Nr.11. Plotas 76,50 m2, aukštis 3,1 m:

6.3.1. Grindys. Parketinių grindų šlifavimas, grindjuosčių pakeitimas, slepiant po jais esančius laidus, ant plintuso pritvirtintą vamzdį lakavimas 3 kartus.

6.3.2. Sienos. Nuvalyti nuo sienų, langų ir durų  angokraščių atsilupusius dažus, gruntuoti, tinko remontas 8 m2, glaistyti du kartus, dažyti vandens emulsiniais dažais.

6.3.3. Lubos. Nuvalyti atsilupusius dažus, gruntuoti, užtaisyti skiediniu ištrupėjusias siūles tarp g/b plokščių, glaistyti 2 kartus, šveisti ir nudažyti vandens emulsiniais dažais.

6.3.4. Kiti darbai. Apšvietimo laidų keitimas įleidžiant į sienų/lubų tinką 26 m. Perdažyti šildymo vamzdynus ir radiatorius - 9,3 m2. Pakeisti elektros jungiklius ir kištukinius lizdus- 12 vnt.

6.4. Patalpa Nr.12. Plotas 25,05 m2, aukštis 3,1 m:

6.4.1.Grindys. Pakeisti grindjuostes į ne žemesnes kaip 70 mm.

6.4.2. Sienos Nuvalyti nuo sienų, langų ir durų  angokraščių atsilupusius dažus, gruntuoti, remontuoti tinką 5 m2, glaistyti du kartus, dažyti vandens emulsiniais dažais.

6.4.3. Lubos. Nuvalyti atsilupusius dažus, gruntuoti, užtaisyti skiediniu ištrupėjusias siūles tarp g/b plokščių, glaistyti 2 kartus, šveisti ir nudažyti vandens emulsiniais dažais.

6.4.4. Durys. Durų blokų remontas, šveitimas, lakavimas - 2 vnt./4,2 m2.

6.4.5. Kiti darbai.  Remontuoti langus-3vnt ir palanges-2,6 m2, juos perdažyti.

6.5. Patalpos Nr.13,14,15. Plotai 1,2 m2, 7,87 m2, 3,0 m2, aukštis 3,1 m.

6.5.1. Grindys. Suvaržyti medines grindis medvarščiais, išvalyti plyšius ir juos sandarinti hermetiku. Ant medinių lentų įrengti grindų paklotą. Patalpose sumontuoti laminuotas grindis (grindų danga  skirta visuomeninėms  patalpoms,  atsparumo  klasė  ne žemesnė kaip 32) ir ne žemesnes kaip 70 mm grindjuostes. Patalpoje Nr.13 įrengti keramikinių plytelių grindis - 1,2 m2.

6.5.2. Sienos. Nuvalyti nuo sienų, langų ir durų  angokraščių atsilupusius dažus, remontuoti tinką - 5 m2, gruntuoti, glaistyti du  kartus KR glaistu, dažyti vandens emulsiniais dažais. Patalpoje Nr.13 sienas išklijuoti glazūruotomis plytelėmis, pakeisti ventiliacijos groteles.

6.5.3. Lubos .Nuvalyti atsilupusius dažus, gruntuoti, užtaisyti skiediniu ištrupėjusias siūles tarp g/b plokščių, glaistyti 2 kartus, šveisti ir nudažyti vandens emulsiniais dažais.

6.5.4. Durys. Į patalpas Nr.14 ir Nr.13  keisti duris į medžio masyvo su spynomis.

6.5.5. Kiti darbai.  Remontuoti langą, vidaus palangę - 0,8 m2 ir lauko duris, juos perdažyti. Pastatyti ir prijungti klozetą patalpoje Nr.13. Patalpoje Nr.14 pastatyti 2 praustuvus ir juos prijungti prie esamų tinklų. Įrengti ir prijungti rankų džiovintuvą bei elektrinį, ne mažiau 30 litrų talpos, vandens šildytuvą; pakeisti elektros jungiklius ir kištukinius lizdus 6 vnt. Nudažyti  vamzdžius ir radiatorių - 1,5 m2.

7. Kiti reikalavimai:

7.1 Vykdant ardymo darbus turi būti nepažeistos statinio veikiančios inžinerinės sistemos, kitos konstrukcijos ir įranga, pastato vertingosios savybės. Turi būti apsaugoti nuo  sugadinimo neremontuojami elementai: langai ir palangės, laiptų konstrukcijos, esami radiatorių uždengimai, lubose esančių medinių balkių imitacija. Nuimti ir po remonto darbų atgal užkabinti užuolaidas, šviestuvus, paveikslus ir kt.

7.2  Sienų dažų ir laminuotų grindų  spalvas numatyti remonto projekte, derinti su Užsakovu.

7.4  Rangovas privalo išvalyti patalpas ir išvežti statybines atliekas.

7.5 Rangovas atsako už visus savo veiksmus ir darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu;

7.6  Darbus atlikti vadovaujantis Statybos įstatymo, NKPAĮ nuostatomis, statybos techninių reglamentų reikalavimais.

Priedai:

- radiatorių uždengimas ( nuotrauka) -1 lapas;

- pirmo aukšto planas -1 lapas;

- antro aukšto planas -1 lapas.

Statybos  skyriaus patarėjas

Suderinta:

Statybos skyriaus vedėjas