Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

# MEDICININIAI INSTRUMENTAI (Nr. 9838-11)

# 2025-00-00

| Perkančiajai organizacijai: VŠĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |  |
| Tiekėjo kodas: |  |  |
| Tiekėjo adresas: |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė: |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |  |

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tokią teisę turintys asmenys.

1.Bendrieji reikalavimai:

1.1 Siūlomi instrumentai turi būti nauji (pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) instrumentų.

1.2. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją.

1.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama siūlomų prekių gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan. su atžymėta reikiamų parametrų reikšme pagal siūlomos įrangos pirkimo dalies numerį), patvirtinantį siūlomų prekių atitiktį šios specifikacijos stulpelyje „Techniniai reikalavimai“ nustatytiems prekių techniniams parametrams.

1.4. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.

1.5. Instrumentai turi būti  pagaminti iš nerūdijančio plieno, kokybiški bei tinkami naudoti pagal gamintojo numatytą paskirtį. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitikimą EN ISO 7153-1 ir EN ISO 13402 arba lygiaverčių  standartų reikalavimams bei chirurginių instrumentų apsaugą nuo korozijos (pasivacijos).

1.6. Siūlomi chirurginiai instrumentai turi būti  paženklinti atitikties ženklu „CE“ ir atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus. Informacija, kuri yra būtina, kad naudotojas galėtų identifikuoti instrumentą (gamintojas, prekės kodas, unikalusis priemonės identifikatorius „UDI“ ir atitikties ženklas „CE“), turi būti nurodyta ant instrumento ilgalaikio žymėjimo būdu – lazeriniu išgraviravimu.

1.7. Siūlomi instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo ir tinkami dezinfekuoti automatinėse plautuvėse ne žemesnėje nei 90° C temperatūroje ir (ar) gali būti dezinfekuojami rankiniu būdu naudojant vidutinio lygio chemines dezinfekcines priemones (ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus), turi turėti galimybę būti sterilizuojami garų ir (ar) žemos temperatūros formaldehido mišiniu. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcijos ir valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis.

1.8. Pasiūlymų vertinimo metu perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti instrumentų pavyzdžius. Bus prašoma pateikti  prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Laiku nepateikus tinkamų prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Esant būtinybei, perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi keliamiems reikalavimams, pasilieka teisę prekių pavyzdžius įvertinti realiomis operacijos sąlygomis.

1.9. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus siūlomų prekių gamintojo techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).

1.10. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodytos prekių kainos.

1.11. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

2.Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės: Kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio.

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas, vizualizacija (informacinio pobūdžio) |  | Techniniai reikalavimai | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, proc. | Bendra kaina, Eur su PVM | Prekės pavadinimas, prekės kodas, gamintojas | Siūlomos prekės atitiktis techniniams reikalavimams | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl. Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### Chirurginės žirklės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Žirklės |  | Mayo arba lygiavertės, tiesios, galiukai ir išorinės darbinės dalys tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 165±5 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Žirklės |  | Metzenbaum arba lygiavertės, tiesios, galiukai ir išorinės darbinės dalys tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 180±5 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Žirklės |  | Mayo arba lygiavertės, tiesios, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės darbinės dalys tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 170±5 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Žirklės |  | Lexer arba lygiavertės, lenktos, darbinės dalys susiaurintos, su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės darbinės dalys tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 165±5 mm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Žirklės |  | Jameson arba lygiavertės žirklutės, ypatingai aštrios (Supercut), lenktos, bukais galiukais, susiaurintos distalinėje dalyje, viena kerpančioji dalis su skersiniais dantukais, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 130±5 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Žirklės |  | Baby-Metzenbaum arba lygiavertės, lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, viena kerpančioji briauna su skersiniais dantukais, galiukai ir išorinės darbinės dalys tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 145±5 mm | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chirurginiai pincetai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Chirurginis pincetas |  | Tiesus, su dantukais 1x2, plotis 2±0,5 mm, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, bendras pinceto ilgis 145±5 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Chirurginis pincetas |  | Tiesus, su dantukais 1x2, plotis 2,7±0,2 mm, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, bendras pinceto ilgis 160±5 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Chirurginis pincetas |  | Tiesus, su dantukais 1x2, plotis 4,2±0,3 mm, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, bendras pinceto ilgis 145±5 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Chirurginis pincetas |  | Strassburger arba lygiavertis, tiesus, vidutinio stambumo, su dantukais 1x2, plotis 2,2±0,1 mm, su kryžmiškai dantytomis vidinėmis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, bendras pinceto ilgis 150±5 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tepimo instrumentai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tepimo instrumentas |  | Gross arba lygiavertis, tiesus, rankenos su užrakinimu, bendras instrumento ilgis 200±5 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Tepimo instrumentas |  | Maier arba lygiavertis, tiesus, rankenos su užrakinimu, bendras instrumento ilgis 260±5 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Spaustukai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Spaustukas |  | Boys-Allis arba lygiavertis, tiesus, darbinių dalių profilis išgaubtas, distaliai susijungia praplatintos dalies dantukais 5x6, bendras instrumento ilgis 155±5 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Apklotų spaustukas |  | Backhaus arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta kampu, užlenkta dalis ilgesnė, vienas į kitą užlenktais smeigais, bendras instrumento ilgis 135±5 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Apklotų spaustukas |  | Backhaus-Kocher arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta kampu, užlenkta dalis trumpesnė, vienas į kitą užlenktais smeigais, bendras instrumento ilgis 135±5 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chirurginiai instrumentai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Moskitas |  | Halsted-Mosquito arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras instrumento ilgis 125±5 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Moskitas |  | Halsted-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras instrumento ilgis 125±5 mm | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Kocheris |  | Kocher arba lygiavertis, tiesus, su dantukais 1x2, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras instrumento ilgis 140±5 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Kocheris |  | Kocher-Ochsner arba lygiavertis, lenktas, su dantukais 1x2, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, darbinės dalies ilgis 45±5 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras instrumento ilgis 185±5 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Disektorius |  | Baby-Mixter arba lygiavertis, lenktas beveik stačiu kampu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras instrumento ilgis 180±5 mm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Adatkočiai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Adatkotis |  | Mayo-Hegar arba lygiavertis adatkotis, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilgine išpjova vidinėje dalyje, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su užapvalinta nuopjova prieš šarnyrinį sujungimą iš abiejų pusių, bendras instrumento ilgis 200±5 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Adatkotis |  | Mayo-Hegar arba lygiavertis adatkotis, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilgine išpjova vidinėje dalyje, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su užapvalinta nuopjova prieš šarnyrinį sujungimą iš abiejų pusių, bendras instrumento ilgis 150±5 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Adatkotis |  | Crile-Wood arba lygiavertis adatkotis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos dalies ilgis 17±0,5 mm, 0,4 mm žingsnis, skirtas 4/0-6/0 chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su užapvalinta nuopjova prieš šarnyrinį sujungimą iš abiejų pusių, žiedai spalviškai pažymėti, bendras instrumento ilgis 185±5 mm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kabliai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Kablys |  | Kocher arba lygiavertis, balno tipo, darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): (20x12)±0,5 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras instrumento ilgis 210±5 mm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Kablys |  | Kocher arba lygiavertis, balno tipo, darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): (20x15)±0,5 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras instrumento ilgis 210±5 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Kablys |  | Langenbeck arba lygiavertis, lenktas stačiu kampu, papildomai lenktas distaliai, darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): (29x10)±1 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras instrumento ilgis 210±5 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Plėtėjai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Plėtėjas |  | Weitlaner arba lygiavertis žaizdos plėtėjas, su pusiau aštriais dantukais 3x4, dantukų (gylis x plotis): (17x17)±0,5 mm, su savaime užsifiksuojančiu dantukiniu mechanizmu su atrakinimo ąsele, bendras instrumento ilgis 130±5 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Plėtėjas |  | Weitlaner arba lygiavertis žaizdos plėtėjas, su pusiau aštriais dantukais 3x4, dantukų (gylis x plotis): (17x20)±0,5 mm su savaime užsifiksuojančiu dantukiniu mechanizmu su atrakinimo ąsele, bendras instrumento ilgis 165±5 mm | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Homano kabliai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Homano kablys |  | Kablys "homanas“, plokščias, praplatintos, nežymiai atgal išlenktos dalies plotis 6±0,5 mm, distalinė dalis lenkta į vidų, plotis 2±0,5 mm, rankena su kiauryme, bendras instrumento ilgis 160±5 mm | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Homano kablys |  | Kablys "homanas", plokščias, praplatintos, nežymiai atgal išlenktos dalies plotis 8±0,5 mm, distalinė dalis lenkta į vidų, plotis 2±0,5 mm, bendras instrumento ilgis 160±5 mm | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Raspatoriai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Raspatorius |  | Williger arba lygiavertis, lenktas, aštrus, plotis 6±0,3 mm, rankena plokščia, skersai rantyta, bendras instrumento ilgis 160±5 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Raspatorius |  | Konig arba lygiavertis, lenktas, aštrus, plotis 5±0,3 mm, rankena plokščia, skersai rantyta, bendras instrumento ilgis 155±5 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Raspatorius |  | Farabeuf arba lygiavertis, tiesus, aštrus, plotis 12,5±0,3 mm, rankena lygaus paviršiaus, bendras instrumento ilgis 140±5 mm | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Raspatorius |  | Langenbeck arba lygiavertis, tiesus, aštrus, plotis 16±0,3 mm, rankena lygaus paviršiaus, bendras instrumento ilgis 190±5 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kauliniai chirurginiai instrumentai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Sietelis |  | Su šonine perforacija 2±0,2 mm, dugno perforacija 4±0,2 mm, matinio paviršiaus, su dviem iš vidaus atlenkiamomis rankenėlėmis, su apvaliomis kojelėmis iš termostabilaus plastiko arba lygiavertės medžiagos, be vielos elementų, išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (243x253x55)±5 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Dildė |  | Dvipusė, darbinės dalys su kietmetaliu, dantukai 52/62, plotis 7±0,3 mm, rankena spalviškai pažymėta, bendras instrumento ilgis 210±5 mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Plaktukas |  | Plaktukas Cottle arba lygiavertis, bendras svoris 320±5 gr, galvos skersmuo 30±1 mm, galvos svoris 235±5 g, bendras instrumento ilgis 185±5 mm | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Plaktukas |  | Plaktukas Heath arba lygiavertis, bendras svoris 850±10 gr, galvos skersmuo 40±1 mm, galvos svoris 500±10 g, bendras instrumento ilgis 240±5 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7 | Yla |  | Tiesi, distalinės dalies skersmuo 2,5±0,1 mm, proksimalinės 3,5±0,1 mm, rankena daugiabriaunė, bendras instrumento ilgis 150±5 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Kauliniai chirurginiai instrumentai I: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Liueris |  | Kaulinės žnyplės Bane-Hartmann, lenktos, darbinės dalies (ilgis x plotis): (10,5x3,8)±0,5 mm, rankenos spyruokliuojančios, rantytos išorinėse dalyse, bendras instrumento ilgis 175±5 mm | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Liueris |  | Kaulinės žnyplės Olivecrona, lenktos, darbinės dalies ilgis 16,5±0,5mm, plotis 5,5±0,8 mm, rankenos spyruokliuojančios, rantytos išorinėse dalyse, bendras instrumento ilgis 205±5 mm | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Replės |  | Stambios, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, profilis lygiašonės trapecijos formos, rankenos išoriškai rantytos, bendras instrumento ilgis 170±5 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Replės |  | Siauros, darbinės dalys skersai dantytos, rankenos išoriškai rantytos, bendras instrumento ilgis 190±5 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Replės |  | Harvey arba lygiavertės, darbinės dalys sustiprinto metalo, lenktos kampu, kerpa minkštas vielas ≥3 mm, kietas vielas ≥2,2 mm, bendras instrumento ilgis 230±5 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Pakalikas |  | Darbinė dalis apvali, galvutės skersmuo 3±0,5 mm, nelygaus paviršiaus, rankena masyvi, bendras isntrumento ilgis 200±5 mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Pakalikas |  | Darbinė dalis apvali, galvutės skersmuo 5±0,3 mm, nelygaus paviršiaus, rankena masyvi, bendras instrumento ilgis 200±5 mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Pakalikas |  | Darbinė dalis apvali, galvutės skersmuo 8±0,3 mm, nelygaus paviršiaus, rankena masyvi, bendras intrumento ilgis 200±5 mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kaltai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Kaltas |  | Cottle arba lygiavertis, tiesus, profilis su nuopjova distalinėje dalyje, su gylio žymėjimu, plotis 4±0,2 mm, bendras instrumento ilgis 180±5 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Kaltas |  | Cottle arba lygiavertis, tiesus, profilis su nuopjova distalinėje dalyje, su gylio žymėjimu, plotis 7,5±0,5 mm, bendras intrumento ilgis 180±5 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Kaltas |  | Cottle arba lygiavertis, tiesus, profilis su nuopjova distalinėje dalyje, su gylio žymėjimu, plotis 12±0,2 mm, bendras instrumento ilgis 180±5 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Kaltas |  | Alexander arba lygiavertis, lovėtas, plotis 7,5±0,5 mm, bendras intrumento ilgis 170±5 mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Kaltas |  | Stille arba lygiavertis, tiesus, profilis su simetriškom nuopjovom iš abiejų pusių, plotis 10±0,2 mm, rankena su apvaliu kalimo galu, bendras instrumento ilgis 205±5 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Kaltas |  | Stille arba lygiavertis, lovėtas, plotis 10±0,2 mm, rankena su apvaliu kalimo galu, bendras instrumento ilgis 205±5 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo. Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. N Nr.Nr. | Dokumento pavadinimas | Psl. skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne | Konfidencialios informacijos pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |

**Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai.

Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

| Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos vertės dalis pasiūlymo kainoje, Eur |