1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS) ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PARENGTI

1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (toliau – DGASA) įrengimas nurodytose vietovėse: Anykščių ir Utenos raj..

2. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ (J.Basanavičiaus g.59, LT-28241 Utena, tel. +370 689 50001, info@uratc.lt)

3. PŪV vietos:

| DGASA | Adresas | Plotas, ha | Sklypo statusas |
| --- | --- | --- | --- |
| Anykščių | Traupio g. 20, Troškūnai. | 0,6898 | Artimiausiu metu NŽT skelbs aukcioną valstybinės žemės nuomai. |
| Anykščių | Miliūniškio k. Svėdasų sen. | Preliminariai apie 0,70 | Kadastriniai matavimai atlikti. Laukiama NŽT išvados. |
| Utenos | Pučkoriškių k. Saldutiškio sen. | Preliminariai apie 0,70 | Parengtas žemėtvarkos projektas. Po suderinimo su atsakingomis institucijomis, planuojamas NŽT aukcionas valstybinės žemės sklypo nuomai. |

4. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tikslas – nustatyti, ar privaloma atlikti PŪV (DGASA įrengimas)  poveikio aplinkai vertinimą.

5. Paslaugų apimtys ir reikalavimai paslaugos Teikėjui:

5.1. parengti informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo;

5.2. rengdamas informaciją, paslaugos teikėjas privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais paslaugų pirkimo objektą;

5.3. parengtą atrankos informaciją suderinti su PŪV organizatoriumi;

5.4. parengtą ir suderintą informaciją pateikti atsakingajai institucijai;

5.5. pataisyti ir/ar papildyti atrankos informaciją pagal motyvuotus atsakingosios institucijos ir/ar PŪV organizatoriaus pastabas ar pasiūlymus;

5.6. gauti atsakingosios institucijos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadą;

5.7. atlikti kitus darbus ar veiksmus, būtinus profesionaliai ir kokybiškai atlikti PŪV atranką dėl planuojamos ūkinės veiklos: parengti ir su Perkančiąją organizacija suderinti kalendorinį paslaugų suteikimo grafiką (word, excel, pdf. pasirinktinai).  Parengtą ir su Perkančiąja organizacija suderintą kalendorinį grafiką pateikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Paslaugos turi būti teikiamos kalendoriniame grafike nustatytais terminais.  Šalių abipusiu sutarimu, paslaugų suteikimo kalendorinis grafikas gali būti keičiamas (koreguojamas), tačiau nekeičiant galutinių paslaugų suteikimo termino.

6. PŪV aprašymas:

6.1. DGASA paskirtis – didelių gabaritų statybinių, asbesto, medienos, tekstilės atliekų, antrinių žaliavų (popierius, stiklas, metalas, PET ir kt.), elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir buities pavojingų atliekų priėmimas ir laikymas iki perdavimo atliekų tvarkytojams.

6.2. Nepavojingos atliekos laikomos tam skirtuose konteineriuose, išskyrus padangas, kurios laikomos rietuvėse ant asfalto dangos. Pavojingos atliekos išrūšiuojamos į atskirus konteinerius ir laikomos pavojingų atliekų sandėlyje. Elektronikos atliekos laikomos elektronikos atliekų sandėlyje.

6.3. DGASA bus vykdomas didelių gabaritų atliekų (baldų, durų, langų ir kt.) ardymas rankiniu būdu, nenaudojant mechaninių įrengimų. Ardant šias atliekas, yra atskiriama metalas, mediena, stiklas ir tekstilės gaminiai, kurie patalpinami į atitinkamus konteinerius ir perduodami atliekų tvarkytojams.

6.4. Planuojami DGASA statiniai – konteinerio tipo administracinis pastatas, konteinerio tipo buities pavojingų atliekų sandėlis, konteinerinio tipo elektronikos atliekų sandėlis.

6.5. Konteineriai DGASA teritorijoje turi būti išdėstyti taip, kad atliekų turėtojams būtų patogu iškrauti atvežtas atliekas.

6.6. Planuojama DGASA inžinerinė infrastruktūra – paviršinių nuotekų valymo įrenginys – naftos-purvo gaudyklė, vandentiekio ir nuotekų inžinerinės komunikacijos, elektros tinklai.

6.7. DGASA įrengti reikalinga asfaltuota danga .

6.8. DGASA naudojama įranga – ašinės automobilinės svarstyklės, pritaikytos gyventojų transportui, aukšto kėlimo rankinis hidraulinis keltuvas, žemo kėlimo vežimėlis.

6.9. Planuojamų įrengti šešių DGASA aikštelių projektinis metinis pajėgumas:

| DGASA | Metinis pajegumas t/m. |
| --- | --- |
| Anykščių (Troškūnų sen.) | 401 |
| Anykščių (Svėdasų sen.) | 401 |
| Utenos (Saldutiškio sen.) | 311,5 |

6.10. DGASA planuojamų priimti pavojingų ir nepavojingų atliekų rūšys:

| Eil.nr. | Atliekų kodas | Atliekos pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 01 | Popieriaus ir kartono pakuotės |
| 2. | 20 01 01 | Popierius ir kartonas |
| 3. | 15 01 02 | Plastikinės pakuotės (kartu su PET (polietilentereftalatas) |
| 4. | 17 02 03 | Plastikas |
| 5. | 20 01 39 | Plastikai |
| 6. | 15 01 07 | Stiklo pakuotės |
| 7. 8. | 19 12 05 20 01 02 | Stiklas |
|  |  | Stiklas |
| 9. | 15 01 03 | Medinės pakuotės |
| 10. | 17 02 01 | Medis |
| 11. | 20 01 38 | Mediena, nenurodyta 20 01 37 |
| 12. | 15 01 04 | Metalinės pakuotės |
| 13. | 19 12 02 | Juodieji metalai |
| 14. | 19 12 07 | Mediena nenurodyta 19 12 06 |
| 15. | 20 01 40 | Metalai |
| 16. | 20 01 36 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose |
| 17. | 16 01 03 | Naudotos padangos |
| 18. | 20 01 34 | Baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33 |
| 19. | 19 12 08 | Tekstilės gaminiai |
| 20. | 20 01 11 | Tekstilės gaminiai |
| 21. | 20 01 10 | Drabužiai |
| 22. | 02 01 09 | Agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08 |
| 23. | 20 01 32 | Vaistai, nenurodyti 20 01 31 |
| 24. | 20 03 07 | Didelių gabaritų atliekos |
| 25. | 17 09 04 | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03. |
| 26. | 17 06 04 | Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 |
| 27. | 17 01 01 | Betonas |
| 28. | 17 01 02 | Plytos |
| 29. | 19 12 12 | Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 |
| 30. | 20 01 35* | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių |
| 31. | 20 01 27* | Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų medžiagų |
| 32. | 02 01 08* | Agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų |
| 33. | 20 01 19* | Pesticidai |
| 34. | 16 05 07* | Nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos |
| 35. | 16 05 08* | Nebereikalingos organinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos |
| 36. | 20 01 14* | Rūgštys |
| 37. | 20 01 15* | Šarmai |
| 38. | 20 01 17* | Fotografijos cheminės medžiagos |
| 39. | 06 04 04* | Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio |
| 40. | 20 01 21* | Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio |
| 41. | 20 01 23* | Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfuolangliavandenilių |
| 42. | 16 06 01* | Švino akumuliatoriai |
| 43. | 20 01 33* | Baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, ir nerūšiuotos baterijos ir akumuliatoriai, kuriuose yra tokių baterijų |
| 44. | 13 02 08* | Kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva |
| 45. | 20 01 29* | Plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų |
| 46. | 20 01 13* | Tirpikliai |
| 47. | 15 01 10* | Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos |
| 48. | 15 01 11* | Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz. asbesto) |
| 49. | 17 05 03* | Gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų medžiagų |
| 50. | 16 01 07* | Tepalų filtrai |
| 51. | 16 01 14* | Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų |
| 52. | 17 06 01* | Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto |
| 53. | 17 06 05* | Statybinės medžiagos turinčios asbesto |
| 54. | 13 05 02* | Naftos produktų/vandens separatorių dumblas |
| 55. 56. | 13 05 07* 15 02 02* | Naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo |
|  |  | Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus, pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis medžiagomis |

Pastaba:  * žymima pavojingos atliekos

7. PŪV vietose galiojantys teritorijų planavimo dokumentai:

-rengiami. Gali būti pateikti įsigaliojus.

8. Paslaugų vykdymo terminai ir tvarka:

8.1. Paslaugos teikėjas suderinęs planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentus su Užsakovu nedelsiant juos pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai teisės aktuose nustatyta tvarka.

8.2. Aplinkos apsaugos agentūrai nepriėmus Atrankos išvados, Paslaugos teikėjas ištaiso nustatytus trūkumus ir pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai atnaujintus planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentus.

8.3. Paslaugos teikėjas Užsakovui pateikia planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentus docx. ir pdf. formatais.