Pirkimo Specialiųjų sąlygų 9 priedas

Atitikties lentelė

FRONTALINIO KRAUTUVO NUOMOS SU TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, REMONTO IR APTARNAVIMO PASLAUGOMIS PIRKIMO

| Gamintojas |  |
| --- | --- |
| Gamintojo registracijos šalis |  |
| Prekės kilmės šalis |  |
| Prekės pavadinimas ir modelio pilnas pavadinimas |  |

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Rodikliai | Reikalavimai | Nuomotojo siūlomo krautuvo techniniai duomenys (Pildo Nuomotojas) (nurodyti konkrečią reikšmę) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas arba nuoroda į atitikimą patvirtinančius dokumentus (psl. Nr.; dokumento pavadinimas ir t.t.) |
| 1 | Frontalinis krautuvas besilankstančiu šarnyriniu rėmu, skirtas krauti birias medžiagas, dirbti žiemos ir vasaros sąlygomis | Turi būti |  |  |  |
| 2 | Frontalinis krautuvas | Tiekiama technika gali būti eksploatuota, bet ne daugiau kaip 4000 moto valandų ir būti ne senesnė nei 3 (trijų) metų pristatymo dieną. |  |  |  |
| 3 | Kaušas | Aukšto išvertimo, su hidrocilindrais, ne mažiau 7 m³, su keičiama lygia briauna |  |  |  |
| 4 | Kaušo plotis | Turi būti didesnis už ratų provėžą |  |  |  |
| 5 | Kaušas turi turėti greito nuėmimo funkciją. | Turi būti |  |  |  |
| 6 | Krautuvo plotis (m) | Ne daugiau 3,00* |  |  |  |
| 7 | Krautuvo aukštis(m) | Ne daugiau 4,0 |  |  |  |
| 8 | Krautuvo prošvaisa (mm) | Ne mažiau 400 |  |  |  |
| 9 | Krautuvo darbinis svoris (kg) | Ne daugiau 20 000* |  |  |  |
| 10 | Degalai | Dyzelinas |  |  |  |
| 11 | Atitikimas „TIER 4“ | Turi būti |  |  |  |
| 12 | Kaušo išvertimo aukštis (mm) | Ne mažiau 4000 |  |  |  |
| 13 | Variklio paleidimo šaltyje sistema | Turi būti |  |  |  |
| 14 | Variklio galia (AG) | Ne mažiau 150 |  |  |  |
| 15 | Variklio sukimo momentas (Nm) | Ne mažiau 800 |  |  |  |
| 16 | Išorinė hidraulinė linija aukšto išvertimo kaušo valdymui | Turi būti |  |  |  |
| 17 | Greičių dėžė | Automatinė arba hidrostatinė |  |  |  |
| 18 | Padidintos trinties (LS) diferencialai ant abiejų ašių arba atviro tipo diferencialai (vienas iš jų – blokuojamas) | Turi būti |  |  |  |
| 19 | Lingavimo važiuojant slopinimo sistema, įsijungianti automatiškai | Turi būti |  |  |  |
| 20 | Automatinis kaušo grįžimas į važiavimo ir darbo padėtis | Turi būti |  |  |  |
| 21 | Mažiausias sukimosi spindulys ties išoriniu kaušo kraštu (m) | Ne daugiau 7 |  |  |  |
| 22 | Rėmo pasukimo kampas | Ne mažiau 400 |  |  |  |
| 23 | Atplėšimo jėga (kg) | Ne mažiau 11500 |  |  |  |
| 24 | Verčianti jėga pilnai pasukus mašiną (kg) | Ne mažiau 10500 |  |  |  |
| 25 | Kabina šildoma, su oro kondicionieriumi, reguliuojama sėdynės padėtis | Turi būti |  |  |  |
| 26 | Priekinio ir galinio stiklo valytuvai | Turi būti |  |  |  |
| 27 | Darbiniai žibintai priekyje ir gale | Turi būti |  |  |  |
| 28 | Atbulinės eigos signalas | Turi būti |  |  |  |
| 29 | Buksyro tvirtinimas ant Krautuvo galo | Turi būti |  |  |  |
| 30 | Darbinio mechanizmo valdymas vairalazdės („joystick“ tipo) pagalba | Turi būti |  |  |  |
| 31 | Padangų dydis | Ne mažiau 20,5 R 25 |  |  |  |
| 32 | Padangos uždengtos purvasargiais | Turi būti |  |  |  |

*Jeigu siūlomo krautuvo plotis viršija 2,55 m, o svoris 18 000 kg, tokiu atveju Tiekėjas visam sutarties galiojimo laikotarpiui savo lėšomis išperka leidimą važiuoti didžiagabarite transporto priemone Vilniaus miesto ribose.

* Jei Prekės gamintojo dokumente nenurodyta konkreti reikšmė gali būti teikiama Tiekėjo deklaracija