|  |  |  | KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 m. spalio d. Nr. 1. PIRKIMO OBJEKTAS 1.1. Kalvarijos savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir paprastojo remonto darbai, vykdomi pagal nupirktus vienetinius įkainius (greideriavimo darbai). 45233141-9 Kelių priežiūros darbai. 2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS Tiekėjas turės vykdyti Kalvarijos savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūrą ir atlikti paprastojo remonto darbus. 3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS |  |  |  |  |  |

3.1. Rangovas privalo darbus atlikti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais: Statybos įstatymu, Aplinkos, Susisiekimo ministro ir kelių direkcijos direktoriaus įsakymais.

3.2. Užsakovas reikalingų atlikti darbų kiekį (apimtį) nustato pagal poreikį ir turimus finansinius išteklius ir nurodo Rangovui pateikdamas užsakymus.

3.3. Sutartis įsigalioja, kai tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai sutarties įvykdymo užtikrinimą, ir galioja, kol Perkančioji organizacija nuperka Darbų už pradinės sutarties vertę, bet ne ilgiau kaip 37 (trisdešimt septynis) mėn. arba kol šalys sutaria ją nutraukti, arba kol sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar sutartyje nustatytais atvejais.

Sutarties terminą sudaro: Darbų atlikimo terminas 36 mėn. bei apmokėjimo už atliktus Darbus terminas – 30 kalendorinių dienų.

3.4 Techninėje specifikacijoje ir/ar darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti darbų kiekiai yra orientaciniai. Darbai bus atliekami pagal atskirus Perkančiosios organizacijos užsakymus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja pirkti visų darbų kiekių žiniaraštyje (4 pirkimo sąlygų priede) numatytų darbų pozicijų ir/ar kiekio.

3.5. Perkami darbai finansuojami iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų.

3.6. Perkamų darbų savybės:

3.6.1. Greideriuojant kelius būtina išlaikyti kelio skersinį profilį. Greideriuojamas žvyro sluoksnis negali būti nustumtas link kelkraščio briaunos. Esant kelio užaukštėjimui (briaunoms) pavasario metu greideriuojant kelius būtina paimti užaukštėjimo (briaunos) nuo 5-15 cm atsižvelgiant į briaunos aukštį ar jei įmanoma nuversti nuo kelio sankasos, kad lietaus vanduo nesilaikytų ant kelio dangos. Kelio žemumose susirinkęs lietaus vanduo turi būti nuleistas nuo kelio sankasos. Nugreideriuoto kelio paviršius turi būti lygus. Užsakovui pageidaujant atlikti žvyrkelių laistymą druskingu vandeniu.

3.6.2. Vykdant darbus rangovas turi nepažeisti inžinerinių tinklų (nusižymėti inžinerinius tinklus jei reikalinga).

3.6.3. Rangovas vykdydamas darbus taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

3.6.4. Kelio aitvarų ir jų elementų techniniai reikalavimai. Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių plieninių aitvarų sistemos su metalinėmis MS-A sijomis ir metaliniais sigma profilio statramsčiais MST-2 ir tvirtinimo detalėmis turi atitikti TRA TAS PL 09 „Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių aitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas.

3.6.5. Metalinių aitvarų komplektai turi būti pilnai sukomplektuoti pagal apsauginių aitvarų tipus VMM-4, VMM-2, VMM-1,33 su MS-A markės sijomis ir MST-2 metaliniais statramsčiais.

3.6.6. VMM-4 sistema turi tenkinti ne žemesnį sulaikymo laipsnį nei N-2, ne žemesnį atsitrenkimo stiprumo laipsnį – nei A, ir ne žemesnę kaip W6 poveikio zonos klasę pagal LST EN-1317-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

3.6.7. Transporto priemonių apsauginių aitvarų sistemos privalo turėti ES atitikties sertifikatus pagal LST EN 1317-5 arba lygiavertį standartą

3.6.8. Sigma profilio statramsčiai ir metalinės sijos MS-A turi būti pagaminti iš ne žemesnės kaip S 235 klasės plieno pagal LST EN 10025-5 arba lygiavertį standartą.

3.6.9. Varžtai turi būti ne žemesnės stiprumo klasės kaip 4,6 pagal LST EN IO 898-1 arba lygiavertį standartą, veržlės – ne žemesnės stiprumo klasės kaip 5 pagal LST EN 20898 arba lygiavertį standartą.

3.6.10. Atitvarų konstrukciniai elementai turi būti padengti antikorozine cinko danga, sijų ir tvirtinimo detalių antikorozinis padengimas turi atitikti sluoksnio sukibimo ir cinko dangos storio reikalavimus, nurodytus LST EN ISO 1461 arba lygiavertį standartą ir pagal TRA TAS-PL 09 turi būti:  Vietinis cinko dangos storis – ne mažesnis kaip 70 mikronų;

Cinko dangos storis – ne mažesnis kaip 85 mikronai;

3.6.11. Aitvarų sistemų dalių gaminiams turi būti suteikiama medžiagų savybių ir antikorozinio padengimo ne mažesnė kaip 5 (penkerių) metų garantija.

3.6.12. Sijos, statramsčiai bei tvirtinimo detalės turi būti vienalyčiai, jie negali būti įtrūkę, su plyšiais, suskilę ar su suvirinimo siūlėmis.

3.6.13. Antikorozinis paviršius turi būti neatšokęs, be išsipūtimo.

3.5.14. Sijų, statramsčių bei tvirtinimo detalių deformacijos, lyginant su gabaritiniais  matmenimis, negali būti didesnės kaip 1 %.

3.6.15. Tvirtinimo varžtai turi būti su pusapvale galvute.

3.6.16. Sijos, statramsčiai ir tvirtinimo detalės turi būti supakuoti, prie kiekvienos pakuotės turi būti lentelė, kurioje pažymėta: gamintojo pavadinimas arba firminis ženklas, atitvaro tipas, elementų skaičius pakuotėje, pakuotės svoris bei numeris, varžtai turi būti sukomplektuoti kiekvienai aitvarų pakuotei atskirai.

3.6.17. Aitvarų konstrukciniai elementai turi turėti gamyklos-gamintojo išduotus kokybės sertifikatus, patvirtinančius plieno klasės, antikorozinio padengimo, cheminių bei mechaninių savybių minimalių verčių atitikimą.

3.7.  Reikalavimai

Rangovas įsipareigoja:

3.7.1. nustatytomis sąlygomis ir tvarka, savo sąskaita, rizika ir priemonėmis atlikti Darbus Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti pagal sutartyje nurodytą Darbų įkainį;

3.7.2. Atlikdamas Darbus užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimus, priešgaisrinę saugą ir ekologinę aplinkos apsaugą;

3.7.3. Įstatymų nustatyta tvarka būti apsidraudęs rangovo civilinę atsakomybę;

3.7.4. Sutartyje numatyta tvarka perduoti Darbus Užsakovui pagal atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą. Užsakovas (įgaliotas darbuotojas) Darbus priima pasirašydamas rangovo pateiktuose atliktų darbų aktuose (forma F3);

3.8.  Rangovas privalo:

3.8.1. privalo atlyginti žalą asmenims, kurie ją patyrė dėl netinkamo Sutarties vykdymo, įskaitant nuostolius, teismo ir vykdymo išlaidas, priteistus teismo sprendimais iš Užsakovo.

Pastaba: Bendra pasiūlymo kaina ir orientaciniai kiekiai bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir nugalėtojui nustatyti.

Vedėjas 						Almantas Giraitis

Rita Bučionienė, tel. +370 658 23 524 , el. p.  rita.bucioniene@kalvarija.lt