2 priedas

VAIZDO FILMAVIMO IR GARSO ĮRAŠYMO FILMAVIMUOSE BEI POSTPRODUKCIJOS TECHNIKOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendra informacija ir reikalavimai:

  - VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – LMTA arba Perkančioji organizacija) siekia įsigyti vaizdo filmavimo ir garso įrašymo filmavimuose bei postprodukcijos techniką (toliau – Prekės/Įranga).

  - Reikalavimai Prekėms pateikti šioje techninėje specifikacijoje.

  - Pirkimas skaidomas į 6 (šešias) pirkimo dalis:

I pirkimo dalis – Garso įrašymo filmavimuose technika;

II pirkimo dalis – Kameros technika;

III pirkimo dalis - Apšvietimo technika;

IV pirkimo dalis - Montažo technika;

V pirkimo dalis - Garso apdorojimo technika;

VI pirkimo dalis - Garso apdorojimo technikos priedai.

  - Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

    - Dokumentacija – gamintojo dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie prekės parametrus) arba gamintojo internetinio puslapio nuoroda (-os), kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.

    - Dokumentacija turi būti parengta prekės gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

    - Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.

    - Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

  - Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

  - Visos Prekių programinės įrangos licencijos (jei taikoma) turi būti suteikiamos neribotam laikui (jei nenurodyta kitaip).

  - Prekės turi būti komplektuojamos:

    - su visais Prekių gamintojo įprastoje Prekių komplektacijoje nurodytais priedais (t.y. tais priedais, kurie nurodyti gamintojo dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;

    - su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekių veikimui, net jei tai atskirai nėra nurodyta.

  - Visa Įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse.

  - Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių parametrų Prekes, negu nurodyta 1-6 lentelėse.

  - Visoms Prekėms privalo būti suteikiama ne mažesnė, kaip 24 (dvidešimt keturių) mėn. garantija.

  - Prekių pristatymo terminas – ne vėliau kaip 3 (trys) mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos.

- Konkretūs reikalavimai:

I pirkimo dalis – Garso įrašymo filmavimuose technika:

| Mikrofonas | 6 vnt. |  |
| --- | --- | --- |
| Aprašymas | Kryptinis mikrofonas su pakankamu šoninių garsų slopinimu, maitinamas nuo fantominio šaltinio arba savo turimo elemento. Pilno dažnių spektro, su galimybe filtruoti žemus dažnius, taip pat nežymiai padidintu jautrumu aukštiems dažniams, kad pagerintų kalbos aiškumą. Lengvas, patvarus metalinis korpusas. |  |
| Tipas | Kondensatorinis, superkardioidė |  |
| Korpusas | Juodas, anoduoto lengvo metalo |  |
| garso slėgio lygis | ne mažiau 130 dB SPL (120 dB maitinant nuo baterijos) |  |
| Jautrumas | ne mažiau 20 mV/Pa (17 mV/Pa - su baterija) |  |
| Nominali varža | ne mažiau 25 Ω |  |
| Lygiavertis triukšmo lygis | iki 15 (17 - su baterija) dB |  |
| Matmenys | ne daugiau Ø 28 x 255 mm, bet ne trumpesnis 200 mm |  |
| Dažnio atsako diapazonas | ne siauresnis: 40 - 20000 Hz |  |
| Maitinimas | Fantominis 48 V, plius papildomas - įstatoma baterija 1,2 - 1,5 V |  |
| Jungtis | XLR |  |
| Svoris | ne daugiau 130 g |  |
| Radio mikrofonų sistema | 8 kompl. |  |
| Aprašymas | Radio mikrofono komplektas: prisegamas visakryptis mikrofonas, siųstuvas, imtuvas su dviguba priėmimo sistema |  |
| Imtuvas: |  |  |
| Nešantys dažniai | 470-560 MHz ribose |  |
| Priėmimo tipas | dviejų antenų metodas |  |
| Perduodama garso dažnių juosta | ne siauriau 25 Hz - 18 000 Hz |  |
| Iškraipymų lygis (T.H.D) | ne daugiau 1% (1 kHz sinusinė banga, 5 kHz moduliacija) |  |
| Garso išėjimo jungtis | mini Jack (3,5 mm diametro, trijų kontaktų) |  |
| Signalo triukšmo santykis | ne mažiau 60 dB (1 kHz sinusinė banga, 5 kHz moduliacija) |  |
| Anloginio garso išėjimo lygio keitimas | ne mažiau -12dB - +12dB |  |
| Ausinių išėjimas | mini Jack (3,5 mm diametro) |  |
| Ausinių išėjimo garso stiprumas | ne mažiau 10 mW 16 Om apkrovai |  |
| Maitinimas | du AA ekementai, 5V USB-C jungtis |  |
| Svoris | ne daugiau 140 g be baterijų |  |
| Siųstuvas: |  |  |
| Nešantys dažniai | 470-560 MHz ribose |  |
| siųstuvo galingumas | maksimalus ne mažiau 30 mW |  |
| mikrofono kapsulė | Elektra valdomas retkondensatorius |  |
| Mikrofono kryptingumas | visakryptis |  |
| mikrofono jungtis | fiksuojama mini Jack (3,5 mm diametro, trijų kontaktų) |  |
| Perduodama garso dažnių juosta ne siauriau | 25 Hz - 18 000 Hz |  |
| Signalo triukšmo santykis | ne mažiau 60 dB (1 kHz sinusinė banga, 5 kHz moduliacija) |  |
| Iškraipymų lygis (T.H.D) | ne daugiau 1% (1 kHz sinusinė banga, 5 kHz moduliacija) |  |
| Mikrofono signalo mažinimo gaimybė | ne mažiau 0-25 dB |  |
| Garso vėlavimas | ne daugiau 0,4 ms |  |
| Maitinimas | du AA ekementai, 5V USB-C jungtis |  |
| Maitinimo elementų darbo trukmė | Naudojan AA alkaline elementus apie 8 val. |  |
| Svoris be elementų | ne daugiau 85 g |  |
| Rekorderis | 8 vnt. |  |
| Aprašymas | profesionalus garso įrašymo įrenginys, turintis 32 bitų slankiojo įrašymo ir dvigubus AD keitiklius, užtikrinančius maksimalų dinaminį diapazoną. Turintis 6 įvestis, tikslų vidinį laiko kodą, kelias maitinimo parinktis ir belaidį valdymą |  |
| Įėjimai | 6 atskiri įėjimai su fiksuojamomis XLR jungtimis |  |
| Fantominis maitinimas | +24/+48V, ne mažiau 10mA kiekvienam kanalui |  |
| priešstiprintuviai | Aukštos kokybės mikrofonų stiprintuvai, kurių stiprinimas ne mažiau 70 dB, o EIN – mažiau nei -125 dBu |  |
| Limiteriai | išankstinio stebėjimo hibridiniai |  |
| Vidinis Time Code | Tikslus laiko kodas (0,2 ppm įjungus ir išjungus), įvestis/išvestis per 3,5 mm stereo mini lizdą; kadrų mažinimo / nemažinimo formatai su „Jam Sync“ |  |
| Maitinimas | Trys skirtingi maitinimo šaltiniai: 4 AA baterijos, „Sony“ L serijos baterijos arba 12 V kintamosios srovės adapteris |  |
| Ausinių stiprintuvas | ne mažiau 100 mW |  |
| Laikmena | SD/SDHC/SDXC kortelių lizdas, iki 1 TB |  |
| Įrašymo formatai | 44.1/47.952/48/48.048/88.2/96/192 kHz, 16/24-bit/32-bit float, mono/stereo/2-8ch poly, BWF/iXML |  |
| Maksimalus vienu metu įrašymo takelių skaičius: | ne mažiau 14-kos |  |
| Papildomos galimybės | 6 įėjimų / 4 išėjimų USB garso sąsaja (iki 32 bitų slankiojo dažnio* / 96 kHz) |  |
| Papildomos galimybės | Galimybė naudoti kaip garso sąsają ir tuo pačiu įrašyti į SD kortelę (iki 48 kHz) |  |
| Matmenys | ne daugiau 110 mm x 120 mm x 65 mm |  |
| Svoris | ne daugiau 600 g |  |
| Laikiklis mikrofonui su apsauga nuo vėjo | 6 vnt. |  |
| Aprašymas | Lengvas, tvirtas laikiklis, izoliuojantis mikrofoną nuo vibracijų, pritaikytas mikrofonams, kurių ilgis iki 325 mm. Turi lengvai nuimamą cepeliną. Rankenoje įmontuotas pereinamas kabelis mikrofono pajungimui su išriniu laidu. |  |
| Tvirtinimas | prie bet kokios standartinės „meškerės“ |  |
| Svoris | ne daugiau 600 g |  |
| Išmatavimai | 490 ilgio, ir 125 skersmens, kad galima būtų užmauti standartinį „kailį“. |  |
| kailis | Dirbtinio akustiškai skaidraus kailio gaubtas, užmaunamas ant mikrofono laikiklio cepelino |  |
| Medžiaga | akustiškai skaidri turinti sandarų užsegimą |  |
| Svoris | ne daugiau 130 g |  |
| Išmatavimai | galimas ilgis nuo 510 mm iki 520 mm, galimas skersmuo nuo 165mm iki 175 mm |  |
| „Meškerė“ | 6 vnt. |  |
| Aprašymas | „Meškerės“ tipo bumo laikiklis. Lengvas, keičiačo ilgio, lengvai fiksuojamas su standartiniu antgaliu |  |
| Ilgis išskleistas | ne trumpesnis nei 4,8 m |  |
| Ilgis minimalus | ne ilgesnis nei 1,3 m |  |
| Korpusas | Lengvas anglies pluošto, kelių sekcijų |  |
| Svoris | ne daugiau 1100 g |  |
| Mikrofonas ant kameros su apsauga nuo vėjo | 6 vnt. |  |
| Aprašymas | Kompaktiškas kryptinis mikrofonas tvirtinamas ant kameros, turintis gerą vibracijų, smūgių izoliaciją |  |
| Dažnių diapazonas | nuo ne daugiau nei 55 Hz, ir iki ne mažiau nei 20 000 Hz |  |
| Garso slėgis | maksimalus ne mažiau nei 130 dB SPL |  |
| Žemų dažnių slopinimas | yra galimybė pasirinkti |  |
| kryptingumas | Superkardioidė |  |
| kapsulės tipas | prepoliarizuotas kondensatorius |  |
| jungtis | mini Jack (3,5 mm) |  |
| Maitinimas | 2 - 10V, arba vidinė 1,5V baterija |  |
| tvirtinimas |  |  |
| Ilgis | ne ilgesnis nei 250 mm |  |
| svoris | ne daugiau nei 100 g |  |
| kailis | tinkama mikrofonui ant kameros, darbui lauko sąlygomis, efektyvus vėjo slopinimas |  |
| II pirkimo dalis – Kameros technika: |  |  |
| Skaitmeninė kamera | 6 vnt. |  |
| Aprašymas | Skaitmeninis pilno kadro fotoaparatas, skirtas aukštos kokybės vaizdo įrašymui ir fotografijai įvairiomis apšvietimo sąlygomis. |  |
| Svoris | Iki 800 g |  |
| Spalva | Juoda |  |
| Jutiklis | Pilno kadro (Full Frame), CMOS tipo. |  |
| Efektyvioji raiška | Ne mažiau kaip 12 MP |  |
| ISO jautrumas | Nuo ne mažiau kaip 80 iki ne mažiau kaip 100000 |  |
| Sensoriaus dydis | ne mažiau kaip: 36x24 |  |
| Vaizdo įrašymas | 4K raiška (3840×2160) ne mažiau kaip 120 kadrų per sekundę. |  |
|  | 10 bitų 4:2:2 spalvų gylis. |  |
| Mikrofonas | Yra (Stereo) |  |
| Maksimali skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 4200 × 2800 pikseliai. |  |
| Vaizdo stabilizacija | 5 ašių, integruota korpuse |  |
| Automatinis fokusavimas | Ne mažiau kaip 700 fokusavimo taškų |  |
| Baltos spalvos balansas: | Ne blogiau kaip: automatinis, debesuotas, spalvų temperatūra, dienos šviesa, blykstė, fluorescencinė, kaitrinė, šešėlis, povandeninis |  |
| Užrakto greitis | ne blogiau kaip 1/8000 - 30 sekundžių |  |
| Ekranas | Pasukamas, lietimui jautrus, ne mažiau kaip 3 colių įstrižainės |  |
| Sąsajos | Wi-Fi ir Bluetooth |  |
| Išorinės blykstės prijungimo galimybė | Taip |  |
| Dinaminis diapazonas, spalvų profiliai, garso / vaizdo kokybės detalės | Palaikomi gama profiliai: Log, HLG HDR režimas, RAW HDMI išėjimas |  |
| Palaikomi formatai | JPEG, RAW/ARW, XAVC S |  |
| Jungtys | HDMI (pilno dydžio), USB-C, ausinių bei mikrofono lizdai. |  |
| Kortelių lizdai | Ne mažiau kaip 2 lizdai CFexpress tipo A arba SD UHS-II. |  |
| Baterija | Originali gamintojo, su galimybe krauti per USB-C. |  |
| Pristatymo reikalavimai: | Komplekte turi būti originalus akumuliatorius, pakrovėjas/krovimo laidas, jutiklio dangtelis, dirželis. |  |
| Garantija | ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |
| Objektyvas | 6 vnt. |  |
| Aprašymas | Standardinis platus-portretinis kintamo židinio nuotolio objektyvas su nuolatine f/2.8 diafragma, skirtas pilno kadro kameroms |  |
| Židinio nuotolis | Diapazonas ne mažesnis kaip 30 mm – 70 mm |  |
| Diafragma | Atviriausia ne blogiau - f/2.8; uždariausia - ne blogiau f/22 |  |
| Mažiausias fokusavimo atstumas | ne daugiau kaip: 0,18 m plačiame židinio nuotolyje / 0,38 m tele pozicijoje |  |
| Didžiausias reprodukcijos santykis (magnifikacija) | 1:2,7 (plačioje padėtyje) / 1:4,1 (tele) |  |
| Svoris | Ne daugiau 700 gr |  |
| Zoom / išsiplėtimo mechanizmas | Talpinantis konstrukciją su išoriniu išsiplėtimu (kai keičiamas židinio nuotolis) |  |
| Suderinamumas | Turi tikti 1 pozicijoje siūlomam foto aparatui |  |
| Komplektacija | Priekinis ir galinis dangteliai, blenda |  |
| Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn |  |
| Apsauginis rėmas "cage" | 6 vnt. |  |
| Aprašymas | Apsauginis ir aksesuarų tvirtinimui skirtas kameros rėmas |  |
| Suderinamumas | Modelis turi būti tinkamas perkamoms kameroms |  |
| HDMI bei Type-C jungčių apsauga | Taip |  |
| Viršutinė rankena "top handle" |  |  |
| hot shoe tipo laikikliai | ne mažiau 2 vnt. |  |
| 1/4 tipo sriegiai | ne mažiau 10 vnt. |  |
| 3/8 tipo sriegiai | ne mažiau 2 vnt. |  |
| bėgelis | 1vnt. NATO tipo arba 1 vnt. QD tipo |  |
| galimybė nuimti | Taip |  |
| Šoninė rankena "side handle" |  |  |
| hot shoe tipo laikikliai | ne mažiau 1 vnt. |  |
| 1/4 tipo sriegiai | ne mažiau 3 vnt. |  |
| galimybė nuimti | Taip |  |
| Stovas | 6 vnt. |  |
| Aprašymas | Trikojis stovas su "fluid drag" tipo kameros tvirtinimo galva. |  |
| Aukštis | Suskleistoje pozicijoje ne aukštesnis nei 75 cm, pilnai išskleistas ne žemesnis nei 150 cm. |  |
| Svoris | Ne mažesnis kaip 3 kg ir ne didesnis kaip 5 kg |  |
| Nešamasis svoris | Ne mažesnis kaip 2 kg ir ne didesnis kaip 10 kg |  |
| Kameros tvirtinimo galva |  |  |
| Tipas | "Fluid drag": skystį naudojanti sistema judesiams "pan" bei "tilt". |  |
| svorinis fiksuotas balansas | pritaikytas kameroms nelengvesnėms nei 2 kg ir ne sunkesnėms nei 10 kg |  |
| tvirtinimas | Turi būti greito aikštelės nuėmimo jungtis. |  |
| Kojų vamzdžių sienelės |  |  |
| ploniausių vamzdžių skersmuo | ne mažiau 14 mm / ne daugiau 16 mm |  |
| storiausių vamzdžių skersmuo | ne mažiau 20 mm ne daugiau 23 mm. |  |
| Baterija | 12 vnt. |  |
| Tipas | Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius, be atminties efekto |  |
| Įtampa | 7.2 V |  |
| Talpa | Ne mažesnė kaip 2280mAh |  |
| mikroprocesorius | integruotas, kuris tiksliai apskaičiuoja likusį baterijos veikimo laiką minutėmis ir rodantis likusį jį kameros LCD |  |
| Sertifikatai | CE/CI, UN38.3, PSE, KC. |  |
| Suderinamumas | Modelis turi būti tinkamas perkamoms kameroms |  |
| Kortelė - laikmena | 12 vnt. |  |
| Aprašymas | SD tipo atminties kortelė |  |
| Talpa | ne mažesnė 255 GB |  |
| DSLR funkcijos | serijinis fotografavimas, greitas fotografavimas, RAW ir JPG įrašymas, taip pat RAW ir JPEG įrašymas, vaizdo įrašų fiksavimas (4K, 3D ir Full HD). |  |
| Rašymo rezoliucija | ne mažiau 4K |  |
| Rašymo greitis | ne mažiau 120mb/s |  |
| Rašymo apsauga | Taip |  |
| Skaitymo greitis | ne mažiau 250mb/s |  |
| Klasė | Ne žemesnė UHS-II V60 |  |
| III pirkimo dalis - Apšvietimo technika: |  |  |
| Led prožektorių su priedais komplektas | 2 kompl. |  |
| 1 komplekto sudėtis: |  |  |
| 8 vnt. | prožektorius |  |
| 16 vnt. | varžtas skirtas vamzdžiams Eyebolt tipo |  |
| 16 vnt. | metalinis laikiklis vamzdžių tvirtinimui |  |
| 16 vnt. | Babypin“ dvigubas kaištis su 1/4 sriegiu |  |
| 8 vnt. | sulankstomas stovas LED lempoms |  |
| 1 vnt. | transportavimo dėklas (juodas) su integruoa prožektorių įkrovimo funkcija |  |
| 1 vnt. | Power box |  |
| 1 vnt. | Elektros kabelis |  |
| 8 vnt. | DC tipo jungtys/kabeliai |  |
| 8 vnt. | guminės apsaugos nuo drėgmės pakrovimo jungtim |  |
| 8 vnt. | Tvitinimo plokštelė kryptiniam prožektorių tvirtinimui |  |
| 4 vnt. | Tvitinimo plokštelė su 16mm pirštu lygiagrečiam laikiklių tvirtinimui |  |
| 1 vnt. | Siūstuvas |  |
| Prožektorių tipas | Led tipo vamzdžio formos prožektoriai |  |
| Ilgis | Ne mažesnis kaip 1 metras |  |
| diametras | ne storesnis nei Ø1.7” |  |
| Spalvų tikslumas | Ne mažesnis kaip CRI 96 |  |
| Spalvos temperatūros diapazonas | ne didesnis kaip 1750K ir ne mažesnis kaip 20000K |  |
| Šviesos intensyvumas | ne mažesnis |  |
| Galingumas | Ne mažesnis kaip 70w |  |
| Pikseliai | Ne mažiau kaip 16 vnt. prožektoriuje |  |
| CRMX valdymas | Integruotas prožektoriuje |  |
| Baterija | Integruota prožektoriuje, deklaruojamas prietaiso veikimo laikas ne mažesnis kaip 18 val. |  |
| IP reitingas | Ne mažesnis kaip IP65 |  |
| Kabelio tipas | EU |  |
| Kabelio ilgis | ne mažiau 15 m |  |
| Siųstuvas | skirtas valdyti bei programuoti LED prožektorius. Su įkrovimo laidu, DMX kabeliu ir dėklu. |  |
| Naudojami ryšiai | wifi ir bluetooth ( Turi prisijungti prie išmaniojo telefono prietaisų valdymui/programavimui.) |  |
| veikimo trukmė | ne mažiau 17 val. |  |
| dažnis | Ne mažesnis kaip 2,4GHz |  |
| Suderinamumas | Modelis turi būti tinkamas perkamiems prožektoriams |  |
| Viso komplekto svoris | Ne daugiau 40 kg |  |
| IV pirkimo dalis - Montažo technika: |  |  |
| Kompiuteris | 5 vnt. |  |
| Procesoriaus tipas | ARM |  |
| Procesoriaus branduoliai | Ne mažiau nei 10 branduolių |  |
| Grafinės posistemės branduoliai | Ne mažiau nei 10 branduoliai |  |
| Atmintinės pralaidumas | Ne mažiau nei 120 GB/s |  |
| Video kodavimo instrukcijos (Hardware-accelerated) | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |  |
| Operatyvinė atmintis | Ne mažiau nei 24 GB |  |
| Atminties kiekis | Ne mažiau nei 512 GB |  |
| Ivesties / išvesties jungtys | Ne mažiau nei 3 Thunderbolt 5 (120 Gb/s) Ne mažiau nei 1 1Gb Ethernet Ne mažiau nei 1 SDXC kortelių skaitymo lizdas Ne mažiau nei 1 HDMI 2.1 Ne mažiau nei 1 3.5 mm headphone jack |  |
| Bevielio ryšio standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |  |
| Vaizdo monitorius | 5 vnt. |  |
| Ekrano įstrižainė | Ne mažiau nei 27 colio |  |
| Ekrano rezoliucija | Ne mažiau nei 2560x1440 |  |
| Ekrano matricos tipas | IPS |  |
| Ekrano ryškumas | Ne mažiau nei 350 cd/m² |  |
| Ekrano reakcijos laikas | Ne daugiau nei 5 ms (GTG) |  |
| Kontrastas | Ne mažiau nei 1000:1 |  |
| Ekrano vertikalus / horizontalus matymo kampas | Ne mažiau nei 178 ° |  |
| Ekrano dažnis | Ne mažiau nei 144Hz |  |
| Jungtys | Ne mažiau nei 1 USB-C Ne mažiau nei 2 USB-A Ne mažiau nei 1 HDMI 2.0 USB hub |  |
| Stovas | Yra, reguliuojamo aukščio. |  |
| Pelės ir klaviatūros komplektas | 5 kompl. |  |
| Belaidis ryšys | Bluetooth Veikimo atstumas ne mažiau nei 10m |  |
| Jutiklis | Optinis |  |
| Judėjimo raiška | Ne mažiau nei 1000 DPI |  |
| Mygtukų kiekis | Ne mažiau nei 3 (pelė) |  |
| Pritaikymas operacinėms sistemoms | Mac OS ir Windows |  |
| Ratukas (Scroll wheel) | Taip |  |
| Spalva | Juoda arba tamsi pilka |  |
| Baterijos veikimo laikas | Ne mažiau nei 12 mėnesių |  |
| Baterijos tipas | 1xAA (pelė) 2xAA (klaviatūra) |  |
| Klaviatūros raidynas | US, funkciniai mygtukų žymėjimas WIN/Mac os, skaičių klaviatūra |  |
| Ausinės | 5 vnt. |  |
| Ausinių tipas | Uždaro tipo |  |
| Laidas | Ne mažiau nei 1.2 m |  |
| Jungtis | 3.5 mm |  |
| Dizainas | Apgaubiančios ausis |  |
| Varža | ne mažiau nei 24 omų |  |
| Jautrumas SPL (garso slėgio lygis) | ne mažiau nei 98 dB |  |
| Dažnio atsakas | 12 - 22 000 Hz |  |
| Svoris | ne daugiau nei 120 g |  |
| Apsauga nuo vagystės | 5 vnt. |  |
| Tipas | Aliuminio rėmas, suderinamas su kompiuteriu, su užraktu |  |
| VESA standartas | 100 x 100, 75 x 75 |  |
| Spalva | Juoda / Tamsi |  |
| V pirkimo dalis - Garso apdorojimo technika: |  |  |
| Garso kolonėlė | 8 vnt. |  |
| Aprašymas | 2 krypčių (woofer + tweeter) aktyvus monitorius |  |
| Galia (woofer) | ne mažiau kaip 90 W, ne daugiau kaip 120 W |  |
| Galia (tweeter) | ne mažiau kaip 50 W, ne daugiau kaip 70 W |  |
| Dažnių juostos apimtis (±6 dB) | nuo ~53 Hz iki ~21 kHz |  |
| Dažnių juostos apimtis (±3 dB) | nuo ~57 Hz iki ~21 kHz |  |
| Tikslumas (±1,25 dB) | nuo ~61 Hz iki ~20 kHz |  |
| Išsklaidymo / dispersija | simetriška horizontaliai; siauresnė vertikaliai |  |
| Kriokliavimo dažnis (crossover) | apie 1,8 kHz |  |
| Skirstymo nuolydis | ~48 dB/okt. (aukštų dažnių dalis) |  |
| Įvesties tipas (analoginis) | balansinis (XLR / ¼″ jack) |  |
| Įėjimo varža | apie 14 kΩ |  |
| Maks. įėjimo lygis (analoginis) | +24 dBu (esant tam tikram nustatymui) |  |
| Santykinis triukšmas / savasis triukšmas | < 20 dB(A) (matavimas 10 cm atstumu) |  |
| Iškraipymai (THD) | < 0,5 % (vidutiniškai, >200 Hz) |  |
| Maksimalus garso slėgis (SPL) | ~108,8 dB SPL (3 % THD, 1 m) |  |
| Aukštųjų dažnių membrana | ~25 mm (1″) |  |
| Žemųjų dažnių garsiakalbis (woofer) | ~100 mm (4″) |  |
| Maitinimo įtampa | 100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz |  |
| Energijos suvartojimas budėjimo (standby) | < 0,33 W |  |
| Energijos suvartojimas budinimo režime (idle) | ~9 W |  |
| Energijos suvartojimas pilnu režimu | ~180 W |  |
| Darbinė temperatūra / drėgmė | nuo +10 °C iki +40 °C; < 75 % RH |  |
| Saugojimo / transportavimo temperatūra | nuo –25 °C iki +60 °C; < 90 % RH |  |
| Tvirtinimo taškai | du M6 sriegiai, atstumas ~70 mm, gylis ~15 mm |  |
| A/D / D/A keitikliai | Ne mažiau kaip 24 bitai |  |
| Vidinis diskretizavimo dažnis | Ne mažiau kaip 48 kHz |  |
| Dinaminis diapazonas (A/D) | ≥ 114 dB (A) |  |
| Dinaminis diapazonas (D/A, woofer) | ≥ 114 dB (A) |  |
| Dinaminis diapazonas (D/A, tweeter) | ≥ 117 dB (A) |  |
| Latencija (A–D–A) | ~2 ms |  |
| Delay / delsa valdymas | 0 – 70 ms, žingsnis ~0,1 ms |  |
| Išlyginimo galimybės | bent 8 parametriniai EQ + low/high shelf |  |
| Automatinė kambario kalibracija | privaloma galimybė |  |
| Protekcinės grandinės | soft clip, peak ir termo apsaugos woofer/tweeter |  |
| Crossover fazinis koregavimas | linijinės fazės (apie 170 Hz – 16 kHz) |  |
| Įjungimo / stand-by valdymas | per programinę įrangą / tinklą |  |
| Nuotolinis valdymas | per tinklo jungtį (RJ45, IP) |  |
| Akustinės korekcijos nustatymai | kelios (pvz. +0, –1,5, –3, –4,5 dB) |  |
| Garso kolonėlė | 6 vnt. |  |
| Aprašymas | 2 krypčių (woofer + tweeter) aktyvus monitorius |  |
| Galia (woofer) | ne mažiau kaip 130 W, ne daugiau kaip 160 W |  |
| Galia (tweeter) | ne mažiau kaip 90 W, ne daugiau kaip 110 W |  |
| Dažnių juostos apimtis (±6 dB) | nuo ~44 Hz iki ~21 kHz |  |
| Dažnių juostos apimtis (±3 dB) | nuo ~47 Hz iki ~20 kHz |  |
| Tikslumas (±1,25 dB) | nuo ~51 Hz iki ~20 kHz |  |
| Išsklaidymo / dispersija | simetriška horizontaliai (~±80°); siauresnė vertikaliai (~±60°) |  |
| Kriokliavimo dažnis (crossover) | apie 1,8 kHz |  |
| Skirstymo nuolydis | ~48 dB/okt. (aukštųjų dažnių dalis) |  |
| Įvesties tipas (analoginis) | balansinis (XLR / ¼″ jungtis) |  |
| Įvesties tipas (skaitmeninis) | S/PDIF arba tinklo jungtis (RJ45), 75 Ω |  |
| Įėjimo varža (analoginė) | apie 10–15 kΩ |  |
| Maks. įėjimo lygis (analoginis) | ne mažiau kaip +24 dBu |  |
| Santykinis triukšmas / savasis triukšmas | ne daugiau kaip 20 dB(A) (matavimas 10 cm atstumu) |  |
| Iškraipymai (THD) | ne daugiau kaip 0,5 % (vidutiniškai, >200 Hz) |  |
| Maksimalus garso slėgis (SPL) | ne mažiau kaip 116 dB SPL (3 % THD, 1 m) |  |
| Aukštųjų dažnių membrana | ~25 mm (1″) |  |
| Žemųjų dažnių garsiakalbis (woofer) | ~130 mm (5,25″) |  |
| Maitinimo įtampa | 100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz |  |
| Energijos suvartojimas budėjimo (standby) | ne daugiau kaip 0,3 W |  |
| Energijos suvartojimas ramybės būsenoje (idle) | apie 17 W |  |
| Energijos suvartojimas pilnu režimu | ne daugiau kaip 320 W |  |
| Darbinė temperatūra / drėgmė | nuo +10 °C iki +40 °C; < 75 % RH |  |
| Saugojimo / transportavimo temperatūra | nuo –25 °C iki +60 °C; < 90 % RH |  |
| A/D / D/A keitikliai | Ne mažiau kaip 24 bitų rezoliucija |  |
| Vidinis diskretizavimo dažnis | 48 kHz arba didesnis |  |
| Dinaminis diapazonas (A/D) | ne mažesnis kaip 114 dB (A) |  |
| Dinaminis diapazonas (D/A, woofer) | ne mažesnis kaip 114 dB (A) |  |
| Dinaminis diapazonas (D/A, tweeter) | ne mažesnis kaip 117 dB (A) |  |
| Latencija (A–D–A) | ne daugiau kaip 2 ms |  |
| Delay / delsa valdymas | nuo 0 iki 70 ms, žingsnis ~0,1 ms |  |
| Išlyginimo galimybės | bent 8 parametriniai EQ + low/high shelf |  |
| Automatinė kambario kalibracija | privaloma galimybė (per programinę įrangą ar tinklą) |  |
| Protekcinės grandinės | soft clip, peak ir terminės apsaugos woofer/tweeter |  |
| Fazinis koregavimas | linijinės fazės (~120 Hz – 16 kHz) |  |
| Įjungimo / stand-by valdymas | galimybė per tinklą ar programinę įrangą |  |
| Nuotolinis valdymas | per tinklo jungtį (RJ45, IP valdymas) |  |
| Akustinės korekcijos nustatymai | bent keturi lygio profiliai (žemų / aukštų dažnių kompensacija) |  |
| Crossover valdymas / filtrai | DSP valdomi, 48 dB/okt. nuolydis |  |
| Sistemos sinchronizacija | palaikymas per skaitmeninį ar tinklo signalą |  |
| Kalibravimo programinė įranga | galimybė naudoti kalibravimo sistemą su mikrofonu |  |
| Atminties funkcija (profiliai) | ne mažiau kaip 3 vartotojo nustatymai |  |
| Bosinė kolonėlė | 1 vnt. |  |
| Formatas / paskirtis | Aktyvus subwoofer, skirtas studijiniam žemų dažnių pratęsimui |  |
| Žemųjų dažnių garsiakalbis | Apie 265 mm (10 colių) |  |
| Dažnių juostos apimtis (±6 dB) | Nuo ~16 Hz iki ~800 Hz |  |
| Dažnių juostos apimtis (±3 dB) | Nuo ~18 Hz iki ~750 Hz |  |
| Maksimalus garso slėgis (SPL) | Ne mažiau kaip 105 dB SPL (50–100 Hz diapazone, 3% THD) |  |
| Savasis triukšmas | Ne daugiau kaip 20 dB(A) |  |
| Iškraipymai (THD) | Ne daugiau kaip 0,5% (>70 Hz) |  |
| Bass manager / maršrutizavimas | Turi būti įdiegtas 2.0 / 0.1 tipo maršrutas |  |
| Įvestys / išvestys | Bent du analoginiai XLR įėjimai/išėjimai, AES3 / S/PDIF 24 bitai iki 192 kHz |  |
| Įėjimo varža | Daugiau kaip 13 kΩ |  |
| Maksimalus įėjimo lygis | Ne mažiau kaip +24 dBu |  |
| Galia (stiprintuvas) | Apie 256 W RMS |  |
| Energijos suvartojimas (budėjimo režime) | Ne daugiau kaip 0,3 W |  |
| Energijos suvartojimas (tuščioji eiga) | Apie 18 W |  |
| Energijos suvartojimas (pilna apkrova) | Apie 410 W |  |
| Darbinė temperatūra | Nuo +10 °C iki +40 °C |  |
| Saugojimo temperatūra | Nuo –25 °C iki +60 °C |  |
| A/D / D/A keitikliai | Ne mažiau kaip: 24 bitų, 192 kHz |  |
| Dinaminis diapazonas | Daugiau kaip 119 dB |  |
| Signalo maršrutų valdymas | Bent keturi maršruto režimai (Right, External Bass Management ir kt.) |  |
| Įvesties jautrumo reguliavimas | Nuo +2 dB iki –12 dB |  |
| Lūžio dažnis | Apie 80 Hz (DSP valdomas) |  |
| DSP valdymas | Per tinklo programinę įrangą; EQ, delay, kambario korekcija |  |
| Delay valdymas | Iki 100 ms |  |
| Protekcinės grandinės | Clip, overtemperature, srovės apsaugos |  |
| Automatinis išjungimas | Galimybė įjungti / išjungti automatinį budėjimą |  |
| Akustinės / fazės korekcijos | Turi palaikyti laiko / fazės suderinimą per DSP |  |
| Bosinė kolonėlė | 1 vnt. |  |
| Aprašymas | Aktyvus žemųjų dažnių garsiakalbis (subwoofer), skirtas montažinėms patalpoms ir garso dizaino laboratorijoms, su DSP valdymu ir kelių kanalų bass management galimybėmis. |  |
| Garsiakalbio tipas | 10″ ilgo eigos (long-throw) žemų dažnių |  |
| Galia / stiprintuvas | Ne mažiau kaip 180 W (integruotas) |  |
| Maksimalus garso slėgis (SPL) | Ne mažiau kaip 105 dB |  |
| Triukšmo lygis | Ne daugiau kaip 20 dB (A) atstumu 0,1 m |  |
| Dažniai | 18 Hz – 310 Hz (±3 dB) |  |
| Jungtys / įvestys / išvestys (ne mažiau/ne blogiau kaip): | 2 x analoginės balansinės XLR įvestys |  |
|  | 2 x 25-pin D-Sub analoginės įvestys |  |
|  | Išvestys: XLR balansinė, 2 x 25-pin D-Sub balansinės |  |
|  | Skaitmeninės įvestys/išvestys: AES3 (BNC), S/PDIF, Daisy-chain BNC 75 Ω |  |
|  | Tinklų jungtis (RJ45) DSP / valdymo / tinklo ryšiui |  |
| Korpusas | Bass reflex tipo konstrukcija su portų kanalu priekinėje pusėje |  |
|  | Medinis / standus korpusas su geru slopinimu, portų triukšmo minimizacija |  |
|  | Priekinės pusės apsauga nuo mechaninių pažeidimų |  |
| Matmenys | 368 mm × 330 mm × 645 mm (+-50 mm) |  |
| Svoris | Ne daugiau 30 kg |  |
| Papildomos savybės | DSP valdymas su fazės korekcija ir filtrų funkcijomis |  |
|  | Įjungimo / budėjimo režimas (auto-standby) |  |
|  | Integruotas bass management iki 7.1 sistemos |  |
|  | Dvigubi analoginiai Sub-D jungčių portai multikanaliniam ryšiui |  |
|  | Galimybė naudoti tiek analoginius, tiek skaitmeninius kanalus |  |
| Garantija / pristatymas | Garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |
|  | Pristatoma kartu su maitinimo laidu ir adapteriu. |  |
| Kalibratorius | 2 vnt. |  |
| Paskirtis / funkcija | Išplėsti stereofoninę automatinę monitorių kalibraciją į daugiakanalę sistemą |  |
| Palaikomos konfigūracijos | nuo 4.0 iki 7.1.4 (iki 4 žemų dažnių kanalų) |  |
| Suderinamumas su monitoriais | veikia su tinklo palaikomais aktyviais studijiniais monitoriais |  |
| Tikslinės kambario kreivės adaptavimas | generuoja kambariui pritaikytą tikslinę kreivę pagal matavimus |  |
| Laiko skirtumų kompensavimas | koreguoja laiko atitraukimus (delay) tarp kanalų |  |
| Lygio kompensavimas | subalansuoja tarpusavio lygius tarp kanalų |  |
| Įsigaliojimas / licencija | programinės įrangos plėtinys / licencijos raktas |  |
| Platformos palaikymas | Windows 64 bit, macOS 64 bit |  |
| Suderinama su MA 1 | reikalinga MA 1 programinė įranga, versija ne senesnė kaip 2.0 |  |
| Filtrų tipai / korekcijos algoritmai | automatiniai parametriniai filtrai (EQ, shelf, peaking) pagal matavimus |  |
| Kambario rezonansų aptikimas | aptinka kambario modulius ir taiko atitinkamus filtrus |  |
| Fazių / laiko korekcija | derina fazes ir laikus tarp kanalų |  |
| Atitikimo tikslo kreivės reguliavimas | vartotojas gali keisti generuotą kreivę rankiniu būdu |  |
| Kanalų valdymas / maršrutavimas | leidžia priskirti kanalų išėjimus monitoriams / subwooferiams |  |
| Palaikymas be kompiuterio | po aktyvavimo parametrai saugomi įrenginiuose, be nuolatinio kompiuterio |  |
| Internete aktyvacija | licencija aktyvuojama internetu |  |
| Garso korta | 2 vnt. |  |
| Aprašymas | USB garso sąsaja, skirta daugiakanaliam garso įrašymui ir atkūrimui, turinti savarankiško veikimo režimą ir galimybę įrašyti tiesiogiai į USB laikmeną |  |
| AD / DA konvertavimas | Ne mažiau kaip: 24 bitai / 192 kHz |  |
| Įėjimai / išėjimai / kanalai (ne mažiau kaip): | 20 įrašymo ir atkūrimo kanalų |  |
|  | 2 × mikrofono / line combo įėjimai (XLR / 6,3 mm) |  |
|  | 2 × instrumentų / line įėjimai (6,3 mm) |  |
|  | 4 × line įėjimai (6,3 mm) |  |
|  | 6 × line išėjimai (6,3 mm) |  |
|  | Stereo ausinių išėjimas (6,3 mm) |  |
|  | ADAT įėjimas ir išėjimas |  |
|  | Word Clock įėjimas ir išėjimas |  |
|  | AES/EBU ir S/PDIF (koaksialinis) |  |
|  | MIDI įėjimas ir išėjimas |  |
|  | DURec USB (įrašymas tiesiai į USB laikmeną) |  |
|  | DC-koduoti išėjimai (DC-coupled outputs) – tinka CV / Gate valdymui |  |
| Funkcijos / valdymas | SteadyClock FS technologija laikrodžio valdymui, mažinanti signalo trukimus |  |
|  | Stand-alone režimas (gali veikti neprijungtas prie kompiuterio) |  |
|  | DURec funkcija: galimybė įrašyti visus įėjimus/išėjimus tiesiai į USB laikmeną (ne mažiau kaip 2 TB) |  |
|  | TotalMix (maišymo / maršrutizavimo) programinė įranga |  |
|  | Spalvotas ekranas (display) |  |
|  | +48 V fantominio maitinimo galimybė mikrofono įėjimuose |  |
|  | Class-compliant režimas (garsas be tvarkyklių) |  |
| Matmenys / išmatavimai | Plotis × aukštis × gylis: 215 × 45 × 130 mm (+-5 mm) |  |
|  | Svoris: ne daugiau 1 kg |  |
| Maitinimas | 100V–240V AC, 12V 2A DC įėjimas |  |
| Garantija / komplektacija | USB kabelis, breakout kabelis, programinė įranga |  |
| Lankstus kolonėlių stovas | 6 vnt. |  |
| Įrenginio tipas | Lankstus kolonėlių stovas |  |
| Platformos dydis | apie 250 × 250 mm |  |
| Platformos medžiaga | plienas su izoliaciniais putų įdėklais |  |
| Platformos kampinis reguliavimas | iki 10° (VARI-TILT tipo) |  |
| Stovo aukštis | reguliuojamas nuo 930 mm iki 1500 mm |  |
| Stovo vamzdžio skersmuo | apie 42 mm / 35 mm |  |
| Stovo vamzdžio medžiaga | plienas |  |
| Stovo paviršius | miltelinis dažymas |  |
| Stovo pagrindo tipas | 3 taškų pagrindas |  |
| Stovo pagrindo medžiaga | ketaus |  |
| Stovo pagrindo kraštinės ilgis | apie 292,5 mm |  |
| Spalva | juoda |  |
| Svoris | apie 7 kg |  |
| Maksimali apkrova | ne mažiau kaip 50 kg |  |
| Maksimali apkrova su smaigais | ne mažiau kaip 10 kg |  |
| Papildomi priedai | įskaitant akustinius smaigus |  |
| Aukščio reguliavimas | rankinis su saugos smeigtuku |  |
| Platformos kampinis reguliavimas | lankstus VARI-TILT mechanizmas, iki 10° |  |
| Smaigų komplektas | įtrauktas į komplektą |  |
| Kojų tipas | integruoti guminiai pado elementai |  |
| Akustinis izoliavimas | putų įdėklai platformoje |  |
| Sieninis laikiklis | 8 vnt. |  |
| Tipas / paskirtis | Sieninis laikiklis / laikiklis televizoriams su polinkiu, pasukimu ir išslenkimo funkcija (“full motion”) |  |
| Tinkamas ekranų dydis | nuo ~13” iki ~80” (diodiagonaliai) (barkan-mounts) |  |
| Maksimalus leistinas svoris | ne mažiau kaip 50 kg (apie 123 lbs) (barkan-mounts) |  |
| Suderinamas VESA standartas | 75×75, 100×100, 100×200, 200×100, 200×200, 200×300, 300×300, 300×400, 400×200, 400×300, 400×400, 600×300 ir 600×400 mm (barkan-mounts) |  |
| Atstumas nuo sienos (minimalus) | ne daugiau kaip ~7,5 cm (≈ 3") (barkan-mounts) |  |
| Išslenkimo (išstūmimo) maksimalus atstumas | ne mažiau kaip ~67 cm (≈ 26,4") (barkan-mounts) |  |
| Pasukimo (swivel) kampas | ±90° (gali pasukti į šonus) (barkan-mounts) |  |
| Kampinė pakrypimo / pasvirimo (tilt) funkcija | nuo 0° iki ~10° be įrankių (barkan-mounts) |  |
| Lyginimo / horizontalizavimo reguliavimas | ±5° po įrengimo (fine level) (barkan-mounts) |  |
| Pivot / lankstymo mechanizmai | 3 judesio taškai: prie sienos su dviem svirtimis 180°, centrinis elementas 360°, plokštės kampai 180° šalia ekrano jungties plokštės (barkan-mounts) |  |
| Atlaikytas saugos testas (eko / saugumas) | patikrintas 3 kartus didesniam nei deklaruotas apkrovos lygiui (apie 156 kg testas) (barkan-mounts) |  |
| Spalva / paviršius | juoda / matinis / miltelinis dažymas (barkan-mounts) |  |
| Medžiaga / konstrukcija | Plienas / metalas, standi konstrukcija be reikšmingų deformacijų esant apkrovai |  |
| Tvirtinimo taškai | pakankamai varžtų skylių sienai – turi remtis į tvirtą konstrukciją (pvz. sijas, mūras) |  |
| Ekrano prijungimo plokštė | su adapteriais / plastikais / sriegiais, kad būtų suderinama su įvairiais TV užpakaliniais išpjovų modeliais (ir su netipiniais sprendimais) (barkan-mounts) |  |
| Kabelių tvarkymo sprendimai | galimybė tvarkingai sudėti laidus per laikiklio konstrukciją ar kanalus |  |
| Apsaugos / saugos mechanizmai | sistema, neleidžianti nutraukti ekrano kabliavimo („Fall Proof“) (Zoro) |  |
| Symetrinis garso signalo perdavimo kabelis | 6 vnt. |  |
| Paskirtis | Symetrinis garso signalo perdavimas tarp įrenginių su 6,3 mm TRS (stereo) ir 3-poliais XLR jungtimis |  |
| Kabelio ilgis | 3 metrai |  |
| Spalva | Juoda |  |
| Kabelio tipas | Symetrinis (balansuotas) |  |
| Jungtys | 6,3 mm TRS (male) → 3-poliai XLR (male) |  |
| Jungčių gamintojas | Neutrik (Rean) |  |
| Jungčių apdaila | 6,3 mm TRS – auksu padengta, XLR – nikelio danga |  |
| Kabelio apdaila | Juodas metalinis korpusas |  |
| Kabelio tipas | CME 220 |  |
| Kabelio gamybos būdas | Rankinis litavimas |  |
| Sertifikatai | CE |  |
| Kabelio skerspjūvis | 2 × 0,20 mm² (AWG 24) |  |
| Kabelio medžiaga | 28 x 0,10 mm Ø vario laidai |  |
| Kabelio izoliacija | PE (polietilenas) |  |
| Kabelio talpa | 95 pF/m |  |
| Kabelio varžos nuostoliai | <85 Ω/km |  |
| Šarvas | Varinis, pynimo tipas suktas |  |
| Kabelio skersmuo | ~5,8 mm |  |
| Kabelio svoris | ~47 g/m |  |
| Apsauga nuo korozijos | Auksu padengtos jungtys ir nikelio danga |  |
| Symetrinis garso signalo perdavimo kabelis | 8 vnt. |  |
| Paskirtis | Symetrinis garso signalo perdavimas tarp įrenginių su 6,3 mm TRS (stereo) ir 3-poliais XLR jungtimis |  |
| Kabelio ilgis | 10 metrai |  |
| Spalva | Juoda |  |
| Kabelio tipas | Symetrinis (balansuotas) |  |
| Jungtys | 6,3 mm TRS (male) → 3-poliai XLR (male) |  |
| Jungčių gamintojas | Neutrik (Rean) |  |
| Jungčių apdaila | 6,3 mm TRS – auksu padengta, XLR – nikelio danga |  |
| Kabelio apdaila | Juodas metalinis korpusas |  |
| Kabelio tipas | CME 220 |  |
| Kabelio gamybos būdas | Rankinis litavimas |  |
| Sertifikatai | CE |  |
| Kabelio skerspjūvis | 2 × 0,20 mm² (AWG 24) |  |
| Kabelio medžiaga | 28 x 0,10 mm Ø vario laidai |  |
| Kabelio izoliacija | PE (polietilenas) |  |
| Kabelio talpa | 95 pF/m |  |
| Kabelio varžos nuostoliai | <85 Ω/km |  |
| Šarvas | Varinis, pynimo tipas suktas |  |
| Kabelio skersmuo | ~5,8 mm |  |
| Kabelio svoris | ~47 g/m |  |
| Apsauga nuo korozijos | Auksu padengtos jungtys ir nikelio danga |  |
| VI pirkimo dalis - Garso apdorojimo technikos priedai: |  |  |
| Televizorius | 1 vnt. |  |
| Ekrano technologija | QLED (Quantum Dot pagrindu) |  |
| Skiriamoji geba | 3840 × 2160 (4K UHD) |  |
| Ekrano tipas / apšvietimas | VA panelė su kraštiniu (Edge) LED apšvietimu |  |
| Diagonė | ~49,5 colio / 50″ |  |
| Atkūrimo dažnis | 60 Hz natūralus |  |
| Suderinamos VESA montavimo schemos | 200 × 200 mm |  |
| Standartinė VESA montavimo sriegis | M8 / kitoks, atitinkantis 200 × 200 mm … |  |
| Garsas (įmontuotas) | 2.0 kanalo sistemos garsas, ~20 W bendra galia |  |
| Smart funkcijos / OS | Tizen OS su programomis, interneto prijungimu |  |
| Jungtys / prievadai | HDMI įėjimai, USB prievadai, optinis garso išeigų prievadas |  |
| HDMI versijos / savybės | bent HDMI 2.0 su ARC / eARC palaikymu |  |
| HDR formatų palaikymas | HDR10, HDR10+, HLG |  |
| Įvesties / žinių šaltiniai | DVB-T, DVB-C, DVB-S ir kt. |  |
| Tinklo jungtis | Ethernet (LAN) + Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz) |  |
| HDR / kontrasto valdymas | turi palaikyti Quantum HDR valdymą |  |
| Atkūrimo apdorojimas / vaizdo apdorojimas | turi būti „Motion Xcelerator“ ar ekvivalentas judesio praskaidrinimui |  |
| Įvesties signalų palaikymas | 4K @ 60 Hz, 1080p @ 60 Hz, 720p ir žemesni formatai |  |
| Audio išeigos / ARC / eARC | turi palaikyti ARC arba eARC garso išeigą |  |
| Automatinio žaidimo režimo (ALLM) palaikymas | turi palaikyti ALLM, kai jungiamas žaidimų konsolė |  |
| Programinės įrangos atnaujinimai | palaikyti OTA (over-the-air) atnaujinimus |  |
| Garso kodekų palaikymas | išorinių įrenginių palaikymas LPCM, Dolby Digital ir pan. |  |
| Garso sinchronizacija | įrenginys turi galimybę sinchronizuoti vaizdo ir garso vėlinimą |  |
| Išorinės įvestys | turi būti bent keli HDMI + USB prievadai |  |
| Išmanusis valdymas / programėlė | turi palaikyti valdymą per mobiliąją programėlę / namų tinklą |  |
| Energijos vartojimas | turi būti nurodytas tipinis ir maksimalus energijos suvartojimas |  |
| Budėjimo režimas (standby) | energijos suvartojimas stand-by režime turi būti minimalus |  |
| Garso režimų pasirinkimas | turi būti keli garso nustatymai (Standard, Cinema, Game, ir kt.) |  |
| Televizoriaus stovas | 1 vnt. |  |
| Paskirtis | Mobilus grindinis stovas televizoriams, skirtas biurams, konferencijų salėms ir kt. |  |
| Spalva | Juoda |  |
| Medžiaga | Plienas, padengtas milteliais |  |
| Svoris | Apie 10,5 kg |  |
| Matmenys (plotis × gylis × aukštis) | 871 × 678 × 1665 mm |  |
| VESA suderinamumas | 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400 |  |
| Ekrano dydis | 37″ – 70″ |  |
| Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 50 kg |  |
| Aukščio reguliavimas | 4 pozicijos: 128,5 / 134 / 139,5 / 145 cm |  |
| Posvyrio kampas | +5° iki -12° |  |
| Lentynos matmenys | 40,4 × 25 cm |  |
| Maksimali lentynos apkrova | Ne daugiau kaip 5 kg |  |
| Kabelių valdymas | Integruotas, užtikrinantis tvarkingą laidų išdėstymą |  |
| Ratukai | Su fiksavimo mechanizmu, lengvas mobilumas ir saugus pastatymas |  |
| Apsauga | 1 vnt. |  |
| Paskirtis | apsaugoti mikrofoną nuo kambario atspindžių, aidų, šoninių garso bangų |  |
| Konstrukcija | mobilus sugeriamasis / sklaidymo ekranas iš kelių segmentų |  |
| Segmentų skaičius | ne mažiau kaip 5 segmentai |  |
| Išmatavimai (L × H) | ~295 mm × ~160 mm |  |
| Spalva | juoda (matinė) |  |
| Sudedamumas / transportavimas | turi būti lengvai surenkamas ir išardomas |  |
| Saugos / ilgaamžiškumo funkcijos | lengvai keičiamas putplasčio (ar akustinio pluošto) sluoksnis |  |
| Tvirtinimo stovo skersmuo | turi tilpti ant mikrofono stovo su skersmeniu iki 35 mm |  |
| Sriegis / adapterio jungtis | turi turėti 5/8″ sriegį ar atitinkamą adapterį mikrofono laikikliams |  |
| Segmentų sujungimo mechanizmas | segmentai turi fiksuotis tarpusavyje stabiliai |  |
| Judėjimo laisvė | segmentai gali būti sukinėjami / koreguojami kampu, kad dengti šonus ir šiek tiek viršų / apačią |  |
| Putplasčio / akustinės medžiagos storis | pakankamasis, kad efektyviai absorbuotų vidutinio dažnio atspindžius |  |
| Masė | pakankamai lengvas, kad nestumtų mikrofono ar laikiklio |  |
| Akustinė vokalinė kabina | 1 vnt. |  |
| Paskirtis / funkcija | Akustinė vokalinė kabina / mikrofono erdvė, skirta garso įrašymui su sumažintu aidu ir garso atspindžiais |  |
| Vidiniai matmenys | Ne mažiau kaip 100 × 100 × 200 cm (plotis × gylis × aukštis) |  |
| Išoriniai matmenys | Ne didesni nei 223 × 100 × 100 cm (aukštis × plotis × gylis) |  |
| Reguliuojamas aukštis | Nuo 197 cm iki 223 cm, bent keturi reguliavimo lygiai |  |
| Bendras svoris | Apie 15–16 kg |  |
| Rėmo svoris | Apie 7–8 kg |  |
| Akustinių plokščių svoris | Apie 8–9 kg |  |
| Rėmo medžiaga | Aliuminis, sulankstomas, su tvirtomis jungtimis |  |
| Akustinių plokščių medžiaga | Akustinės antklodės iš mišraus pluošto (apie 70 % medvilnės, 30 % poliesterio) su išorine poliesterine apdaila |  |
| Garso absorbcijos koeficientas (NRC) | Ne mažesnis kaip 0,8 |  |
| Triukšmo slopinimo lygis | Mažiausiai 10 dB garso slopinimas kabinos viduje |  |
| Vidaus spalva | Balta arba šviesi, nedirginanti akis |  |
| Langas | Permatomas vinilinis langas komunikacijai su išore |  |
| Ventiliacija | Galimybė įrengti tylų ventiliatorių su oro kanalu ir garso slopintuvu |  |
| Apšvietimas | Komplekte turi būti tylus LED apšvietimo modulis (~75 cm, apie 500 lm, 4000–4500 K spalvos temperatūra) |  |
| Transportavimas | Kabina turi būti lengvai sulankstoma ir telpanti į transportavimo krepšį |  |
| Surinkimas | Montuojama be įrankių, greitas surinkimo ir išardymo mechanizmas |  |
| Rėmo konstrukcija | Sulankstomas „žirklinis“ rėmas su integruotomis kojelėmis |  |
| Kojelių reguliavimas | Keturios teleskopinės kojos su fiksuojamais aukščio reguliavimo mechanizmais |  |
| Jungtys tarp segmentų | Velcro (lipni) arba lygiavertės tvirtinimo juostos tarp akustinių plokščių ir rėmo |  |
| Įėjimas / durų tipas | Užtrauktuku užsegama anga, užtikrinanti akustinį sandarumą |  |
| Langų konstrukcija | Permatomas vinilinis intarpas su sandariu tvirtinimu |  |
| Stabilumas | Konstrukcija turi išlikti stabili naudotojui esant viduje, be deformacijų ar svyravimų |  |
| Komplektacija | Rėmas, akustinės plokštės, viršutinė danga, LED šviesos modulis, transportavimo krepšys |  |

- Aplinkos apsaugos reikalavimai:

  - Prekės turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše, o kartu su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimas | Techninės specifikacijos punktai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tai, kad perkama modulinė-sudėtinė įranga, reiškia, jog perkama prekė gali būti lengvai pataisoma esant atskirų modulių gedimams, yra ilgaamžė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“), pirkimas laikomas žaliuoju. | Taikoma visam I-VI p.o.d. pirkimo objektui | Sutarties vykdymui keliamas reikalavimas, todėl įrodymų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |
| 2. | Prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, kuri turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostata. | Taikoma visam I-VI p.o.d. pirkimo objektui | Sutarties vykdymui keliamas reikalavimas, todėl įrodymų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |

arba

Prekės turi atitikti I-ojo tipo ekologinio ženklo reikalavimus (kaip tai nurodyta lentelėje žemiau), o kartu su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai.

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimas | Techninės specifikacijos punktai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prekės turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), patvirtinamus I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (I tipo ekologinio ženklo pavyzdžiai: EU Ecolabel, Nordic Swan, Aenor, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, Environmentally Friendly Products, The Hungarian Eco–label, Polish Eco Mark – Znak EKO arba kitas I-ojo tipo ekologinis ženklas). | Taikoma visam I-VI p.o.d. pirkimo objektui | I tipo ekologinis ženklas, pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel arba kitas I tipo ekologinis ženklas ar kitas lygiavertis įrodymas. |

Pastabos:

Tiekėjas aplinkos apsaugos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus turi pateikti kartu su pasiūlymu. Tiekėjas su pasiūlymu nepateikęs atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų tokius dokumentus galės pateikti tik tokiu atveju, jeigu atitinkami dokumentai bus parengti, arba pateiktuose dokumentuose pateikta informacija, bus parengta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tokia informacija prieinama viešai arba parengta prekių gamintojo, arba kito asmens turinčio teisę parengti tokius dokumentus.