TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Valdomos kameros, 30 vnt.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujama rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (privalo būti pateiktas išsamus siūlomų rodiklių aprašymas, negalima nurodyti vien „Atitinka/Neatitinka“ arba „Taip/Ne“) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas | Nurodyti. |  |
|  | Modelis | Nurodyti. Dalyvis turi pateikti duomenis, patvirtinančius nurodytas įrangos technines charakteristikas: nuorodą į įrangos gamintojo ar kitą internetinę svetainę, arba pateikti įrangos techninę dokumentaciją. |  |
|  | Tipas | Vaizdo kamera skirta teismo salės transliavimui vaizdo konferencijos metu. Turi būti PTZ tipo, su galimybe montuoti ant stovo Kamera turi būti valdoma nuotolinio valdymo pulteliu ir per LAN. Kamera turi turėti daugiakryptį mikrofoną ir garsiakalbį. Mikrofonas ir garsiakalbis turi jungtis vienu ne trumpesniu kaip 7 metrų kabeliu prie kameros (turi būti komplekte) |  |
|  | Kameros tikroji raiška | Ne mažesnė nei 1920x1080, palaikoma rezoliucija ne mažesnė kaip 1920x1080@60fps |  |
|  | Kameros savybės | Kamera turi turėti išmanųjį prisitaikymo prie aplinkos algoritmą - automatiškai sureguliuoja kadrą, kad į jį patektų visi susitikimo dalyviai, be rankinio kadro ir pozicijos keitimo Turi būti vaizdo gerinimo funkcija blogo apšvietimo sąlygomis – WDR palaikymas |  |
|  | Vaizdo formatas | Ne blogiau nei YUV, MJPEG, H.264. |  |
|  | Apžvalgos kampas | Horizontalus ne mažiau nei 70°, vertikalus ne mažiau kaip 40 laipsnių |  |
|  | Artinimo savybės | Ne mažiau nei 12 kartų optinis priartinimas. |  |
|  | Judėjimo savybės | Vertikalus ne mažiau nei aukštyn 90°/žemyn 30°. Horizontalus ne mažiau nei ±170°. |  |
|  | Vaizdo išėjimo jungtis | Ne mažiau nei 1 x USB 3.1, 1xHDMI out |  |
|  | Mikrofonas | Turi būti su aido slopinimo funkcija. |  |
|  | Mikrofono veikimas | Ne mažiau nei 4,5 m. Galimybė mikrofono veikimą išplėsti iki 13 metrų prijungiant papildomus mikrofonus. |  |
|  | Mikrofono jautrumas | Ne mažiau nei -34dB +/-2dB. |  |
|  | Garsiakalbis | Maksimalus jautrumas ne mažesnis kaip 80dB 1W iš 1 m. Turi būti galimybė išplėsti bendrą garsiakalbių kiekį ne mažiau kaip iki trijų |  |
|  | Sertifikavimas | Įrenginys turi būti gamintojo sertifikuotas Microsoft Teams ir Zoom platformoms |  |
|  | Garantija ir aptarnavimas | Įrangos gamintojo suteikiama ne trumpesnė nei 36 mėnesių garantija ir aptarnavimas nuo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
|  | Žalieji reikalavimai | Tiekėjas įsipareigoja teikiant paslaugas laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, prekių perdavimo-priėmimo aktai PO turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už prekes teikti tik elektroniniu būdu, Kliento prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Vykdytojas įsipareigoja siekti, kad pristatant prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, kad pristatant prekes būtų pasirinkta optimalūs maršrutai bei parinktos netaršios transporto priemonės (atitinkančios Euro 6 standartą), kad prekių pristatymo metu būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Kamera turi būti paženklinta CE ženklu arba jam lygiaverčiu ženklu. |  |

Valdomos kameros (30 vnt.) turi būti pristatytos į Lietuvos teismus pagal žemiau pateiktą sąrašą:

| Teismas | Adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| Kauno apylinkės teismas | Laisvės al. 103, 44291, Kaunas | 6 |
| Kauno apygardos teismas | A. Mickevičiaus g. 18, 44312, Kaunas | 1 |
| Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Gynėjų g. 6, 01109, Vilnius | 1 |
| Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Žygimantų g. 2, 01102, Vilnius | 1 |
| Marijampolės apylinkės teismas | Kauno g. 8, 68505, Marijampolė | 1 |
| Panevėžio apylinkės teismas | Laisvės a. 17, 35200, Panevėžys | 2 |
| Regionų administracinis teismas | Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius | 1 |
| Tauragės apylinkės teismas | Stoties g. 25A, 72303, Tauragė | 1 |
| Utenos apylinkės teismas | Vilniaus g. 41, 33101 Molėtai | 1 |
| Vilniaus miesto apylinkės teismas | Laisvės pr. 79 A, 05274, Vilnius | 13 |
| Vilniaus regiono apylinkės teismas | Ukmergės g. 322, 12106 Vilnius | 2 |