Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS IR

GRIOVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS:

1.1. Ypatingosios kategorijos statinio žemės sklype kadastrinis Nr. 0101/0032:951, adresu Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 30, (toliau - statinys) griovimo darbai (toliau – Darbai). Darbai apima statybos darbų technologijos (vykdymo) projekto (toliau – technologijos projektas) parengimą, griovimo darbus ir statybvietės sutvarkymo darbus, atliekų išvežimą, teritorijos sutvarkymą ir visų privalomų dokumentų parengimą (toliau - pirkimo objektas).

- Sklypo bendrieji rodikliai:

- Sklypo plotas 1446 m2.

- Užstatymo plotas 1081 m2.

- Statinio bendrieji rodikliai:

- Statinio bendrasis plotas – 10710 m2.

- Naudingas plotas – 8785 m2.

- Pagrindinis plotas – 9000 m2.

- Antžeminių aukštų skaičius – 7.

- Požeminių aukštų skaičius – 3.

- Pamatai – gelžbetoniai, poliniai.

- Sienos – gelžbetonis, apšiltintas, dekoratyvinė apdaila.

- Perdangos – gelžbetonis.

- Stogas – plokščias, gelžbetoninis, apšiltintas, eksploatuojamas.

- Elektros energijos tiekimas – 1224 kW.

- Vandens tiekimas.

- Nuotekų nuleidimas.

- Lietaus vandens nuleidimas.

- Šilumos tiekimas.

- Telekomunikacinių paslaugų tiekimas.

- Gatvių apšvietimas.

1.2. Statinys – pastatytas gyvenamojoje zonoje, neeksploatuojamas.

1.3. Rangovas privalo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir pateikti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Užsakovas arba Perkančioji organizacija) technologijos projektą.

1.3.1. Technologijos projektas yra techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą.

1.3.2. Technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu ir kitur. Technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

1.3.3. Rengiant Technologijos projektą, privaloma vadovautis techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklėmis statyboje.

1.3.4. Bendruoju atveju technologijos projekto sudėtis pateikta statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-02 įsakymu Nr. D1-848, 3 priede.

1.4. Pirkimo objektas nėra skaidomas į atskiras pirkimo dalis.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:

2.1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2022-12-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-26805- 466/2022 (toliau – nutartis) nutarė leisti Inspekcijai nugriauti statinį, esantį žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0032:951), adresu Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 30, ir sutvarkyti statybvietę, nesudaryti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, rangovams kliūčių patekti į griovimo teritoriją ar pašalinti kitas kliūtis sprendimo vykdymui, taip pat leisti Inspekcijai pačiai šalinti sprendimo vykdymo procese kylančias kliūtis, jeigu to neatlieka viešoji įstaiga ,,Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai“.

3. REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS IR DARBAI:

3.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

3.1. Technologijos projekto ir Darbai turi būti atlikti vadovaujantis šiais norminiais dokumentais:

3.1.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (toliau – Statybos įstatymas);

3.1.2. Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1- 738;

3.1.3. Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622“.

3.1.4. Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-

848;

3.1.5. Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878;

3.1.6. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637;

3.1.7. Kitais, pirkimo objektui taikytinais galiojančių teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimais.

3.2. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS IR DARBAMS:

3.2.1. Rangovas turi parengti technologijos projektą per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir pateikti Užsakovui derinti.

3.2.2. Užsakovas gavęs technologijos projektą per 10 darbo dienų suderina arba pateikia pastabas pateiktam technologijos projektui.

3.2.3. Jei Rangovas gauna pastabas technologijos projektui, tai jas išnagrinėja ir patikslina technologijos projektą pagal Užsakovo pateiktas pastabas ir nustatytą klaidų ištaisymo terminą ir teikia pakartotinai Užsakovui tvirtinti. Užsakovas įvertina patikslintą technologijos projektą 3.2.2. p. nustatyta tvarka ir jį patvirtina, jei jis yra tinkamas ir be pastabų.

3.2.4. Patvirtinus technologijos projektą, Užsakovas nurodo darbų pradžios datą ir terminą, per kuri turi būti atlikti Darbai.

3.2.5. Rangovas gavęs nurodymą, per kokį terminą turi atlikti Darbus, per 10 darbo dienų pateikia Užsakovui siūlomą Darbų atlikimo grafiką.

3.2.6. Užsakovas pasiūlytą Darbų atlikimo grafiką patvirtina arba pateikia pastabas pateiktam grafikui.

3.2.7. Jei Rangovas gauna pastabas Darbų atlikimo grafikui, tai jas išnagrinėja ir patikslina Darbų atlikimo grafiką ir teikia pakartotinai Užsakovui tvirtinti. Užsakovas įvertina patikslintą Darbų atlikimo grafiką 3.2.5. p. nustatyta tvarka ir jį patvirtina, jei jis yra tinkamas ir be pastabų.

3.2.8. Rangovas privalo:

3.2.8.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą (Statybos įstatymo 18 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

3.2.8.2. Statinio Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikantis viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų.

3.2.8.3. Prieš atliekant Darbus, statinys turi būti už Rangovo lėšas atjungtas nuo išorinių inžinerinių orinių ir požeminių tinklų, jeigu jie yra įrengti. Tuo tikslu Rangovas savo lėšomis privalo su atitinkamais subjektais atlikti visus reikalingus suderinimus ir gauti visus reikalingus leidimus. Prieš atliekant griovimo darbus, iš anksto rangovas įsipareigoja įvertinti griovimo darbams atlikti galimai reikalingų leidimų poreikį ir prireikus savo lėšomis įsipareigoja išsiimti Darbams atlikti reikalingus leidimus arba informuoti Perkančiąją organizaciją apie tokį poreikį, jeigu dėl objektyvių priežasčių tokių leidimų rangovas negali gauti pats. Rangovas, prieš tai gavęs antstolio ir Perkančiosios organizacijos patvirtinimą/leidimą, turi teisę savo lėšomis pašalinti, jeigu reikia, kliūtis (pvz., vartų/durų atrakinimas, vartų/durų užrakto/spynos išlaužimas ir pan.), trukdančias patekti į griaunamo statinio teritoriją ar pašalinti kitas kliūtis Darbų vykdymui.

3.2.8.4. Užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje ir griaunamame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų (Statybos įstatymo 18 straipsnio 7 dalies 5 punktas).

3.2.8.5. Pagal numatytą technologiją ir eiliškumą atlikti statinių konstrukcijų išardymo darbus. Ardymo darbai gali būti vykdomi tik užtikrinus saugias darbo sąlygas, užtikrinant, kad pašaliniai asmenys nepatektų į griovimo darbų aikštelę, statybinio laužo sandėliavimas būtų atliekamas pagal saugos taisyklių reikalavimus.

3.2.8.6. laikytis kitų teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

3.3. REIKALAVIMAI GRIOVIMO ATLIEKŲ SUTVARKYMUI:

3.3.1. Nugriovus statinio objektą, sutvarkyti statybvietę pagal Statybos įstatymą, ir jį įgyvendinančius teisės aktų reikalavimus.

3.3.2. Statybines medžiagas, likusias statinį nugriovus pašalinti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1- 637, nustatyta tvarka.:

3.3.2.1. Atliekos išrūšiuojamos ir perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

3.3.2.2. Baigus atlikti Darbus rangovas Perkančiajai organizacijai perduoda visų atliktų Darbų vykdymo metu susidariusių atliekų, išskyrus komunalines, lydraščių (kopijas).

3.4. GRIOVIMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS:

3.4. Rangovas atlieka Darbus vadovaudamasis šia technine specifikacija bei parengtu ir suderintu technologijos projektu ir patvirtintu darbų atlikimo grafiku.

4. SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

4.1. Darbų atlikimo trukmė nurodoma sutartyje.

4.2. Nustatant Darbų pradžios ir pabaigos laiką turi būti atsižvelgta į šiuos faktorius:

4.2.1. keliami normatyviniai griovimo dokumentų reikalavimai darbų vykdymui;

4.2.2. atskirų Darbų sudėtingumas.

5. SUTARTIES VYKDYMO METU ŠALIŲ VIENĄ KITAI PATEIKIAMI DOKUMENTAI

5.1. Perkančioji organizacija įsipareigoja rangovui pateikti Darbų aprašo darbų kiekio žiniaraštį.

5.2. Rangovas įsipareigoja Perkančiajai organizacijai pateikti:

5.2.1. Technologijos projektą.

5.2.2 Pažymą apie galimybę statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu.

6. PRIDEDAMA:

6.1. Lyginamoji foto fiksacija (2016 metai ir 2022 metai