Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

KELIO IR LAUKO STATINIŲ REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Tilteliai, laiptai, liepteliai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sulūžusių, supuvusių medinių turėklų, pakopų pažeistų elementų pakeitimas naujais | 1 m3 | 1. Nuardyti sulūžusius arba supuvusius medinius elementus. 2. Paruošti lentas. 3. Jas užkalti, įtaikant į nuardytą tarpą. 4. Nudažyti, pritaikant spalvą. 5. Sutvarkyti darbo vietą. |
| 2 | Anksčiau dažytų medinių paviršių perdažymas | 1 m2 | 1. Paruošti paviršių dažymui, nuvalant dulkes, riebalus, senus dažus. 2. Pokostuoti, glaistyti, šlifuoti ir gruntuoti. 3. Nudažyti aliejiniais dažais. 4. Padengti paviršių aliejiniu laku. |
| 3 | Anksčiau dažytų metalinių paviršių perdažymas | 1 m2 | 1. Nuo paviršių nuvalyti nešvarumus. 2. Nuvalyti (iki 10 % ploto) atsilupusius dažus. 3. Švarų paviršių užtepti antikorozinėmis medžiagomis. 4. Dažyti aliejiniais dažais vieną kartą. 5. Sutvarkyti darbo vietą. |
| 4 | Medinių plotų impregnavimas | 1 m2 | 1. Užtepti plotus impregnantu |
| 5 | Sulūžusios dangos remontas, pakeičiant atskiras lentas | 1 m2 | 1. Išardyti lentas sulūžusioje dangoje. 2. Užkalti naujas, jas pritaikant prie esamų. |
| 6 | Paklotų iš medinių ir metalinių lieptų lentų perklojimas | 1 m2 | 1. Nuardyti sulūžusius arba supuvusius medinius ar metalinius elementus. 2. Paruošti lentas. 3. Jas pritvirtinti. 4. Sutvarkyti darbo vietą. |
| 7 | Granitinių pakopų pakėlimas, išlyginimas, betonavimas, montavimas | 1 m2 | 1. Atstatyti granitines pakopas, įrengiant pagrindą iš betono. |
| 8 | Naujų granitinių plokščių priklijavimas | 1 m2 | 1. Nuvalyti purvą. 2. Priklijuoti plokštes akmens masės klijais. |
| 9 | Ištrupėjusių betoninių pakopų remontas, betono ir polimerbetonio mišiniais, naujų pakopų išlyginimas | 1 m2 | 1.Pakopose išmuštų vietų išvalymas ir išplovimas. 2.Išmuštų vietų ir plyšių užtaisymas skiediniu ar betonu. 3.Užtaisytų vietų užtrynimas, apdailinant paviršių arba nušlifuojant. |
| 10 | Pakopų remontas, pakeičiant betonines trinkeles | 1 m2 | 1. Nuvalyti purvą. 2. Nuardyti sulaužytas betonines plyteles. 3. Atstatyti pagrindą. 4. Pakloti naujas betonines plyteles. 5. Siūles užpildyti smėliu. |
| 11 | Sutrupėjusių betoninių konstrukcijų išardymas, betonavimas naujai | 1 m3 | 1. Nukapoti kirstukais irstantį silpną betoną 2. Nuvalyti dulkes nuo paviršiaus. 3. Padengti cementiniu skiediniu. |
| 12 | Atšokusių akmens masės ir granitinių plokščių priklijavimas | 1 m2 | 1. Nuvalyti purvą ir klijų likučius. 2. Priklijuoti plokštes akmens masės klijais. |
| 13 | Naujų akmens masės ir granitinių plokščių priklijavimas | 1 m2 | 1. Įsigyti akmens masės plokštes. 2.Nuvalyti purvą ir klijų likučius. 2. Priklijuoti naujas plokštes akmens masės klijais. |
| 14 | Išgriuvusios akmenų tvoros ar atraminės sienutės remontas, panaudojant esamus akmenis | 1 m2 | 1. Nukapoti kirstukais irstantį silpną betoną nuo konstrukcijos ir nuo akmenų. 2. Įbetonuoti akmenis į sienutę ar tvorą, naudojant cementinį skiedinį. 3. Išvežti statybines atliekas. |
| 15 | Išgriuvusios akmenų tvoros ar atraminės sienutės remontas, panaudojant papildomus akmenis | 1 m2 | 1. Nukapoti kirstukais irstantį silpną betoną nuo konstrukcijos ir nuo akmenų. 2. Įbetonuoti naujus (papildomus) akmenis į sienutę ar tvorą, naudojant cementinį skiedinį. 3. Išvežti statybines atliekas. |
| 16 | Sulaužytos metalinės tvoros suvirinimas panaudojant papildomai metalinius intarpus (detales) | 1 vnt. | 1.Privirinti analogiško diametro trūkstamą metalinį intarpą (detalę). 2. Privirintą intarpą paruošti dažymui ir nudažyti lauko sąlygoms pritaikytais metalo dažais, 2 sluoksniais. |
| 17 | Statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas | 1 t | 1. Pakrauti statybinį laužą ir šiukšles ir išvežti į sąvartyną. |
| 18 | Ištrupėjusių laiptų išardymas ir betonavimas naujai | 1 m2 | 1. Išardyti betoninius laiptus. 2. Įrengti smėlio pasluoksnį. 3. Sumontuoti klojinius. 4. Sudėti armatūrą. 5. Atlikti betonavimo darbus. 6. Išvežti statybines atliekas. 7. Išlyginti plotus ir užsėti žole. |
| APSAUGINIAI ATITVARAI |  |  |  |
| 19 | Metalinių atitvarų paviršių padengimas antikorozinėmis medžiagomis | 1 m2 | 1. Metaliniais šepečiais rankiniu būdu nuvalyti atitvarų paviršių iš abiejų pusių. 2. Paruoštą paviršių padengti antikorozinėmis medžiagomis. |
| 20 | Metalinių atitvarų paviršių perdažymas | 1 m2 | 1. Nuo paviršių nuvalyti dulkes, purvą. 2. Gruntuoti. 3. Perdažyti paviršių 0,04 mm storio sluoksniu antikoroziniais dažais vieną kartą. |
| 21 | Sulaužytų arba deformuotų atitvarų nuardymas (pašalinimas) | 1 vnt. | 1. Išrauti sulaužytus arba deformuotus atitvarus. 2. Pakrauti nuardytus atitvarus ir išvežti. 3. Sutvarkyti nuardytų atitvarų stovėjimo vietą |
| 22 | Metalinių atitvarų remontas (sulaužytų elementų pakeitimas) | 1 m | 1. Atsukti varžtus ir nuimti deformuotus elementus. 2. Sumontuoti naujus metalinius elementus. 3. Prisukti varžtus. 4. Pakrauti ir išvežti sugadintus elementus |
| 23 | Sulūžusių metalinių turėklų, ar porankių, ar jų elementų remontas arba pakeitimas naujais | 1 m | 1. Nuardyti sulūžusius elementus. 2. Sumontuoti naujus (ar turėklus, ar porankius, ar jų elementus). 3. Pakrauti ir išvežti sugadintus elementus, jei tokių bus 4 . Sutvarkyti darbo vietą. |
| 24 | Gelžbetonio aptvėrimo statramsčių atkasimas, pakėlimas arba pastūmimas reguliuojant aitvarų aukščius ir padėtį plane, statramsčių užbetonavimas | 1vnt. | 1. Atkasti gruntą prie pasvirusių statramsčių. 2. Atstatyti juos į vertikalią padėtį. 3. Užpilti duobes gruntu, jį suplūkiant. |
| 25 | Sutraukytų grandinių suvirinimas | 1 vnt. | 1. Sutvirtinti sutraukytas aitvarų grandines |
| 26 | Nusėdusių metalinių sijinių atitvarų su gelžbetoniniais statramsčiais atstatymas | 1 m | 1. Atkasti gruntą nuo statramsčių. 2. Ištaisant įlinkį, pakelti gelžbetoninį statramstį su juostomis automobiliniu kranu. 3. Išlyginti atitvarų aukštį. 4. Statramsčius apkasti gruntu, jį suplūkiant. |
| 27 | Gelžbetoninių atitvarų paviršių perdažymas | 1 m2 | 1. Nuo paviršių nuvalyti dulkes, purvą. 2. Gruntuoti. 3. Perdažyti paviršių 0,04 mm storio sluoksniu antikoroziniais dažais vieną kartą. |
| 28 | Nuplėštų apsauginių parkavimo bortelių pritvirtinimas | 1 vnt. | 1. Įsigyti naujus varžtus apsauginių bortelių pritvirtinimui. 2. Pritvirtinti esamus bortelius prie dangos. |
| Signaliniai stulpeliai |  |  |  |
| 29 | Sulaužytų ar deformuotų plastikinių signalinių stulpelių arba sulaužyto parkavimo borto nuėmimas | 1vnt. | 1. Išrauti sulaužytus ar deformuotus plastikinius signalinius stulpelius, arba sulaužytus parkavimo bortus. 2. Pakrauti nuimtus signalinius stulpelius ar parkavimo bortus ir išvežti. 3. Sutvarkyti nuimtų signalinių stulpelių ar parkavimo bortų stovėjimo vietą |
| 30 | Sudaužytų atšvaitų nuėmimas ir naujų priklijavimas | 1vnt. | 1. Nulupti sudaužyto atšvaito liekanas. 2. Paruošti pagrindą atšvaito klijavimui, valant jį tirpikliais. 3. Priklijuoti atšvaitą, naudojant klijus. |
| 31 | Plastikinio signalinio stulpelio šviesą atspindinčios plėvelės pakeitimas | 1vnt. | 1. Nuvalyti sugadintas šviesą atspindinčios plėvelės liekanas. 2. Paruošti pagrindo plotą klijavimui, nuvalant tirpikliais. 3. Priklijuoti standartinių matmenų šviesą atspindinčią plėvelę. |
| KITI DARBAI |  |  |  |
| 32 | Kiti panašaus pobūdžio nenumatyti darbai | 1 val. | Atlikti kitus panašaus pobūdžio nenumatytus darbus - pvz.: pašalinti betoninius/metalinius/medinius strypus ar stulpus ar pamatų likučius ir pan. |
| 33 | Apžiūros atlikimas | 1 vnt. | 1. iš Užsakovo gavus užsakymą, atlikti ketvirtines Šiaulių miesto gatvių elementų (metalinių atitvarų), vadovaujantis sutarties 5.1.5. punktu. Pateikti apžiūros aktus. |