Skelbiamos apklausos

pirkimo sąlygų

2 priedas

16A ELEKTROS FILRTŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vilnius

16A elektros filtras. Maitinimas – turi turėti elektros kabelį su CEE 7/7 jungtimi maitinimui nuo 230V 50-60Hz elektros maitinimo tinklo. Maksimali srovė – ne mažiau 16A. Turi turėti CEE 7/3 kištukinius lizdus ne mažiau kaip 4 vnt. Turi būti užtikrinamas ne blogesnis kaip 60 dB slopinimas dažnių juostoje nuo 100 kHz iki 1 GHz (turi būti pateiktas tai liudijantis gamintojo sertifikatas). Ilgis ne daugiau kaip 450 mm., plotis ne daugiau kaip 110 mm., aukštis ne daugiau kaip 70 mm. Turi turėti apsaugos nuo elektromagnetinio spinduliavimo TEMPEST pažymėjimą (SDIP-27 B/C). Turi atitikti įrangos saugumo standartą IEC 62368-1:2023. Turi turėti ne mažiau kaip 4 tvirtinimo taškus.

Nacionalinio saugumo reikalavimai:

Pirkimo objektas (įranga, priemonės) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Įranga privalo atitikti reikalavimus pagal 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - perkančioji organizacija pasilieka teisę bet kuriuo metu prašyti pateikti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinančių dokumentų.

Ekologiniai reikalavimai:

Įrangos gamintojas privalo užtikrinti, kad įrenginys yra pagamintas vadovaujantis Europos Sąjungos reikalavimais užtikrinančiais aplinkosaugą (gamyboje nenaudojamos draudžiamos aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingos medžiagos). O pagal minimalius aplinkos apsaugos kriterijus prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių.

Garantija:

Tiekiamai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. gamintojo garantija.

Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja.

Siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose.

Tiekėjas privalo turėti gamintojo autorizuotą priežiūros centrą arba turi būti sudaręs sutartį dėl priežiūros su gamintojo autorizuotu priežiūros centru (būtina pateikti tai įrodančius dokumentus).

Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.