Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija

2025-10-29 redakcija

a“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3.  Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas (jeigu taikoma), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas.

4. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

5. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija:

5.1. CE ženklinimą įrodantys sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai (taikoma 1, 2, 5, 6, 8 pirkimo dalyse).

5.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

5.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

1 pirkimo dalis. Aparatas binokuliniam matymui nustatyti. (PIRKIMO DALIS NUTRAUKTA PASIŪLYMŲ NETEIKTI)

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparatas binokuliniam matymui nustatyti | 1 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją |  |
|  | Paskirtis | LCD monitorius, pakabinamas ant sienos, skirtas optotipų demonstravimui pacientams. |  |  |
|  | Monitorius | Ne mažiau 23,5 colių įstrižainės |  |  |
|  | Reguliuojamas refrakcijos atstumas | Ne mažesniame intervale nei: 2,0 – 6,5 m |  |  |
|  | Regėjimo aštrumo įvertinimo skalės | Ne mažiau nei trys skalės |  |  |
|  | Regėjimo aštrumo testai (Optotipai) | Raidės; Skaičiai; E šakutės; C žiedai; ETDRS; Paveikslėliai vaikams |  |  |
|  | Binokuliniai testai | Ne mažiau 6 testai |  |  |
|  | Spalvų matymo testai | Būtina. |  |  |
|  | Ekrano raiška | Full HD Ne mažiau 1920 x 1080 pikselių |  |  |
|  | Valdymas | Infraraudonųjų spindulių pultelio pagalba |  |  |
|  | Automatinio išsijungimo funkcija | Būtina. |  |  |
|  | Matmenys | Ne daugiau 1200 x 600 mm |  |  |
|  | Tiekėjo siūloma prekė turi būti pažymėta CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus medicinos prietaisams. | Būtinas. |  | Kartu su preke tiekėjas turi pateikti CE ženklinimą įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus. |
|  | Maitinimo šaltinis | Ne mažiau 100 - 250 V ~ 50/60 Hz. |  |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė, kaip 24 mėn. visam įrangos komplektui. |  |  |

2 pirkimo dalis. Autokeratorefraktometras. (PIRKIMO DALIS NUTRAUKTA PASIŪLYMŲ NETEIKTI)

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autokeratorefraktometras | 1 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją |  |
|  | Matuojamos sferinės refrakcijos ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo -30D iki +22D |  |  |
|  | Sferinės refrakcijos matavimo žingsnis | Ne mažiau 0.12/0.25 D |  |  |
|  | Matuojamos cilindrinės refrakcijos ribos | ≥ ±10D |  |  |
|  | Cilindrinės refrakcijos matavimo žingsnis | Ne mažiau 0.12/0.25 D |  |  |
|  | Matavimo diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 00 iki 1700 |  |  |
|  | Ašies matavimo žingsnis | Ne mažiau 10 |  |  |
|  | Ragenos kreivumo matavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 5mm iki 10mm |  |  |
|  | Matavimo žingsnis | Ne daugiau 0.01mm |  |  |
|  | Ragenos astigmatizmo matavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki -10 D |  |  |
|  | Matuojama ašis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 00 iki 1700 |  |  |
|  | Minimalus matuojamo vyzdžio diametras | Ne mažiau 2,00 mm |  |  |
|  | Ragenos Vertex Distance nustatymai | Ne mažiau 0,12, 13.5, 15 mm |  |  |
|  | Atstumo tarp vyzdžių matavimas | Ne mažiau kaip 85 mm |  |  |
|  | Galimybė reguliuoti integruoto ekrano kampa | Būtina |  |  |
|  | Integruotas, lietimui jautrus ekranas | Būtina |  |  |
|  | Ekrano dydis | Ne mažiau kaip 5,7 coliai |  |  |
|  | Ekrano pakreipimas ir pasukimas | Aukštyn/žemyn – ne mažiau 400 Kairėn/dešinėn – ne mažiau 300 |  |  |
|  | Rezultatų spausdinimas | Integruoto terminio spausdintuvo pagalba |  |  |
|  | Jungtys | RS 232 C arba lygiavertė |  |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |
|  | Tiekėjo siūloma prekė turi būti pažymėta CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus medicinos prietaisams. | Būtinas. |  | Kartu su preke tiekėjas turi pateikti CE ženklinimą įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus. |

3 pirkimo dalis. Egzoftalmometras.

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Egzoftalmometras | 1 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją |  |
| 2. | Paskirtis | Skirtas akies obuolio iškyšos progresavimui nustatyti. |  |  |
| 3. | Su skale | Būtina |  |  |
| 4. | Su dėklu | Būtina |  |  |

4 pirkimo dalis. Kūdikių vystymo stalas.

| Eil. Nr. | Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kūdikių medicininės apžiūros stalas, 2 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją |  |
| 2. | Rėmas stabilios konstrukcijos - būtina |  |  |
| 3. | Stalviršis medinis arba lygiavertis, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms - būtina |  |  |
| 4. | Stalviršis su apsauginiais krašteliais- būtina |  |  |
| 5. | Stalviršis su paminkštinimu arba pridedamas čiužinukas - būtina |  |  |
| 6. | Išmatavimai: aukštis: 85 cm (± 5 cm); gylis: 75 cm (± 5 cm); plotis: 95 cm (± 5 cm) |  |  |
| 7. | Garantinis laikotarpis - ≥ 12 mėn. |  |  |

5 pirkimo dalis. Plyšinė lempa. (PIRKIMO DALIS NUTRAUKTA PASIŪLYMŲ NETEIKTI)

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plyšinė lempa | 1 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją |  |
|  | Tipas | Stacionari, Zeiss tipo arba lygiaverčio tipo |  |  |
|  | Mikroskopas | Galileo tipo arba lygiaverčio tipo, konvergencinis |  |  |
|  | Padidinimai | Ne mažiau kaip 3 perjungiami: 10±1x, 15±1x, 25±1x. |  |  |
|  | Reguliuojamas atstumas tarp vyzdžių | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 50 iki 75 mm |  |  |
|  | Apžiūros laukas | Prie 10±1x – ≥22 mm; Prie 15±1x - ≥14 mm; Prie 25±1x - ≥8 mm. |  |  |
|  | Okuliarai | ≥12x |  |  |
|  | Okuliarų dioptrijų reguliavimas | Ne siauresniame diapazone nei nuo –5,0D iki +3,0D |  |  |
|  | Plyšio plotis | Ne siauresniame diapazone nei 0-14 mm, nuosekliai keičiamas |  |  |
|  | Plyšio ilgis | Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas |  |  |
|  | Plyšio diametras | Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas bei keičiamas žingsniukais 0,3±0,1mm/1±0,1mm/5±0,5mm/10±1mm /14±1mm |  |  |
|  | Plyšio sukimas | ±900 su graduota skale |  |  |
|  | Šviesos šaltinis | LED arba lygiavertis |  |  |
|  | Priedėlis binokuliarų pakreipimui 20o kampu horizontalaus paviršiaus atžvilgiu | Galimybė užsakyti ateityje |  |  |
|  | Filtrai | Mėlynas filtras, Beraudis filtras |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Iš elektros lizdo 230V (±10%), 50/60 Hz. |  |  |
|  | Tiekėjo siūloma prekė turi būti pažymėta CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus medicinos prietaisams. | Būtinas. |  | Kartu su preke tiekėjas turi pateikti CE ženklinimą įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus. |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |

6 pirkimo dalis. Standartinis automatinis perimetras.

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Standartinis automatinis perimetras | 1 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją |  |
|  | Prietaiso paskirtis | Skirtas paciento regėjimo lauko įvertinimui. |  |  |
|  | Integruotas į perimetro korpusą lietimui jautrus ekranas | Būtina |  |  |
|  | Integruoto ekrano dydis | ≥14 colių |  |  |
|  | Tiriamo akipločio ribos | ≥90º. |  |  |
|  | Tiriamojo lauko foninis apšvietimas | 31,0±5% asb. |  |  |
|  | Stimulo spalva | Balta |  |  |
|  | Stimulo dydis | III pgl. Goldmann |  |  |
|  | Maksimalus stimulo intensyvumas | ≥10000 asb. |  |  |
|  | Minimalus tiriamų regėjimo laukų pasirinkimas | - Centrinis 10-2; - Centrinis 24-2; - Centrinis 24-2C - Centrinis 30-2; - Periferinis 60-4; - Makula; - Nosinės dalies regos lauko defekto; - Galimybė naudotojui sukurti pasirinktinius tiriamų taškų laukus. |  |  |
|  | Minimalus skriningo testų pasirinkimas | - 2-jų zonų; - 3-jų zonų; - Kiekybinis defekto gylio. |  |  |
|  | Minimalus slenkstinių testų pasirinkimas | - Slenksčio matavimas; - Greitas slenksčio matavimas. |  |  |
|  | Minimalus specialių testų pasirinkimas | - Monokuliarinis tyrimas pagal Esterman; - Binokuliarinis tyrimas pagal Esterman. |  |  |
|  | Pakartotinai atliekamų tyrimų analizė | - Rezultatų palyginimas; Defekto progresavimo įvertinimas. |  |  |
|  | Paciento žvilgsnio fiksacijos sekimas | - Heijl/Krakau metodas; - Žvilgsnio sekimas; - Vertex stebėjimas; - Galvos padėties sekimas; - Vaizdo kameros peržiūra |  |  |
|  | Paciento galvos padėties pozicionavimas (aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn) | Motorizuotos smakro atramos pagalba |  |  |
|  | DICOM suderinamumas | - Darbų sąrašo (angl. worklist) palaikymas; - Rezultatų siuntimas. |  |  |
|  | Komplekte su spausdintuvu | Spalvotas spausdintuvas, tyrimo rezultatų atspausdinimui. |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | iš elektros tinklo 230V (±10%), 50/60 Hz. |  |  |
|  | Tiekėjo siūloma prekė turi būti pažymėta CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus medicinos prietaisams. | Būtinas. |  | Kartu su preke tiekėjas turi pateikti CE ženklinimą įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus. |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |

7 pirkimo dalis. Ergoterapijos stalas.

| Eil. Nr. | Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ergoterapinis stalas, 1 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją |  |
| 2. | Stalo rėmas – aliuminio arba lygiavertis |  |  |
| 3. | Stalo aukštis reguliuojamas mechaniniu būdu, sukant rankeną |  |  |
| 4. | Stalviršio dydis: 120x60 cm (± 5 cm); |  |  |
| 5. | Reguliuojamas pasvirimo kampas 0-70°(± 5°); |  |  |
| 6. | Ratukai |  |  |
| 7. | Garantinis laikotarpis - ≥ 12 mėn. |  |  |

8 pirkimo dalis. Oftalmoskopas.

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oftalmoskopas | 1 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją |  |
| 2. | Paskirtis | Tiesioginio vaizdo oftalmoskopas |  |  |
| # 3. | Oftalmoskopo konstrukcija | Rankinis oftalmoskopas komplektuojamas su rankena-laikikliu, kuriame įmontuota įkraunama baterija. |  |  |
| 4. | Reostatas | Įmontuotas darbinėje rankenoje, naudojamas šviesos intensyvumui reguliuoti. Reguliavimas tolygus. |  |  |
| 5. | Oftalmoskopo šviesos šaltinis | Ksenono halogeninė lemputė (arba lygiavertė) arba LED šviesos šaltinis (arba lygiavertis) |  |  |
| 6. | Oftalmoskopo linzės | a) ne siauresnėse ribose kaip nuo +1D iki +29D, kas 1D iki +10D (ar daugiau); b) ne siauresnėse ribose kaip nuo –1D iki -29D, kas 1D iki -10 (ar daugiau). |  |  |
| 7. | Oftalmoskopo diagnostinės padėtys: | Ne mažiau kaip šie: - plyšys, - fiksacinė žvaigždė su koordinačių ašimis, - didelis apskritimas, - vidutinis apskritimas, - mažas apskritimas, - pusė apskritimo. |  |  |
| 8. | Oftalmoskopo šviesos filtrai | Tarp siūlomų filtrų privalo būti „beraudis“ ir kobalto mėlynos spalvų šviesos filtrai |  |  |
| 9. | Optinės sistemos ypatumai | Asferinė optika, eliminuojanti atspindžius |  |  |
| 10. | Galvutės konstrukciniai ypatumai | Instrumento galvutė apsaugota nuo dulkių patekimo į vidų, nereikalaujanti periodinio aptarnavimo |  |  |
| 11. | Komplekte su oftalmoskopu pateikiamas baterijos įkroviklis | Skirtas baterijos įkrovimui neišėmus iš rankenos, su krovimo indikatoriumi. |  |  |
| 12. | Komplekte su oftalmoskopu pateikiami atsarginiai šviesos šaltiniai | Būtina, jeigu siūlomas prietaisas su Ksenono halogenine lempute (arba lygiaverte). |  |  |
| 13. | Tiekėjo siūloma prekė turi būti pažymėta CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus medicinos prietaisams. | Būtinas. |  | Kartu su preke tiekėjas turi pateikti CE ženklinimą įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus. |
| 14. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |