Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija/ VU – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – 3D biospausdintuvas, jo pristatymas ir instaliavimas (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universitetas, Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al. 7, Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, komplektas | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | 3D biospausdintuvas, jo pristatymas, instaliavimas ir mokymai | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 3 mėn. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis / apimtis yra tikslus(-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo ne vėliau kaip per pirmoje lentelėje numatytą terminą įsipareigoja pristatyti prekes, atlikti jų instaliavimą bei paruošti naudojimui.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

3.2. Atitikimas techniniams reikalavimams. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti reikalavimai prekėms, kurių panaudojimui yra optimizuoti protokolai bei eksperimentinės sąlygos. Kiekvienas siūlomų prekių parametras turi atitikti reikalavimus.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras* | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas šioje skiltyje tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomas charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3D biospausdintuvas (1 kompl.) |  |  |  |
| 1. | Paskirtis* | Ekstruzijos metodu veikiantis biospausdintuvas, skirtas 3D ląstelių kultūrų formavimui, audinių inžinerijai, ligų modeliavimui. |  |
| 2. | Spausdinimo rėžimai | Turi būti dvigubo slėgio rėžimas daugiamedžiaginiam ir koaksaliniam spausdinimui ar kitas lygiavertis režimas užtikrinantis minėtų funkcijų veikimą. |  |
| 3. | Biorašalai, biomedžiagos* | Kartu su siūloma įranga turi būti užtikrinta galimybė po sutarties pasirašymo rinkoje įsigyti to paties gamintojo arba lygiaverčius biorašalus (pvz., NFC, ksantinas, gumas, kolagenas), biomedžiagas ir audiniams specifinius rašalus, tinkamus naudoti su siūloma įranga. |  |
| 4. | Spausdinimo galvučių maksimalus kiekis sistemoje | Ne mažiau nei 6 vnt. spausdinimo galvučių vietų. |  |
| 5. | Spausdinimo galvučių konfigūracija | Turi būti galimybė palaikyti kelis spausdinimo galvučių tipus, įskaitant pneumatinę, termoplastiko, temperatūrinę-reguliuojamą, švirkšto siurblio, elektromagnetinę lašo ar lygiaverčius. |  |
| 6. | Įrangos išoriniai parametrai (Ilgis x plotis x aukštis) | Ne didesni nei 860 x 410 x 510 cm |  |
| 7. | Svoris | Ne didesnis nei 50 kg |  |
| 8. | Spausdinimo kameros talpa biostruktūroms (Ilgis x plotis x aukštis) | Ne mažesnė nei 125 x 85 x 85 cm |  |
| 9. | Suderinamumas su spausdinimo paviršiais | Ne mažiau kaip su daugiašulinėlėmis plokštelėmis, petri lekštelėmis, objektinio stiklelio |  |
| 10. | Spausdinimo teorinė rezoliucija Y ir X ašyse | Sistema turi užtikrinti teorinį ne mažesnį nei 1 µm tikslumą X ir Y ašyse |  |
| 11. | Slėgio diapozonas (naudojant vidinę pompą), kPa | Ne mažesnis nei 5-200 kPa rėžiuose |  |
| 12. | Slėgio diapozonas (naudojant išorinį oro tiekimą), kPa | Ne mažesnis nei 5-700 kPa rėžiuose |  |
| 13. | Fotokietinimo šaltiniai kameroje | Sistema turi gebėti vykdyti tikslinį spinduliavimą su ne mažiau nei keturiais (4) interguotais LED moduliais, kurių bangos ilgiai (365 nm, 405 nm, 485 nm, 520 nm) medžiagų polimerizacijai sustiprinti. |  |
| 14. | Temperatūros palaikymas | Spausdinimo paviršiaus temperatūra ne siauresniame diapozone nei 4-65°C; Termoplastiko spausdinimo galvutės temperatūros palaikymas ne mažiau nei iki 250°C. |  |
| 15. | Sterilumo užtikrinimas | Yra integruota sterilios kameros technologija: 2 klasės HEPA 14 filtrai ir UV- C (287nm) germicidinė lempa arba lygiavertė technologija užtikrinanti kameros sterilumą. |  |
| 16. | Kalibracija | Turi būti automatinė ir rankinė spausdinimo adatos kalibracija. |  |
| 17. | Prietaiso valdymas | Per integruotą programinę įrangą naudojant nešiojamą kompiuterį ar stacionarų kompiuterį, kuris yra suderinamas su Windows ar Mac OS operacine sistema (kompiuteriai yra Perkančiosios organizacjos, jų pateikti tiekėjui nereikės). |  |
| 18. | Programinė įranga | Turi turėti 3D modeliavimo funkciją nenaudojant CAD programinės įrangos, G-kodo generavimas tiesiogiai iš STL (stereolitografinių failų), biokonstrukto piešimo funkcija ranka, automatizuotų ataskaitų generavimo funkcija. |  |
| 19. | Generuojamų duomenų tipai | .gcode, .stl, .amf, .3mf ar lygiaverčiai |  |
| 20. | Įrangos palaikymo parametrai | Maitinimas 100 – 240V, 50 – 60Hz ar lygiavertis pritaikytas naudoti Lietuvoje, Energijos sąnaudos ne daugiau nei 600W |  |
| 21. | Įrangos paviršiaus danga | Miltelinė danga, aliuminio medžiagos rėmas ar jam lygiavertė |  |
| 22. | Duomenų perdavimo formatai | Per USB jungtį, Ethernet jungtis, Wi-Fi ryšys |  |
| 23. | Prietaiso komplektacija* | Į siūlomą įrangos komplektaciją turi įeiti: - Biospausdintuvo platforma; - Biorašalų ekstruzijos priedėlis; - Ne mažiau nei 6 pneumatinės spausdinimo galvutės; - Ne mažiau nei 1 termoplastiko spausdinimo galvutė; - Ne mažiau nei 1 temperatūrinė - reguliuojąmą galvutė; - Ne mažiau nei 4 intergruoti fotokietinimo moduliai medžiagų poliarizacijai; - Programinė įranga, suderinama su siūloma įranga. |  |
| 24. | Garantija* | Ne mažiau nei 12 (dvylika) mėnesių. Garantinio termino laikotarpiu nustačius Prekių trūkumų, Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Prekių trūkumus. |  |
| 25. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 26. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas* | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 27. | Vartotojų apmokymas* | Turi būti atlikti prietaiso instaliavimo darbai bei numatyti ne mažiau kaip 2 (dviejų) Pirkėjo darbuotojų, ne mažiau kaip 6 akademinių valandų Pirkėjo personalo mokymai, skirti apmokyti naudotis prietaisu ir jo valdymo programine įranga. Mokymai turės būti rengiami Pirkėjo patalpose, adresu Saulėtekio al. 7, Vilnius. Mokymų tiksli data, laikas turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju Sutarties vykdymo metu. |  |

* Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų

lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.