TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Baldų pirkimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos visos dienos mokyklos veikloms

- Gaminami baldai: Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinei mokyklai, adresas: A. Ryliškio g. 14, Senosios Varėnos k., Varėnos r. sav.

- Pirkimo objekto aprašymas:

| Pirkimo dalies Nr. | Nr. | Pozicijos pavadinimas interjero projekte | Aprašymas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 3.1. | Spinta vitrina- SP1 | Matmenys ne mažesni kaip:3230x400/600x2940mmh Spinta turi būti sudaryta iš dviejų stiklinių vitrinų, kurios turi būti pastatytos ant lentynos, kuri turi būti suleista su vertikalių medžio tašų apdaila ant sienos. Stiklo vitrina turi būti dviejų varstomų rakinamų durelių su trimis lentynomis viduje ne mažesnė nei 1040x400x1520mmh. Stiklo vitrina turi būti gaminama iš ne mažiau kaip 4 mm grūdinto stiklo. Lentynos ir korpusai turi būti suklijuoti skaidriais klijais be papildomų tvirtinimo elementų. Durelių varstymo mechanizmai su chromuotais dangteliais. Vitrinos turi būti su apšvietimu, K3000k, įjungimas nuo sieninio mygtuko. Stiklo vitrinos turi būti pastatomos ant vientisos, ne mažesnės nei 3230x600x50mmh lentynos, kuri į sieną turi būti įtvirtinta nematomais laikikliais. Lentyna turi būti gaminama iš ne mažiau kaip 50mm medžio imitacijos LMDP, kampai turi būti jungti 45 laipsnių kampu. Vitrinos turi būti pritvirtintos prie sienos tarp medžio apdailos vertikalių juostų, kurios turi būti gaminamos iš ne mažiau kaip 200x50mm, jas tvirtinant prie sienos su ne mažesniu nei 50 mm tarpeliu. Apdailos juostų segmentai turi būti: pirmas segmentas ne mažesnis nei 450x200x2940mmh, antras ne mažesnis nei 150x200x2940mmh, trečias ne mažesnis nei 300x200x2940mmh. Matmenis būtina tikslintis vietoje. Spalvos turi būti derinamos su Pirkėju. | 1 |
| I | 3.2. | TV spinta- SP2 | Matmenys ne mažesni kaip:1450x500x2790mmh Baldas turi būti sudarytas iš dviejų dalių: suformuotos nišos TV ir apatinės spintelės su dviem atverčiamomis rakinamomis durelėmis. Matomi korpusai ir fasadai turi būti gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm MDF, kuris turi būti dažytas pagal NCS. Vidinės dalys turi būti gaminamos iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP. Spintelė turi būti ne mažesnė nei 1200x500x1120mmh. Spintelė turi būti ant nemažesnio kaip100 mm cokolio, kuris iš priekio turi būti įgilintas. Durelės turi būti atverčiamos, ne mažesnės nei 510 mm aukščio ir 600 mm ilgio, atsidarančios nuo paspaudimo. Lankstymo mechanizmas turi būti saugus su stabdymo funkcija. Niša TV turi būti ne mažesnė nei 760 mm- h, ir 150mm gylio. Matmenis būtina tikslintis vietoje. Spalvą būtina derinti su Pirkėju. | 1 |
| I | 3.3. | Inventoriaus spintelė- SP3 | Matmenys ne mažesni kaip:1250x800x1380mmh Spintelė turi būti ant ratukų su šešiomis atverčiamomis durelėmis, atsidarančios nuo paspaudimo. Viduje spintelė turi turėti vertikalų skersinį, kuris spintelę padalina į dvi lygias dalis. Viduje turi būti dvi reguliuojamo aukščio lentynos, o viršutinė lentyna be vertikalaus sudalinimo. Korpusai, fasadai, nugarėlė turi būti gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP. Ratukai turi būti tvirti ir atlaikyti ne mažiau kaip po 60 kg/ratukui. Spalva turi būti derinama su Pirkėju. | 1 |
| I | 3.4. | Spintelė drabužiams su suoliuku- SP4 | Matmenys ne mažesni kaip:1122x400x1800mmh Spintelė turi būti su šešiomis varstomomis durelėmis (be rankenėlių) ir vienu ištraukiamu suoliuku. Viduje turi būti kabliukai drabužiams pakabinti. Vienas persirengimo segmentas turi būti ne mažesnis nei 350x350x748mmh. Korpusai ir suoliukas turi būti gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm MDP dengtos ne mažiau kaip 0,6 mm HPL. Fasadai turi būti gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm MDF su frezuotomis trikampio formos dekoracijomis. Gamintojas atsakingas už gaminio konstrukcinius sprendinius, kurie turi būti saugūs ir užtikrinantys ilgaamžiškumą. Baldas turi būti su reguliuojamomis kojelėmis. Gaminio spalva turi būti derinama su Pirkėju. | 11 |
| I | 3.5. | Spinta multifunkcinė- SP5 | Matmenys ne mažesni kaip: 5740x450x2790mmh Spintų komplektą turi sudaryti šeši vertikalūs segmentai. Pirmą segmentą turi sudaryti trijų stalčių spintelė (ne mažesnė kaip 800x450x800mmh) vienas atviras segmentas daiktams susidėti (ne mažesnis kaip 200x450x2100mmh) ir viena į viršų varstoma antresole su viena lentyna viduje (ne mažesnė kaip 1044x450x690mmh) ir vienos atviros nišos (ne mažesnės kaip 800x450x1300mmh) dengtos dekoruotos medžio apdailos plokštės (žr. interjero projekto vizualizaciją.) Antras segmentas apima įėjimo durų apipavidalinimą ir antresolę virš jų ( ne mažesnė kaip 912x450x690mmh) su viena vidine lentyna. Trečią segmentą turi sudaryti šešios nišos su ištraukiamomis plastikinėmis daiktadėžėmis (ne mažesnėmis kaip 892x450x800mmh), dviejų durelių spintos su aštuoniomis nišomis viduje (ne mažesnėmis kaip 892x450x1300mmh) ir antresolės su į viršų atidaromomis durelėmis ( ne mažesnėmis kaip 892x450x690h). Ketvirtą segmentą turi sudaryti šešios nišos su ištraukiamomis plastikinėmis daiktadėžėmis (ne mažesnėmis kaip 892x450x800mmh), dviejų durelių spintos su šešiomis nišomis viduje (ne mažesnėmis kaip 892x450x1300mmh) ir antresolės su į viršų atidaromomis durelėmis (ne mažesnėmis kaip 892x450x690mmh). Penktą segmentą turi sudaryti šešios nišos su ištraukiamomis plastikinėmis daiktadėžėmis (ne mažesnėmis kaip 892x450x800mmh), dviejų durelių spintos su trejomis nišomis viduje ir drabužių kabykla (ne mažesnėmis kaip 892x450x1300mmh) bei antresolės su viena vidine lentyna bei su į viršų atidaromomis durelėmis ( ne mažesnėmis kaip 892x450x690mmh). Šeštą segmentą turi sudaryti iš visų pusių dekoruota niša (ne mažesnė kaip 892x450x1300mmh) su spintele praustuvui su ištraukiamu stalčiumi bei šiukšlių rūšiavimo sistema ir antresolė su į viršų varstomomis durimis (ne mažesnėmis kaip 892x450x2790mmh). Spintos korpusai, fasadai, lentynos turi būti gaminami iš ne mažiau kaip 18mm LMDP. Spinta turi būti ant cokolio ne mažesnio nei 60mm h ir įgilintas iš priekio. Nugarėlė ne mažiau kaip 3 mm HDF. Spinta turi būti ant reg. aukščio kojelių. Baldo nišos turi būti padengtos dekoruotomis plokštėmis- žr. interjero projekto vizualizacijas. Stalčių bėgeliai tandem tipo arba lygiaverčiai, pilno ištraukimo, tylaus uždarymo, atlaikantys ne mažiau kaip 60 kg svorį. Vidinės stalčių dėžutės aukštos ir turi būti gaminamos iš ne mažiau kaip 16 mm LMDP. Durelių varstymas rankenėlėmis. Spalvos turi būti derinamos su Pirkėju. Matmenis būtina tikslintis vietoje. | 4 |
| I | 3.6. | Spintelė „Lenta“ -SP6 | Matmenys ne mažesni kaip:1500x250x750mmh Spintelė turi būti sudaryta iš dviejų atverčiamų durelių/pakylų ir dviejų atvirų lentynėlių viršuje. Atverčiama dalis turi būti išimama ir apvertus naudojama kaip pakyla užlipimui. Atvira lentynėlė turi būti ne mažesnė nei 150mmh. Atverčiamos dalies varstymas nuo tarpelio skirto pirštų užkišimui. Korpusai, fasadai turi būti gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP. Atverčiamos dalies dugnas turi būti pagamintas iš tvirtesnės, laipiojimui tinkamos medžiagos kaip MDP dengta ne mažiau kaip 0,6 mm HPL arba lygiavertės medžiagos. Spalva turi būti derinama su Pirkėju. | 4 |
| I | 3.7. | Spintelė -SP7 | Matmenys ne mažesni kaip:1500x500x580mmh Spintelę turi sudaryti keturi ištraukiami stalčiai ir viena spintelė su varstomomis durelėmis(dešininė). Stalčius turi būti ne mažesni nei 500mm pločio ir 450 mm gylio. Baldas turi būti ant ne mažesnio kaip 60 mm cokolio, kuris iš priekio įgilintas. Korpusai, fasadai, nugarėlė turi būti gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP. Stalčių bėgeliai tandem tipo arba lygiaverčiai, stalčių vidinės korpuso dėžutės turi būti aukštos ir gaminamos iš ne mažiau kaip 16 mm LMDP. Baldas turi būti su reg. kojelėm. Spintelėje su durelėmis viduje turi būti dvi nišos arba viena reguliuojamo aukščio lentyna. Durelių varstymas rankenėlėmis. Spalva turi būti derinama su Pirkėju. | 4 |
| I | 3.8. | Spinta „STEAM“ -SP8 | Matmenys ne mažesni kaip:3300x450x2790mmh Spinta turi būti iš trijų vertikalių segmentų. Pirmame segmente turi būti atvira niša dengta dekoruota plokšte iš visų pusių (ne mažesnė kaip 1100x450x2100mmh), bei antresolės su viena lentyna viduje bei į viršų pakeliamomis durelėmis (ne mažesnėmis kaip 1100x450x690mmh). Antrame segmente turi būti trijų stalčių spintelė (nemažesnė kaip 1100x450x850mmh) dviejų durelių spinta su šešiomis nišomis viduje ( ne mažesnė kaip 1100x450x1250mmh) bei antresolės spintelės su į viršų atidaromomis durelėmis (ne mažesne kaip 1100x450x690mmh). Trečiame segmente turi būti dviejų stalčių spintelė (ne mažesnė kaip 1100x450x850mmh), dviejų durelių spinta su trimis lentynomis (keturiomis nišomis) viduje ( ne mažiau kaip 1100x450x1250mmh) bei antresolės spintelės su į viršų pakeliamomis durelėmis ( ne mažesnėmis kaip 1100x450x690mmh). Spintos korpusai, fasadai, lentynos turi būti gaminami iš ne mažiau kaip 18mm LMDP. Spinta turi būti ant cokolio ne mažesnio nei 60mmh ir įgilintas iš priekio. Nugarėlė ne mažiau kaip 3 mm HDF. Spinta turi būti ant reg. aukščio kojelių. Baldo nišos turi būti padengtos dekoruotomis plokštėmis- žr. interjero projekto vizualizacijas. Stalčių bėgeliai tandem tipo arba lygiaverčiai, pilno ištraukimo, tylaus uždarymo, atlaikantys ne mažiau kaip 60 kg svorį. Vidinės stalčių dėžutės aukštos ir turi būti gaminamos iš ne mažiau kaip 16 mm LMDP. Baldo varstymas rankenėlėmis. Spalvos turi būti derinamos su Pirkėju. Matmenis būtina tikslintis vietoje. | 1 |
| I | 3.9. | Spinta -SP9 | Matmenys ne mažesni kaip:1500x600x2790mmh Spinta turi būti sudaryta iš dviejų segmentų. Pirmame segmente turi būti spintelė praustuvui ( ne mažesnė kaip 900x600x800h), niša dekoruota iš visų pusių ( ne mažesnė kaip 900x600x1250mmh) ir antresolės su į viršų atidaromomis durelėmis (ne mažesnė kaip 900x600x690mmh). Spintelė praustuvui turi būti su stalčiumi, kurio bėgeliai turi būti tandem tipo arba lygiaverčiai. Vidinė stalčių dėžutė turi būti aukšta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP. Antrame segmente turi būti ištraukiamas stalčius apačioje ( ne mažesnis kaip 600x600x500h) drabužinė su kartele ( ne mažesnė kaip 600x600x1550mmh) ir antresolė viršuje su varstomomis durelėm ( ne mažesnė kaip 600x600x690mmh). Spinta turi būti ant cokolio su reg. kojelėm. Baldo varstymas rankenėlėmis. Spalvos turi būti derinamos su Pirkėju. | 2 |
| I | 3.10. | Spinta -SP10 | Matmenys ne mažesni kaip: 2536x450x2100h Spinta turi būti sudaryta iš aštuonių spintelių su trimis nišom viduje ir varstomomis durelėmis bei šešių atvirų nišų su daiktadėžėmis vienas virš kitos per visą spintos aukštį. Spintos korpusai, fasadai, lentynos, turi būti gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP. Spinta turi būti ant cokolio su reg. kojelėm. Lentynos viduje turi būti reg. aukščio. Baldo varstymas rankenėlėmis. Spalvos turi būti derinamos su Pirkėju. | 2 |
| I | 3.11. | Spinta -SP11 | Matmenys ne mažesni kaip:3810x550/850x2790mmh Spinta turi būti sudaryta iš dviejų stumdomų durų segmentų virš kurių turi būti dvi į viršų varstomos antresolės. Pirmą stumdomų durų spintos segmentą, kuris turi būti ne mažesnis nei 916x850x2790mmh, turi sudaryti keturios lentynos viduje. Antrą stumdomų durų spintos segmentą ne mažesnį kaip 900x550x2790mmh turi sudaryti drabužinė su vertikaliu skersiniu viduje, rūbų kartelė ir virš jos esanti lentyna. Kita spintos dalis turi būti sudaryta iš dviejų vienodų segmentų ne mažiau kaip po 916x550x2790mmh, kuriuose turi būti šeši ištraukiami stalčiai ( ne mažesni kaip 916x500x270mmh) ir du didesni stalčiai ( ne mažesni kaip 916x500x410mmh), o virš jų turi būti keturios atviros nišos su daiktadėžėmis. Spinta turi būti su keturiomis antresolėmis, kurių durelės varstomos į viršų, o viduje po vieną reguliuojamo aukščio lentyną. Spintos korpusai, fasadai, lentynos, turi būti gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP. Spinta turi būti ant cokolio su reg. kojelėm. Lentynos viduje turi būti reg. aukščio. Stumdomų durų sistema- berėmė su ne mažiau kaip 18 mm LMDP u-užpildu. Baldo varstymas rankenėlėmis. Spalvos turi būti derinamos su Pirkėju. | 1 |
| I | 3.12. | Spintelė -SP12 | Matmenys ne mažesni kaip:1000x500x580mmh Spintelę turi sudaryti du ištraukiami stalčiai ir viena spintelė su varstomomis durelėmis(dešininė). Stalčius turi būti ne mažesnis nei 500mm pločio ir 450 mm gylio. Baldas turi būti ant ne mažesnio kaip 60 mm cokolio, kuris iš priekio įgilintas. Korpusai, fasadai, nugarėlė turi būti gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP. Stalčių bėgeliai tandem tipo arba lygiaverčiai, stalčių vidinės korpuso dėžutės turi būti aukštos ir gaminamos iš ne mažiau kaip 16 mm LMDP. Baldo varstymas rankenėlėmis. Baldas turi būti su reg. kojelėm. Spintelėje su durelėmis viduje turi būti dvi nišos arba viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spalva turi būti derinama su projekto Pirkėju. | 1 |
| I | 3.13. | Lentyna iš trikampių su sienos apdailos juosta – LNT1 | Matmenys ne mažesni kaip:950x300x2790mmh Lentyna turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip 16 vnt. taisyklingų trikampių, kurie turi būti sujungti tarpusavyje vertikaliai suformuojant vientisą lentyną. Iš vienos pusės lentyna turi būti pritvirtinta prie dviejų vertikalių apdailos juostų. Lentynos segmentai (trikampiai- ne mažesni kaip 400x300mm) turi būti gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm MDF dažyto pagal NCS paletę, kampai turi būti jungti 45 laipsnių kampu. Apdailos juosta turi būti ne mažesnė nei 150x50mm ir tvirtinama vertikaliai su ne mažesniu kaip 50 mm tarpeliu. Lentyna turi būti tvirtinama į sieną. Spalva turi būti derinama su Pirkėju. | 1 |
| II | 3.14. | Konteineris ant ratukų – LNT2 | Matmenys ne mažesni kaip:280x380x610mm Vežimėlis turi būti su ne mažiau kaip trimis lentynomis su pakeltais borteliais, su ratukais bei dviem patogiomis rankenomis. Vežimėlis turi būti gaminamas iš metalo skardos dažyto milteliniu būdu. Su keturiais ratukais, kurie turi būti pritvirtinti prie apvalaus vamzdžio lenkto rėmo iš kurio suformuotos rankenos viršutinėje dalyje. Spalva derinama su Pirkėju. | 5 |
| I | 3.15. | Lentyna iš trikampių su sienos apdailos juostomis – LNT3 | Matmenys ne mažesni kaip: 1350x150x2790mmh Lentyna turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip 10 vnt. taisyklingų trikampių, kurie turi būti sujungti į tris atskirus segmentus: vienas segmentas turi susidėti iš šešių trikampių( ne mažesniu kaip 400x150mm) sujungtų į apskritimą ir pritvirtintas prie dviejų vertikalių apdailos juostų; antras ir trečias segmentai turi būti sujungti dugnais iš dviejų trikampių, kurie turi būti pritvirtinti dviejų vertikalių apdailos juostų. Lentynos segmentai (trikampiai- ne mažiau kaip 400x150mm) turi būti gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm MDF dažyto pagal NCS paletę, kampai turi būti jungti 45 laipsnių kampu. Apdailos juosta turi būti ne mažesnė nei 150x50mm ir tvirtinama vertikaliai su ne mažesniu kaip 50 mm tarpeliu. Gaminys turi būti tvirtinamas į sieną. Spalva turi būti derinama su Pirkėju. | 1 |
| I | 3.16. | Atviros lentynos – LNT4 | Matmenys ne mažesni kaip:750x400x2790mmh Lentynų blokas turi būti sudarytas iš nemažiau kaip 7 vnt. atvirų lentynų. Baldas turi būti gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP. Spinta turi būti ant cokolio su reg. kojelėm. Spalvos turi būti derinamos su Pirkėju. | 1 |
| I | 3.17. | Lentynų blokas -LNT5 | Matmenys ne mažesni kaip:8000x300x400mmh Lentyna turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip 20 vnt taisyklingų trikampių, kurie turi būti sujungti tarpusavyje šonais į vientisą eilę ir pritvirtinti prie sienos. Lentynos segmentai (trikampiai- 400x150mm) turi būti gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm MDF dažyto pagal NCS paletę, kampai turi būti jungti 45 laipsnių kampu. Matmenys nuo duotųjų turi būti +- 20 mm. Spalva turi būti derinama su Pirkėju. | 1 |
| I | 3.18. | Lentynų blokas- LNT6 | Matmenys ne mažesni kaip: d- 800mm Lentyna turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip 6 vnt. taisyklingų trikampių, kurie turi būti sujungti į apskritimą ir pritvirtintas prie sienos. Lentynos segmentai (trikampiai- ne mažesni kaip 400x300mm) turi būti gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm MDF dažyto pagal NCS paletę, kampai turi būti jungti ne mažesniu kaip 45 laipsnių kampu. Spalva turi būti derinama su Pirkėju. | 1 |
| II | 3.19. | Modulinis stalas- ST1 | Matmenys ne mažesni kaip:820x600x260x750mmh Stalas taisyklingos trapecijos formos su atvira lentyna po stalviršiu. Keturios kojos lenkto apvalaus vamzdžio ne mažesnio kaip d- 30mm dažyto milteliniu būdu. Stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, briaunos ne mažiau kaip 2 mm PVC. Po stalviršiu turi būti suformuota atvira lentyna ne žemesnė nei 120mm. Metalinis rėmas turi apkabinti lentynos korpusą po stalviršiu. Turi būti su reg. kojelės grindų nelygumams išlyginti. Stalai turi susidėti į apskritimą. Spalva turi būti derinama su Pirkėju. | 66 |
| II | 3.20. | Stalas-ST2 | Matmenys ne mažesni kaip:1400x800x760mmh Stalas turi būti ant dviejų uždaro stačiakampio formos kojų. Stalviršis turi būti formuojamas iš ne mažiau kaip 118mm aukščio dėžutės su dviem vidiniais stalčiais. Iš stalo priekio turi būti tvirtinama kojų uždanga. Kojos ir metalinis rėmas po stalviršiu turi būti gaminamas iš ne mažiau kaip 30x30 mm metalinio vamzdžio dažyto milteliniu būdu. Stalviršis turi būti formuojamas iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, kampai turi būti jungiami ne mažesniu kaip 45 laipsniu kampu. Viduje turi būti du vidiniai, ištraukiami stalčiai. Stalčių bėgeliai turi būti pilno ištraukimo, nuo paspaudimo, tylaus uždarymo. Kojų uždanga turi būti gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, briaunos ne mažiau kaip 2 mm PVC. Stalas ant reguliuojamų kojelių. Spalvos turi būti derinamos su Pirkėju. | 7 |
| II | 3.21. | Stalas-ST4 | Matmenys ne mažesni kaip: 750x750x710mmh Mokinio stalas turi būti ant ratukų su stalviršio nulenkimo funkcija, kad stalas būtų lengvai sulankstomas, perkeliamas, su galimybe sudėti juos kartu, kad užimtų kuo mažiau vietos sandėliavime. Turi būti siauras sulankstytų stalų profilis - ne daugiau kaip 150 mm, kad tilptų pro duris ir siaurus koridorius. Stalo kojos turi būti apverstos T formos kojos su keturiais ratukais su užfiksavimo funkcija. Po stalviršiu turi būti metalinis rėmas su integruotu nulenkimo mechanizmu. Valdymas turi būti paremtas vieno paspaudimo principo. Stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, briaunos 2 mm PVC. Spalvos turi būti derinamos su Pirkėju. | 4 |
| II | 3.22. | Stalas- ST5 | Matmenys ne mažesni kaip:900x900x710mmh Mokinio stalas turi būti ant ratukų su stalviršio nulenkimo funkcija, kad stalas būtų lengvai sulankstomas, perkeliamas, su galimybe sudėti juos kartu, kad užimtų kuo mažiau vietos sandėliavime. Turi būti siauras sulankstytų stalų profilis - ne daugiau kaip 150mm, kad tilptų pro duris ir siaurus koridorius. Stalo kojos turi būti apverstos T formos kojos su keturiais ratukais. Po stalviršiu turi būti metalinis rėmas su integruotu nulenkimo mechanizmu. Valdymas turi būti paremtas vieno paspaudimo principo. Stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, briaunos 2 mm PVC. Spalvos turi būti derinamos su Pirkėju. | 1 |
| I | 3.23. | Atverčiamas stalas– ST6 | Matmenys ne mažesni kaip:800x600x25mm Stalas tyri būti tvirtintas prie sienos su nulenkimo mechanizmu. Stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau kaip 25 mm LMDP, briaunos ne mažiau kaip 2 mm PVC, tvirtinamas nuo grindų ne mažesniame kaip 750 mm aukštyje. Spalva turi būti derinama su Pirkėju. | 5 |
| II | 3.24. | Mokinio kėdė KD1 | Kėdė skirta 7-11 metų vaikui. Kėdė turi būti ant metalinio reguliuojamo rėmo skirta pradinių klasių mokiniui. Sėdimoji dalis ir nugarėlė turi būti gaminama iš faneros, lakuota. Kėdė turi turėti ergonomiškai išformuotą atramą nugarai pagamintą iš natūralios, lakuotos faneros. Kojelės turi turėti apsaugas grindų apsaugai nuo braižymo. Kėdės sėdimosios dalies aukštis nuo grindų turi būti reguliuojamas ne mažesniame kaip nuo 260-380mm diapazone. Spalva turi būti derinama su Pirkėju. | 66 |
| II | 3.25. | Darbo kėdė KD2 | Matmenys ne mažiau kaip: 690x660x960/1180mmh Sėdimosios dalies plotis turi būti ne mažesnis nei 470mm, sėdynės gylis turi reguliuotis ne mažiau kaip nuo 410 mm iki 470 mm, sėdynės aukštis turi reguliuotis ne mažiau kaip 450-580 mm diapazone. Nugarėlės aukštis turi būti ne mažiau kaip 580 mm aukščio. Darbo kėdė ant penkiažvaigždės juodos spalvos plastikinės bazės su ratukais, pritaikytais kietai grindų dangai. Darbo kėdė turi turėti kėdės sėdimosios dalies gylio reguliavimo mechanizmą. Kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo, kėdės sėdynė ir atlošas atskiri ir juda atskirai dėl atlošo tvirtinimo į mechanizmą. Kėdės atsilošimo kampas turi užsifiksuoti ne mažiau nei 3 padėtyse. Darbo kėdės sėdynė ir nugarėlė turi būti gaminama iš faneros, padengtos poliuretano putų liejiniu (ne mažiau nei 70 kg/m3, nugarėlėje ne mažiau kaip 120kg/m3), pagrindas aptrauktas gobelenu. Gobelenas ne mažiau nei 130 000 trynimo ciklų, audinio gramatūra ne mažiau nei 320 g/m2, atsparumo šviesai koef,. ne mažiau nei 4-5, atsparumo pumpuravimuisi koef,. ne mažiau nei 4. Priekinė sėdynės dalis - su nuolydžiu, siekiant sumažinti spaudimą kojoms. Kėdė su poliuretaninais porankiais reguliuojamais ne mažiau kaip 80 mm. Porankiai reguliuojami į aukštį. Porankiai turi būti tvirtinami po sėdyne. | 7 |
| II | 3.26. | Kėdė KD3 | Matmenys ne mažiau kaip: 500x470x790mmh. Kėdė ant keturių kojų su plastikine sėdyne. Kėdės kojos turi būti gaminamos iš apvalaus vamzdžio dažyto milteliniu būdu arba chromuotos. Sėdimoji dalis ir nugarėlė vientisa, ergonomiškai išlenkta, kad būtų patogu sėdėti. Plastikas turi būti atsparus UV spinduliams. Kojos turi turėti plastikinius arba lygiavertės medžiagos grindų nebraižančius padelius. Galimybė būti sandėliuojama, sukraunama viena ant kitos. Turi būti galimybė pasirinkti spalvą iš ne mažiau kaip iš 5 skirtingų spalvų. Gaminio spalva turi būti derinama su Pirkėju. | 8 |
| I | 3.27. | Kėdė-tumba- KD4 | Matmenys ne mažiau kaip:350x350x400mmh Kėdė-tumba turi būti gaminama iš ne mažiau kaip 19 mm lakuoto klijuoto medžio masyvo. Tumbą turi sudaryti keturios sienos ir sėdėjimo plokštuma, kurioje išpjaunama ne mažesnė kaip 150x40mm ertmė paėmimui. | 6 |
| I | 3.28. | Virtuvės komplektas V1 | Matmenys ne mažiau kaip:2800x350/600x900/2790mmh Virtuvės komplektą turi sudaryti apatinės spintelės( ne mažiau kaip 2800x600x900mmh), dvi atskiros, pakabinamos viršutinės spintelės skirtos įmontuojamiems gartraukiams (ne mažiau kaip po 600x350x1390mmh). Apatinių spintelių komplektą turi sudaryti trys stalčių blokai ne mažiau kaip po 594mm pločio. Du blokai turi turėti po tris stalčius, iš kurių keturi viršutiniai turi būti ne mažesni nei po 180mm aukščio ir ne mažesnio kaip 500 mm gylio, o apatiniai du stalčiai ne mažesni nei 350mm aukščio. Kitame stalčių bloke turi būti du ištraukiami stalčiai. Stalčių blokai turi būti ant cokolio, kuris turi būti ne mažesnis nei 100mmh su reguliuojamomis virtuvinėmis kojelėmis viduje. Prie stalčių blokų turi būti prikomplektuota dviejų atvirų nišų spintelė ant ratukų, sudarant vientisą apatinių spintelių komplektą, ant kurio turi būti sumontuotas HPL dengtas virtuvinis stalviršis. Virtuvinis stalviršis ties atviromis nišomis turi būti pakeliamas/varstomas( ne mažesnis kaip 1000x600x40mmh) į viršų. Stalviršyje turi būti dvi angos įmontuojamoms kaitlentėms. Dvi viršutinės spintelės turi būti suvarstomomis durelėmis, viduje įmontuojamas gartraukis ir lentynos pasidėjimui. Spintelės turi būti kabinamos ant sienos. Viršutinių spintelių varstymas nuo nuleistos fasado briaunos. Korpusai, fasadai, lentynos, vidinės stalčių dėžutės turi būti gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP. Nugarėlės ne mažiau kaip 3 mm HDF. Stalčių bėgeliai tandem tipo arba lygiaverčiai pilno ištraukimo, tylaus uždarymo. Stalčių ištraukimas rankenėlėmis. Stalviršis turi būti virtuvinis ne mažiau kaip 38 mm storio dengta aukšto slėgio laminatu HPL. Matmenis būtina tikslintis vietoje. Gaminio spalva turi būti derinama su Pirkėju. | 1 |
| I | 3.29. | Virtuvės komplektas V2 | Matmenys ne mažiau kaip:3220x350/600x900/2100mmh Virtuvės komplektą turi sudaryti trys apatinės spintelės ne mažesnės kaip po 600x600x900mmh, viena įmontuojama šaldytuvo spinta ne mažesnė kaip 700x600x2100mmh, viena pakabinama spintelė su dviem į viršų ir apačią varstomomis durelėmis (po ja numatyta vieta skalbimo mašinai) ne mažesnė kaip 700x600x1250mmh ir uždara keturių durelių spintelė ne mažesnė kaip 1800x350x700mmh. Trijų apatinių spintelių segmentą turi sudaryti spintelė su trimis ištraukiamais stalčiais, iš kurių apatinis didžiausias, spintelės įmontuojamai orkaitei ir spintelės įmontuojamai indaplovei. Šių spintelių atidarymas turi būti nuo GOLA arba lygiaverčio horizontalaus profilio, kuris turi būti sumontuotas po stalviršiu. Keturių durelių spintelių atidarymas nuo nuleisto fasado, o viduje turi būti po tris reguliuojamo aukščio lentynas. Viršutinių spintelių dugne turi būti įfrezuotas led apšvietimas nuo palietimo, k3000 arba lygiavertis. Korpusai, fasadai, lentynos, vidinės stalčių dėžutės turi būti gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP. Nugarėlės ne mažiau kaip 3 mm HDF. Stalčių bėgeliai tandem tipo arba lygiaverčiai pilno ištraukimo, nuo paspaudimo, tylaus uždarymo. Durelių varstymas rankenėlėmis. Stalviršis turi būti virtuvinis ne mažiau kaip 38 mm storio dengta aukšto slėgio laminatu HPL. HPL sienutė- ne mažiau kaip 10 mm storio- ne mažesnė kaip 1800x550mmh, turi būti montuojama tarp pakabinamų ir pastatomų spintelių. Baldas turi būti su reguliuojamomis kojelėm ant iš priekio įgilinto cokolio. Šaldytuvo spintos varstymas nuo juostinės rankenėlės, kuri turi būti tvirtinama vertikaliai ant fasado briaunos. Matmenis būtina tikslintis vietoje. Spalvą būtina derinti su Pirkėju. | 1 |
| I | 3.30. | Virtuvinis stalas V4 | Matmenys ne mažiau kaip: 1900x1200x750mmh Stalas turi būti ant keturių apvalių ne mažesniu kaip d- 60mm kojų ir stalviršio. Stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau kaip 25mm MDP iš abiejų pusių dengtas ne mažesniu nei 0,8 mm HPL. Briaunos 2 mm PVC. Kojos turi būti su reg. kojelėm. Spalva turi būti derinama su Pirkėju. | 1 |
| I | 3.31. | Minkštų pufų komplektas- MKŠ-1 | Matmenys ne mažiau kaip:650x650x450mmh Taisyklingo trikampio formos pufų komplektą turi sudaryti šešios vienodos dalys, kurios susijungia į apskritimą. Išorinė, taisyklingo trikampio formos pufo kraštinė turi būti ne mažiau kaip 650mm ilgio ir 450 mm aukščio. Pufo kampai turi būti apvalinti. Baldas turi būti ant reguliuojamų kojelių. Sėdimoji dalis turi būti gaminama iš faneros arba lygiavertės medžiagos, padengtos poliuretano putų liejiniu arba lygiaverčiu porolonu (ne mažiau nei 50 kg/m3), pagrindas aptrauktas gobelenu. Gobelenas ne mažiau nei 130 000 trynimo ciklų, audinio gramatūra ne mažiau nei 320 g/m2, atsparumo šviesai koef,. ne mažiau nei 4-5, atsparumo pumpuravimuisi koef,. ne mažiau nei 4. Spalvos turi būti derinamos su Pirkėju. | 1 |
| I | 3.32. | Magnetinių pufų komplektas- MKŠ2 | Matmenys ne mažiau kaip:650x650x450mmh Taisyklingo trikampio formos magnetinių pufų komplektą turi sudaryti šešios vienodos dalys, kurios susijungia į apskritimą arba gali būti kitaip išdėstomos erdvėje. Penkios dalys turi būti aptrauktos aukštos kokybės eko oda, viena dalis turi būti aptraukta gobelenu. Išorinė, taisyklingo trikampio formos pufo kraštinė turi būti ne mažiau kaip 650mm ilgio ir 450 mm aukščio. Pufo kampai turi būti apvalinti. Baldas turi turėti galimybę jį tvirtinti ant sienos, pasitelkiant magnetinę juostą, kuri turi būti: ne mažiau kaip 3300mmx750mm. Sėdimoji dalis turi būti gaminama iš faneros arba lygiavertės medžiagos, padengtos poliuretano putų liejiniu arba lygiaverčiu porolonu (ne mažiau nei 50 kg/m3), pagrindas aptrauktas gobelenu. Gobelenas ne mažiau nei 130 000 trynimo ciklų, audinio gramatūra ne mažiau nei 320 g/m2, atsparumo šviesai koef,. ne mažiau nei 4-5, atsparumo pumpuravimuisi koef,. ne mažiau nei 4. Spalvos turi būti derinamos su Pirkėju. | 1 |
| I | 3.33. | Minkštakrėslis ant ratukų po laiptais- MKŠ-3 | Matmenys ne mažiau kaip: 1800x1200x1240/2180mmh Minkštakrėslis turi susidėti iš tiesios sėdimosios dalies ir nusklembto stačiakampio formos aukštos nugarėles su stogeliu. Sėdimoji dalis nuo grindų turi būti formuojama ne mažiau kaip 450mm aukštyje , sėdimosios dalies gylis turi būti ne mažesnis nei 1150mm, ilgis iš priekio turi būti ne mažiau kaip – 1700mm.Sėdimoji dalis iš trijų pusių turi būti dengiama aukšta nugarėle, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 40mm,aukštis kairėje pusėje ne mažiau 2180mm, priešingoje pusėje ne mažiau kaip 1240mm. Baldas turi būti ant ratukų skirtų didelei apkrovai. Baldas turi būti gaminamas iš faneros arba lygiavertės medžiagos, padengtos poliuretano putų liejiniu arba lygiaverčiu porolonu, o pagrindas aptrauktas gobelenu. Gobelenas turi būti ne mažiau nei 130 000 trynimo ciklų, audinio gramatūra ne mažiau nei 320 g/m2, atsparumo šviesai koef,. ne mažiau nei 4-5, atsparumo pumpuravimuisi koef,. ne mažiau nei 4. Spalvos turi būti derinamos su Pirkėju. | 1 |
| I | 3.34. | Minkštakrėslis nišoje- MKŠ4 | Matmenys ne mažiau kaip: 3280x1060x2790mmh Minkštakrėslis turi susidėti iš tiesios sėdimosios dalies ir stačiakampio formos aukštos nugarėles su stogeliu. Sėdimoji dalis nuo grindų turi būti formuojama ne mažiau kaip 450mm aukštyje, sėdimosios dalies gylis turi būti ne mažesnis nei 1000mm, ilgis iš priekio turi būti ne mažiau kaip – 3200 mm. Sėdimoji dalis iš trijų pusių turi būti dengiama aukšta nugarėle, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 40mm, aukštis turi būti ne mažiau kaip 2790mmh. Baldas turi būti ant reg. aukščio kojelių. Baldas turi būti gaminamas iš faneros arba lygiavertės medžiagos, padengtos poliuretano putų liejiniu arba lygiaverčiu porolonu, o pagrindas aptrauktas gobelenu. Gobelenas turi būti ne mažiau nei 130 000 trynimo ciklų, audinio gramatūra ne mažiau nei 320 g/m2, atsparumo šviesai koef,. ne mažiau nei 4-5, atsparumo pumpuravimuisi koef,. ne mažiau nei 4. Spalvos turi būti derinamos su Pirkėju. | 1 |
| I | 3.35. | Minkštasuolis su atlošu ir vienviečiu pufu- MKŠ5 | Minkštasuolio matmenys ne mažiau kaip: 2000x900x450/950mmh. Pufo matmenys ne mažiau kaip: 820x460x450mmh Minkštasuolis turi būti iš dviejų atskirų dalių su atlošu. Baldo korpusas turi būti gaminamas iš faneros arba lygiavertės medžiagos, padengtos poliuretano putų liejiniu arba lygiaverčiu porolonu, o pagrindas aptrauktas gobelenu. Gobelenas turi būti ne mažiau nei 100 000 trynimo ciklų, audinio gramatūra ne mažiau nei 320 g/m2, atsparumo šviesai koef,. ne mažiau nei 4-5, atsparumo pumpuravimuisi koef,. ne mažiau nei 4. Baldas turi būti ant kojelių. Prie minkštasuolio turi būti prikomplektuotas laisvai pastatomas stačiakampio formos pufas aptrauktas gobelenu. Spalvos turi būti derinamos su Pirkėju. | 1 |
| I | 3.36. | Namukas iš minkštų segmentų- MKŠ6 | Matmenys ne mažiau kaip: 2500x1420x600/1500mmh. Namukas/nusiraminimo kampelis turi būti suformuotas iš modulinių, paminkštintų segmentų, kuriuos būtų galima išardyti ir vėl surinkti magnetų pagalba. Ant sienos turi būti suformuotos paminkštintos panelės ir viena lankstoma dalimi. Namukas turi turėti galimybę užsidaryti iš viršaus nuo sienos nuleidžiant paminkštintas paneles. Panelės turi būti gaminamos iš aukšto tankio porolono ir aptrauktos gobelenu. Gobelenas ne mažiau nei 100 000 trynimo ciklų, audinio gramatūra ne mažiau nei 320 g/m2, atsparumo šviesai koef,. ne mažiau nei 4-5, atsparumo pumpuravimuisi koef,. ne mažiau nei 4. Matmenis būtina tikslintis vietoje. Spalvos turi būti derinamos su Pirkėju. | 1 |
| I | 3.38. | Sėdmaišis - 7 | Sėdmaišis turi būti pripildytas orui laidžiomis putų polisterio EPS mikrogranulės ir aptrauktas aukštos kokybės gobelenu. Viršuje turi būti speciali rankenėlė skirta lengvesniam baldo pernešimui. Tūris – ne mažiau kaip 250 litrų. Valomas audinys. Išorinio audinio svoris: ne mažiau kaip 250 g/m². Išorinis audinys - pralaidus orui. Lengvai papildomas granulėmis. Gaminio spalva turi būti derinama su Pirkėju. Matmenys: ilgis nedaugiau 800 mm, plotis ne daugiau 800 mm, aukštis ne daugiau 900 mm. | 1 |
| I | 3.39. | Veidrodis-6 | Veidrodžio matmenys ne mažesni kaip 3000x1000mm; veidrodis ne mažiau kaip 4mm storio, skaidrus, klijuojamas ant MDP ir montuojamas ant sienos. | 1 |

- Reikalavimai, keliami pirkimo objektui:

- Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): - vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), šis pirkimas laikomas žaliuoju, nes vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.1 punktu baldams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai, numatyti Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriuje „Baldai“: Tvarkos aprašo VII skyrius 7 p. (baldai) ,,7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; 7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; 7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; 7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.” Galimi atitiktį įrodantys dokumentai. Tiekėjas patiekdamas prekes Perkančiajai organizacijai, turi pateikti: 7.1 punktui: a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. 7.2. punktui: a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. 7.3. punktui: a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. 7.4. punktui: a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. 4.1.2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais siūlomų Prekių pakuotė turi atitikti. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai. - Kiti reikalavimai: - Siūlomų prekių gamybai naudojamos medžio drožlių plokštės turi būti sertifikuotos pagal tarptautinį standartą EN 14322 arba lygiavertį standartą, patvirtinantį, kad siūlomos pirkti medžio drožlių plokštės atitinka standartus pagal formaldehido kiekio drožlių plokštėje reikalavimą. Pateikiamas EN 14322 standartą patvirtinantis techninis duomenų lapas arba lygiavertis dokumentas. - Siūlomų pirkti baldų gamybai panaudojamos plokštės dengtos melaminu atsparumas trinčiai, pažeidimams, šilumai ir ugniai atitinka ES standartų EN-14323; EN-13501-1 reikalavimus arba lygiaverčius. Pateikiami EN-14323; EN-13501-1 standartus įrodantys techniniai duomenų lapai arba lygiaverčiai dokumentai. - Siūlomų prekių gamybai naudojamas metalas turi atitikti ES standartų EN 10204, EN 10025, EN10051 arba lygiaverčiams standartam keliamus reikalavimus, būtina pateikti tai įrodančius dokumentus; - Siūlomiems baldams panaudojamas gobelenas turi atitikti ES standartų PN EN ISO 12947-2, PN- EN ISO 105-B02 ;PN EN ISO 12945-2; PN EN ISO 14184-1; PN EN -14362-1 keliamus reikalavimus arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

- Bendrieji reikalavimai:

- Atkreipiame dėmesį, kad su pirkimo dokumentais teikiamame interjero projekte brėžiniai yra tik orientacinio pobūdžio. - Gaminami baldai turi būti pristatyti ir sumontuoti Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinei mokyklai, adresu: A. Ryliškio g. 14, Senosios Varėnos k., Varėnos r. sav. - Visos siūlomos prekės turi atitikti šioje specifikacijoje pateikiamus minimalius reikalavimus. Tiekėjas turi teisę pasiūlyti ir geresnių parametrų, papildomų funkcionalumų turinčias Prekes, atitinkančias nustatytus minimalius reikalavimus. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjas gali pateikti lygiavertį arba geresnių parametrų sprendinį. - Gaminami baldai turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytų standartų reikalavimus (standartai pateikiami kartu su šioje techninėje specifikacijoje nurodytais baldais, tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus ar kt.). - Baldų pristatymo ir surinkimo paslauga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. Į pasiūlymo galutinę kainą turi būti įtrauktos ir techninėje specifikacijoje nepaminėtos priemones (rišamosios, fiksuojančios medžiagos ir pan.), reikalingos baldų sumontavimui. - Pirkėjo įsigyta montuojama įranga (orkaitė, kaitlentė (2 vnt.), gartraukis (2 vnt.), indaplovė) privalo būti sumontuota į pagamintus baldus, o montavimo darbų kaina turi būti įskaičiuota į pateikiamo pasiūlymo kainą. - Garantija visiems baldams ne mažiau kaip 2 metai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima medžiagų, iš kurių pagamintos prekės, kokybės, prekių gamybos kokybės, o taip pat montavimo darbų kokybės garantiją. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Garantija turi galioti visoms baldų sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms. Garantiniu laikotarpiu Pirkėjui pranešus apie nekokybišką prekę, Tiekėjas privalo ją pakeisti į kokybišką ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo el. paštu. - Turi būti užtikrinamas stacionarių baldų stabilumas, esant reikalui pritvirtinant baldus prie grindų ar sienų. - Visi pavojingi baldų kampai turi būti užapvalinti (derinti su Perkančiąją organizacija). - Visi baldai turi būti nauji. Gamykliškai restauruoti ar atnaujinti „renew“/„refurbished“/„remarked“ baldai neleistini. - Visi matmenys nurodyti tokia tvarka – plotis x gylis x aukštis. Jei nurodyti tik 2 matmenys tai plotis x aukštis. - Per 10 d. d. po sutarties įsigaliojimo Tiekėjas turi pateikti prekių brėžinius Pirkėjui. Tiekėjas, privalo pasitikslinti patalpų matmenis vietoje – objekte, kad pagaminti baldai būtų tinkamų matmenų. Brėžiniai turi būti išsamūs, pagal kuriuos įmanoma suprasti būsimo baldo bei atskirų jo detalių vaizdą; brėžiniuose baldai aiškiai matomi iš visų pusių: erdvinis vaizdas, vaizdas iš viršaus, vaizdas iš priekio, vaizdas iš šono; visa informacija iš brėžinių turi būti perskaitoma: matomos brėžinio linijos, visos detalės pateiktos atskiriamos ir suvokiamos, nėra neatitikimų bei prieštaravimų erdvinio vaizdo, vaizdo iš viršaus, vaizdo iš priekio, vaizdo iš šono brėžiniuose. - Galutiniai baldų matmenys ir spalvos turi būti suderinti su Pirkėju. Pirkėjui turi būti sudaryta galimybė rinktis spintelių, spintų rankenėlių bei dekoratyvinių plokščių spalvą prieš vykdant užsakymą (pateikiamas spalvų katalogas). - Jeigu atsiras pagrįstas poreikis keisti baldų matmenis dėl baldų tinkamo funkcionalumo ar kt. pagrįstų priežasčių, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys gali būti mažinami/didinami suderinus su Pirkėju.

- PRIEDAI: Interjero projektas.