Pirkimo dokumentų 1 priedas

UŽDARO CIKLO KVĖPAVIMO APARATO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m. rugpjūčio 5 d. VL-59

BENDROSIOS NUOSTATOS

      - Bendrieji reikalavimai:

  - Šioje techninėje specifikacijoje pateikiami uždaro ciklo kvėpavimo aparatų, skirtų Lietuvos kariuomenės kariams, medžiagų, konstrukcijos ir kokybės reikalavimai.

  - Tikslinė paskirtis – uždaro ciklo kvėpavimo aparatas bus naudojamas atlikti nardymo operacijas Lietuvoje ir tarptautinių operacijų rajonuose.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Paskirtis ir bendrieji reikalavimai uždaro ciklo kvėpavimo aparatui (toliau – aparatas):

  - aparatas turi būti skirtas profesionaliam naudojimui ir pritaikytas šioms užduotims vykdyti:

    - koviniam plaukimui / nėrimui;

    - laivų abordažui iš vandens;

    - patekimui iš / į povandeninį laivą;

    - Nėrimui su povandeniniais narų transportavimo aparatais;

    - Transportavimui su greitaeigėmis valtimis ir vandens motociklais;

    - Šuoliams su parašiutu.

  - Aparatas turi turėti galimybę veikti uždaru ciklu (kvėpavimas 100% deguonimi);

  - Aparato ilgis – nuo 430 mm iki 435 mm;

  - Aparato plotis – nuo 330 mm iki 340 mm;

  - Aparato storis (gylis) – nuo 180 mm iki 190 mm.;

  - Svoris su 1,5 l deguonies balionu, visiškai paruoštu nėrimui, neturi viršyti 14 kg.;

  - Svoris vandenyje – neutralus;

  - Aparato korpusas iš kietos kompozicinės medžiagos, aptakus, be aštrių briaunų ir nežalojantis naro. Spalva – juoda, matinė (RAL 9005):

    - Korpusas (juodas, matinis, RAL9005) – EP-GF (angl. glass fiber with a polymer resin matrix);

    - Kvėpavimo maišas (juodas RAL9005) – NBR (angl. Nitrile Butadiene Rubber);

    - Kvėpavimo žarnos (juodos RAL9005) – EPDM (angl. Ethylene propylene diene monomer);

    - Regeneracinės medžiagos konteineris (juodas RAL9005) – ASA (angl. acrylonitrile styrene acrylate).

  - Skleidžiamas magnetinis laukas – STANAG 2897, ne žemesnė kaip A klasė;

  - Regeneracinės medžiagos konteinerio talpa turi būti su galimybe ją užpildyti granuliuota (biria) regeneracine medžiaga arba jau gamykloje paruošta įstatoma kasete;

  - Regeneracinės medžiagos konteinerio talpa turi talpinti ne mažiau kaip 2,4 kg regeneracinės medžiagos.;

  - Regeneracinės medžiagos konteineris turi turėti vandens / seilių gaudyklę, kurios talpa ne mažesnė kaip 100 ml.;

  - Elastingo kvėpavimo maišo talpa turi būti ne mažesnė kaip 5,5 l. Kvėpavimo maišas turi būti apsaugotas nuo pažeidimų liečiantis su aštriais daiktais;

  - Deguonies balionas – nemagnetinis. Spalva – juoda, matinė. Talpa – nuo 1,5 iki 2 l.;

  - Turi būti apsauginis dangtis kvėpavimo maišui ir regeneracinės medžiagos konteineriui;

  - Turi būti galimybė jungti prie pilnaveidės „Panorama Nova Dive“, uždaro ciklo kvėpavimo aparatui pritaikytos naro kaukės (su reikalingais papildomais adapteriais);

  - Aparato tvirtinimo sistema prie naro liemenės:

    - Nemažiau nei keturi tvirtinimo taškai;

    - Tvirtinimo taškai pečių ir juosmens lygyje;

    - Reguliuojama diržų sistema leidžianti reguliuoti aparato padėti;

    - Greito atleidimo sagtys;

  - Kvėpavimo žarnos:

    - Turi būti lengvai prijungiamos tiek tamsioje, tiek šviesioje aplinkoje;

    - Kvėpavimo žarnos turi būti ne prisukamos, o su fiksatoriais;

    - Grįžtamieji vožtuvai sumontuoti kandiklyje;

    - Kandiklis turi turėti rotacinį vožtuvą, skirtą apsaugoti aparato kvėpavimo sistemą nuo atmosferos ir vandens patekimo, tuo pačiu netrukdyti narui kvėpuoti atmosfera;

    - Vožtuvas turi būti užčiuopiamas su nardymo pirštinėmis ir perjungiamas viena ranka;

    - Esant kvėpavimo žarnų pažeidimui, jų remontas turi būti atliekamas be specialių įgūdžių ir apmokymo, be papildomų įrankių ir priemonių ar dirbtuvių poreikio.

- Naudojamos kvėpavimo dujos:

  - Uždaro ciklo rėžimas – 100 % deguonis;

  - Dujų baliono jungtis su aparatu (konfigūruojama) – G¾;

  - Darbinis slėgis – 200 bar.

- Nardymo gylis ir laikas:

  - Uždaro ciklo rėžime kai O2 parcialinis slėgis < 1.6 bar / kai O2 parcialinis slėgis < 2.0 bar – 6 m/10 m.;

  - Galimas trumpalaikis > 10 m panėrimas;

  - Nėrimo laikas uždaro ciklo rėžime  (pagal STANAG 1410) – 158 min. / 1,3 l O2 sąnaudos iki 240 min.

- 4.	Pneumatiniai aparato duomenys:

  - Deguonis vidutinio slėgio (11 +/- 0,5 bar.);

  - Dujų padavimo vožtuvo slėgio reguliavimo galimybė (min. trys padėtys):

    - Padėtis 1 iki 18 mbar.;

    - Padėtis 2 iki 25 mbar.;

    - Padėtis 3 iki 50 mbar.;

  - Reguliuojamas viršslėgio vožtuvas – nuo 4 mbar iki 90 mbar.

- Aparato valdymo elementai:

  - Dujų papildymo mygtukas;

  - Dujų padavimo slėgio reguliavimo svirtis (minimaliai 3 pozicijos);

  - Reguliuojamas viršslėgio vožtuvas (nuo 4 iki 90 mbar);

  - Deguonies slėgio matuoklis (duomenys turi būti matomi tamsoje ir prasto matomumo sąlygomis bei dėvint aparatą ant nugaros).

- Atsparumas aplinkai:

  - Aplinkos temperatūra – nuo 0°C iki +40 °C.;

  - Sandėliavimo temperatūra – nuo -30 °C iki +50 °C.;

  - Atsparumas šioms vandenyje esančioms medžiagoms:

    - Druska – 3,5 % druskingumo;

    - Chloras – 200 g/m3.;

    - Naftos produktai – užterštas uosto akvatorijos vanduo;

  - Atsparus dulkėms ir smėliui pagal – MIL STD 810H;

  - Kvėpavimo kandiklis, žarnos ir maišas turi būti atsparūs skrandžio rūgščiai (pH 1,5 – 3);

  - Atsparumas vibracijai pagal - MIL STD 810 G;

  - Atsparumas dezinfekcijos priemonėms: Isopropanolis 70 %.

- Transportavimo dėklas (dėžė / lagaminas):

  - Ilgis – ne didesnis kaip 800 mm.;

  - Aukštis – ne didesnis kaip 500 mm.;

  - Plotis – ne didesnis kaip 615 mm.;

  - Tūris – ne didesnis nei 160 l.;

  - Juodos spalvos, standžios konstrukcijos, pagamintas iš polipropileno ir atsparus aplinkos temperatūrai, su kilpomis pakabinamai spynai (kai aplinkos temperatūra yra nuo -30 /+ 50 ° C), neslidžiu paviršiumi, su transportavimo rankenomis ir ratukais, atsparus smūgiams ir vandeniui, su putplasčio įdėklais aparatui ir jo priedams (atitinkantis IP67   /  Def Stan 81-41 sertifikavimą).

_____________________________________