VAKUUMAVIMO PAKAVIMO MAŠINOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodas 42921300-1

1. Pirkimo objekto paskirtis

1.1. Vakuumavimo pakavimo mašina (toliau – mašina) skirta aprangos, ekipuotės elementų bei kitų materialinių vertybių pakavimo darbams vykdyti, išsiurbiant iš pakuotės orą.

2. Bendrieji reikalavimai

2.1. Perkama prekė turi būti nauja, nenaudota.

3. Vakuuminio pakavimo mašinos techniniai reikalavimai

3.1.  Mašina statoma ant grindų, su ratukais patogiam perkėlimui.

3.2. Mašinos vakuumavimo kameros matmenys: plotis – ne mažesnis kaip 830 mm, ilgis – ne mažesnis kaip 770 mm, aukštis – ne mažesnis kaip  300 mm.

3.3.  Mašina turi turėti ne mažiau nei dvi užlydymo juostas.

3.4.  Mašinos galia – nuo 5,5 iki 6,6 kW.

3.5.  Maitinimas – 400V-3-50 Hz.

3.6.  Mašina turi turėti vakuumo siurblį – ne mažesnio galingumo kaip 300 m3/h.

3.7.  Darbinis ciklas – ne daugiau kaip 30 s.

3.8.  Mašinos korpusas pagamintas iš nerūdijančio arba jam lygiaverčio plieno.

3.9.  Mašinos vakuumavimo kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno arba jam lygiaverčio metalo.

3.10. Mašinos lydymo mechanizmas įmontuotas į dangtį.

3.11. Mašina turi turėti skaitmeninį valdymo įrenginį, nustatantį vakuumo lygį procentine išraiška, darbo valandų skaitiklį, siurblio priežiūros programą, STOP mygtuką daliniam ar visiškam ciklo nutraukimui, švelnaus atmosferinio slėgio į kamerą sugrąžinimo funkciją.

4. Reikalavimai tiekėjui

4.1. Įvykus mašinos garantiniam gedimui ir apie tai pranešus tiekėjui, jis į įvykio vietą turi atvykti darbo dienomis ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas.

4.2. Nustačius mašinos gedimą, tiekėjas privalo išrašyti defektinį aktą, kuriame pasirašo abiejų šalių atstovai. Pašalinus gedimą, surašomas darbų atlikimo aktas, kurį pasirašo abiejų šalių atstovai.

4.3. Sugedus garantinei mašinai, kai atsarginių dalių pristatymas ar remontas užtruks daugiau kaip 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas, tiekėjas turi pristatyti nemokamai pirkėjui kitą lygiavertę mašiną (kol bus suremontuota pirkėjo garantinė mašina).

4.4. Kartu su mašina turi būti pateikta jos eksploatacijos instrukcija lietuvių kalba bei mašinos aptarnavimo rinkinys standartinei priežiūrai.

4.5. Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti įrodymą iš įrangos gamintojo, kad tiekėjas yra oficialus įrangos gamintojo atstovas Lietuvoje.

4.6. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad siūlomas gaminys atitinka nacionalinius teisės aktus (kurie priimti laikantis Europos Bendrijos steigimo sutarties) arba Europos Sąjungos standartus perimančius nacionalinius standartus, patvirtinančius, kad gaminys atitinka saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.

4.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ taikant aplinkosauginius reikalavimus pagal Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktyje nustatytus aplinkosauginius principus, vakuumavimo pakavimo mašiną pristatyti naudojant netaršias ar mažiau aplinką teršiančias transporto priemones ir ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais−ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val., ir trumpiausiais galimais maršrutais.

5. Garantiniai reikalavimai

5.1. Perkama prekė privalo turėti gamintojo nustatytą garantinį laikotarpį, bet ne trumpesnį kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesiai nuo vakuumavimo pakavimo mašinos pristatymo į perkančiosios organizacijos nurodytą vietą datos.