RYŠIŲ TINKLO KOMUTATORIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Pirkėjas siekia atnaujinti įmonės objektų tinklo įrangą, įsigyti tinklo modulį turimam komutatoriui.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui

    - Tiekėjas tiekdamas prekes privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).

    - Teikiamos prekės turi atitikti Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ minimalūs kibernetinio saugumo reikalavimai išorės šalims (www.vanduo.lt/standartai Pasikeitus nurodytiems teisės norminiams aktams, be atskiro papildomo susitarimo šalys vadovaujasi prašymo pateikimo dieną ir darbų atlikimo metu galiojančiais teisės norminiais aktais.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  |  | Aukšto našumo komutatoriai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas Kiekis |  |  |  | 2 vnt. |  |
| Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas) |  |  |  | 4 mėn. |  |
| Eil. Nr. | Savybė |  | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
|  | Perkamas objektas |  |  |  |  |
| 1.1. | Modelis, gamintojas |  | Nurodyti tikslų modelį ir gamintoją |  |  |
| 1.2. | Kilmės šalis |  | Kai prekė yra BVPŽ kodų sąraše, reikalavimui dėl nacionalinio saugumo |  |  |
| 1.3. | Produkto pavadinimas |  | Nurodyti produkto pavadinimą. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas |  |  |
| 1.4. | Komutatorių operacinė sistema |  | Aruba CX OS arba lygiavertė; |  |  |
| 1.5. | Maitinimas |  | Ne mažiau 2 vnt. maitinimo šaltinių. Maitinimo šaltiniai turi būti dubliuoti (vienam iš maitinimo šaltinių sugedus įrenginys turi veikti toliau), karšto keitimo (angl. hot-plug) tipo. Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai; |  |  |
| 1.6. | Aušinimas |  | Įrenginys turi turėti du arba daugiau rezervuotų, atskirus nuo maitinimo šaltinių, aušinimo ventiliatorius; Aušinimo kryptis: Priekis-Galas (angl. front-to-back) arba Galas-Priekis (angl. back-to-front). Reikalingą kryptį Pirkėjas pateiks užsakymo metu. Komutatoriuose turi būti įdiegtas maksimalus gamintojo leidžiamas aušinimo ventiliatorių kiekis. |  |  |
| 1.7. | Konstrukcija |  | Turi būti ne daugiau 1U aukščio, pusės pločio (du komutatoriai turi tilpti į 1U), montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai; |  |  |
| 1.8. | Prievadai |  | Ne mažiau kaip: - 18 vnt. keičiamos greitaveikos 1G/10G/25G SFP28 tipo prievadų; - 4 vnt. keičiamos greitaveikos 40G/100G QSFP28 tipo prievadų; - 2 vnt. keičiamos greitaveikos 1G/10G SFP+ tipo prievadų (telemetrijai, “keepalive” arba duomenims); - Ne mažiau kaip 1 vnt. dedikuotas valdymui skirtas 1G greitaveikos RJ45 tipo prievadas.; - RJ45 konsolės prievadas; - USB prievadas; |  |  |
| 1.9. | Valdymo galimybės |  | - Komutatoriuje turi būti įdiegtas bent vienas dedikuotas terminalinis (angl. console) valdymo prievadas; - Įrenginys turi būti valdomas naudojant SNMP, SSH ir WEB sąsajas; - Įrenginys turi turėti REST API sąsają leidžiančią nuskaityti ir keisti įrenginio parametrus; - Įrenginys turi būti valdomas kaip lokaliai, taip ir debesijos platformos būdu; |  |  |
| 1.10 | Kartu komplektuojami prievadų moduliai (angl. transceivers) ir kabeliai |  | Su kiekvienu komutatoriumi kartu turi būti pateikiama ne mažiau kaip: 1 vnt. 100G QSFP28 – QSFP28 1m ilgio DAC kabelis; Visi pateikti kabeliai turi būti įrangos gamintojo; |  |  |
| 1.11. | Tinklo įvykių stebėjimas |  | Turi būti kaupiami log įvykiai iš komutatorių ir atvaizduojami per web sąsają. |  |  |
| 1.12. | Našumas |  | - Komutavimo našumas turi būti ne mažiau 2,16 Tbps; - Maršrutizavimo našumas turi būti ne mažiau 1000 Mpps; - Ne daugiau nei “Ultra Low Latency” 300 ns “port-to-port”; |  |  |
| 1.13. | Programinė sąsaja |  | - Komutatorius turi gebėti reaguoti į tinklo ir sisteminius įvykius (realiu laiku) ir pagal tai imtis veiksmų, vykdyti programinį kodą, kuris gali vykdyti pakeitimus komutatoriaus konfigūracijoje; - Programinis kodas turi būti palaikomas Python programavimo kalba; - Programinis kodas turi būti saugomas komutatoriuje; - Įsigijus papilomą licenciją komutatorius turi galimybę sudiegti VMware vSphere agentą pačiamo komutatoriuje; |  |  |
| 1.14. | Komutatorių apjungimas |  | Turi būti galimybė apjungti du komutatorius į vieną loginį vienetą (L2 lygmuo) naudojant 100Gbps prievadus. |  |  |
| 1.15. | Aukštas patikimumas |  | - MC-LAG arba analogiškas; - Programinės įrangos atnaujinimo mechanizmas leidžiantis atnaujinti programinę įrangą veikiančiame komutatorių telkinyje nenutraukiant bendros sistemos darbo; |  |  |
| 1.16. | Vienkrypčio ryšio aptikimas |  | Ryšio problemos aptikimas (apsauga nuo L2 kilpų), kai dingsta ryšys tik viena kryptimi. |  |  |
| 1.17. | Virtualių tinklų palaikymas vienu metu |  | Ne mažiau kaip 4000; |  |  |
| 1.18. | Virtualių maršrutizuojamų tinklų palaikymas vienu metu (SVI) |  | Ne mažiau kaip 4000; |  |  |
| 1.19. | MAC adresų lentelės dydis |  | Ne mažiau kaip 98k; |  |  |
| 1.20. | IPv4/IPv6 maršrutų kiekis |  | Ne mažiau kaip 120k/52k; |  |  |
| 1.21. | IGMP/MLD grupių |  | Ne mažiau kaip 4000; |  |  |
| 1.22. | IPv4/IPv6 ACL (ingress/egress) |  | Ne mažiau kaip 512; |  |  |
| 1.23. | Eilučių per IPv4/IPv6 ACL (ingress/egress) |  | Ne mažiau kaip 2k; |  |  |
| 1.24. | Paketų buferio dydis |  | Ne mažiau kaip 32 MB; |  |  |
| 1.25. | Operatyviosios atminties dydis |  | Ne mažiau kaip 32 GB; |  |  |
| 1.26. | Saugojimo atminties dydis |  | - Ne mažiau kaip 128 GB; - Saugojimo atmintis turi būti SSD tipo; |  |  |
| 1.27. | Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai |  | Ne prasčiau nei: - 802.1Q (VLAN); - 802.1ad (QinQ arba VLAN tunneling); - MSTP, RPVST+; - IEEE 802.1AB LLDP; - SPAN ir ERSPAN arba lygiavertis; - NTP; - ERPS; - UDLD; - MVRP arba lygiavertis; - DHCP relay; - DHCP server; - IP Direct Broadcast; |  |  |
| 1.28. | Turi būti palaikomi VXLAN funkcionalumai |  | Ne prasčiau nei: - Statiniai VXLAN; - VXLAN Routing; - VXLAN BGP-EVPN; |  |  |
| 1.30. | Turi būti palaikomi šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos |  | Ne prasčiau nei: - VRF (angl. virtual routing and forwarding functions) arba lygiavertis (ne mažiaus kaip 256); - OSPFv2, v3; - BGPv4; - Statiniai IPv4 ir IPv6 maršrutai; - PBR (angl. Policy Based Routing); - BFD Statiniams IPv4 maršrutams; - BFD BGPv4; - BFD OSPFv2, v3; - BFD PIM over IPv4; - BFD PIM over IPv6; - BFD VRRP; |  |  |
| 1.31. | Multicast protokolai |  | Ne prasčiau kaip: - Multicast srauto valdymas IGMP v2,v3; - (RFC 3810) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2); - MLD snooping; - Anycast RP; - MSDP; - PIM-DM, PIM-SM; |  |  |
| 1.32. | Turi palaikyti šiuo aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus |  | Ne prasčiau kaip: - VRRP; - 802.3ad su LACP; |  |  |
| 1.33. | Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai |  | Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai. Ne prasčiau nei: - RADIUS; - TACACS+; - SSHv2; - GRE tuneliai; - SFTP; - TFTP; - RFC 2402 IP Authentication Header (AH); - RFC 2406 IP Encapsulating Security Payload (ESP); - Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus; - Prievadų apsauga nuo BPDU atakų ir STP-RG (STP root guard) funkcijos palaikymas; - Dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių. TACACS+, Radius. Secure Shell (SSHv2). Secure Sockets Layer (SSL). Secure FTP; - Vartotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X ir MAC-based. RFC 3576 CoA (Change of Authorization); - Galimybė autentikuoti vartotojus skirtingais būdais, MAC autentikacija ir 802.1X autentikacija tame pačiame prievade (MAC ir 802.1X authentifikacija gali būti atliekama kartu tam pačiam klientui). Automatinis perėjimas prie kito autentikavimo būdo vienam nepavykus; |  |  |
| 1.34. | Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai |  | Ne prastesnių parametrų nei: - Strict Priority (SP); - Deficit weighted round robin queuing (DWRR); - RDMA Over Converged Ethernet (RoCEv2); - Data Center Bridging Exchange (DCBx); - Enhanced Transmission Selectionb (ETS); - Explicit Congestion Notification (ECN); - Priority-based Flow Control (PDC); - Lossless queue buffer pools; |  |  |
| 1.35. | Turi būti palaikomi šie paketų valdymo algoritmai |  | Ne prasčiau nei: - IEEE 802.1p Priority; - IEEE 802.3x Flow Control; |  |  |
| 1.36. | Valdymo funkcijos |  | - Command Line Interface (CLI); - WEB sąsaja; - Debesijos tipo; - Rest API; - Lokaliai instaliuojama programinė įranga; |  |  |
| 1.37. | Srautų stebėjimo funkcijos |  | sFlow arba lygiavertis; |  |  |
| 1.38. | Turi būti palaikomos šios funkcijos |  | Neprasčiau nei: - „Jumbo frames“ palaikymas. Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9000 baitų paketai visuose prievaduose; - Turi būti palaikoma REST API ßsąsaja arba lygiavertė; - Turi būti palaikomas Phyton skriptų vykdymas; - Turi būti palaikomas konfigūracijos sinchronizavimo funkcionalumas tarp dviejų tokių pačių įrenginių pagal pasirinktus parametrus; - Turi būti galimybė tarp dviejų tokio paties modelio komutatorių sudaryti OSI L2/OSI L3 MLAG sujungimus; |  |  |
| 1.39. | Papildomi reikalavimai |  | - Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams ir prievadams palaikyti, jeigu nebuvo nurodyta, kad konkrečiam funkcionalumui reikalinga papildoma licencija; - Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui, jeigu nebuvo nurodyta, kad konkrečiam funkcionalumui reikalinga papildoma licencija; - Turi būti įskaičiuotas pirkėjo naudojamos komutatorių valdymo sistemos „Aruba NetEdit“ reikalingas kiekis licencijų; |  |  |
| 1.40. | Garantija |  | Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija, skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojas turi garantuoti nemokamą reikalingų dalių tiekimą, programinės įrangos atnaujinimus ir nemokamus fizinės įrangos remonto darbus; Programinės įrangos paslaugų tiekimo laikas 24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę pirmus trejus metus (įsigyjant debesijos platformą su trejų metų palaikymu); Aparatinės dalies keitimas ar remontas sekančią darbo dieną išsiuntimas iš gamintojo garantinės įrangos sandėlio; Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu; |  |  |
| 1.41. | Surinkimo reikalavimai |  | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos (pateikti deklaraciją); |  |  |
| 1.42. | Kokybė: |  | Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas; |  |  |
|  | Tiekėjo kartu su prekėmis atliekamos (-i) paslaugos/darbai: |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas turės: |  | - Patiekti, sumontuoti, pajungti, sukonfigūruoti pagal kliento poreikius ir paleisti komutatorius adresu: Ryšininkų g. 11, Klaipėda; - Komutatoriai turi būti sukonfigūruoti ir atnaujinta programinė įranga; - Turi būti pakeisti standartiniai slaptažodžiai ir pateikti užsakovui; - Turi būti pajungti į komutatorių valdymo sistemą; |  |  |
| 3. | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |  |  |
| 3.1 | Nustatomi savarankiški žalieji reikalavimai prekėms | Pagal aprašo 4.4.4.4. p. (Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos) |  |  |  |
| 4. | Kiti reikalavimai |  |  |  |  |
| 4.1. | Pardavėjas turi užtikrinti, kad Įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos Įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“). |  |  |  |  |
| 4.2. | Visa pateikiama įranga privalo būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta šioje specifikacijoje arba geresnių parametrų. |  |  |  |  |
| 4.3. | Techninio aptarnavimo centro/serviso/įmonės pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys, vykdysiantys gedimo identifikavimo, šalinimo ir/ar remonto paslaugas garantinio termino laikotarpiu. |  |  |  |  |
| 4.4. | Perkami papildomi priedai turi būti to pačio gamintojo, kaip ir perkami komutatoriai. |  |  |  |  |
| 4.5. | Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams ir prievadams palaikyti. |  |  |  |  |
| 4.6. | Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. |  |  |  |  |
| 4.7. | Pateikiant pasiūlymą privalomas gamintojo arba jo oficialaus atstovo patvirtinimas, nurodantis, kad produktai bus tiekiami oficialiu gamintojo numatytu keliu (oficialus didmenininkas, oficialus partneris), bus nauji ir nenaudoti, bei nepriskirti kitam vartotojui, kad gali įtakoti gamintojo garantinius įsipareigojimus ir galimybes prijungti nurodytus komutatorius prie “debesijos tipo” valdymo programinės įrangos. |  |  |  |  |

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  |  | Modulis (J9986A) Aruba 5412 v3 komutatoriui |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas Kiekis |  |  |  | 1 vnt. |  |
| Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas) |  |  |  | 4 mėn. |  |
| Eil. Nr. | Savybė |  | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| 1. | Perkamas objektas |  |  |  |  |
| 1.1. | Modelis, gamintojas |  | Nurodyti tikslų modelį ir gamintoją |  |  |
| 1.2. | Kilmės šalis |  | Kai prekė yra BVPŽ kodų sąraše, reikalavimui dėl nacionalinio saugumo; |  |  |
| 1.3. | Produkto pavadinimas |  | Nurodyti produkto pavadinimą. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas; |  |  |
| 1.8. | Prievadai |  | Ne mažiau kaip 24 vnt. PoE+ (802.3af/at) keičiamos greitaveikos 10/100/1000BASE-T tipo prievadų; |  |  |
| 1.9. | Garantija |  | Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra, gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu) dienos; Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu; |  |  |
| 1.10. | Kokybė |  | Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas; |  |  |
| 2. | Tiekėjo kartu su prekėmis atliekamos (-i) paslaugos/darbai: |  |  |  |  |
| 2.1. | Tiekėjas turės |  | Pateikti modulį adresu Ryšininkų g. 11, Klaipėda. |  |  |
| 3. | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |  |  |
| 3.1 | Nustatomi savarankiški žalieji reikalavimai prekėms | Pagal aprašo 4.4.4.4. p. (Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos); |  |  |  |
| 4. | Kiti reikalavimai |  |  |  |  |
| 4.1. | Visa pateikiama įranga privalo būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta šioje specifikacijoje arba geresnių parametrų. |  |  |  |  |
| 4.2. | Techninio aptarnavimo centro/serviso/įmonės pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys, vykdysiantys gedimo identifikavimo, šalinimo ir/ar remonto paslaugas garantinio termino laikotarpiu. |  |  |  |  |
| 4.3. | Perkami papildomi priedai turi būti to pačio gamintojo, kaip ir perkami komutatoriai. |  |  |  |  |
| 4.4. | Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams ir prievadams palaikyti. |  |  |  |  |
| 4.5. | Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. |  |  |  |  |
| 4.6. | Pateikiant pasiūlymą privalomas gamintojo arba jo oficialaus atstovo patvirtinimas, nurodantis, kad produktai bus tiekiami oficialiu gamintojo numatytu keliu (oficialus didmenininkas, oficialus partneris), bus nauji ir nenaudoti, bei nepriskirti kitam vartotojui, kad gali įtakoti gamintojo garantinius įsipareigojimus ir galimybes prijungti nurodytus komutatorius prie “debesijos tipo” valdymo programinės įrangos. |  |  |  |  |

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  |  | Nedidelio našumo komutatorius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas Kiekis |  |  |  | 1 vnt. |  |
| Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas) |  |  |  | 4 mėn. |  |
| Eil. Nr. | Savybė |  | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| 1. | Perkamas objektas |  |  |  |  |
| 1.1. | Modelis, gamintojas |  | Nurodyti tikslų modelį ir gamintoją; |  |  |
| 1.2. | Kilmės šalis |  | Kai prekė yra BVPŽ kodų sąraše, reikalavimui dėl nacionalinio saugumo; |  |  |
| 1.3. | Produkto pavadinimas |  | Nurodyti produkto pavadinimą. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas; |  |  |
| 1.4. | Komutatorių operacinė sistema |  | Aruba CX OS arba lygiavertė; |  |  |
| 1.5. | Maitinimas |  | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai; |  |  |
| 1.6. | Aušinimas |  | Pasyvus aušinimas (be ventiliatorių); |  |  |
| 1.7. | Konstrukcija |  | Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai; |  |  |
| 1.8. | Prievadai |  | Ne mažiau kaip: - Ne mažiau kaip 12 vnt. keičiamos PoE+ (802.3af/at) greitaveikos 10/100/1000BASE-T tipo prievadų suminė PoE+ galia ne mažiau kaip 139W; Prievadai privalo nunutrūkstamai tiekti PoE+ (net ir perkrovimo metu); - Ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamos greitaveikos 100/1000BASE-T tipo prievadų; - Ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamos greitaveikos 10G (SFP+) tipo prievadų; - Ne mažiau kaip 1 vnt. dedikuotas valdymui skirtas (OOBM) 1G greitaveikos RJ45 tipo prievadas; - USB (microUSB arba USB-C) tipo konsolės prievadas; - RJ45 tipo konsolės prievadas; - USB tipo prievadas (host port); |  |  |
| 1.9. | Kartu komplektuojami prievadų moduliai (angl. transceiver) |  | Kartu su kiekvienu komutatoriumi turi būti pateikiama ne mažiau kaip: du 10G SFP+ LC SR multimode optiniai keitikliai (to pačio gamintojo kaip ir komutatoriai); |  |  |
| 1.10 | Tinklo įvykių stebėjimas |  | Turi būti kaupiami žurnaliniai (log) įvykiai iš komutatorių ir atvaizduojami per web sąsają; |  |  |
| 1.11. | Našumas |  | •Komutavimo našumas turi būti ne mažiau 68 Gbps; •Maršrutizavimo našumas turi būti ne mažiau 45 Mpps; •Komutavimo vėlinimas (1G/40G), ne ilgesnis nei 6 μSec; |  |  |
| 1.12. | Programinė sąsaja |  | •Komutatorius turi gebėti reaguoti į tinklo ir sisteminius įvykius (realiu laiku) ir pagal tai imtis veiksmų, vykdyti programinį kodą, kuris gali vykdyti pakeitimus komutatoriaus konfigūracijoje; - Programinis kodas turi būti palaikomas Python programavimo kalba. Programinis kodas turi būti saugomas komutatoriuje; |  |  |
| 1.13. | Komutatorių apjungimas (Stack) |  | Technologija leidžianti apjungti ne mažiau kaip 8 komutatorių į vieną loginį vienetą naudojant ne mažesnės nei 10Gbps prievadus tokiu būdu pasiekiant greitaveiką ne mažiau kaip 20Gbps, (jeigu apjungimui reikalinga specialūs kitokio tipo prievadai, jų greitaveika negali būti mažesnė negu 20Gbps); |  |  |
| 1.14. | Virtualių tinklų palaikymas |  | Ne mažiau kaip 4000 skirtingų ID, nemažiau kaip 2000 vienu metu; |  |  |
| 1.15. | MAC adresų lentelės dydis |  | Ne mažiau kaip 32k; |  |  |
| 1.16. | IPv4/IPv6 maršrutų kiekis |  | Ne mažiau kaip 2k IPv4 ir nemažiau kaip 1k IPv6; |  |  |
| 1.20. | IGMP grupių |  | Ne mažiau kaip 1000; |  |  |
| 1.21. | IPv4 ACL (ingress/egress) |  | Ne mažiau kaip 5k/2k; |  |  |
| 1.22. | IPv6 ACL (ingress/egress) |  | Ne mažiau kaip 1k/512; |  |  |
| 1.23. | Paketų buferio dydis |  | Ne mažiau kaip 8 MB; |  |  |
| 1.24. | Operatyviosios atminties dydis |  | Ne mažiau kaip 8 GB; |  |  |
| 1.25. | Saugojimo atminties dydis |  | - Ne mažiau kaip 16 GB; - Saugojimo atmintis turi būti eMMC tipo; |  |  |
| 1.26. | Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai |  | Ne prasčiau nei: - 802.1Q (VLAN); •MSTP, RSTP, STP, RPVST+; •IEEE 802.1AB LLDP ir LLDP-MED; •Port Mirroring arba lygiavertis; •NTP; •UDLD; •MVRP arba lygiavertis; •DHCP relay; •DHCP server; •IP Direct Broadcast; |  |  |
| 1.27. | Turi būti palaikomi VXLAN funkcionalumai |  | Ne prasčiau nei: - Statiniai VXLAN; •VXLAN Group Based Policy; |  |  |
| 1.28. | Turi būti palaikomi šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos |  | Ne prasčiau nei: - OSPFv2, v3; - Statiniai IPv4 ir IPv6 maršrutai; - PBR (angl. Policy Based Routing); |  |  |
| 1.29. | Multicast protokolai |  | Ne prasčiau kaip: - Multicast srauto valdymas IGMP v2,v3; - (RFC 3810) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2); - MLD snooping; - PIM-DM, PIM-SM; |  |  |
| 1.30. | Turi palaikyti šiuo aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus |  | Ne prasčiau nei: - VRRP; - 802.3ad su LACP; |  |  |
| 1.31. | Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai |  | Ne prasčiau nei: - GRE tuneliai; - TFTP; - Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus; - Prievadų apsauga nuo BPDU atakų ir STP-RG (STP root guard) funkcijos palaikymas; - Dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių. TACACS+, Radius. Secure Shell (SSHv2). Secure Sockets Layer (SSL). Secure FTP.; - Vartotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based. RFC 3576 CoA (Change of Authorization); - Galimybė autentikuoti vartotojus skirtingais būdais: MAC autentikacija ir 802.1X autentikacija tame pačiame prievade (MAC ir 802.1X authentifikacija gali būti atliekama vienu metu tam pačiam klientui); |  |  |
| 1.32. | Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai |  | Ne prasčiau nei: - Strict Priority (SP); - Deficit weighted round robin queuing (DWRR); |  |  |
| 1.33. | Turi būti palaikomi šie paketų valdymo algoritmai |  | Ne prasčiau nei: - IEEE 802.1p Priority; - IEEE 802.3x Flow Control; - Paketų klasifikavimo 802.1p standartas leidžiantis naudoti aštuonias prioriteto eiles. Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), L3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, L4 (pagal OSI tinklo modelį) informaciją, jungtį ir DiffServ; - Įrenginys turi palaikyti IP SLA tinklo kobybės parametrų stebėjimą HTTP, DNS, UDP Jitter, UDP Jitter for VoIP. Turi būti galimybė stebėti RTT (round trip time), Latency, Delay parametrus; |  |  |
| 1.34. | Valdymo funkcijos |  | - Command Line Interface (CLI); - WEB (GUI) sąsaja, Rest API; - Taip pat turėti galimybę valdyti per debesijos platformą; |  |  |
| 1.35. | Srautų stebėjimo funkcijos |  | Ne prasčiau nei: - sFlow arba lygiavertis; •IPFIX; |  |  |
| 1.36. | Turi būti palaikomos šios funkcijos |  | Ne prasčiau nei: - „Jumbo frames“ palaikymas. Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9000 baitų paketai visuose prievaduose; - Turi būti palaikoma REST API sąsaja arba lygiavertė; - Turi būti palaikomas Phyton skriptų vykdymas; - Skriptai turi būti saugomi komutatoriaus vidinėje atmintyje ir turi būti automatiškai aktyvuojami (paleidžiami) atsitikus aprašytam veiksmui ar incidentui; - Turi būti galimybė tarp komutatorių esančių tame pačiame steke (stack) sudaryti OSI L2/OSI LAG sujungimus; |  |  |
| 1.37. | Papildomi reikalavimai |  | - Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams ir prievadams palaikyti, jeigu nebuvo nurodyta, kad konkrečiam funkcionalumui reikalinga papildoma licencija; - Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui, jeigu nebuvo nurodyta, kad konkrečiam funkcionalumui reikalinga papildoma licencija; - Turi būti įskaičiuotas pirkėjo naudojamos komutatorių valdymo sistemos „Aruba NetEdit“ reikalingas kiekis licencijų; |  |  |
| 1.38. | Garantija |  | - Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra, gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu) dienos; - Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu; |  |  |
| 1.39. | Surinkimo reikalavimai |  | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos (pateikti deklaraciją); |  |  |
| 1.40. | Kokybė |  | Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas; |  |  |
| 2. | Tiekėjo kartu su prekėmis atliekamos (-i) paslaugos/darbai: |  |  |  |  |
| 2.1. | Tiekėjas turės: |  | Pateikti komutatorių adresu Ryšininkų g. 11, Klaipėda; |  |  |
| 3. | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |  |  |
| 3.1 | Nustatomi savarankiški žalieji reikalavimai prekėms | Pagal aprašo 4.4.4.4. p. (Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos); |  |  |  |
| 4. | Kiti reikalavimai |  |  |  |  |
| 4.1. | Pardavėjas turi užtikrinti, kad Įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos Įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“). |  |  |  |  |
| 4.2. | Visa pateikiama įranga privalo būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta šioje specifikacijoje arba geresnių parametrų. |  |  |  |  |
| 4.3. | Techninio aptarnavimo centro/serviso/įmonės pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys, vykdysiantys gedimo identifikavimo, šalinimo ir/ar remonto paslaugas garantinio termino laikotarpiu. |  |  |  |  |
| 4.4. | Perkami papildomi priedai turi būti to pačio gamintojo, kaip ir perkami komutatoriai. |  |  |  |  |
| 4.5. | Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams ir prievadams palaikyti. |  |  |  |  |
| 4.6. | Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. |  |  |  |  |
| 4.7. | Pateikiant pasiūlymą privalomas gamintojo arba jo oficialaus atstovo patvirtinimas, nurodantis, kad produktai bus tiekiami oficialiu gamintojo numatytu keliu (oficialus didmenininkas, oficialus partneris), bus nauji ir nenaudoti, bei nepriskirti kitam vartotojui, kad gali įtakoti gamintojo garantinius įsipareigojimus ir galimybes prijungti nurodytus komutatorius prie “debesijos tipo” valdymo programinės įrangos. |  |  |  |  |

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Kai nurodytas tikslus Prekių kiekis, Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Kai nurodytas tikslus Prekių kiekis, Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Kai nurodytas tikslus Prekių kiekis, Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.