TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Užsakovas – Varėnos rajono savivaldybės administracija, kodas 188773873.

- Įrenginių pristatymo ir montavimo adresas: Vilniaus g. 52A, Valkininkų mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav. Pristatymo ir montavimo datos ir tikslus laikas turi būti iš anksto suderintos su užsakovu (pranešant apie tai ne mažiau kaip prieš 3 darbo dienas).

- Įrengimų aprašymas ir reikalavimai jiems:

| Eil. Nr. | Įrenginio pavadinimas | Įrenginio eskizas | Reikalavimai įrenginiui |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Balansinės supynės |  | Skirtos: 2–10 metų vaikams; lavina koordinaciją, pusiausvyrą ir bendravimo įgūdžius. Konstrukcija ir medžiagos Pagrindinis balkis: Pagamintas iš impregnuotos, aukštos kokybės medienos padengtas atspariu UV ir drėgmei laku. Balkis dažytas mėlyna spalva Sėdynės: Dvi sėdynės, pagamintos iš medžio, su integruotais laikikliais, kad butu saugu suptis. Sėdynės turi atlošus, užtikrinančius papildomą saugumą supantis. Rankenos: Metalinės rankenos abiejuose pusėse – užtikrina saugų laikymąsi. Montavimas: Apatinė dalis pritvirtinama prie žemės betonuojama arba inkarinėmis jungtimis. Matmenys ne mažiau nei: 212 cm x 57cm x 80 cm. Kritimo aukštis iki 1 m |
|  | Spyruokliukas „Ponis“ |  | Paskirtis: Vienvietis spyruokliukas skirtas vaikams nuo 2 iki 8 metų amžiaus. Korpusas: Pagamintas iš aukštos kokybės, vandeniui atsparios faneros (mažiausiai 18 mm storio), laminuotos arba dažytos - Figūra vaizduoja stilizuotą arkliuką su ryškiais akcentais (karčiai, uodega, kanopos). - Paviršius atsparus UV spinduliams, blukimui ir mechaniniam nusidėvėjimui. Sėdynė: Sėdynė iš faneros – saugi ir patogi sėdėjimui. Spyruoklė: Pagaminta iš milteliniu būdu dažyto plieno. Skirta ilgalaikiam intensyviam naudojimui. Spyruoklė tvirtinama prie žemės su metaline plokšte ir inkarais, skirtais betonavimui. Tvirtinimo elementai: Cinkuoti varžtai, paslėpti nuo vaikų pasiekiamumo, uždengti plastikiniais dangteliais. Matmenys ne mažiau nei: 117 cm x 33 cm x 104 cm. Kritimo aukštis iki 1 m |
|  | Spyruokliukas „Karieta“ |  | Naudojimas: Vienvietis spyruokliuojantis žaidimų įrenginys vaikams nuo 2 iki 8 metų. Atvaizduoja karietos siluetą. Su keturiais ratais ir sėdynėmis. Korpusas: - Pagamintas iš aukštos kokybės, laminuotos faneros (mažiausiai 18 mm storio), atsparios drėgmei ir UV spinduliams. - Karietos formos konstrukcija su įmontuotais dekoratyviniais ratais. - Dažyta vandens pagrindo dažais, atspariais blukimui ir nusidėvėjimui. Sėdynė: - Sėdynė, užtikrina stabilų ir patogų sėdėjimą. - Pagaminta iš aukštos kokybės faneros . Rankenos: - dvi rankenos iš metalo – užtikrina saugų laikymąsi. - Papildomas pakojis iš metalo, integruotas į konstrukciją – stabilumui Spyruoklė: - Pagaminta iš aukštos kokybės plieno, milteliniu būdu dažyta. - Tvirtinama prie žemės su metaline plokšte, naudojant betonines arba inkarines jungtis. Tvirtinimo elementai: - Visi varžtai ir jungtys cinkuoti, paslėpti nuo vaikų pasiekiamumo, uždengti apsauginėmis plastikinėmis dangomis. Matmenys ne mažiau nei: 96 cm x 41 cm x 80 cm. Kritimo aukštis iki 1 m |
|  | Karuselė „Draugų“ |  | Naudojimas: Skirta vaikams nuo 3 iki 10 metų. Konstrukcija ir medžiagos Pagrindinė platforma: - Pagaminta iš laminuotos, atsparios vandeniui faneros (mažiausiai 18 mm storio). - Paviršius padengtas neslidžia apsaugine danga – saugu vaikams net šlapio oro sąlygomis. - Padas graviruotas su laukiniais gyvūnų atvaizdais ne mažiau 6 vnt. Sėdynės: - Sėdimosios vietos iš faneros su metalinė apsauginė atrama - Sėdynės tvirtai sujungtos , stabilios ir saugios. Rankenos: - Yra atraminiai , metaliniai turėklai skirti laikytis sukantis - Visi kraštai glotnūs, be aštrių kampų. Sukimosi mechanizmas Centrinė ašis: - Pagaminta iš plieno su guoliniu mechanizmu viduje – užtikrina sklandų ir tolygų sukimąsi. - Viršutinė dalis padengta milteliniais dažais– atspari atmosferos poveikiams. - Laikiklis rankoms laikytis metalinis apvalus. Diametras ne mažiau 350 mm. Iš viršaus uždarytas akle skirta eliminuoti užstrigimo riziką. - Laikomoji konstrukcija pagaminta iš cinkuoto konstrukcinio plieno, kurio skersmuo ne mažiau 60 mm Tvirtinimas: - Tvirtinimo elementai paslėpti po platforma, neprieinami vaikams. - Visi varžtai ir jungtys cinkuoti, paslėpti nuo vaikų pasiekiamumo, uždengti apsauginėmis plastikinėmis dangomis. Matmenys ne mažiau nei: 160 cm x 160 xm x 72 cm . Kritimo aukštis iki 1 m |
|  | Žaidimų aikštelė mažyliams |  | Skirtas: Vaikams nuo 2 iki 10 metų amžiaus Konstrukcija ir medžiagos Kuolai: - Pagaminti iš impregnuotos klijuotos medienos, apvalios formos. - Paviršius šlifuotas ir padengtas ekologišku, UV atspariu laku. Čiuožynė: - Čiuožynė ne mažiau 1vnt - Čiuožynė pagaminta iš nerūdijančio plieno, čiuožynės šonai pagaminta iš faneros. Platformos ir sienelės: - Platformos ne mažiau 4vnt. Platformos su pilnai dengtais stogeliais. - Žaidimų aikštelės stogelis, ir šoninės detalės turi būti graviruotos pasakų personažų motyvais. Ne mažiau 6 vnt. Bent vienas stogelis turi turėti atvaizdą uždėtą šilkografijos būdu. Tema -pasakų personažai - Landa sujungianti dvi platformas 1 vnt. pagaminto iš natūralaus medžio lentų. Diametras ne mažiau 500 mm - Mediniai užlipimo laipteliai ne mažiau 2 vnt. Edukaciniai žaidimai turi būti ne mažiau nei 3 vnt. ,,Kryžiukai-nuliukai“, ,,laikrodis“, ,,skaitliukai“ ar panašiai. Visi jie pagaminti iš vandeniui atsparios faneros arba iš HDPE Plokštės. Storis ne mažiau 12 mm. - Judantis tiltelis Stogeliai 4 vnt.: - 4 šlaitų stogeliai iš faneros – dekoratyviniai ir suteikiantys pavėsį. Jungiamieji elementai: - Tilteliai, laipteliai ir laipiojimo dalys taip pat iš faneros – stabilūs ir saugūs. - Tunelis pagamintas iš natūralaus medžio lentų apdirbtų termo būdu.. Visos tvirtinimo detalės yra cinkuotos, kampai užapvalinti, išsikišančios veržlės ir varžtinės jungtys užsandarintos plastikiniais kaiščiais. Matmenys ne mažiau nei: 499 cm x 366x 284 cm . Kritimo aukštis iki 1 m |
|  | Spyruokliukas „Drakoniukas“ |  | Skirtas: Vaikams nuo 2 iki 8 metų Korpusas: - Pagamintas iš aukštos kokybės HDPE (aukšto tankio polietileno) plastiko. - Žaismingos drakoniuko formos dizainas su integruota sėdyne, galva su šypsena ir uodega. - UV atsparus, neblunka ir neskilinėja veikiant atmosferos sąlygoms Sėdynė: - Ergonomiška, vientisa dalis integruota į konstrukciją. - Neslystantis paviršius užtikrina stabilų ir saugų sėdėjimą. Rankenos ir atramos: - Dvi gumuotos rankenos – patogiam ir saugiam laikymuisi. - Papildomi pakojai iš plastiko, integruoti į konstrukciją – stabilumui Spyruoklės sistema. Spyruoklė: - Plieninė spyruoklė, milteliniu būdu dažyta. - Pritaikyta vaikų svoriui – elastinga, bet riboja per didelį išsijudėjimą. Tvirtinimas: - Metalinė pagrindo plokštė su inkarinėmis jungtimis tvirtinama prie betono. - Cinkuoti varžtai, uždengti .apsauginiais plastikiniais dangteliais Matmenys ne mažiau nei: 81 cm x 26 cm x 78 cm . Kritimo aukštis iki 1 m |
|  | Labirintas |  | Skirtas: Vaikams nuo 3 iki 10 metų Konstrukcija ir medžiagos Panelės: - Pagamintos iš aukštos kokybės HDPE plastiko (aukšto tankio polietileno), atsparaus UV spinduliams, atmosferos poveikiui ir mechaniniam nusidėvėjimui. - Ryškių spalvų – raudona, žalia, mėlyna – skatina susidomėjimą ir padeda orientuotis. - Kiekviena panelė turi skirtingą edukacinį turinį: - Skaičiavimo lenta su spalvotais karoliukais ant strypelių. - Žvaigždžių ir planetų tematika – mokymasis apie kosmosą. - Veikla su sukamais elementais – spalvų, formų derinimas. - Žaidybinė piratų užduotis – pradžios taškas nuotykių kelionei. - Žaidybinės gėlytės 2 vnt. Tunelis: - Integruotas tunelis leidžia vaikams pereiti į kitą zoną. - Pagamintas iš natūralaus medžio (kietmedžio) lentų apdirbtų termo būdu. Rėmas ir tvirtinimas: - Panelės tvirtinamos prie impregnuotų klijuotos medienos kuolų, apdorotų drėgmei ir temperatūrų kaitai atspariais dažais. - Konstrukcija stabili, visos detalės apdorotos vaikų saugumui – be aštrių kampų. Matmenys ne mažiau nei: 340 cm x 165 cm x 103 cm . Kritimo aukštis iki 1 m |

Pastabos:

1* Eskizas – tai vaizdinė medžiaga įrenginio aprašymui įsivaizduoti, bet ne teikiant pasiūlymą identiškai atkartoti.

- Įrenginiams turi būti suteikiama ne mažiau kaip 5 metų garantija.

- Montuojami įrenginiai turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nustatytus reikalavimus.

- Paslaugos teikėjas kartu su galutiniu perdavimo-priėmimo aktu Užsakovui privalės pateikti A tipo kontrolės įstaigos atliktos kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą patvirtinantį, kad įrengimai yra tinkami eksploatuoti.

- Įrangos montavimo metu neturi būti gadinamos aplinkinių teritorijų dangos, o montavimui iškastas gruntas turi būti išvežtas.

- Įrenginiai prieš montuojant turi būti suderinti su Užsakovu.

  - Teritorija, kurioje numatoma montuoti įrenginius yra kultūros paveldo teritorijoje, todėl teisės aktų nustatyta tvarka prieš įrenginių montavimą privaloma atlikti archeologinius tyrimus. Šiuos tyrimus atliks Užsakovas.

- Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

  - Vykdant sutartį draudžiamas bet koks mechanizmų kuro ar tepalų nutekėjimas, vandens teršimas ir šiukšlinimas.

  - Žaidimų įrenginiams ir kitai įrangai gaminti negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos, metalai, sudarantys toksiškus oksidų sluoksnius ir žvynelius, turi būti apsaugoti netoksiška danga; neturi būti naudojamos medžiagos, žinomos kaip sukeliančios paviršinį užsiliepsnojimą.

  - Darbams atlikti nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

  - Tiekėjas, atlikdamas vaikų žaidimo aikštelių įrenginių montavimo ir kitus parengimo naudoti paslaugas ir/ ar darbus, turi vykdyti pirminį atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimą atliekų susidarymo vietoje, atskiriant jas ir metant į tam tikras pažymėtas talpas ar konteinerius: popierius (taip pat kartonas, popierinių pakuočių atliekos), plastikas (taip pat plastikinių pakuočių atliekos), metalas, buitinės atliekos, tara, pašluostės su cheminių medžiagų likučiais, medis, stiklas, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, cheminių medžiagų atliekos ir užtikrinti atliekų tinkamą sutvarkymą. Atliekų rūšiavimui susidarymo vietoje skirtomis priemonėmis tiekėjas turi pasirūpinti pats. Tiekėjas kartu su darbų priėmimo – perdavimo aktu pateikia atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, tiekėjui taikoma 100 eurų bauda.