LED VAIZDO SIENOS ĮSIGIJIMO IR DIEGIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

    - Užsakovas – AB Lietuvos oro uostai.

    - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

    - Vaizdo siena – Speciali kelių ekranų sistema, susidedanti iš kelių LED panelių-ekranų, kurie suformuoja vieną vientisą ekraną/vaizdą.

    - Vaizdo sienos sprendimas - Suprantamas kaip techninės įrangos (iskaitant visus sprendimo veikimui užtikrinti reikalingus komponentus) sinergiškas sprendinys, užtikrinantis šio Projekto rezultatus

    - Prekės – Vaizdo sienos įranga, jos komponentai, vaizdo sienos konstrukcija.

    - Paslaugos – Vaizdo sienų įrangos diegimas, konstruktyvo analizė, testavimas, bandomoji eksploatacija, techninės ir garantinės priežiūros, bei susijusios paslaugos.

    - Konstruktyvo projektas – Sertifikuotas dokumentas, apimtantis Vaizdo sienos sprendimo konstrukciją, jos medžiagiškumą, stiprumo skaičiavimus ir kt.

    - Technologinis projektas – Dokumentų visuma, apimanti įrangos architektūrines schemas, diegimo grafiką, rizikų valdymo planą, techninės priežiūros ir palaikymo vykdymo planą ir kt.

    - VNO – AB Lietuvos oro uostų Vilniaus filialas, Rodūnios kelias 10a, Vilnius.

    - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

    - Pirkimo objektas – vaizdo sienos sudarytos iš LED panelių, jų laikiklių, korpusų gamyba, montavimas, konstruktyvo analizė, programinės įrangos derinimas, testavimas, bandomoji eksplotacija, techninės ir garantinės priežiūros bei susijusios paslaugos. (toliau – Pirkimo objektas).

    - Darbai ir paslaugos:

- Pirkėjo poreikių analizė;

- Viso projekto įgyvendinimo plano rengimas, kuris turi apimti veiklas, jų įgyvendinimo terminus, atsakingus už veiklas asmenis, atsakomybes;

- Technologinio projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu;

- Konstruktyvo projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu;

- Vaizdo sienos konstruktyvo gamyba bei montavimas pagal parengtą konstruktyvo projektą, vaizdo sienos LED ekranų gamyba, montavimas, derinimas, paleidimas naudojimui pagal parengtą Technologinį projektą.

- Apmokyti VNO personalą naudotis įdiegtais sprendiniais;

- Baigus vaizdo sienos sprendimo diegimo darbus Tiekėjas turi atlikti: sienų, lubų, grindų, ir t.t. atstatymo darbus jei buvo padaryta žala;

- Visi šio Projekto diegimo darbai turi būti suderinti su suinteresuotomis šalimis, bei su lygiagrečiai vykstančių projektų vadovais;

    - Tiekėjas privalo teikti Techninės priežiūros ir palaikymo paslaugas 5 metus nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, kurios turi apimti: pilną aptarnavimą ir garantinę priežiūrą, atlikti savalaikius priežiūros darbus.

    - Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas Lentelėje Nr. 1 nenurodytas, tačiau su Pirkimo objektu susijusias paslaugas (toliau – Papildomos paslaugos). Papildomų prekių ir paslaugų pirkimui taikomos visos Paslaugų pirkimui šioje techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos  sąlygos. Papildomų prekių paslaugų bus galima įsigyti už ne daugiau kaip 10% nuo pradinės Sutarties vertės jos neviršijant.

    - Papildomos prekės ir paslaugos bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios Užsakovo užsakymo pateikimo dieną laimėjusio dalyvio kainoraštyje, skelbiamame viešai internete ir / arba Prekių ir Paslaugų pardavimo vietoje, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Prekių ir Paslaugų teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Siekiant, kad Prekių ir Papildomų paslaugų kainos neviršytų rinkos kainų, Papildomų prekių ir paslaugų įkainius Paslaugų teikėjas turės suderinti su Užsakovu iš anksto.

    - Perkamų prekių ir paslaugų sąrašas:

Lentelė Nr. 1 - Perkamų prekių ir paslaugų sąrašas

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Maksimalus paslaugų kiekis | Paslaugų mato pavadinimas (metai, mėnesiai, valandos ir kt. pavadinimai) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Esamos situacijos įvertinimas ir analizė, dokumentacijos parengimas ir kitos susijusios administravimo paslaugos | 1 | Kompl. |
|  | Konstruktyvo projekto parengimas ir suderinimas | 1 | Vnt. |
|  | Vaizdo siena |  |  |
|  | LED panelės | 1 | Kompl. |
|  | Maitinimo šaltiniai, vaizdo grotuvai | 1 | Kompl. |
|  | Laikikliai, instaliacinės medžiagos, montavimo medžiagos. | 1 | Kompl. |
|  | Įrangos montavimo darbai | 1 | Kompl. |
|  | Mokymai | 1 | Vnt. |
|  | Papildomos konfigūravimo paslaugos pagal poreikį. | 50 | Val. |
|  | Techninė ir prevencinė priežiūra aptarnavimas, eksploatacinė priežiūra, gedimų nustatymas ir šalinimas. | 5 | Metai |

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

    - Paslaugų teikėjas per 2 lentelės 1 punkte nustatytą terminą turi parengti ir pateikti Užsakovui detalų projekto darbų įgyvendinimo planą ir jo laikytis vykdant projektą.

    - Paslaugų teikėjas per nurodytą kiekvieno projekto etapo laikotarpį turi, parengti projektus, pagal juos sumontuoti vaizdo sieną. Siūlomas sprendimas turi nepertraukiamai veikti 24/7 ir teikti reikalavimuose apibrėžtas paslaugas.

    - Paslaugų teikėjas privalo paskirti kompetentingą Projekto vadovą, kuris bus atsakingas už Projekto plano parengimą, projekto koordinavimą ir valdymą iš Paslaugų teikėjo pusės, projekto rizikų, pokyčių, komunikacijos valdymą, kitas projekto valdymo procedūras ir veiklas. Užsakovas informuoja, kad pasilieka teisę reikalauti pakeisti Paslaugų teikėjo pateiktą projektų vadovą, jeigu jo teikiamos paslaugos netenkina šioje techninėje specifikacijoje nurodytų nuostatų ar paslaugos teikiamos nesilaikant sutartų terminų. Projekto vadovo keitimas galimas tik dėl pagrįstų priežasčių ir pritarus Pirkėjui.

    - Visos pateiktos specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Ten, kur nurodytos tikslios reikšmės, reiškia, kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto – siūloma įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresne). Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga.

    - Tais atvejais, kai šioje techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, standartus, teisės aktus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą ir kt., laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir Paslaugų teikėjas gali siūlyti lygiaverčius, bet ne prastesnių parametrų.

    - Reikalavimuose minimi pavyzdžiai ar informacijos detalizavimas yra informacinio pobūdžio, t. y., jie nėra pateikiami baigtiniai sąrašai, ir Projekto įgyvendinimo metu turės būti detalizuoti ir suderinti su Užsakovu.

    - Pateiktuose reikalavimuose naudojamos sąvokos „privalo“, „turi būti“, „turėtų būti“, „privalo turėti“, „privalo leisti“, „privalo gebėti“, „privalo būti sukurtas“ yra lygiavertės ir reiškia, kad Paslaugų teikėjas privalo suprojektuoti, pagaminti ir sumontuoti (arba pateikti ir sumontuoti) atitinkamo funkcionalumo arba lygio paslaugas, prekes arba įrangą. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (darys, leis, įtrauks ir t. t.) nurodo būseną, kuri turės būti įgyvendinta, ir reiškia, kad Paslaugų teikėjas sutarties vykdymo metu privalo sukurti ir įdiegti (arba pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą arba įrangą.

    - Visi šioje techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra pradiniai, todėl projekto įgyvendinimas privalo būti aptartas, detalizuotas ir suderintas su Užsakovu.

    - Paslaugų teikėjo pateiktas pasiūlymas laikomas Paslaugų teikėjo įsipareigojimu įdiegti techninės specifikacijos reikalavimus atitinkantį vaizdo sienos sprendinį, įskaitant visas reikalingus tarpusavio suderinimus, pakeitimus, būtinus specifikacijoje nurodytiems funkcionalumams užtikrinti, Sutarties vykdymo metu.

- PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

☒ Vilniaus oro uostas, Rodūnios k. 2, Vilnius

☐ Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj.

☐ Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Palanga

☐ Lietuvos oro uostai (Administracija), Rodūnios k. 10A, Vilnius

☐ Nuotoliniu būdu.

☐ Tiekėjo/Paslaugų teikėjo buveinėje.

☐ Kita.

## PREKIŲ IR Paslaugų suteikimo tvarka ir terminai:

    - Paslaugų suteikimo tvarka

2.2.1.1.  Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas gali būti pasirašomas po to kai:

2.2.1.1.1. atlikta poreikių analizė:

2.2.1.1.2. suderintas projekto planas, konstruktyvo projektas ir technologinis projektas:

2.2.1.1.3.bus pabaigti šioje techninėje specifikacijoje ir projekto metu nustatyti darbai;

2.2.1.1.4.atliktas viso sprendimo testavimas;

2.2.1.1.5. apmokytas Užsakovo personalas;

2.2.1.1.6. sėkmingai atlikta bandomoji eksploatacija, kuri turi būti suderinta projekto analizės etape.

2.2.1.2. Per vienerius metus suteiktos Techninės priežiūros ir palaikymo paslaugos priimamos kasmet, pasirašant paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.

2.2.1.3  Papildomos konfigūravimo paslaugų suteikimo priėmimo-perdavimo aktas bus pasirašomas, kai bus suteiktos visos paslaugos, kurios nurodytos Užsakovo suderintame užsakyme.

    - Prekių ir Paslaugų suteikimo terminai

- Vaizdo sienos diegimo etapai ir terminai pateikiami toliau esančioje 2 lentelėje.

- Už suteiktas paslaugas ir kt. bus apmokama pagal Sutartyje numatytą tvarką.

lentelė 2 - Etapo prekių ir paslaugų suteikimo terminai

| Eil. Nr. | Veiklos pavadinimas | Veiklos aprašymas | Veiklos užbaigimo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projektavimo etapas, esamos situacijos įvertinimas, analizė. Projekto valdymas, dokumentacijos parengimas ir suderinimas su Užsakovu | Paslaugų teikėjas turės atlikti esamos situacijos ir poreikių analizę. Parengti vaizdo sienos sprendimo diegimo technologinį projektą (8.5.2 punktas) ir projekto planą (8.5.1 punktas). | Ne daugiau kaip per 2 sav. nuo Užsakovo informavimo apie projekto pradžią. |
|  | Konstruktyvo projekto parengimas (8.5.3 punktas) ir suderinimas su Užsakovu. | Paslaugų teikėjas turės atlikti esamos situacijos ir poreikių analizę. Parengti naujos vaizdo sienos sprendiniui reikalingų matavimų ataskaitą, pateikti naujo konstrukyvo montavimo planą, įskaitant apkrovas, tvirtinimo taškus ir kt. pagal šios Techninės specifikacijos reikalavimus. | Ne daugiau kaip 8 sav. nuo šioje lentelėje nurodyto primojo punkto pabaigos. |
|  | Vaizdo sienos gamyba | Pagaminti visą pirkimo metu įsigyjamą įrangą, laikiklius ir kitus susijusius komponentus. | Ne daugiau kaip 10 sav. nuo šioje lentelėje nurodyto primojo punkto pabaigos. |
|  | Vaizdo sienos montavimas, konfiguravimas, paleidimas, bandymai. | Sumontuoti ir įdiegti visą pirkimo metu įsigyjamą įrangą, sukonfigūruoti, paleisti ir atlikti tarpinius testavimus bei bandymus. | Ne daugiau kaip 4 sav. nuo šioje lentelėje nurodyto trečiojo punkto pabaigos. |
|  | Vaizdo sienų programinės įrangos derinimas. | Įdiegti, sukonfigūtuoti ir ištestuoti vaizdo sienų valdymo programinę įrangą. | 1 sav. Nuo šioje lentelėje nurodyto ketvirtojo punkto pabaigos. |
|  | Įdiegto sprendimo priėmimo testavimas ir personalo apmokymas. | Pilno įdiegto sprendimo testavimas realiomis sąlygomis (paleidimas į eksploataciją). Darbuotojų apmokymas. | 1 sav. Nuo šioje lentelėje nurodyto penktojo punkto pabaigos. |

## BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS IR PREKĖMS

  - Visi tarpiniai ir galutiniai rezultatai turi būti suderinti ir priimti Užsakovo.

  - Tiekėjas be Užsakovo suderinimo neturi teisės užsakyti, gaminti, montuoti ir diegti Prekių.

  - Tiekėjas įsipareigoja teikti tik kokybiškas ir profesionalias Paslaugas pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias.

  - Tiekėjas privalo pasiūlyti pilną sprendimo kainą ir į kainą įskaičiuoti visas Prekių tiekimo/Paslaugų teikimo ir įgyvendinimo išlaidas (projektavimo, gamybos, montavimo, diegimo ir kt.). Visa kita, Techninėje specifikacijoje nenumatyta įranga, kuri yra reikalinga užtikrinti pilnam sprendimo veikimui, turi būti patiekiama Tiekėjo ir įskaičiuota į pasiūlymo kainą. Visa informacija, medžiaga, susijusi su Prekėmis/Paslaugomis, bus Užsakovo nuosavybė.

  - Tiekėjas privalės išanalizuoti esamą situaciją ir pateikti Užsakovui tvirtinimui Technologinį projektą, kuriame būtų numatyta įrengti šioje Techninėje specifikacijoje įvardintą vaizdo sieną.

  - Siūlomo sprendimo projektavimo, analizės, montavimo, diegimo ir testavimo etapai turi būti vykdomi iteraciniu principu (iteracijų skaičius ir trukmė turi būti optimalūs ir realiai įgyvendinami). Tiekėjas  projekto įgyvendinimo metu, turi detalizuoti bei pagrįsti, kurios iteracijos metu bus įgyvendinti šiame dokumente nustatyti reikalavimai. Tiekėjas turi suderinti su Užsakovu iteracijų vykdymo eigą, skaičių ir prioritetinius darbus, kurie bus atliekami kiekvienos iteracijos metu.

  - Sprendimo diegime gali dalyvauti tik specialistai, nurodyti Tiekėjo pasiūlyme. Tiekėjo Projekto komandos keitimas galimas iš anksto suderinus su Užsakovu ir pateikus lygiavertę patirtį ir kvalifikaciją turintį personalą. Užsakovas tikrins ar Paslaugas teikia būtent tie specialistai, kuriuos Tiekėjas nurodė teikdamas pasiūlymą.

  - Priimant suteiktas Paslaugas bus vertinama atliktų Paslaugų kokybė. Nekokybiškai suteiktos Paslaugos nebus priimamos ir už jas nebus apmokama.

  - Siūlomas sprendimas turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų 24/7 veikimą ištisus metus. Technologiniame įgyvendinimo projekte turi būti apibrėžtos racionalios priemonės, kaip naudojant minimalius tiek Užsakovo, tiek Tiekėjo kaštus spręsti veikimo sutrikimus.

## REIKALAVIMAI LED VAIZDO SIENAI, JŲ MONTAVIMO, ĮDIEGIMO, PRITAIKYMO PASLAUGOMS

  - LED vaizdo sienos įrenginiai ir jų veikimui būtini komponentai turi būti sumontuoti ir pajungti į bendrą tinklą, Užsakovas pateiks 12 UTP (Cat 6A) prievadų, Tiekėjas esant poreikiui privalo priesti trūkstamus prievadus, kurie privalo būti įskaičiuoti į bendrą pasiūlymo kainą;

  - Užsakovas prives 13 KV įtampos kabelį, Tiekėjas privalo įrengti komutacinę dėžutę, bei sujungti montuojamą įrangą, esant poreikiui Tiekėjas Projekto analizės metu privalo informuoti Užsakovą, jei numatomai įrangai reikėtų didesnės įtampos kabelio galios.

  - Užsakovas projekto analizės metu, Paslaugų teikėjui nurodys tikslią montavimo vietą bei pateiks visus reikiamus brėžinius sprendimui įgyvendinti.

  - Užsakovas pateiks turimos turinio valdymo sistemos „Navori“ licencijas, Paslaugų teikėjas privalo sudiegti programinę įrangą į vaizdo sienos valdiklį, priskirti Užsakovo pateikiamas licencijas, esant poreikiui Paslaugų teikėjas privalo panaudoti nenurodytą techinėje specifikacijoje įrangą korektiškam turinio atvaizdavimui, kuri turi būti įskaičiuota į bendrą pasiūlymo kainą.

  - LED vaizdo sienos turinio atvaizdavimas turi būti išpildytas pilnai per visą ekraną, t.y. prijungus turinio valdymo sistemą „Navori“, Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti jog įkeliant į „Navori“ sistemą su maksimaliu raiškos vaizdo tekeliu, jis būtų atvaizduojamas pilnai išpildytas ekrane.

  - Vaizdo sienos ekrano ir panelių reikalavimai pateikiami žemiau esančioje 3 lentelėje.

lentelė 3. Vaizdo sienos ekrano ir panelių reikalavimai:

| Ekrano dydis | Ne daugiau kaip 9700mm x 2800mm ir ne mažiau kaip 9500mm x 2600mm |
| --- | --- |
| Svoris (kg / m2) | Ne daugiau kaip 27 kg/m2 |
| LED kabinetų gylis | Ne daugiau kaip 80mm |
| Siūlomo LED ekrano kabinetų kraštinių santykis | 16:9 |
| Raiška | Ne mažiau kaip 3840x1080 |
| Spalvų gylis | 16 bits |
| Spalvos temperatūros diapazonas | Ne mažiau kaip 2800K - 9300K |
| Tarpas tarp pikselių | Ne daugiau kaip 2,5mm |
| Maksimalus ryškumas (šviesumas) | Ne mažiau kaip 800 cd/m2 |
| Kontrasto santykis | Ne mažiau kaip 5000:1 |
| Žiūrėjimo kampas (H x V) | Ne mažiau kaip 160 x 160 |
| LED modulių tipas | SMD arba lygiavertis |
| Darbo valandos | 24/7 |
| Darbo temperatūrų diapazonas | ne prasčiau kaip nuo 0 iki 40 C |
| Darbo drėgmės diapazonas | ne prasčiau kaip nuo 10% iki 80 % |
| Maitinimas | 100-240 V, 50/60 HZ |
| Tipinės elektros sąnaudos | Ne daugiau 170W/m2 |
| Maksimalios elektros sąnaudos | Ne daugiau kaip 502 W/m2 |
| IP standartas | Ne prasčiau kaip IP20 |
| Tarnavimo laikas | Po 100000 val. iki 50% ryškumo pagal gamintojo nurodytą maksimalų ryškumą |
| Aptarnavimas | Iš priekio |
| Sertifikatai | Privalo turėti CE sertifikatą ir bent viena sertifikatą iš toliau pateikiamo sąrašo: EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1, EN55035:2017, RoHS, EMC Class A. |

  - Užsakovas pateiks Paslaugų Teikėjui esamos vaizdo sienos pilną konstryktyvo projektą projekto analizės metu, Paslaugų Teikėjas privalo parengti naujos vaizdo sienos konstruktyvo projektą taip, kad projekte perkamos LED vaizdo sienos ekranas, būtų sumontuotas atsižvelgiant į patvirtintą naują konstrutuktyvo projektą.

  - Esamos konstrukcijos išmatavimai – apytiksliai 8,5m. Ilgio ir 2,05m. Aukščio, apkrova nuo ekranų ir ekranų laikiklių 880 kg.

  - Paslaugų teikėjas privalo parengti naujos LED vaizdo sienos konstruktyvo projektą, kuris turi būti sukurtas bei patvirtintas sertifikuoto konstruktoriaus naujos LED vaizdo sienos sprendimui įgyvendinti, bei suderinti su Užsakovu.

  - Vaizdo sienos laikomoji konstrukcija turi būti patvirtinta atestuoto statinio eksperto konstrukcijų daliai arba statinio projekto vadovo (projekto dalies vadovas) statinio konstrukcijų daliai. Turi būti pateikiama pažyma dėl vaizdo sienos montavimo, turi būti atliktas apkrovų vertinimas bei visas su tuo susijusias išlaidas turi užtikrinti Tiekėjas.

  - Paslaugų teikėjas turi panaudoti esamą vaizdo sienos konstrukciją ir ją praplėsti taip, kad būtų galimą sumontuoti naują LED vaizdo sieną ir jos komponentus, jei Paslaugų teikėjas pagal patvirtintą naują konstruktyvo projektą negalės panaudoti esamos vaizdo sienos konstrukcijos, Paslaugų teikėjas privalo pagaminti naują konstrukciją LED vaizdo sienai, tačiau šis sprendimas turi būti įskaičiuotas į bendrą Pasiūlymo kainą.

  - Priklausomai nuo aplinkos apšvietimo, LED vaizdo sienų ryškumas turi automatiškai reguliuotis.

  - Tiekėjas negali pasiūlyti prastesnio sprendimo, nei nurodyta šioje Techninėje specifikacijoje;

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turės pateikti savo siūlomas LED vaizdo sienos priemones, jų vizualizacijas, sudedamąsias dalis, specifikacijas ir pateikti dokumentus, įrodančius jų atitiktį Techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams.

  - Naujos LED vaizdo sienos montavimo konstrukcijos ir technologijos turi atitikti ar būti lygiavertės nurodytoms šioje Techninės specifikacijoje;

  - LED vaizdo sienos montavimui skirtų konstrukcijų, kabeliavimo išvaizda (ergonomika) turi būti tvarkinga, t.y. turi būti paslėptos montavimo ir kabeliavimo priemonės. Vaizdo sienų nugarinė dalis (blogoji ekranų dalis) turi būti uždengta ir ergonomiškai tvarkinga, neturi matytis jokių papildomų vaizdo grotuvų ar kompiuterių, kabeliavimo ir montavimo priemonių.

  - Tiekėjas, skaičiuodamas montavimo paslaugų ir medžiagų sąnaudas, turi savo rizika įsivertinti galimus paslaugų ar medžiagų apimties pokyčius.

  - Laikikliai/montažiniai karkasai turi būti suprojektuoti įvertinant montavimo vietos saugumą bei laikančių konstrukcijų stabilumą ir suderinti su Užsakovu ir atitinkamomis šalimis.

  - Vaizdo sienos turi būti montuojamos taip, kad jų aptarnavimas ar pakeitimas nereikalautų visos sienos demontavimo arba nukėlimo.

  - Vaizdo sienų raiškos parametrai turi būti pritaikyti atvaizduoti reklaminį turinį ir juose rodomus vaizdus, oro uosto pranešimus ir kitą vaizdinę informaciją be iškraipymų, vaizdo išblukimų ir pan.

## REIKALAVIMAI SPRENDIMO PRIĖMIMO TESTAVIMUI

  - Sprendinio priemonių testavimas apima:

  - Komutacinės įrangos, elektros dalies patikrinimą;

  - Turinio atvaizdavimo įrenginių paleidimą su bandomuoju turiniu;

  - Tiekėjas privalo parengti ir suderinti su Užsakovu testavimo planą ir scenarijus (testavimo scenarijai turi apimti visus sistemos komponentų bandymus);

  - Atvaizdavimo įrenginius ir programinę įrangą įprastomis sąlygomis eksploatuos oro uosto atstovai, prižiūrint Tiekėjui. Priėmimo testavimo metu bus naudojamas realus turinys.

  - Tiekėjas privalo įrangos pridavimo metu sudaryti įrangos testavimo sąlygas, atitinkančias įrenginio maksimalius pajėgumus.

## REIKALAVAIMAI MOKYMAMS

  - Paslaugų teikėjas iki 2 lentelėje, 5 veiklos punkto pradžios turi pateikti detalią mokymų programą, nurodant mokymų temas, grafiką ir mokymų metu naudojamas priemones bei mokymo būdus;

  - Paslaugų teikėjas, pagal suderintą su Užsakovu grafiką, organizuoja teorinius ir praktinius mokymo kursus:

    - mokymai techniniam personalui (su teisėmis mokyti kitus), sertifikavimas nemažiau kaip 2 darbuotojams, kuriuose jie turi išmokti atlikti vaizdo sienos priežiūros darbus, diagnozuoti ir pašalinti gedimus;

  - Paslaugų teikėjas pagal suderintą su Užsakovu grafiką, organizuoja mokymo kursus Užsakovo buvimo vietoje, tiesiogiai dirbant vaizdo sienos įranga, arba suderinus su Užsakovu nuotolinius apmokymus MS Teams platformoje.

  - Kursų trukmė turi būti tokia, kad apmokomi darbuotojai galėtų savarankiškai pilnai atlikti jiems priskirtas funkcijas.

  - Mokymai turi vykti „apmokyti mokytoją“ principu (angl. train the trainer). Turi būti pateikta atitinkama mokymų medžiaga.

  - Paslaugų teikėjas mokymus privalo organizuoti lietuvių kalba (jeigu instruktorius nekalba lietuvių kalba, Paslaugų teikėjas organizuoja kokybišką ir kvalifikuotą instruktažo vertimą į lietuvių kalbą). Baigus apmokymus, personalo darbuotojams turi būti išduoti atitinkamų kursų baigimo sertifikatai.

## REIKALAVIMAI TECHNINEI IR PREVENCINEI PRIEŽIŪRAI

  - Techninės ir prevencinės priežiūros terminas – 5 metai nuo Prekių/Paslaugų priėmimo perdavimo akto pasirašymo datos, t.y. pilno LED vaizdo sienų įdiegimo ir paleidimo eksploatacijai dienos.

  - Techninis ir prevencinis priežiūros aptarnavimas turi būti teikiamas:

    - Visoms LED vaizdo sienos priemonėms, komponentams ir jų sudedamosioms dalims;

    - Sisteminei programinei įrangai;

    - Suteiktoms Paslaugoms;

  - Paslaugų Teikėjas turi turėti Užsakovui prieinamą klaidų ir gedimų registravimo ir šalinimo eigos stebėjimo sistemą, kurioje turi būti registruojami visi turinio LED vaizdo sienos eksploatavimo sutrikimai;

  - Techninės ir prevencinės priežiūros aptarnavimo metu turi būti teikiamos šios priežiūros paslaugos:

    - sisteminės įrangos klaidų ar netikslumų taisymas;

    - techninės įrangos gedimų taisymas, testavimas.

  - Techninio ir prevencinio aptarnavimo sąlygos:

    - reakcijos į problemą laikas: kritinės problemos – ne ilgiau kaip per 2 Užsakovo darbo laiko valandas; nekritinės problemos – ne ilgiau kaip per 8 Užsakovo darbo laiko valandas;

    - kritinės problemos sprendimo (problemos/gedimo šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 24 valandos, skaičiuojant nuo reakcijos laiko į problemą, įskaitant atsarginių dalių pristatymą ir pakeitimą. Kritine klaida laikoma tokia klaida, kuri tiesiogiai įtakoja ir trikdo sprendinio darbą;

    - nekritinės problemos sprendimo (problemos/gedimo šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 3 Užsakovo darbo dienos, skaičiuojant nuo reakcijos laiko į problemą, įskaitant atsarginių dalių pristatymą ir jų sumontavimą. Nekritine klaida laikoma tokia klaida, kuri tiesiogiai neįtakoja sprendinio veikimo, t. y. naudojantis sistema galima atlikti pagrindines funkcijas;

  - Jei gedimas nėra apimantis techninės ir prevencinės priežiūros reikalavimus, o įvyko dėl naudotojų veiksmų nesilaikant instrukcijų, priežiūros laikotarpiu gedimas šalinamas tais pačiais terminais, kaip ir aukščiau nurodytomis sąlygomis, reikiamas dalis pateikia Tiekėjas, bet už paslaugas ir dalis (detales) apmoka Užsakovas.

  - Užsakovas reikalaus Tiekėjo atlyginti galimus nuostolius dėl LED vaizdo sienos priemonių neveikimo, jei sistema neveiks ilgiau kaip vieną kalendorinę dieną dėl Tiekėjo kaltės.

  - Jei gedimo per 7.5.2 ar 7.5.3 nurodytą laiką pašalinti negalima, Tiekėjas privalo su Užsakovu suderinti kitą gedimo pašalinimo terminą ir jį pagrįsti.;

  - Aptarnavimo tvarką Tiekėjas turi suderinti su Užsakovu iki techninės ir prevencinės priežiūros aptarnavimo laikotarpio pradžios.

  - Techninė priežiūra turi apimti:

    - Sisteminės ir nesisteminės programinės įrangos versijų atnaujinimą;

    - Dulkių valymas ir kiti darbai, būtini nepertraukiamo ir ilgalaikio atvaizdavimo priemonių ir jų komponentų veikimo užtikrinimui;

    - Esant poreikiui detalių keitimas, klaidų ir gedimų šalinimas;

    - Įrangos derinimas ir kalibravimas.

  - Techninė ir prevencinė priežiūra turi būti atliekama remiantis atvaizdavimo priemonių ir jų komponentų gamintojų rekomendacijomis.

## REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

  - Paslaugų teikėjas privalo parengti ir pateikti visą dokumentaciją, susijusią su LED vaizdo sienos projekto įgyvendinimu, naudojimu, priežiūra ir administravimu.

  - Paslaugų teikėjas privalo pateikti dokumentaciją lietuvių kalba, aiškiai ir suprantamai parengtą, suskirstytą pagal šias sritis:

    - Naudotojo vadovą, skirtą LED vaizdo sienos techiniam personalui;

    - Techninę architektūros dokumentaciją, apimančią sistemų komponentų, įrangos pajungimo ir/ar kitus reikiamus aprašymus;

    - LED vaizdo sienos įrangos diegimo ir atstatymo instrukciją.

    - Visi pateikti dokumentai turi būti pateikti tiek redaguojamu formatu (pvz., Word ar analogišku), tiek PDF formatu.

  - Paslaugų teikėjas privalo pateikti atskirą dokumentą, kuriame būtų aprašyti visi veikimo principai ir techniniai duomenys.

  - Paslaugų teikėjas privalo parengti mokymo medžiagą sistemos techniniams naudotojams, susidedančią iš:

    - Detalių naudojimo instrukcijų;

    - Praktinių užduočių pavyzdžių gedimams šalinti;

  - Paslaugų teikėjas privalo projekto analizės etape lentelė nr.2 (1 punktas), pateikti projekto planą, bei technologinį projektą, kurį sudaro:

    - Projekto planas:

      - Projekto dalyvių sąrašas ir jų atsakomybės ribos.

      - Projekto įgyvendinimo struktūra

      - Projekto etapų aprašymas ir trukmės.

      - Naudojami žmogiškieji resursai ir jų paskirtis projekte.

      - Kokybės užtikrinimo planas.

      - Testavimo ir kokybės tikrinimo grafikas.

      - Komunikacijos su Užsakovu tvarka.

      - Dokumentacijos parengimo ir pateikimo grafikas.

      - Reakcijos į sutrikimus ir klaidų taisymo terminai.

    - Technologinis projektas:

      - Sistemos bendras aprašymas (veikimo principai, paskirtis, pagrindinės funkcijos).

      - Vaizdo sienos įrangos architektūros schema (komponentų ir jų tarpusavio ryšių vaizdinis ir tekstinis aprašymas).

      - Diegimo grafikas (etapai, atsakomybės, terminai, priklausomybės).

      - Rizikų valdymo planas (identifikuotos rizikos, rizikos mažinimo priemonės, atsakomybės).

      - Techninės ir prevencinės priežiūros palaikymo planas (reakcijos laikai, gedimų sprendimo tvarka, garantijos sąlygos).

      - Sistemos kokybės užtikrinimo planas (testavimo kriterijai, atitikimo reikalavimai, rizikų tikrinimas).

      - Sistemos atstatymo planas;

    - Konstruktyvo projektas:

      - Brėžinius (2D).

      - Bendrasis konstrukcijos projekto aprašymas.

      - Statinius (stiprumo) skaičiavimus.

      - Konstrukcijos ir tvirtinimo detalių specifikaciją.

      - Medžiagų sąrašą.

  - Testavimo ir mokymų planas.

    - Naudotojų vadovai:

      - Vartotojo vadovas;

  - Gali būti pateikiami kiti techniniai dokumentai, kuriuos pateikia įrangos gamintojas, nebūtinai lietuvių ir (ar) anglų kalbomis, taip pat tokie dokumentai, kurie gali būti reikalingi ar būtini tinkamam įrangos eksploatavimui.