Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DUOMENŲ SAUGYKLA

Bendrieji reikalavimai

- Pirkėjas perka duomenų saugyklą su įdiegimu.

- Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga (jei pats siūlomų prekių negamina). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad yra siūlomos įrangos gamintojo oficialus atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga ir įdiegimo.

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Su pasiūlymu turi būti pateiktas pilnas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojų kodais, kiekiais ir pavadinimais.

- Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai, tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau siūlomų analogiškų arba lygiaverčių produktų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas.

- Prekės turi būti pristatytos ir įdiegtos per 3 (tris) mėnesius nuo užsakymo pateikimo.

- Kartu su Prekėmis turi būti pateikta visa įrangai priklausanti dokumentacija (naudojimosi instrukcijos kokybės/atitikties sertifikatai ir pan.).

- Tiekėjas turės pristatyti Prekes į Santariškių g. 5, Vilniuje esantį duomenų centrą, sumontuoti pristatytą techninę įrangą į pirkėjo spintą kaip to reikalauja įrangos gamintojai, įdiegti sisteminę programinę įrangą, pagal pirkėjo reikalavimus sukonfigūruoti, sužymėti įrangą ir jungtis, išgabenti pakuotes nuo Prekių.

- Įdiegta įranga turi veikti be klaidų bei įspėjimų apie nekorektišką veikimą ar galimus gedimus.

- Vykdomas žaliasis pirkimas. Detalūs žalieji reikalavimai nustatyti techninės specifikacijos dalyje „Aplinkosauginiai reikalavimai“.

- Tiekėjo siūlomos prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. Atitikimas šio punkto reikalavimui tikrinamas pagal VPĮ 39 straipsnio 3 dalį.

Techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimas | Siūlomi parametrai Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos/paslaugų charakteristikos / aprašymai/ parametrai. Gamintojas ir modelis, prekės kilmės šalis. (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Duomenų saugykla – 1 kompl. |  |  |  |
| 1. | Informacija apie siūlomą produktą | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo kilmės šalį, nuorodą (jeigu tokia yra) į gamintojo katalogus. |  |
| 2. | Valdiklių savybės | Ne mažiau 2 vnt. vienas kitą dubliuojančių valdiklių. Suminis spartinančiosios (angl. Cache) atminties kiekis per siūlomus valdiklius – ne mažiau kaip 128 GB. Spartinančioji atmintis turi būti apsaugota nuo netikėto įtampos dingimo baterija, integruota į valdiklį. Turi būti galimybė formuoti antrinę spartinančią atminti (angl. cache pool). |  |
| 3. | Valdiklių palaikomi protokolai | Valdikliai turi palaikyti Fibre Channel protokolą. |  |
| 4. | Išorinės jungtys | Kiekviename iš valdiklių turi būti ne mažiau kaip po 4 vnt. FC 64Gbps sąsajų su įdiegtais optiniais moduliais. Turi palaikyti 32/64Gbps sąsajų greitaveikas. Visos jungtys turi būti diegiamos valdiklyje, išoriniai šakotuvai neleistini. Kiekviename iš valdiklių turi būti ne mažiau kaip po 1 vnt. aktyvuotą 1Gb Base-T sąsają, per kurią būtų vykdoma duomenų saugyklos stebėsena bei valdymas. Kartu su duomenų saugykla turės būti pateikti reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie Perkančiosios organizacijos turimų SAN komutatorių bei įrangos valdymui skirtų komutatorių. |  |
| 5. | Valdiklių veikimo režimai | Valdikliai turi dirbti „aktyvus-aktyvus“ režimu, kai loginis diskas pasiekiamas ir aptarnaujamas iš abiejų valdiklių. Vieno iš jų gedimo atveju saugykla turi užtikrinti automatinį funkcijų perdavimą kitam valdikliui be sistemos darbo trikdžių. „Active-passive“ arba „active-standby“ architektūra neleistina. |  |
| 6. | Valdiklių programinės įrangos funkcionalumas | Valdikliai turi palaikyti RAID 1, 10, 5, 6 diskų apjungimo tipus. Turi turėti galimybę naudoti dedublikavimą ir kompresiją. Turi turėti automatinę paslaugos kokybės kontrolę (angl. Automated Quality of Service). Turi leisti atlikti loginio disko išplėtimą nestabdant saugyklos darbo ir išsaugant duomenis. Turi užtikrinti saugomų duomenų korektiškumą atliekant įrašytų ir nuskaitomų duomenų vientisumo patikrinimą. Turi būti atliekamas nuolatinis diskų patikrinimas siekiant aptikti sugadintas diskų vietas, atkuriant duomenis ir perrašant juos. Turi būti galimybė atlikti momentinį loginių diskų kopijavimą vienos saugyklos ribose (angl. Snapshot). Turi būti galimybė atlikti kaskadinį momentinių loginių diskų kopijavimą, ne mažiau kaip 512 kopijų vienam loginiam diskui. Turi būti galimybė atlikti pilną loginių diskų kopijavimą (klonavimą). Momentinis loginių diskų kopijavimas turi būti pilnai suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama atsarginių kopijų programos „Commvault Backup & Recovery“ naujausia versija. |  |
| 7. | Aukšto patikimumo funkcionalumas | Valdikliai turi leisti palaikyti sinchroninį bei asinchroninį duomenų replikavimą su Perkančiosios organizacijos eksploatuojama duomenų saugykla Fujitsu Eternus DX200S5 serijos Nr. 4602333403. Turi būti galimybė siūlomą duomenų saugyklą kartu su esama duomenų saugykla apjungti į saugyklų telkinį (angl. Storage Cluster) užtikrinant duomenų pasiekiamumą vienos saugyklos gedimo atveju. Jei šiam funkcionalumui išpildyti yra reikalinga papildoma įranga, ji turi būti pateikta kartu su siūlomu sprendimu. Visos licencijos turi būti pateiktos visai galimai duomenų saugyklos talpai. |  |
| 8. | Gamintojo patvirtinimas | Būtina pateikti raštišką gamintojo patvirtinimą, kad siūloma duomenų saugykla gali dirbti telkinyje (angl. Storage Cluster) su Perkančiosios organizacijos eksploatuojama duomenų saugykla Fujitsu Eternus DX200S5 serijos Nr. 4602333403. |  |
| 9. | Kietieji diskai | Diskų prijungimas turi būti ne blogesnis kaip 16Gbps (NVMe tipo). Turi būti pateikta ne mažiau kaip 21 vnt. 7,68TB ar didesnės talpos 2,5" NVMe SSD tipo diskų. Diskų patikimumo rodiklis DWPD turi būti ne blogesnis kaip 1. Turi būti galimybė keisti diskus nestabdant diskų masyvo darbo. |  |
| 10. | Diskinės išplėtimo lentynos | Turi būti pateikta pakankamai diskinių išplėtimo lentynų, kad tilptų visi perkami diskai ir iš jų būtų galima suformuoti RAID grupes. Diskinės išplėtimo lentynos turi būti pilnai suderinamos su siūloma saugykla ir visomis jos funkcijomis. |  |
| 11. | Talpos plėtimo galimybė | Turi būti galimybė įdiegti iš viso ne mažiau kaip 512 vnt. diskų. Turi būti galimybė naudoti NVMe SSD, SAS SSD, NL-SAS tipo diskus. |  |
| 12. | Sistemos valdymas ir stebėjimas | Duomenų saugykla turi turėti grafinę valdymo sąsają (angl. Graphical user interface) bendrai valdyti visas klasterio saugyklas. Per pateiktas valdymo sąsajas turi būti galima kurti naujus, plėsti, redaguoti, naikinti jau esamus loginius diskus, priskirti loginį diską arba jų grupes konkrečioms tarnybinėms stotims, atlikti kitus saugyklos konfigūravimo veiksmus. Turi būti pateikta programinė įranga, kuri leistų stebėti saugyklos našumą ir veiklos parametrus realiu laiku, kaupti istorinę našumo ir veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 7 dienas. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, saugyklos elementus). Saugykla turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. |  |
| 13. | Aukšto patikimumo savybės | Duomenų saugykla privalo turėti dubliuotas „karšto keitimo“ (angl. hotswap, hotplug) elektros maitinimo ir aušinimo sistemas, užtikrinančias jų pakeitimą nestabdant saugyklos darbo ir nesutrikdant naudotojų darbo su duomenimis, esančiais saugykloje. Saugyklos valdikliai prie tinklo įrenginių turi būti jungiami dubliuotomis jungtimis. |  |
| 14. | Korpusas ir montavimas | Turi būti pritaikyta montuoti į standartinę 19” pločio montažinę spintą, su visomis montavimui reikalingomis priemonėmis. Pateikiama su visomis reikalingomis jungtimis, adapteriais, laidais ir kitais komponentais, būtinais prašomo funkcionalumo užtikrinimui. |  |
| 15. | Techninės įrangos diegimas ir montavimas | Turi būti pristatyta ir sumontuota Perkančiosios organizacijos patalpose adresu Santariškių g. 5, Vilnius. Tiekėjas turės atlikti šiuos siūlomos techninės įrangos diegimo ir montavimo darbus: - Išpakuoti įrangą ir patikrinti, ar nėra pažeidimų, atsiradusių, transportuojant įrangą; - Sumontuoti įrangą į tarnybinių stočių spintą; - Atlikti visus reikalingus kabelių sujungimus; - Prijungti maitinimo kabelius prie montuojamos įrangos; - Atlikti kabelių sutvarkymo darbus, išlaikant lengvą priėjimą prie montuojamos įrangos; - Sukonfigūruoti nuotolinio valdymo posistemę; - Sukonfigūruoti SAN zonas pagal Perkančiosios organizacijos reikalavimus; - Atlikti duomenų perkėlimą iš Perkančiosios organizacijos eksploatuojamos duomenų saugyklos Fujitsu Eternus DX200S5 į siūlomą įrangą nestabdant veikiančių sistemų darbo. - Perkančiosios organizacijos eksploatuojamą duomenų saugyklą Fujitsu Eternus DX200S5 serijos Nr. 4602333403 perkelti į duomenų centrą, esantį Santariškių g. 2, Vilnius (išmontuoti, pervežti, sumontuoti ir įtraukti į duomenų saugyklų telkinį). - Patikrinti saugyklų telkinio replikuojamų loginių diskų veikimo korektiškumą imituojant vienos saugyklos gedimą. |  |
| 16. | Surinkimas ir komplektacija | Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |  |
| 17. | Sertifikavimas | Įranga privalo būti sertifikuota CE. |  |
| 18. | Garantija ir palaikymas | Visa siūloma įranga privalo būti nauja ir nenaudota. Įranga turi būti teikiama su ne trumpesne kaip 3 metų garantija įrangos eksploatavimo vietoje 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, į gedimą reaguojant ne ilgiau kaip per 4 valandas. Garantinės priežiūros metu turi būti nemokamai atliekami įrangos remonto darbai, keičiamos dalys, suteikiami su įranga komplektuojamos programinės įrangos atnaujinimai. |  |

Aplinkosauginiai reikalavimai:

| Aplinkosauginiai reikalavimai | Pateikiami dokumentai | Nurodyti su pasiūlymu pateikiamus dokumentus |
| --- | --- | --- |
| Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „ (aktuali redakcija 2024-11-01 )(toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 p.: yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede. Tvarkos aprašo 1 priedo 3 p. Biuro įranga ir buitinė technika. Tvarkos aprašo 2 priedo III skyrius „Biuro įranga ir buitinė technika“ 3 p. Biuro įranga ir buitinė technika: prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2022-12-24) 16 p. Serveriai - Teisės aktas, nustatantis energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus: 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais, ir 2019 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/424 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013 su visais pakeitimais. | Tvarkos aprašo III SKYRIUS ATITIKTĮ ŽALIOJO PIRKIMO REIKALAVIMAMS ĮRODANTYS DOKUMENTAI: 9 p. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip: 9.1 p. gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; 9.2 p. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams. Kartu su pasiūlymu pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos |  |