Pirkimo sąlygų

Priedas Nr. 1

PROGRAMINĖS ĮRANGOS „PIKAS“ (ARBA LYGIAVERTĖS) ir PROGRAMINĖS ĮRANGOS „PIKAS GPS“ (ARBA LYGIAVERTĖS) PRIEŽIŪROS BEI PAPILDOMŲ PROGRAMAVIMO IR MOKYMŲ PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija – Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

- Pirkimo objektas – Programinės įrangos, skirtos viešojo transporto darbo planavimui, priežiūros bei papildomos programavimo ir mokymo paslaugos (toliau – Paslaugos).

- Perkančiosios organizacijos turima įranga: programinė įranga „PIKAS“ (toliau – Programa) ir programinė įranga „PIKAS GPS“ (toliau – GPS Programa) (toliau kartu vadinamos – Programinės įrangos). Paslaugų teikėjas turi teisę siūlyti lygiavertę programinę įrangą, kuri programiniu ir techniniu lygmeniu būtų visiškai suderinta su Užsakovo turima įranga bei su Programine įranga valdančia eismo kontrolės ir valdymo (toliau – EKV) ir keleivių informavimo sistemą (toliau – KIS). Paslaugų teikėjas turės prisiimti visą atsakomybę už Programinės įrangos suderinamumą su esama programine įranga, visų jos funkcionalumų palaikymą. Taip pat Paslaugų teikėjas turės pateikti ir visas reikalingas licencijas, jeigu pagal gamintojų reikalavimus siūlomos įrangos naudojimui jos yra reikalingos. Paslaugų teikėjas siūlydamas lygiavertę įrangą programinei įrangai, Paslaugų teikimui reikalinga infrastruktūra turi pasirūpinti savo lėšomis. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti jokios papildomos infrastruktūros, kuri būtų reikalinga Paslaugų teikėjo įsipareigojimų vykdymui.

- Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Šiuo pirkimu numatoma įsigyti:

  - Programos, skirtos viešojo transporto darbo planavimui, priežiūros paslaugas bei papildomas programavimo paslaugas pagal Užsakovo užsakomą poreikį;

  - Vilniaus miesto viešojo transporto eismo kontrolės ir valdymo bei keleivių informavimo sistemos GPS Programos priežiūros paslaugas bei papildomas programavimo paslaugas pagal Užsakovo užsakomą poreikį;

  - Programinių įrangų mokymų paslaugas pagal Užsakovo užsakomą poreikį;

  - trečiųjų šalių, kurios vykdo savo darbus pagal sutartis su Užsakovu, konsultavimo bei programavimo paslaugas;

  - papildomų funkcijų programavimo ar kitos paslaugas, neįskaičiuotas į Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovo užsakomą poreikį ir (ar) programavimo valandas, kurie yra aprašomi Techninės specifikacijos 1 Priedo punkte 3.1.

- Pirkimo objektui taikomi „žalieji“ reikalavimai - vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktualia redakcija) 4.4.3 p. teikiamos tik nematerialaus pobūdžio paslaugos, t. y. intelektinės paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, kurių teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

- Bendrosios sąlygos ir Paslaugų apimtis:

  - Paslaugų teikimo laikotarpis – 9 (devyni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Paslaugos, išvardintos 5 punkte, teikiamos visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Papildomų programavimo paslaugų preliminari apimtis Sutarties galiojimo laikotarpiu, neįskaitant 5.5 punkte paminėtų paslaugų – 200 (du šimtai) valandų. Papildomos programavimo paslaugos perkamos pagal Užsakovo poreikį, taikant Papildomų programavimo paslaugų įkainį. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso Papildomų programavimo paslaugų kiekio.

  - Papildomų mokymų paslaugų preliminari apimtis Sutarties galiojimo laikotarpiu – 10 (dešimt) valandų. Papildomos mokymų paslaugos perkamos pagal Užsakovo poreikį, taikant Papildomų mokymų paslaugų įkainį. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso Papildomų mokymų paslaugų kiekio.

  - Trečiųjų šalių, kurios vykdo darbus pagal sutartis su Užsakovu, konsultavimo ir/ar programavimo paslaugų preliminari apimtis Sutarties galiojimo laikotarpiu – 14 (keturiolika) valandų.

- Naudojami terminai:

  - DB – duomenų bazė.

  - EKV – Vilniaus miesto viešojo transporto eismo kontrolės ir valdymo programinė įranga.

  - EKV KIS sistema – Vilniaus miesto viešojo transporto eismo kontrolės ir valdymo bei keleivių informavimo sistema.

  - EKV KIS sistemos priežiūros paslaugos  – paslaugos, apimančios EKV KIS sistemos priežiūrą, veiklos sutrikimų šalinimą užtikrinant saugų ir nepertraukiamą sistemos funkcionalumą, Užsakovo darbuotojų konsultavimą sistemos naudojimo klausimais.

  - GPS Programa – EKV KIS sistemos programinė įranga „Pikas GPS“.

  - KIS – keleivių informavimo sistema. Techninės ir programinės įrangos visuma, skirta informuoti Vilniaus miesto viešojo transporto keleivius apie transporto priemonių padėtį realiu laiku per švieslentes (stotelėse) ir internetu www.stops.lt.

  - Mokymų paslaugos – Užsakovo darbuotojų mokymai naudotis Programinėmis įrangomis.

  - Papildomos programavimo paslaugos – pagal Užsakovo poreikį numatyti papildomi Programinių įrangų programavimo darbai, kurie praplečia Programinių įrangų funkcionalumą.

  - Programa – programinė įranga „Pikas“, skirta maršrutinio transporto darbo planavimui.

  - Programinės įrangos – programinė įranga „Pikas“ ir programinė įranga „Pikas GPS“.

  - Programos priežiūros paslaugos – paslaugos, apimančios Programos darbo problemų (veiklos sutrikimų) šalinimą, Užsakovo darbuotojų konsultavimą Programos naudojimo klausimais.

- Programinių įrangų aprašymas:

9.1. Programinių įrangų funkcionalumo aprašymas pateiktas techninės specifikacijos 1 priede.

- Reikalavimai Programos ir EKV KIS sistemos priežiūros paslaugoms:

  - Programos ir EKV KIS sistemos priežiūros paslaugų kokybė turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

  - Programos ir EKV KIS sistemos priežiūros paslaugos apima:

10.2.1. Programos ir EKV KIS sistemos darbo problemų (veiklos sutrikimų) šalinimą Paslaugų teikėjo darbo valandomis;

10.2.2. Užsakovo darbuotojų konsultavimą Programos naudojimo klausimais.

  - Programos ir EKV KIS sistemos darbo problemos (veiklos sutrikimų) šalinimas:

10.3.1. Programos ir EKV KIS sistemos darbo problemos (veiklos sutrikimų) šalinimą Paslaugų teikėjas turi vykdyti savo sąskaita ir ištekliais, Sutartyje numatytais terminais per visą Sutarties galiojimo laikotarpį;

10.3.2. Programos ir EKV KIS sistemos darbo problemas (veiklos sutrikimus) Užsakovas turi registruoti Užsakovo ir Paslaugų teikėjo iš anksto suderintu ir viešojo pirkimo sutartyje nurodytu el. pašto adresu;

10.3.3. Reakcijos laikas į Programos ir EKV KIS sistemos darbo problemas (veiklos sutrikimus) ir problemų (veiklos sutrikimų) šalinimo (ištaisymo) terminai:

10.3.3.1.Paslaugų teikėjas privalo sureaguoti į Užsakovo pranešimą apie Programos ir EKV KIS sistemos darbo problemą (veiklos sutrikimą) per 1 (vieną) valandą  ir el. paštu informuoti Užsakovo atstovą apie pradedamą šalinti Programos ir EKV KIS sistemos darbo problemą (veiklos sutrikimą);

10.3.3.2. Teikėjas privalo pašalinti Programos ir EKV KIS sistemos darbo problemą (veiklos sutrikimą) per 8 (aštuonias) valandas nuo pranešimo apie Programos ir EKV KIS sistemos darbo problemą (veiklos sutrikimą) gavimo ir apie pašalintą Programos ir EKV KIS sistemos darbo problemą (veiklos sutrikimą) per 1 (vieną) valandą informuoti Užsakovo atstovą.

  - Užsakovo darbuotojų konsultavimas Programos ir EKV KIS sistemos naudojimo klausimais:

10.4.1. Paslaugų teikėjo teikiamų konsultacijų skaičius ir apimtis neribojama.

10.4.2. Konsultacijos kiekvienu konkrečiu atveju (suderinus su Paslaugų teikėju) teikiamos Užsakovo pasirinktu būdu (forma) – telefonu, el. paštu, Užsakovo nurodytoje vietoje Vilniuje arba Paslaugų teikėjo patalpose.

  - Trečiųjų šalių, kurios vykdo darbus pagal sutartis su Užsakovu, konsultavimo bei programavimo paslaugos teikiamos tik gavus raštišką (el. paštu) Užsakovo patvirtinimą bei suderinus preliminarias konsultavimo ir/ar programavimo paslaugų apimtis.

  - Užsakovas už Programos ir EKV KIS sistemos priežiūros paslaugas moka mėnesinį mokestį.

- Reikalavimai Papildomoms programavimo paslaugoms:

  - Papildomos programavimo paslaugos teikiamos pagal Užsakovo poreikį pagal atskirus Papildomų programavimo paslaugų užsakymus suderinta su Paslaugų teikėju forma.

  - Papildomų programavimo paslaugų užsakymo ir teikimo tvarka:

11.2.1. Papildomų programavimo paslaugų užsakymą pateikia Užsakovo ir Paslaugų teikėjo iš anksto suderintu ir viešojo pirkimo sutartyje nurodytu el. pašto adresu;

11.2.2. Paslaugų teikėjas privalo per 1 (vieną) darbo dieną nuo papildomo programavimo paslaugų užsakymo gavimo dienos el. paštu informuoti Užsakovo atstovą dėl pateikto užsakymo įvykdymo (atlikimo) termino (laiko), kitų sąlygų ir pateikti preliminarią Papildomų programavimo paslaugų sąmatą;

11.3. Paslaugų teikėjas privalo įvykdyti Papildomų programavimo paslaugų užsakymą per Užsakovo ir Paslaugų teikėjo suderintą terminą, Sutartyje numatyta tvarka:

11.3.1. Jeigu vieno uždavinio užsakymas apima iki 5 programavimo valandų, tai jo įvykdymas atliekamas ne vėliau kaip per 5 d. d.

11.3.2. Jeigu vieno uždavinio užsakymas apima nuo 6 iki 10 programavimo valandų, tai jo įvykdymas atliekamas ne vėliau kaip per 10 d. d.

113.3. Jeigu vieno uždavinio užsakymas apima daugiau nei 10 programavimo valandų, tai jo įvykdymas atliekamas ne vėliau kaip per 10 d. d.;

11.3.4. Papildomos programavimo paslaugos ir jų rezultatas priimamas Užsakovo ir Paslaugų teikėjui pasirašant Papildomų programavimo paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, kuris tarp šalių apsikeičiamas el. paštu.

11.4. Baigęs teikti Papildomas programavimo paslaugas, Užsakovui pareikalavus, Paslaugų teikėjas per 5 d. d. privalo pateikti Užsakovui atnaujintą Programos ir EKV KIS sistemos techninę dokumentaciją (sprendimo aprašymą, administratoriaus ir naudotojų instrukcijas), atnaujintas Programos ir EKV KIS sistemos diegimo instrukcijas, taip pat EKV KIS išeities kodus su Užsakovu suderinta forma.

11.5. Funkcionalumui, kuris buvo papildomai sukurtas pagal Užsakovo poreikį, turi būti taikomas 12 mėn. garantinis laikotarpis, pradedamas skaičiuoti nuo papildomo funkcionalumo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui sukurtas funkcionalumas laikomas standartine programinės įrangos savybe ir jam taikomos priežiūros paslaugos.

- Reikalavimai mokymų paslaugoms:

  - Paslaugų teikėjas vykdo Užsakovo darbuotojų mokymus Programos ir EKV KIS sistemos naudojimo klausimais pagal tarp šalių suderintą datą ir terminus.

  - Mokymai užsakomi Užsakovo iniciatyva. Su Paslaugų tiekėju yra suderinamas mokymo turinys.

  - Mokymų skaičius ir mokymų dalyvių apimtis neribojama.

  - Papildomos mokymų paslaugos vykdomos Vilniuje šalių suderintoje vietoje arba Užsakovui ir Paslaugų teikėjui susitarus – nuotoliniu būdu.

  - Užsakovui pareikalavus Paslaugų teikėjas privalo pateikti mokymų medžiagą Užsakovo nurodytiems mokymų dalyviams ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki mokymų pradžios.

  - Papildomos mokymų paslaugos ir jų rezultatas priimamas Užsakovui ir Paslaugų teikėjui pasirašant Papildomų mokymų paslaugų perdavimo – priėmimo aktą.

- Baigiamosios nuostatos:

  - Tiekėjas turi turėti teisę į programinių įrangų „Pikas“ ir „Pikas GPS“ kodus.

  - Paslaugų teikimo laikotarpiu Paslaugų teikėjas suteikia Užsakovui neįgyjamą, neperduodamą, visiškai apmokėtą ir neišimtinę teisę (licenciją) naudotis standartine Pikas GPS Programa.

  - Visos autoriaus turtinės teisės į EKV KIS suteiktas ir perduotas Užsakovui Paslaugas, sukurtą unikalią EKV KIS programinę įrangą, sukurtą / pritaikytą pagal Užsakovo poreikius, ar pagal kiekvieną Paslaugų teikėjo įvykdytą Paslaugų užsakymą, apimantį EKV KIS programinės įrangos vystymą, pereina Užsakovui nuo to momento, kai Užsakovas atsiskaito su Tiekėju  už įvykdytą užsakymą visą Paslaugų kainą. Papildomai sukurtas funkcionalumas priklauso tik Užsakovui, bei veikia tik Užsakovui skirtoje aplinkoje.

  - Užsakovas  ir Tiekėjas paskiria savo atstovus koordinuoti EKV KIS programinės įrangos priežiūrą, bei papildomas programavimo paslaugas. Sutarties vykdymo laikotarpiu visi klausimai raštiškai (el. paštu) derinami su Užsakovu.

.

Techninės specifikacijos priedas 1

Programinių įrangų funkcionalumo aprašymas

- Programos aprašymas:

  - Programinė įranga „Pikas“ yra skirta maršrutinio transporto darbo planavimui, tvarkaraščių koordinavimui, tvarkaraščių vežėjams, keleiviams suformavimui, informacijos pateikimui apie viešojo transporto eismą internete ar mobiliuosiuose įrenginiuose.

  - Funkcijos:

    - Miesto viešojo transporto maršrutų geografinių duomenų, trukmių duomenų sukūrimas. Vizualus maršruto pavaizdavimas Programos žemėlapyje.

    - Maršruto tvarkaraščio sudarymas nurodytam transporto priemonių skaičiui arba išvykimo iš galinių maršruto punktų intervalui.

    - Maršruto tvarkaraščio koregavimas, keitimas.

    - Kelių maršrutų išvykimo laikų koordinavimas nurodytose stotelėse.

    - Maršruto tvarkaraščių ataskaitų sukūrimas vežėjams, keleiviams, viešojo transporto eismo valdymo centro operatoriams.

    - Informacijos pateikimas internetiniame puslapyje arba aplikacijoje, pritaikytoje mobiliesiems įrenginiams.

    - Greičiausio maršruto paieškos funkcija internetiniame puslapyje arba aplikacijoje, pritaikytoje mobiliesiems įrenginiams.

    - Išorinėse sistemose naudojamų standartinio formato tvarkaraščių duomenų failų sukūrimas.

- GPS Programos aprašymas:

  - Programinė įranga „Pikas GPS“ (GPS Programa) skirta viešojo transporto eismo valdymui, stebėjimui, galimų pažeidimų fiksavimui, eismo sutrikimų indentifikavimui, operatyviam viešojo transporto keleivių informavimui, atlikto viešojo transporto darbo apskaitai ir statistinių duomenų apdorojimui.

  - Pagrindinės GPS Programos funkcijos:

    - Eismo tvarkaraščių importavimas iš eismo tvarkaraščių DB į EKV DB, transporto priemonių ir joms priskirtų vairuotojų importavimas į EKV DB, operatyvus vairuotojų ir rezervinių vairuotojų priskyrimas transporto priemonėms arba jų keitimas realiame laike, transporto priemonių keitimas realiame laike. Operatyvus suvestinių pasirinktoms valandoms formavimas apie transporto priemonių išleidimą maršrutuose.

    - Transporto priemonės buvimo vietos maršrute (ar už jo ribų) nustatymas realiame laike pagal iš jos gaunamas GPS koordinates ir pavaizdavimas ant miesto žemėlapio bei eismo grafiniame redaktoriuje šalia planinio eismo grafinio pavaizdavimo.

    - Eismo reguliarumo kontrolė (grafinės ir skaitmeninės informacijos viešojo transporto eismo valdymo centro operatoriams bei Užsakovo darbuotojams pateikimas realiame laike): nukrypimų nuo eismo tvarkaraščio nustatymas, nukrypimų kiekvienai gatvės atkarpai registravimas (statistinių duomenų kaupimas). Vairuotojo (ir transporto priemonės) darbo pradžios/pabaigos bei pertraukų darbe kontrolė. Planinių reisų vykdymo kontrolė. Prastovų kontrolė, jų priežasčių įvedimas ir registravimas realiame laike. Išvažiavimo iš maršruto kontrolė. Transporto priemonių perkėlimas į kitus maršrutus.

    - Būsimų (prognozuojamų) intervalų maršrute pavaizdavimas grafiniame eismo redaktoriuje pagal maršrute susiklosčiusias eismo aplinkybes realiame laike.

    - Kiekvieno reiso eismo rodiklių skaičiavimas ir jų pateikimas viešojo transporto eismo valdymo centro operatoriams realiame laike, prastovų priežasties įvedimas į EKV DB.

    - Transporto priemonių ir vežėjų atlikto darbo ataskaitų formavimas. Statistinių duomenų ataskaitų formavimas.

    - Statistinių duomenų apie nukrypimus nuo grafiko apdorojimas ir eksportavimas į programos „Pikas“ DB dėl planinių pravažiavimo trukmių kiekvienoje gatvės atkarpoje koregavimo pagal realų gatvių pralaidumą paros bėgyje, savaites dienas, mėnesius.

  - Išsamus EKV funkcionalumas:

    - Pagal viešojo transporto eismo valdymo centro operatorių pasirinktą periodiškumą EKV turi tikrinti pasikeitimus eismo tvarkaraščiuose ir automatiškai importuoti pasikeitusių tvarkaraščių duomenis bei vairuotojų darbo plano pasikeitimus, kad būtų galima toliau sekti viešojo transporto priemonių ir vairuotojų atliekamą darbą.

    - Valdyti ir tvarkyti DB, kurioje yra visi duomenys dėl transporto priemonių eismo realiame laike analizės, dėl transporto priemonių buvimo vietos pavaizdavimo žemėlapyje su visais standartiniais eismą atspindinčiais rodikliais. Šioje duomenų bazėje yra ši pagrindinė informacija: naujausi tvarkaraščiai; GPS signalų duomenys, siunčiami iš transporto priemonių ir nurodantys jų buvimo vietą. Vėliau šie duomenys naudojami atlikto darbo analizei ir apskaitai, ataskaitų formavimui; apdoroti duomenys apie gatvių atkarpų pravažiavimo trukmių dinamiką realiame laike dėl tolimesnio duomenų patikslinimo sudarant eismo tvarkaraščius; ši DB saugoma tame pačiame formate, kaip ir eismo tvarkaraščių duomenų bazė, siekiant greitos ir patogios atlikto darbo analizės bei tų pačių ataskaitų formų panaudojimo. Taip pat DB turi būti eismo tvarkaraščių atnaujinimo istorija su šių tvarkaraščių įsigaliojimo laikais ir datomis.

    - Formuoti ataskaitas pagal pasirinktus laikotarpius, maršrutus, transporto priemones, vežėjus ir t.t.

    - Apdoroti sukauptus statistinius duomenis apie nukrypimus nuo grafiko ir eksportuoti juos į programos „Pikas“ DB dėl planinių pravažiavimo trukmių kiekvienoje gatvės atkarpoje koregavimo pagal realų gatvių pralaidumą paros bėgyje, savaites dienas, mėnesius.

    - Viešojo transporto eismo valdymo centro operatoriams ar kitiems atsakingiems už viešojo transporto darbą darbuotojams monitoriuje turi būti pateikiama informacija:

      - Langas, skirtas pasirinktų transporto priemonių (maršrutų, vežėjų) filtravimui dėl jų pavaizdavimo žemėlapyje - transporto tipas (troleibusas, autobusas, mikroautobusas ir t.t.), maršruto Nr., vėluojantys (min), skubantys (min.), transporto priemonės Nr., stovinčios nenumatytame reise, budinčios (rezervinės), remontuojamos, išvažiavusios iš maršruto trasos, siunčiančios klaidingus duomenis transporto priemonės;

      - Duomenų pateikimo galimybės - realiame laike, istoriniai duomenys (data, laikas), istorinių duomenų peržiūros (simuliacijos) greitis;

      - Nustatymai (opcijos) - rodyti stoteles (nerodyti stotelių), (ne)rodyti visas transporto priemones, (ne)rodyti nukrypimus nuo eismo grafiko, realaus ir suplanuoto eismo grafinis pavaizdavimas toks pats, kaip programos “Pikas” eismo grafiniame redaktoriuje;

      - Miesto žemėlapis su transporto priemonių buvimo vieta - judančių transporto priemonių ikonos su maršrutų numeriais, maršrutų trasos (pagal pasirinktą numerį), nukrypimas nuo tvarkaraščio (+/- min) pagal pasirinktą reikšmę;

      - Bendras transporto priemonių sąrašas pagal numatytas paskyras vairuotojams – maršrutas, grafikas (eilės Nr. eismo tvarkaraštyje), krypties pavadinimas, transporto priemonės garažinis ir valstybinis Nr., vairuotojas (tabelis, pavardė, vardas, telefonas ir t.t), nukrypimo nuo eismo tvarkaraščio trukmė (+/- min), greitis km/val., atstovos trukmė, reali darbo trukmė, faktinė rida, prastovos trukmė, transporto priemonės būklė (važiuoja, važiuoja ne numatytame reise, ne maršrute ir t.t.), laiko trukmė, nurodanti prieš kiek laiko buvo gauti paskutiniai duomenys iš transporto priemonės. Vairuotojų asmens duomenis (tabelis, vardas, pavardė, telefonas ir t.t.) turi teisę tvarkyti tik Užsakovo įgalioti asmenys. Vežėjų įgalioti asmenys turi teisę tvarkyti tik atitinkamai savo vairuotojų asmens duomenis, su kuriais vežėjus ir vairuotojus sieja darbo ar kitokio pobūdžio civiliniai santykiai. Toks asmens duomenų tvarkymas turi būti vykdomas laikantis BDAR ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

      - Pasirinktos transporto priemonės duomenys – transporto tipas, maršrutas, grafikas (eilės Nr. eismo tvarkaraštyje), krypties pavadinimas, transporto priemonės garažinis ir valstybinis Nr., vairuotojas (tabelis, pavardė, vardas, telefono Nr. ir t.t), nukrypimo nuo eismo tvarkaraščio trukmė (+/- min), greitis km/val., paskutinio gauto GPS signalo laikas, GPS koordinatės, vairuotojo pranešimo tekstas. Vairuotojų asmens duomenis (tabelis, vardas, pavardė, telefonas ir t.t.) turi teisę tvarkyti tik Užsakovo įgalioti asmenys. Vežėjų įgalioti asmenys turi teisę tvarkyti tik atitinkamai savo vairuotojų asmens duomenis, su kuriais vežėjus ir vairuotojus sieja darbo ar kitokio pobūdžio civiliniai santykiai. Toks asmens duomenų tvarkymas turi būti vykdomas laikantis BDAR ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

      - Vaizduojamos į pasirinktą viešojo transporto stotelę atvykstančios viešojo transporto priemonės pagal artimiausią atvykimo laiką;

      - Maršrutai ir jų transporto priemonės suskirstyti keliems viešojo transporto eismo valdymo centro operatoriams;

      - Sukurta skambinimo galimybė viešojo transporto vairuotojams pagal bazėje esančius kontaktinius duomenis;

      - Duomenų apie transporto priemones žinynas (paieška pagal pasirinktus parametrus ir su galimybe jį koreguoti): transporto įmonių sąrašas, maršrutų sąrašas (pagal įmones ir kitus parametrus), visų transporto priemonių sąrašas su garažiniais ir valstybiniais numeriais bei su sisteminiais ID, pasirinktos transporto priemonės charakteristikos (anketiniai duomenys), transporto priemonių pagal markes pateikimas, transporto priemonės savininko forma (municipalinis, privatus ir pan.), įmonės, kuriai priskirta transporto priemonė, pavadinimas, transporto priemonės paieška pagal valstybinį numerį, pagal vežėją (savininką), pasirinkus reikiamą maršrutą apie jį pateikiama visa jį atspindinti informacija - krypčių pavadinimai ir stoteliu seka kiekvienoje kryptyje, krypčių ilgiai, atstumai tarp stotelių, važiavimo trukmių tarp stotelių (arba gatvių atkarpose) dinamika.

      - Reisų redaktoriaus žinynas, talpinantis lentelės pavidalo informaciją apie eismo schemą pagal kiekvieną maršrutą ir jo kryptis: maršrutas pasirenkamas iš maršrutų sąrašo, pasirinktai maršruto krypčiai išvedamos visos stotelės, taip pat planinių važiavimo trukmių tarp stotelių dinamika, atstumas ir greitis tarp stotelių, reiso planinių trukmių dinamika.

      - Planinių eismo tvarkaraščių žinynas, talpinantis lentelės pavidalo informaciją apie kiekvieno maršruto tvarkaraštį (standartiniai eismo tvarkaraščio duomenys).

      - Transporto priemonės priskyrimo tvarkaraščiui procedūros aprašymas: pasirenkama data, pasirinkus vežėją, išvedami visi maršrutai ir kiekvieno maršruto eismo tvarkaraščiai, pasirinkus reikiamą transporto priemonę, galima ją priskirti reikiamam eismo grafikui.

      - Pateikiama eismo būsenos lentelė, atspindinti eismo plano vykdymą realiame laike ir leidžianti kontroliuoti: parko išleidimą, transporto priemonę maršrute, eismo plano vykdymą, nukrypimus nuo eismo plano (neišvykimas, vėlavimas/skubėjimas, nukrypimas nuo maršruto, prastova, reguliarumas ir t.t.), eismo būsenos lentelėje rodomi pasirinkto vežėjo maršrutai, kiekvieno maršruto grafikų numeriai ir šiems grafikams priskirtų transporto priemonių garažiniai numeriai (yra galimybė vienam eismo grafikui priskirti kelias transporto priemones), garažinis numeris lentelėje gali turėti kelias spalvas - mėlyna (transporto priemonė esamam laikotarpiui įvykdė planinį reisų skaičių), raudona (transporto priemonė esamam laikotarpiui neįvykdė planinio reisų skaičiaus), žalia (transporto priemonė esamam laikotarpiui viršijo planinį reisų skaičių), ruda (nuo darbo pradžios iš transporto priemonės negaunami jos buvimo vietos duomenys, t. y. transporto priemonė neišvyko iš parko ir reikia išsiaiškinti priežastis ir jas įvesti; arba yra įrenginio, siunčiančio GPS duomenis, gedimas); Kiekvienam grafikui pateikiamas pamainų skaičius; Jeigu vietoj garažinio numerio yra „klaustukas“ (?) ženklas, vadinasi šiam grafikui nebuvo priskirta transporto priemonė, arba ji dėl kažkokių priežasčių neišvyko iš parko; Lentelėje ant garažinio numerio paspaudus su pele, išvedama šios transporto priemonės darbo ataskaita šiam laikotarpiui (realiame laike) - stotelių sąrašas (tam tikrai krypčiai, kuria buvo važiuojama arba dabar važiuojama), planiniai stotelių pravažiavimo laikai (numatyti tvarkaraštyje), faktiniai stotelių pravažiavimo laikai, vedimo laukelis, skirtas neįvykdytų planinių reisų priežastims įvesti, žymė, nurodanti ar įvykdytas reisas (programa automatiškai užskaito reisą, jei jis sudaro 100% (arba > 50%) pravažiuotų stotelių; jei pravažiuota < 50% - programa  neužskaito reiso arba sprendimą priima viešojo transporto eismo valdymo centro operatorius), žemiau šios lentelės turi būti mygtukas, išsaugantis įvestas korekcijas, bei planinių/įvykdytų reisų skaičius, plano įvykdymo %, reguliarumo %.

  - KIS aprašymas:

    - Preliminarūs KIS naudotojų skaičiai:

      - paslaugos išoriniams KIS vartotojams (virtualios švieslentės, www.stops.lt ) – ne mažiau 1000 naudotojų vienu metu. Bendras naudotojų skaičius neribotas.

      - paslaugos vidiniams KIS vartotojams – ne mažiau kaip 15 naudotojų.

      - KIS suprojektuota ir įgyvendinta taip, kad būtų lanksti modifikuojant – įgyvendinus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse srityse, pakeitimai nebūna visos KIS perkūrimo priežastimi. Modifikuojant KIS, jos darbas nestabdomas. Modifikuota KIS išlaiko visą KIS funkcionalumą.

      - KIS pilnai palaiko Unicode (UTF-8) ženklų kodavimo sistemą.

      - KIS adaptuota lietuvių kalbai, datos laiko ir kitiems lokaliems duomenų formatams, naudojamiems Lietuvoje.

      - KIS elementai informacija keičiasi atvirais ir dokumentuotais protokolais (protokolai sistemos diegimo metu turi būti derinami su Užsakovu).

      - KIS suprojektuota taip, jog, esant poreikiui, galėtų aptarnauti didėjančias technines apkrovas (pavyzdžiui informacinį apkrautumą) bei pritaikyta galimai naujų arba esamų paslaugų plėtrai.

      - Duomenų apsikeitimui naudojama SOA architektūra, o duomenų apsikeitimui tarp atskirų grandžių naudojama XML kalba.

      - Tiekėjas pilnai garantuoja ir atsako už galutinį visų KIS dalių suderinimą ir veikimą.

      - Užsakovas yra KIS savininkas ir turi visų KIS grandžių ir elementų  DB administratoriaus slaptažodžius ir teises.

      - Užsakovas turi teisę savarankiškai modifikuoti KIS modulius. Su Tiekėju suderintiems KIS pakeitimams garantija nėra prarandama.

      - KIS turi tenkinti sekantį informacinį apkrautumą: aptarnaujamų web užklausų skaičius, ne mažiau kaip vienu metu – 1 000 vartotojų, per dieną – 30 000, per mėnesį – 1 000 000; virtualių švieslenčių pateikiama informacija ne mažiau kaip iš 1 200 skirtingų geografinių vietų, ne mažiau kaip 1 000 vartotojų vienu metu.

      - Yra realizuotas KIS duomenų atidavimo trečiosioms šalims WEB servisas kartu su dokumentuotu duomenų mainų protokolu, pagal kurį trečios šalys pajėgios savarankiškai pasiimti atiduodamus KIS duomenis.

      - Sistema veikia virtualių serverių aplinkoje.

    - Švieslentės:

      - Švieslentės rodmenys, skaičiuojant nuo transporto priemonės sustojimo stotelėje momento, nuo realios (faktinės) situacijos turi skirtis ne daugiau kaip 30 sekundžių, jeigu transporto priemonėse įrengta techninė įranga ne mažesniu dažnumu perduoda serveriui savo buvimo vietą, o serveris be sutrikimų pateikia duomenis programai „Pikas GPS“.

      - Transporto priemonei įvažiuojant į stotelę (pasiekus įvažos pradžią), informacija apie tos transporto priemonės atvykimo laiką švieslentėje turi būti „0“, jeigu be sutrikimų dirba techninė įranga, esanti transporto priemonėse dėl transporto priemonės buvimo vietos nustatymo, ir be sutrikimų dirba serveris, pateikiantis duomenis programai „Pikas GPS“.

      - Pajudėjus transporto priemonei iš stotelės, turi prasidėti naujas kelionės laiko iki artimiausios stotelės apskaičiavimas ir to laiko atvaizdavimas kitose to maršruto stotelėse.

      - Realizuota galimybė vienoje švieslentėje atvaizduoti kelių stotelių duomenis, arba išskaidyti rodomą švieslentėje grafiką pagal transporto priemonės tipą (tik troleibusai, tik autobusai ir pan.).

    - Virtualių švieslenčių sistema:

      - Švieslentės rodmenys, skaičiuojant nuo transporto priemonės sustojimo stotelėje momento, nuo realios (faktinės) situacijos turi skirtis  ne daugiau kaip 30 sekundžių, jeigu transporto priemonėse įrengta techninė įranga ne mažesniu dažnumu perduoda serveriui savo buvimo vietą, o serveris be sutrikimų pateikia duomenis programai „Pikas GPS“.

      - Virtualių švieslenčių sistema yra integrali, t. y. lengvai adaptuojama su ateities naujomis švieslenčių valdymo sistemomis.

      - Informacijos vienetai, atvaizduojami virtualiose švieslentėse, turi būti identiški (naudojami tie patys duomenys) lokalioms švieslentėms.

      - Stotelių sąrašas turi būti lengvai koreguojamas, atsiradus ar panaikinus stotelę, informacija turi būti nesudėtingai pakeista virtualių švieslenčių sistemoje.

    - KIS vizualioji dalis:

      - Švieslentėse pateikiama informacija turi atitikti Užsakovo pateiktą dizainą, spalvas, šrifto dydį.

      - Pateikiama informacija turi būti vienodai apipavidalinta ar stilistiškai suvienodinta, tiek virtualiose švieslentėse, tiek lokaliose švieslentėse.

      - Švieslentėse atvaizduotai informacijai turi būti naudojami du šablonai: dienos – ryškus/kontrastingas, bei nakties – blankus/nedidelio kontrasto. Šablonų taikymo laikas nustatomas pagal kalendorinį paros laiką.

      - Švieslentėse turi būti atvaizduojami šie informacijos vienetai: viešojo transporto, priklausančio vieningai e. bilieto sistemai, maršruto numeris; maršruto pavadinimas, atitinkantis maršruto kryptį stotelėje arba maršruto pabaigos punktas, atitinkantis maršruto kryptį. Ilgiems maršrutų pavadinimams turi būti realizuota bėganti maršruto pavadinimo eilutė; transporto priemonės atvykimo į stotelę laiką minutėmis (anksčiausiai atvykstančios – viršuje); transporto priemonės tipą (troleibusas, autobusas, mikroautobusas); įjungiama/išjungiama bėganti eilutė informaciniams pranešimams; kita informacija (stotelės pavadinimas, dabartinis laikas) gali būti talpinama jeigu netrukdo pagrindinių informacijos vienetų.

      - Realizuota galimybė per visą švieslentės ekraną (nerodant jokių aptarnaujančios programos elementų) transliuoti arba įkelti ir rodyti vaizdinę informaciją (paveikslėliai, video ir pan.). Turi būti palaikomi šie vaizdinės informacijos formatai: paveikslėliai: png, .jpg, .bmp; video: .avi, .mpeg, H.264.

      - Neplaninių pokyčių tekstinės informacijos pranešimų pateikimo valdymui yra realizuota pirmoji darbo aplinka su šiuo funkcionalumu:

        - skirtingų pranešimų talpinimas pagal GTFS-RT protokolą bet kuriai individualiai stotelei (informed entity: stop), maršrutui (informed entity: route) arba jų grupėms, bei viso miesto lygio pranešimų talpinimas (informed entity: agency);

        - kiekvienam pranešimui turi būti galimybė nustatyti antraštę (header_text), o jeigu antraštė neįrašoma – pagal nutylėjimą rašomas tekstas „Informacija“; antraštė nerodoma KIS švieslentėse;

        - pranešimų galiojimo laiko (nuo-iki) nustatymas kiekvienam pranešimui atskirai, automatiškai įjungiant/išjungiant pranešimo rodymą pagal nustatytą laikotarpį (time range: start ir time range: end);

        - pranešimo svarbos lygio nustatymas (severity level) su galimybe pasirinkti svarbos lygį tik iš atsirandančio sąrašo (angl. dropdown menu); svarbos lygių reikšmės suvedamos pagal GTFS-RT protokolą;

        - pranešimo reikšmės nustatymas (effect) su galimybe pasirinkti reikšmę tik iš atsirandančio sąrašo (angl. dropdown menu); reikšmės suvedamos pagal GTFS-RT protokolą; reikšmė nerodoma KIS švieslentėse;

        - vaizdinės informacijos įkėlimo aplinka su galimybe įdėti vaizdinę informaciją, nustatyti stoteles arba maršrutus, kuriose ji būtų rodoma, bei nustatyti jų trukmę, galiojimo laiko pradžią ir pabaigą;

      - Planinių pokyčių tekstinės informacijos pranešimų pateikimo valdymui yra realizuota antroji darbo aplinka su šiuo funkcionalumu:

        - skirtingų pranešimų talpinimas pagal GTFS-RT protokolą bet kuriam individualiam maršrutui (informed entity: route) arba jų grupėms, taip pat visiems konkrečios transporto rūšies maršrutams (pavyzdžiui, visiems greitiesiems autobusų maršrutams);

        - pranešimų galiojimo laiko (nuo-iki) nustatymas kiekvienam pranešimui atskirai, automatiškai įjungiant/išjungiant pranešimo rodymą pagal nustatytą laikotarpį (time range: start ir time range: end);

        - nuorodos į papildomą tinklalapį įdėjimas; nuoroda būtų išvedama pagal GTFS-RT protokolą (url);

        - visi pranešimai iš šios aplinkos eksportuojami į GTFS-RT formatą su severity_level laukelio reikšme „Info“.

      - Visi pranešimai turi būti eksportuojami į GTFS-RT formatą (service_alerts). Kai pranešimas yra priskirtas prie konkretaus maršruto arba maršrutų, tvarkaraščių puslapiuose stops.lt ir judu.lt turi atsirasti specialus simbolis (pateikiamas png formatu sutarties galiojimo metu) prie šio maršruto. Simbolio tipas priklauso nuo pranešimo svarbos lygio (vieno tipo simbolis kai pranešimas yra apie planinį pokytį, kito tipo simbolis kai pranešimas yra apie neplaninį pokytį). Pele užvedus ant simbolio prie tokio maršruto, turi atsirasti pranešimo tekstas su galiojimo laiku, o jeigu yra įkelta nuoroda – užrašas „Daugiau...“. Paspaudus ant teksto arba „Daugiau...“, naudotojas turi būti nukreiptas į pranešimo nuorodą.

      - Jeigu nėra įrašytas pranešimo galiojimo laikas „nuo“, pranešimas turi būti pradėtas rodyti GTFS-RT nuorodoje ne ilgiau kaip po 1 minutės; jeigu nėra įrašytas pranešimo galiojimo laikas „iki“, pranešimas galioja neribotą laiką; jeigu nėra įrašyta pranešimo svarba, pagal nutylėjimą iš eismo valdymo centro darbuotojams pasiekiamos darbo aplinkos eksportuojami pranešimai yra su reikšme „modified_service“.

- Papildomų programavimo paslaugų aprašymas

- Kartu su perkama programine įranga, turi būti atlikti programinės įrangos „Pikas“ papildomų funkcijų programavimo ar kiti darbai, neįsiskaičiuojantys į Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovo užsakomą poreikį ir (ar) programavimo valandas (Techninės specifikacijos 5.3 punktas):

    - „Apatinis kvartilis“ – programinėje įrangoje „Pikas“ turi būti įdiegta papildoma funkcija, leidžianti konkrečiai atkarpai priskirti važiavimo trukmes ne tik pagal faktinių važiavimo trukmių duomenų medianas, bet ir pagal faktinių važiavimo trukmių duomenų apatinius (pirmuosius) kvartilius (dar kitaip žinomas kaip 25 % procentilis);

    - „Raidės ir mazgai“ – programinės įrangos „Pikas“ stotelių lange turi būti suprogramuoti du nauji stulpeliai: „Mazgo kodas“ ir „Stotelės raidė“. Stotelės raidės reikšmė viešai naudotojams turėtų būti imama iš skilties „stotelės raidė“ ir stops.lt ir judu.lt naudotojams nurodoma tokiu būdu: Pavadinimas+tarpas+(Raidė skliausteliuose) [pvz.: Islandijos st. (A) ]. Į visus GTFS failus turėtų būti išvedama:

- Reikšmė, įrašyta į „Stotelės raidė“, turėtų būti išvedama į stops.txt stulpelį platform_code (pagal GTFS protokolą);

- Reikšmė, įrašyta į „Mazgo kodas“, turėtų būti išvedama į naują failą stop_areas.txt, jame parodant stulpelį area_id (pagal GTFS protokolą), eilutėje kartu su tos stotelės stop_id.

    - „Simbolis“ – programinėje įrangoje PIKAS į maršruto pavadinimo laukelį (arba Galutinio tikslo laukelį) įvedus raktinius žodžius: Stotis, Oro uostas, Apylanka, turi būti eksportuojamas atitinkamas simbolis: traukinukas, lėktuvas, apylankos ženklas (bus pateikti png formatu sutarties galiojimo metu) į puslapius stops.lt ir judu.lt bei rodomi prie konkretaus maršruto. Programinės įrangos „Pikas“ naudotojui įrašius minėtus raktinį žodį (žodžius), tas žodis (žodžiai) turi tapti pasviręs arba pabrauktas, kad būtų aišku, jog sistema šį žodį atpažino ir neįvyko spausdinimo klaida. Tuo atveju, jeigu maršrutui priskiriami 2 arba 3 simboliai, visi jie turi būti rodomi stops.lt ir judu.lt puslapyje.

    - „Galutinis tikslas“ – programinės įrangos „Pikas“ maršruto krypčių aprašymo lange turi būti suprogramuotas papildomas stulpelis „Galutinis tikslas“. Jeigu į šį stulpelį yra įrašyta vertė, ji turėtų būti įrašoma į trips.txt trip_headsign stulpelį. Jeigu šis stulpelis paliekamas tuščias, trip_headsign esama generavimo tvarka nesikeičia: imama paskutinė vertė po brūkšnio Alt+0150 krypties pavadinime.

    - „Eismo pranešimai“ – detaliau apie tai Techninės specifikacijos 1 Priedo 2.4.4.6–2.4.4.9 punktuose.

    - „Neaktyvi stotelė“ – turi būti įdiegta funkcija, leidžianti visų stotelių bendrame lange deaktyvuoti stotelę („uždėti 0“) arba padaryti ją kontroline („uždėti +“). Padarius šį žingsnį, visuose naujai kuriamuose arba kopijuojamuose tvarkaraščiuose tokia stotelė pagal nutylėjimą turi būti atitinkamai deaktyvuota arba padaryta kontroline, įskaitant ir nulinių reisų tvarkaraščius.

    - „Maršrutų aprašo palyginimo funkcija“ – programinėje įrangoje „Pikas“ kopijuojant maršrutą iš bet kurios bazės į tą pačią (kopijuojant) arba į kitą bazę (eksportuojant), kopijuojamo maršruto aprašas (atkarpos, stotelės, krypties ilgis) turi būti palygintas su šiuo metu Vilniaus GPS bazėje galiojančiu tvarkaraščiu. Esant nesutapimui, turi iššokti perspėjantis langelis: „Kopijuojamo maršruto aprašas nesutampa su dabar galiojančiu maršruto aprašu. Nesutampančios kryptys: (...)“, kur vietoje (...) nurodomi visų nesutampančių krypčių pavadinimai.

    - „Vienos bazės principas“ – turi būti įdiegta funkcija, leidžianti tvarkaraščius į stops.lt puslapį generuoti dviem būdais: 1) esamu būdu, kai iš specialios tvarkaraščių bazės generuojamas zip failas, kuris įkėliamas į specialią nuorodą; 2) specialioje nuorodoje turi būti funkcija „sugeneruoti galiojančius tvarkaraščius iš pagrindinės bazės“ – šiuo atveju galiojantys tvarkaraščiai sugeneruojami iš pagrindinės (vad. „Vilniaus“) bazės, prie maršruto numerio prirašant galiojimo datą (pavyzdžiui „nuo MM-DD“, kai yra tik galiojimo pradžia; tik MM-DD, kai galiojimo pradžia ir pabaiga sutampa; nuo MM-DD iki MM-D1, kai yra ir galiojimo pradžia, ir galiojimo pabaiga), išskyrus atvejus, kai galiojimo pradžia yra šiandien arba buvo anksčiau už esamą dieną (t.y. rugsėjo 1-ąją dieną ir vėliau tekstas „nuo 09-01“ turi būti neberodomas). Įjungus tokią funkciją, turi būti galimybę įjungti „preview“ vaizdą (gali būti supaprastintas), kuris nurodytų visus sugeneruotus maršrutų numerius, jų pavadinimus ir galiojimo laikus).

    - „Medianų higiena“ – Tiekėjas savo ištekliais ne mažiau kaip 2 kartus per sutarties galiojimo laikotarpį (žiemos sezonui ir vasaros sezonui) turi peržiūrėti visas Užsakovo maršrutuose (įskaitant nulinius reisus) naudojamas atkarpas ir peržiūrėti jų trukmes. Peržiūrint trukmes, turi būti siekiama kuo labiau suvienodinti trukmes tarp skirtingų valandų (pvz. turi būti vengiama pasikeitimų, mažesnių negu 0,5 minutės) tam, kad būtų galima įvesti taktinius (pasikartojančius) tvarkaraščius. Turi būti atkreiptas dėmesys į ankstaus ryto ir vėlaus vakaro važiavimo trukmes – jos turi būti parenkamos kaip įmanoma mažesnės. Siekiant geriausio rezultato, Tiekėjas gali konsultuotis su Užsakovu dėl bendrų atkarpų važiavimo trukmių priskyrimo gairių arba taisyklių.

    - „Vairuotojų darbo valandos“ – programinėje įrangoje „Pikas“ turi būti įdiegta funkcija, leidžianti konkretaus vežėjo maršrutui priskirti vairuotojų darbo laiko parametrus, įskaitant, bet neapsiribojant: minimali ir maksimali 1-osios pamainos darbo trukmė, minimali ir maksimali 2-osios pamainos darbo trukmė, minimali ir maksimali pertraukiamos pamainos darbo trukmė bei pertraukos trukmė, minimalus ir maksimalus darbo laikas iki pietų, minimali ir maksimali pietų trukmė ir kiti parametrai, kurie gali būti tikslinami Sutarties galiojimo metu. Priskyrus konkrečius parametrus vežėjui, o tada priskyrus maršrutą prie vežėjo, programinė įranga, sudarant tvarkaraštį automatizuotu būdu, turi į tai atsižvelgti, o sudarius tvarkaraštį rankiniu būdu – programa turi rodyti įspėjimą, kurie parametrai  ir kurie grafikai neatitinka reikalaujamų.

    - „Admin nuoroda“ – 192.168.14.14:8081 svetainės (vad. „Admin nuorodos”) skiltyje „Važiavimo trukmė, greitis, vėlavimo kitimas ir mašinų skaičius maršrutų atkarpose” turi būti suprogramuota funkcija pagal poreikį išskleisti valandas po 24:00 valandos (į 25, 26 valandas ir t.t., pagal GTFS protokolą), jeigu duotas maršrutas kursavo po 24:00 valandos.

    - „Stotelės perkėlimas vienu paspaudimu“ – programinėje įrangoje „Pikas“ turi būti suprogramuota funkcija, kuri padėtų vienu veiksmu visuose pasirinktų projektinių (galimas ir naujas statusas) tvarkaraščių aprašymuose įtrauktą to paties ID stotelę perkelti žemėlapyje į kitą vietą. Toks funkcionalumas yra aktualus dviem atvejais: 1) kai stotelės lokacija pasikeičia, tačiau išlieka originalios atkarpos ašyje; 2) kai stotelės lokacija pasikeičia į kitą vietą, kuri išeina iš originalios atkarpos ašies. Varianto 1) atveju, būtų reikalinga, kad pasirinktų tvarkaraščių aprašymuose esanti atkarpa (jei perkeliamoji stotelė yra atkarpos viduryje), kurioje būtų perkeliama stotelė, išliktų to paties ilgio t.y. nepakeistų planinės maršruto ridos, o pati stotelės lokacija būtų kitokia tik pasirinktų tvarkaraščių aprašymuose. Tas pats galiotų ir jei stotelė yra atkarpos pradžioje/pabaigoje, tad svarbu, kad tokių su ta stotele susijungiančių dviejų atkarpų ilgių suma išliktų tokia pati.  Varianto 2) atveju, būtų reikalinga, kad pasirinktų tvarkaraščių aprašymuose esanti atkarpa (arba atkarpos), kurioje būtų perkeliama stotelė, būtų atnaujinto ilgio, bet tik tų tvarkaraščių aprašymuose, kurie yra pasirinkti. Tiek 1), tiek 2) atveju svarbu, kad stotelių perkėlimas būtų atliktas tik pasirinktuose tvarkaraščiuose, kad aprašymas nepasikeistų tvarkaraščiuose su statusu „Nebegalioja” arba „Patvirtintas”.

- Punktai 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.11, turi būti suprogramuoti ir užbaigti ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Punktas 3.1.5 turi būti suprogramuotas ir užbaigtas ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Punktai 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.10, 3.1.12 turi būti suprogramuoti ir užbaigti ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Punktas 3.1.9 atliekamas visu Sutarties galiojimo metu.

_____________________