DARBO RŪBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI DARBO RŪBAMS

1.1. Darbiniai rūbai turi būti standartiniai (pagaminti) gamykloje pagal gamintojo techninius reikalavimus ir atitikti nurodytus standartus.
1.2. Darbo rūbai, nurodyti pirkimo objekto Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, turės būti su terminiais užrašais, vardinėmis terminėmis etiketėmis, atspariomis plovimui.
1.3. Gaminiai turi būti pagaminti iš audinio, kurio techninės charakteristikos atitinka šioje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (arba lygiaverčiai).

1.3.1. Siūlomi lygiaverčiai gaminiai turi atitikti ne mažesnius techninius, kokybės ir eksploatacinius parametrus nei nurodyti šioje techninėje specifikacijoje. Lygiavertiškumas vertinamas pagal pateiktus sertifikatus, bandymų protokolus arba gamintojo deklaracijas.
1.4.Jei naudojamas poliesterio pluoštas, jis turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų.
1.5. Visi audiniai ir pamušalai, turintys tiesioginį kontaktą su oda, turi būti sertifikuoti pagal OEKO-TEX® Standard 100 arba lygiavertį standartą, patvirtinantį, kad gaminiai yra be kenksmingų cheminių medžiagų ir saugūs žmogaus sveikatai.
1.6. Visi gaminiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 (bendrieji apsauginių drabužių reikalavimai), LST EN 340 bei kitų taikomų standartų nuostatas.
1.7. Vizualiai apžiūrint gaminį neturi būti defektų: bangavimosi, praleistų dygsnių, kraštų iškreivinimo, siūlių pločio nevienodumo, peltakių iškreivinimo ir kt.
1.8. Gaminys privalo būti simetriškas, tvarkingai pagamintas, be siūlų likučių, švarus.
1.9. Rūbai turi užtikrinti dėvėjimo patogumą ir nevaržyti judesių, būti tinkami intensyviam naudojimui darbo aplinkoje.
1.10. Audinių atsparumas dilimui turi būti ne mažesnis kaip 20 000 Martindale ciklų, nustatytas pagal LST EN ISO 12947-2 standartą (arba lygiavertį).
1.11. Audinių spalvos atsparumas skalbimui turi būti ne mažesnis kaip 4 balai pagal LST EN ISO 105-C06, o atsparumas šviesai – ne mažesnis kaip 4 balai pagal LST EN ISO 105-B02.
1.12. Siūlės turi būti dvigubos arba sustiprintos, vientisos, be siūlų išsiskyrimo, užtikrinančios ne mažiau kaip 50 pramoninių skalbimo ciklų atlaikymą be išardymo.
1.13. Užtrauktukai, sagos ir kiti tvirtinimo elementai turi būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų, atlaikyti pakartotinį užsegimą mažiausiai 2000 kartų be funkcijos praradimo.
1.14. Gaminiai turi būti tinkami pramoniniam skalbimui, atitinkantys LST EN ISO 15797:2018 reikalavimus. Audiniai turi išlaikyti ne mažiau kaip 50 skalbimo ciklų 60–75 °C temperatūroje be reikšmingo spalvos ar formos pakitimo. Tiekėjas privalo pateikti tai patvirtinantį sertifikatą, bandymų protokolą arba gamintojo deklaraciją.

1.15. Visi tiekėjo pateikiami dokumentai (sertifikatai, bandymų protokolai, gamintojo deklaracijos) turi būti pateikti lietuvių kalba arba su oficialiu vertimu į lietuvių kalbą.

2. Gaminių dydžių žymėjimas

2.1. Gaminių dydžių žymėjimas turi atitikti LST EN 13402-3:2006 standarto reikalavimus „Drabužių dydžių žymėjimas. 3 dalis. Matmenys ir intervalai“.

2.2. Ant gaminio dydžio etiketės turi būti dydį nurodanti piktograma (1 pav.). Krūtinės apimtis ir ūgis piktogramoje turi būti pažymėti intervalais pagal standarto LST EN 13402-3 reikalavimus.

2.3. Gaminiai turi būti siūlomi šiais dydžių intervalais (arba lygiaverčiais):

- Švarkai ir žieminės striukės: dydžiai nuo XS iki 5XL (krūtinės apimtis ~84–136 cm);

- Kelnės ir puskombinezoniai: dydžiai nuo 44 iki 70 (juosmens apimtis ~74–132 cm);

- Ūgio intervalai: 158/164, 164/170, 170/176, 176/182, 182/188, 188/194, 194/200.

2.4. Dydžių žymėjimas turi būti aiškiai įskaitomas, lietuvių kalba, atsparus pramoniniam skalbimui (mažiausiai 50 ciklų 60 °C temperatūroje).
Etiketės turi būti terminės arba įaustos, užtikrinančios informacijos išliekamumą.

2.5. Etiketėje turi būti pateikta informacija pagal LST EN ISO 3758:2012 standartą – skalbimo, džiovinimo ir lyginimo simboliai.
Be to, turi būti nurodyta:

- gaminio sudėtis (procentinė dalis),

- gamybos šalies pavadinimas,

- tiekėjo arba gamintojo pavadinimas ar ženklas.

3. Gaminių ženklinimas ir pakavimas

  - Ženklinimas turi būti etiketėje pritvirtintoje prie gaminio.

  - Ženklinimas turi būti lietuvių kalba.

3.3. Piktogramos ženklai turi būti aiškiai matomi ir lengvai įskaitomi.

3.4. Ženklinimo etiketėje turi būti ši informacija :

    - Gamintojo pavadinimas arba kita gamintojo identifikavimo priemonė (pvz., kodas, partijos numeris);

    - Dydžio žymėjimas (pagal šios specifikacijos 2 skyriaus reikalavimus);

    - Audinio pluoštinė sudėtis;

    - Priežiūros etiketė. Priežiūros etiketė su skalbimo, džiovinimo ir lyginimo simboliais pagal LST EN ISO 3758:2012.

3.5. Gaminiai pakuojami po vieną komplektą į polietileninius maišelius ir sudedami į kartonines dėžes.

3.6. Ant dėžės turi būti užrašyta:

3.6.1. Gaminio pavadinimas;

    - Ūgis - dydis;

    - Kiekis.

3.7. Pakuotės turi būti pažymėtos perdirbimo ženklais pagal ES direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. Turi būti naudojamos perdirbamos arba biologiškai skaidžios pakuotės, kiek įmanoma mažinant plastiko kiekį.

3.8. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visos pakuotės atitiktų Atliekų tvarkymo įstatymo 10 str. 3 d. reikalavimus ir būtų tinkamos antriniam panaudojimui ar perdirbimui.

3.9. Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją nuo prekių priėmimo dienos dėl gamybos, siuvimo ar medžiagų defektų. Garantijos laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja neatlygintinai pakeisti nekokybiškas prekes arba pašalinti defektus.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Eil.nr. | Drabužio pavadinimas | Preliminarūs kiekiai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Švarkas darbininkams | 250 |
| 2. | Striukė žieminė darbininkams | 120 |
| 3. | Kelnės darbininkams | 200 |
| 4. | Puskombinezonis darbininkams | 250 |
| 5. | Marškinėliai trumpomis rankovėmis darbininkams | 260 |
| 6. | Džemperis darbininkams | 130 |
| 7. | Polo marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai | 140 |
| 8. | Marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai | 140 |
| 9. | Suvirintojo kostiumas | 20 |
| 10. | Apatinis termo kostiumas | 30 |
| 11. | Apsauginis drabužis valytojoms | 10 |
| 12. | Darbo kelnės (moteriškos) | 10 |
| 13. | Žieminė striukė administracijai (vyrams ir moterims) | 100 |
| 14. | Pavasario/ vasaros striukė administracijai ir darbininkams (vyrams ir moterims) | 200 |
| 15. | Džemperis administracijos darbuotojams (vyrams ir moterims) | 140 |
| 16. | Neperšlampantis kostiumas (striukė + puskombinezonis) | 70 |
| 17. | Neperšlampantis lietpaltis (signalinis, su atšvaitais) | 125 |
| 18. | Atsparus ugniai švarkas | 50 |
| 19. | Atsparus ugniai kombinezonas | 50 |
| 20. | Džemperis su užtrauktuku | 30 |

4.1. Pirkėjas gali įsigyti prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių neviršijant 10 procentų sutarties vertės. Už  prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis,  konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Prekių teikimo terminas pagal prekių pirkimo sutartį (toliau – sutartis) sudaroma 12 (dvylikai) mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos, su pratesimo galimybe ne ilgiau 6 (šešiems) mėnesiams.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas standartas, yra laikoma, kad kiekvienai tokiai nuorodai taikoma sąlyga (arba lygiavertis).

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti techninių reikalavimų atitikties lentelę, kurioje nurodo, kaip kiekvienas siūlomas gaminys atitinka šios techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Prekės bus perkamos pagal faktinį poreikį.

  - Perkantysis subjektas gali per visą sutarties galiojimo laikotarpį papildomai užsakyti techninės specifikacijoje neišvardintų ar kitokių techninių duomenų  su pirkimo objektu susijusių prekių iki 10 proc. visos sutarties vertės. techninės specifikacijoje neišvardintos prekės bus perkamos oficialiomis tiekėjo pirkimo dieną nustatytomis kainomis.

  - Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus lietuvių kalba: prekių gamintojų katalogus, ar katalogo dalis, ar kitus gamintojo patvirtintus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau.

  - Tiekėjui, dalyvaujančiam pirkime, kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.

  - Visi darbo drabužiai turi būti pritaikyti pagal darbuotojų dydžius, o esant poreikiui tiekėjas privalo atlikti nedidelius dydžių koregavimus (pvz., kelnės patrumpinimą ar prailginimą), siekiant užtikrinti dėvėjimo komfortą.

- Pirkimo objekto techniniai reikalavimai ir aprašymai

  - Pirkimo objektai, nurodyti pirkimo dokumentų 4 dalyje (1–5 pozicijos), turi sudaryti vientisą darbo drabužių kolekciją, t. y. būti tos pačios gamintojo kolekcijos arba lygiaverčiai tarpusavyje suderinti gaminiai, užtikrinant vienodą audinių sudėtį, spalvų toną, siūlių tipą, funkcinius sprendimus (kišenių išdėstymą, užsegimų tipą) ir dizaino vientisumą.

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - švarkas darbininkams |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis, % | ≥ 35 % medvilnės, ≥ 60 % poliesterio (arba lygiavertis) | LST EN ISO 1833 arba lygiavertis. |
| 2. | Audinio tankis, g/m² | Ne mažiau kaip 245 g/m² | LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Pilka/juoda spalva, kontrastinės detalės, vientisa linija. Spalva turi būti artima nurodytam tonui (pvz., tamsiai pilka su juodomis detalėmis) ir užtikrinti vientisą įmonės aprangos linijos vizualinį stilių. tiekėjas gali siūlyti lygiavertį gaminį, kurio spalva ir dizainas atitinka šiuos reikalavimus. | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Užsegimas | Užtrauktukas, paslėptas atvartu | Vizualinis įvertinimas |
| 5. | Kišenių skaičius, vnt. | Ne mažiau kaip 4 | Vizualinis įvertinimas |
| 6. | Sustiprinimai | Sustiprintos alkūnės, pečiai | Vizualinis įvertinimas |
| 7. | Atšvaitinės detalės | Priekyje ir nugaroje | LST EN ISO 20471 arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas trūkimui, N | ≥ 300 N | LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis |
| 9. | Atsparumas dilimui, ciklai | ≥ 20 000 ciklų | LST EN ISO 12947-2 arba lygiavertis. |
| 10. | Atsparumas skalbimui | ≥ 50 skalbimų | EN ISO 6330 ar EN ISO 15797 arba lygiavertis |
| 11. | Dydžių diapazonas | S–XXXL | Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai |
| 12 | Atitiktis standartui | Atitinka LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertį) | Sertifikato kopija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Striukė žieminė darbininkams |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Išorinio audinio sudėtis | 100 % poliamidas su poliuretano danga (arba lygiavertis) | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Spalva ir dizainas | Pilka/juoda spalva, kontrastinės detalės, vientisa linija. Spalva turi būti artima nurodytam tonui (pvz., tamsiai pilka su juodomis detalėmis) ir užtikrinti vientisą įmonės aprangos linijos vizualinį stilių. tiekėjas gali siūlyti lygiavertį gaminį, kurio spalva ir dizainas atitinka šiuos reikalavimus. | Vizualinis įvertinimas |
| 3. | Audinio svoris, g/m² | ne mažiau kaip 180 g/m²ne mažiau kaip 180 g/m² | EN 12127 arba lygiavertis |
| 4. | Atsparumas drėgmei iš išorės | ≥ 20 000 mm | EN ISO 811 / EN 343 arba lygiavertis |
| 5. | Atsparumas drėgmei iš vidaus | 4000 g/m² per 24 val. | EN ISO 15496 / EN 343 arba lygiavertis |
| 6. | Apykaklė | Vidinė flisinė, trikotažinė kaklo apsauga | Vizualinis įvertinimas |
| 7. | Gobtuvas | Reguliuojamas, nusegamas (su lipdukais) | Vizualinis įvertinimas |
| 8. | Kišenių skaičius, vnt. | Ne mažiau kaip 8 (2 juosmens, 2 krūtinės, 4 vidinės) | Vizualinis įvertinimas |
| 9. | Atšvaitinės detalės | Priekyje, nugaroje, pečių srityje | EN ISO 20471 arba lygiavertis |
| 10. | Nugara | Pratęsta, apsauga nuo šalčio | Vizualinis įvertinimas |
| 11. | Dydžių spektras | XS – 6XL | Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai |
| 12. | Atsparumas skalbimui | ≥ 50 skalbimų | EN ISO 6330 ar EN ISO 15797 arba lygiavertis |
| 13. | Standartai | Atitikti LST EN ISO 13688:2013 ir EN 343:2019 (arba lygiaverčiai) | Sertifikato kopija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kelnės darbininkams |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Išorinio audinio sudėtis | 65 % poliesterio / 35 % medvilnės (arba lygiavertis) | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio tankis, g/m² | Ne mažiau kaip 245 g/m² | LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Audinio svoris | ne mažiau 290 g/m² | EN 12127 arba lygiavertis |
| 4. | Spalva ir dizainas | Pilka/juoda spalva, kontrastinės detalės, vientisa linija. Spalva turi būti artima nurodytam tonui (pvz., tamsiai pilka su juodomis detalėmis) ir užtikrinti vientisą įmonės aprangos linijos vizualinį stilių. tiekėjas gali siūlyti lygiavertį gaminį, kurio spalva ir dizainas atitinka šiuos reikalavimus. | Vizualinis įvertinimas |
| 5. | Sustiprinimai | Kelio sritys ir klešnių apačia turi būti papildomai sustiprintos dilimui atspariu audiniu (pvz., poliamido ar lygiaverčiu) | Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai |
| 6. | Kišenės / funkcijos | Ne mažiau kaip 6: 2 priekinės, 2 galinės, 1 šoninėje kojoje, 1 įrankių kišenė; papildoma kilputė ID kortelei | Vizualinis įvertinimas |
| 7. | Atšvaitinės detalės | Priekyje ir nugaroje | EN ISO 20471 arba lygiavertis |
| 8. | Dydžių spektras | 42–70; trumpintos (22–28); pailgintos (90–114) |  |
| 9. | Atsparumas skalbimui | ≥ 50 skalbimų | EN ISO 6330 ar EN ISO 15797 arba lygiavertis |
| 10. | Standartai | Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiaverčiai) | Sertifikato kopija |
| 11. | Kelnių pritaikymas pagal darbuotojo ūgį | Tiekėjas, esant poreikiui, privalo patrumpinti ar prailginti kelnes užtikrinant tinkamą dėvėjimo komfortą | Vizualinis įvertinimas / Užsakovo patvirtinimas |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Puskombinezonis darbininkams |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Išorinio audinio sudėtis | 65 % poliesterio / 35 % medvilnės (arba lygiavertis) | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio svoris | ne mažiau 290 g/m² | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Pilka/juoda spalva, kontrastinės detalės, vientisa linija. Spalva turi būti artima nurodytam tonui (pvz., tamsiai pilka su juodomis detalėmis) ir užtikrinti vientisą įmonės aprangos linijos vizualinį stilių. tiekėjas gali siūlyti lygiavertį gaminį, kurio spalva ir dizainas atitinka šiuos reikalavimus. | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Sustiprinimai | Kelių sritys ir klešnių apačia turi būti papildomai sustiprinta dilimui atspariu audiniu (poliamido ar lygiaverčiu), siekiant pailginti gaminio tarnavimo laiką | Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai |
| 5. | Kišenės / funkcijos | Ne mažiau nei: viena krūtinės kišenė, dvi šoninės kišenės, dvi galinės kišenės, viena kišenė ant kairės kojos, viena kišenė įrankiams ant dešinės kojos; kilpa ID kortelei | Vizualinis įvertinimas |
| 6. | Atšvaitinės detalės | Atšvaitinės juostos priekyje ir nugaroje | EN ISO 20471 arba lygiavertis |
| 7. | Reguliavimas / prisegimo sistema | Petnešos elastingos, petnešų ilgis reguliuojamas; juosmens apimtis reguliuojama sagomis. |  |
| 8. | Dydžių spektras | 42 – 70; trumpinti variantai 22–28; pailginti variantai 90–114 (ar pagal poreikį) | Gamintojo dokumentai |
| 9. | Kelnių pritaikymas pagal darbuotojo ūgį | Tiekėjas, esant poreikiui, privalo patrumpinti ar prailginti kelnes užtikrinant tinkamą dėvėjimo komfortą | Vizualinis įvertinimas / Užsakovo patvirtinimas |
| 10. | Atsparumas skalbimui | ≥ 50 skalbimų | EN ISO 6330 ar EN ISO 15797 arba lygiavertis |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Marškinėliai trumpomis rankovėmis darbininkams |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis | 60 % medvilnės / 40 % poliesterio (arba lygiavertis) | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | ne mažiau kaip 180 g/m² | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Pilka/juoda spalva, kontrastinės detalės, vientisa linija. Spalva turi būti artima nurodytam tonui (pvz., tamsiai pilka su juodomis detalėmis) ir užtikrinti vientisą įmonės aprangos linijos vizualinį stilių. tiekėjas gali siūlyti lygiavertį gaminį, kurio spalva ir dizainas atitinka šiuos reikalavimus. | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Apykaklės konstrukcija | Apvali apykaklė su elastano įsiuvais | Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai |
| 5. | Atšvaitinės detalės | Atšvaitiniai elementai ant peties juostų ar kitoje matomoje vietoje | EN ISO 20471 arba lygiavertis |
| 6. | Dydžių spektras | XS – 6XL | Gamintojo dokumentai |
| 7. | Standartai / atitiktis | Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertis). |  |
| 8. | Dydžių spektras | 42 – 70; trumpinti variantai 22–28; pailginti variantai 90–114 (ar pagal poreikį) | Sertifikato kopija / deklaracija |
| 9. | Atsparumas skalbimui | ≥ 50 skalbimų | EN ISO 6330 ar EN ISO 15797 arba lygiavertis |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Džemperis darbininkams |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis | 65 % poliesterio / 35 % medvilnės (arba lygiavertis) | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | ne mažiau kaip 320 g/m² | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Pilka/juoda spalva, kontrastinės detalės, vientisa linija. Spalva turi būti artima nurodytam tonui (pvz., tamsiai pilka su juodomis detalėmis) ir užtikrinti vientisą įmonės aprangos linijos vizualinį stilių. tiekėjas gali siūlyti lygiavertį gaminį, kurio spalva ir dizainas atitinka šiuos reikalavimus. | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Gobtuvas | Reguliuojamas, tvirtai pritvirtintas, su priekine apsauga ties smakru | Vizualinis įvertinimas |
| 5. | Užsegimas | Visas priekis užtrauktuku; papildoma apsauga priešais užtrauktuką ties smakru | EN ISO 20471 arba lygiavertis |
| 6. | Rankogaliai ir apačia | Elastiniai ribai juosmens ir rankogalių srityje | Vizualinis įvertinimasVizualinis įvertinimas |
| 7. | Pamušalas / vidinis sluoksnis | Flisinis (arba lygiavertis) pamušalas | Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai |
| 8. | Kišenės / funkcijos | Dvi priekinės kišenės juosmens srityje, užsegamos užtrauktukais | Vizualinis įvertinimas |
| 9. | Atšvaitinės detalės | Atšvaitinės juostos pečių srityje arba kitose matomose vietose | EN ISO 20471 (ar lygiavertis) |
| 10. | Dydžių spektras | XS – 6XL | Gamintojo dokumentai |
| 11. | Atsparumas skalbimui | ≥ 50 skalbimų | EN ISO 6330 ar EN ISO 15797 arba lygiavertis |
| 12. | Standartai / atitiktis | Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertis) | Sertifikato / deklaracijos kopija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Polo marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis | 100 % medvilnė arba medvilnės su poliesteriu mišinys (ne mažiau kaip 60 % medvilnės) (arba lygiavertis) | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | ne mažiau kaip 200 g/m² | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva | Juoda (Pantone Black), grafito (Pantone Cool Gray 11) arba viena iš įmonės spalvinės paletės spalvų – mėlyna (Pantone 286 C), melsva (Pantone 2995 C) ar žalsva (Pantone 3275 C). Visos spalvos turi atitikti nurodytus Pantone tonus arba būti artimos jiems; kiti atspalviai nelaikomi lygiaverčiais. Dizainas minimalistinis, be papildomų spalvinių detalių, atitinkantis įmonės vizualinį stilių. | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Atsparumas skalbimui | ≥ 50 skalbimų | EN ISO 6330 ar EN ISO 15797 arba lygiavertis |
| 5. | Dizainas | Paprasto dizaino, trumpomis rankovėmis, apvali apykaklė; vientisa darbo drabužių kolekcijos dalis | Vizualinis įvertinimas |
| 6. | Apykaklės konstrukcija | Elastinga apvali apykaklė, su elastano įsiuvu, kad išlaikytų formą po skalbimų | Vizualinis įvertinimas |
| 7. | Komfortas / pralaidumas orui | Audinys turi būti pralaidus orui, užtikrinantis komfortą ilgo dėvėjimo metu | EN ISO 9237 arba lygiavertis |
| 8. | Dydžių spektras | XS – 5XL | Gamintojo dokumentai |
| 9. | Standartai / atitiktis | Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiaverčius) | Sertifikato kopija / deklaracija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis | 100 % medvilnė (arba lygiavertis) | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | ne mažiau kaip 200 g/m² | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Juoda (Pantone Black), grafito (Pantone Cool Gray 11) arba viena iš įmonės spalvinės paletės spalvų – mėlyna (Pantone 286 C), melsva (Pantone 2995 C) ar žalsva (Pantone 3275 C). Visos spalvos turi atitikti nurodytus Pantone tonus arba būti artimos jiems; kiti atspalviai nelaikomi lygiaverčiais. Dizainas minimalistinis, be papildomų spalvinių detalių, atitinkantis įmonės vizualinį stilių. | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Siuvimo konstrukcija | Be šoninių siūlių arba su minimaliais siūlių mazgais; pečių siūlės sustiprintos | Vizualinis įvertinimas |
| 5. | Apykaklė | Apvali, siaura apykaklė su elastano įsiuvais | Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai |
| 6. | Dydžių spektras | XS – 5XL | Gamintojo dokumentai |
| 7. | Audinio apdorojimas | Audinys turi būti apdorotas taip, kad užtikrintų spalvos ryškumą ir formos stabilumą po ne mažiau kaip 50 skalbimo ciklų, bei gerą spaudos ar logotipo sukibimą | EN ISO 6330 (skalbiant) / gamintojo dokumentai arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas skalbimui | ≥ 50 skalbimų | EN ISO 6330 ar EN ISO 15797 arba lygiavertis |
| 9. | Standartai / atitiktis | Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertis) | Sertifikato kopija / atitikties deklaracija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. Suvirintojo kostiumas |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Išorinio audinio sudėtis | 100 % medvilnė arba mišrus audinys su ugniai atspariu apdorojimu (arba lygiavertis) | EN ISO 1833 / gamintojo deklaracija |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | ne mažiau kaip 480 g/m² | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Tamsus tonas (pvz. tamsiai mėlyna arba juoda) | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Apsauga nuo liepsnos ir karščio | Atitikti EN ISO 11611 (1 arba 2 klasė, A1/A2) ir EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1) | Sertifikato kopija / bandymų protokolai |
| 5. | Švarko konstrukcija | Paslėptas užsegimas (sagomis ar spaudėmis), rankogaliai užsegami; papildomos apsaugos nuo kibirkščių | Vizualinis įvertinimas |
| 6. | Kišenės (švarkas) | Ne mažiau kaip 4: dvi krūtinės su užsegimais, dvi šoninės | Vizualinis įvertinimas |
| 7. | Puskombinezono konstrukcija | Uždarymas šone – sagos / spaudės; elastinė juosta nugaroje juosmens srityje; reguliuojamos petnešos | Vizualinis įvertinimas |
| 8. | Kišenės (puskombinezonis) | Ne mažiau kaip 4: dvi priekinės, viena nugarinė, viena krūtinės vidinė su užtrauktuku; kišenės kelių įdėklams | Vizualinis įvertinimas |
| 9. | Sustiprinimai | Kelių sritys turi turėti angas įdėklams; audinys sustiprintas labiausiai apkrautose vietose. | Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai |
| 10. | Atsparumas skalbimui | Audinys nepraranda apsauginių savybių po ne mažiau kaip 50 skalbimų ciklų | EN ISO 6330 / gamintojo deklaracija arba lygiavertis |
| 11. | Dydžių spektras | 44–62 dydžiai, ūgiai 164–200 cm (arba pagal poreikį) | Gamintojo dokumentai |
| 12. | Standartai | Atitikti LST EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015 (arba lygiaverčius) | Sertifikato kopija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. Apatinis termo kostiumas (marškinėliai + kelnės) |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis | Mišrus audinys, kuriame medvilnės arba termo pluoštų dalis sudaro ne mažiau kaip 50 % (ar kitas reikiamas santykis) (arba lygiavertis) | EN ISO 1833 / gamintojo deklaracija arba lygiavertis EN ISO 1833 / gamintojo deklaracija |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | ne mažiau kaip 220 g/m² | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Juoda (Pantone Black / HEX #000000) (arba lygiavertė tamsi spalva) | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Komfortas / kvėpavimas | Audinys turi užtikrinti aukštą oro pralaidumą ir odos kvėpavimą. | EN ISO 9237 arba lygiavertis |
| 5. | Drėgmės valdymas | Audinys turi aktyviai pernešti drėgmę nuo kūno paviršiaus į išorę | Gamintojo deklaracija / bandymų duomenys |
| 6. | Šiluminis komfortas | Audinys turi reguliuoti šilumą – sulaikyti šilumą šaltame ore, bet neleidžiant perkaitimui šiltesnėse sąlygose | Gamintojo duomenys/ testai |
| 7. | Siuvimo konstrukcija | Patvarios siuvimo siūlės, be sunkiai trinančių mazgų, sustiprintos pečių ir kryžkaulio vietose | Vizualinis vertinimas / gamintojo specifikacijos |
| 8. | Apykaklės konstrukcija | Elastinga apvali apykaklė su elastano įsiuvu, išlaikanti formą po daugelio skalbimų | Vizualinis įvertinimas |
| 9. | Dydžių spektras | XS – 5XL (ar pagal poreikį) | Gamintojo dokumentai |
| 10. | Standartai / atitiktis | Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertis) | Sertifikato kopija / deklaracija |
| 11. | Patvarumas skalbimui | Audinys išlaiko tokias savybes (spalvą, formą, struktūrą) po ne mažiau kaip 50 skalbimų ciklų | EN ISO 105-C06 / EN ISO 6330 arba lygiavertis |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Apsauginė prijuostė valytojoms |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis | 65 % poliesterio / 35 % medvilnės (arba lygiavertis mišrus audinys, užtikrinantis patvarumą) | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | Ne mažiau kaip 190 g/m² | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Tamsiai mėlyna arba lygiavertė spalva; prijuostė paprasto dizaino, vientisa su kitais darbo drabužiais | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Kišenės | Ne mažiau kaip viena priekinė kišenė | Vizualinis įvertinimas |
| 5. | Dvipusiškumas | Prijuostė turi būti dvipusė – tinkama dėvėti abiem pusėmis | Vizualinis įvertinimas |
| 6. | Dydžiai | S/M, L/XL, XXL arba reguliuojamas universalus dydis | Gamintojo dokumentai |
| 7. | Atsparumas skalbimui | Audinys nepraranda spalvos ir formos po ne mažiau kaip 50 skalbimo ciklų | EN ISO 105-C06 / EN ISO 6330 arba lygiavertis |
| 8. | Standartai / atitiktis | Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertį standartą) | Sertifikato kopija / atitikties deklaracija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. Darbo kelnės (moteriškos) |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis | Mišrus audinys, kuriame elastano (ar panašaus elastingo pluošto) dalis sudaro ne mažiau kaip 2-5 % (kad būtų užtikrintas tempimas) | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | Ne mažiau kaip 260 g/m² | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Elastingo audinio savybės | Audinys turi laisvai tampriai temptis tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, ir grįžti į pradinę formą be deformacijų | Gamintojo duomenys / laboratoriniai bandymai |
| 4. | Spalva ir dizainas | Spalva – juoda (Pantone Black / HEX #000000) arba grafito pilka (Pantone Cool Gray 11 / HEX #2e3641). Abi spalvos leidžiamos pagal bendrovės vizualinės tapatybės gaires. | Vizualinis vertinimas |
| 5. | Kišenės | Ne mažiau kaip 4: dvi priekinės, dvi šoninės ant klešnių su užsegimu; papildomos kišenės įrankiams leidžiamos | Vizualinis įvertinimas |
| 6. | Sustiprinimai | Kelių sritys ir klešnių apačia turi būti papildomai sustiprintos dilimui atspariu audiniu | Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai |
| 7. | Siuvimo konstrukcija | Sustiprintos siūlės intensyviausiai apkrautose vietose (pvz. tarpkojo, šonų); be defektų. | Vizualinis įvertinimas |
| 8. | Dydžių spektras | 36–50 arba pagal perkančiosios organizacijos poreikį; leidžiami trumpinti/prailginti variantai | Gamintojo dokumentai |
| 9. | Atsparumas skalbimui | Audinys turi išlaikyti spalvą, formą ir elastingumą po ne mažiau kaip 50 skalbimo ciklų | EN ISO 105-C06 / EN ISO 6330 arba lygiavertis |
| 10. | Standartai / atitiktis | Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertį) | Sertifikato kopija / atitikties deklaracija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. Žieminė striukė administracijai (vyrams ir moterims) |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio tipas | Softshell tipo audinys su membrana arba lygiavertis, užtikrinantis apsaugą nuo vėjo ir drėgmės, bei pralaidumą orui | Gamintojo deklaracija |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | Ne mažiau kaip 240 g/m² (išorinis audinys su membrana) | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Vandens nepralaidumas | Ne mažiau kaip 3000 mm H₂O arba lygiavertis, užtikrinantis apsaugą nuo lietaus įprastomis darbo sąlygomisNe mažiau kaip 3000 mm H₂O arba lygiavertis, užtikrinantis apsaugą nuo lietaus įprastomis darbo sąlygomis | EN 20811 / ISO 811 arba lygiavertis |
| 4. | Vėjo nepralaidumas | Striukė turi būti nepralaidi vėjui, bet kartu pralaidi orui | EN ISO 9237 / gamintojo dokumentai arba lygiavertis |
| 5. | Šiluminė izoliacija | Vidinis sluoksnis (pvz. flisas ar lygiavertis audinys), užtikrinantis šilumos sulaikymą šaltuoju metų laiku | Vizualinis įvertinimas / gamintojo deklaracija |
| 6. | Spalva ir dizainas | Spalva – juoda (Pantone Black / HEX #000000) arba grafito pilka (Pantone Cool Gray 11 / HEX #2e3641). Abi spalvos leidžiamos pagal bendrovės vizualinės tapatybės gaires. | Vizualinis įvertinimas |
| 7. | Striukės ilgis | Ne ilgesnis už sėdmenis (užpakalį); siluetas tiesus, nevaržantis judesių. | Vizualinis įvertinimas |
| 8. | Užsegimas | Priekinis užtrauktukas su papildoma apsauga nuo vėjo / lietaus (audinio atvartu) | Vizualinis įvertinimas |
| 9. | Kišenės | Ne mažiau kaip 3 kišenės, iš jų bent viena užsegama krūtinės ar vidinė | Vizualinis įvertinimas |
| 10. | Reguliavimas | Reguliuojami rankogaliai (velcro ar lygiavertis sprendimas); galimas reguliuojamas gobtuvas arba aukšta apykaklė | Vizualinis įvertinimas |
| 11. | Dydžių spektras | XS – 5XL | Gamintojo dokumentai |
| 12. | Atsparumas skalbimui | „Funkcinės audinio savybės (vandens nepralaidumas, vėjo nepralaidumas, šiluminė izoliacija, kvėpavimas) turi išlikti po ne mažiau kaip 50 pramoninio skalbimo ciklų, | EN ISO 15797 arba EN ISO 6330:2012 arba lygiaverčiai |
| 13. | Standartai | Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertį standartą) | Sertifikato kopija / atitikties deklaracija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. Pavasario/ vasaros striukė administracijai (vyrams ir moterims) |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio tipas | Softshell tipo audinys su membrana (trijų sluoksnių struktūra: išorinis sluoksnis – poliesteris su elastanu, vidinis – mikroflisas). Užtikrina apsaugą nuo vėjo, drėgmės ir gerą oro pralaidumą. | Gamintojo deklaracija |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | Ne mažiau kaip 280 g/m² | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Vandens nepralaidumas | Ne mažiau kaip 3 000 mm H₂O (arba lygiavertis funkcionalumas, tinkamas kasdieniam lietingam klimatui) Ne mažiau kaip 8000 mm H₂O (arba lygiavertis funkcionalumas, tinkamas kasdieniam lietingam klimatui) | EN 20811 / ISO 811 arba lygiavertis |
| 4. | Garų pralaidumas (kvėpavimas) | Ne mažiau kaip 1 000 g/m²/24 h | ISO 15496 arba lygiavertis |
| 5. | Vėjo izoliacija | Striukė turi apsaugoti nuo vėjo, tačiau išlaikyti oro pralaidumą | EN ISO 9237 arba lygiavertis |
| 6. | Kapišonas | Nuimamas, reguliuojamas (arba integruotas, jei dizainas numato), su virvelių reguliavimu. | Vizualinis įvertinimas |
| 7. | Apykaklė | Aukšta, standi, išklota minkštu audiniu, užtikrinanti kaklo apsaugą nuo vėjo. | Vizualinis įvertinimas |
| 8. | Spalva ir dizainas | Spalva – juoda (Pantone Black / HEX #000000) arba grafito pilka (Pantone Cool Gray 11 / HEX #2e3641). Abi spalvos leidžiamos pagal bendrovės vizualinės tapatybės gaires. | Vizualinis įvertinimas |
| 9. | Striukės ilgis | Ne ilgesnis už sėdmenis (užpakalį); siluetas tiesus, nevaržantis judesių. | Vizualinis įvertinimas |
| 10. | Užsegimas | Priekinis užtrauktukas, paprastai apsaugotas audinio atvartu nuo vėjo / lietaus | Vizualinis įvertinimas |
| 11 | Kišenės | Ne mažiau dvi priekinės kišenės; gali būti krūtinės/ vidinės kišenės | Vizualinis įvertinimas |
| 12. | Reguliavimas | Reguliuojami rankogaliai (velcro ar lygiavertis sprendimas) | Vizualinis įvertinimas |
| 13. | Dydžių spektras | XS – 5XL | Gamintojo dokumentai |
| 14. | Atsparumas skalbimui | Funkcinės savybės audinio ir membranos turi išlikti po ne mažiau kaip 50 skalbimų | EN ISO 6330 arba lygiavertis |
| 15. | Standartai | Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertį standartą) | Sertifikato kopija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. Džemperis administracijos darbuotojams (vyrams ir moterims) |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis | 65 % medvilnės / 35 % poliesterio | EN ISO 1833 / gamintojo deklaracija arba lygiavertis. |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | Ne mažiau kaip 300 g/m² | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Juodos spalvos (Pantone black). Reikalavimas privalomas dėl organizacijos vizualinės tapatybės (spalvinės gamos) užtikrinimoJuodos spalvos (arba lygiavertis tamsus tonas), vientisas su darbo aprangos kolekcija; kontrastinės siūlės gali būti leistinos | Vizualinis vertinimas |
| 4. | Siuvimo konstrukcija | Tiesus kirpimas, su šoninėmis siūlėmis; sustiprinti siūlės pečių srityje | Vizualinis vertinimas / gamintojo specifikacijos |
| 5. | Apvalus kaklas | Apvali apykaklė, be gobtuvo, su elastingu audiniu kaklo apačioje | Vizualinis vertinimas |
| 6. | Rankogaliai ir apačia | Elastiniai ribai rankogalių ir juosmens srityje | Vizualinis vertinimas |
| 7. | Vidinė apdaila | Šukuotas frotinis audinys (vidinė pusė), skirtas komfortui | Gamintojo dokumentai / vizualinis vertinimas |
| 8. | Dydžių spektras | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5 XL | Gamintojo dokumentai |
| 9. | Patvarumas skalbimui | Išlaikyti spalvą, audinį ir konstrukciją po ne mažiau kaip 50 skalbimo ciklų | EN ISO 105-C06 / EN ISO 6330 arba lygiavertis |
| 10. | Standartai / atitiktis | Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertis) | Sertifikato kopija / deklaracija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. Neperšlampantis kostiumas (striukė + puskombinezonis) |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Kostiumo sudėtis | Kostiumas turi susidėti iš striukės ir puskombinezono dalių, suderintų tarpusavyje | Vizualinis patikrinimas |
| 2. | Siuvimo jungtys / siūlės | Siūlės turi būti sujungtos dvigubai arba sulydytos, kad būtų apsaugota nuo vandens įsiskverbimo | Techninis aprašas / gamintojo dokumentai |
| 3. | Vandens nepralaidumas | Medžiaga turi būti neperšlampa – atlaikyti lietaus sąlygas (pvz. ne mažiau kaip 3 000 mm H₂O arba lygiavertis) | EN 20811 / ISO 811 arba lygiavertis |
| 4. | Atsparumas šalčiui / lūžiams | Medžiaga turi išlikti elastinga ir patvari iki –50 °C | Gamintojo deklaracija / testų duomenys |
| 5. | Spalva ir matomumas | Signalinis oranžinis tonas su atšvaitinėmis juostomis priekyje ir nugaroje | Vizualinis įvertinimas / EN ISO 20471 arba lygiavertis |
| 6. | Užsegimo sistema | Striukė turi būti užsegama spaudėmis (arba lygiaverčiu užsegimu) su audinio atvartais, apsaugančiais nuo lietaus. | Vizualinis patikrinimas |
| 7. | Gobtuvas | Striukės dalyje privalomas gobtuvas, reguliuojamas virvutėmis | Vizualinis patikrinimas |
| 8. | Rankogaliai | Rankovių galai turi būti su elastingu užbaigimu (pvz., vidiniu gumuotu sluoksniu ar kitu lygiaverčiu sprendimu), apsaugančiu nuo vandens patekimo | Vizualinis patikrinimas |
| 9. | Puskombinezono konstrukcija | Elastingos, ilgio reguliuojamos petnešos; kostiumas privalo dengti kojas ir liemenį taip, kad nesikirstų su striukės apačia | Vizualinis vertinimas |
| 10. | Atšvaitinės juostos | Bent dvi horizontaliai (priekyje ir nugaroje) – atšvaitinis elementas turi atitikti standartą EN ISO 20471 arba lygiavertį | Sertifikatų kopija |
| 11. | Medžiagos tankis / masė | Ne mažiau kaip ~ 350 g/m² (ar lygiavertis tankis), užtikrinantis patvarumą | Gamintojo dokumentai |
| 12. | Dydžių spektras | Dydžiai nuo 48 iki 62 | Gamintojo dokumentai |
| 13. | Standartai / atitiktis | Atitikti EN ISO 13688, EN 343 ir EN ISO 20471 (ar lygiavertis) | Sertifikatai / deklaracijos |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. Neperšlampantis lietpaltis (signalinis, su atšvaitais) |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Konstrukcija | Viengubas drabužis – prailginto modelio lietpaltis su gobtuvu | Vizualinis patikrinimas |
| 2. | Siūlių sandarumas | Visos siūlės turi būti užsandarintos (sulydytos, klijuotos ar kita lygiaverte technologija) | Techninis aprašas / gamintojo dokumentai |
| 3. | Vandens nepralaidumas | Medžiaga turi būti neperšlampa – atlaikyti lietaus sąlygas (pvz. ne mažiau kaip 3 000 mm H₂O arba lygiavertis) | EN 20811 / ISO 811 arba lygiavertis |
| 4. | Spalva ir matomumas | Signalinis oranžinis tonas su atšvaitinėmis juostomis priekyje ir nugaroje | Vizualinis įvertinimas / EN ISO 20471 arba lygiavertis |
| 5. | Užsegimo sistema | Priekinis užsegimas (užtrauktukas ar spaudės) turi būti apsaugotas audinio atvartu nuo vandens patekimo | Vizualinis patikrinimas |
| 6. | Gobtuvas | Integruotas, reguliuojamas gobtuvas (su raišteliais ar lygiaverčiu sprendimu) | Vizualinis patikrinimas |
| 7. | Rankogaliai | Rankovių galai turi būti su elastingu užbaigimu (pvz., vidiniu gumuotu sluoksniu ar kitu lygiaverčiu sprendimu), apsaugančiu nuo vandens patekimo | Vizualinis patikrinimas |
| 8. | Atšvaitinės juostos | Bent dvi horizontaliai (priekyje ir nugaroje) – atšvaitinis elementas turi atitikti standartą EN ISO 20471 arba lygiavertį | Sertifikatų kopija |
| 9. | Medžiagos tankis / masė | Ne mažiau kaip ~ 300 g/m² (ar lygiavertis tankis), užtikrinantis patvarumą | Gamintojo dokumentai |
| 10. | Dydžių spektras | Dydžiai nuo 46 iki 64 | Gamintojo dokumentai |
| 11. | Standartai / atitiktis | Atitikti EN ISO 13688, EN 343 ir EN ISO 20471 (ar lygiavertis) | Sertifikatai / deklaracijos |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. Atsparus ugniai švarkas |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis, % | 100 % medvilnė | LST EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio tankis, g/m² | Ne mažiau kaip 525 g/m² | LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Spalva – juoda (Pantone Black / HEX #000000) arba grafito pilka (Pantone Cool Gray 11 / HEX #2e3641). Abi spalvos leidžiamos pagal bendrovės vizualinės tapatybės gaires.. | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Užsegimas | Užtrauktukas, paslėptas atvartu | Vizualinis įvertinimas |
| 5. | Kišenių skaičius, vnt. | Ne mažiau kaip 4 (krūtinės, šoninės, vidinės) | Vizualinis įvertinimas |
| 6. | Sustiprinimai | Sustiprintos alkūnės ir pečių sritys | Vizualinis įvertinimas |
| 7. | Atšvaitinės detalės | Priekyje ir nugaroje, užtikrinančios matomumą darbo vietoje | LST EN ISO 20471 arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas trūkimui, N | ≥ 300 N | LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis |
| 9. | Atsparumas dilimui, ciklai | ≥ 20 000 ciklų | LST EN ISO 12947-2 arba lygiavertis |
| 10. | Atsparumas skalbimui | ≥ 50 skalbimų, išlaikant antipirenines savybes | EN ISO 6330 ar EN ISO 15797 arba lygiavertis |
| 11. | Standartai / atitiktis | Atitinka LST EN ISO 11612:2015 (apsauga nuo karščio ir liepsnos) ir LST EN ISO 13688:2013 (bendrieji darbo drabužių reikalavimai) arba lygiaverčiai | Sertifikato kopija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Atsparus ugniai kombinezonas |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis, % | 100 % medvilnė | LST EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio tankis, g/m² | Ne mažiau kaip 330 g/m² | LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Spalva – juoda (Pantone Black / HEX #000000) arba grafito pilka (Pantone Cool Gray 11 / HEX #2e3641). Abi spalvos leidžiamos pagal bendrovės vizualinės tapatybės gaires.. | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Užsegimas/ konstrukcija | Reguliuojamo ilgio petnešos su tampria medžiaga. | Vizualinis įvertinimas |
| 5. | Kišenių skaičius, vnt. | Ne mažiau kaip 4 (pvz. šoninės, galinės) | Vizualinis įvertinimas |
| 6. | Kelių kišenės | Integruotos | Vizualinis įvertinimas |
| 7. | Atšvaitinės detalės | Turi būti atšvaitinės juostos arba detalės | LST EN ISO 20471 arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas trūkimui, N | ≥ 300 N | LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis |
| 9. | Atsparumas dilimui, ciklai | ≥ 20 000 ciklų | LST EN ISO 12947-2 arba lygiavertis |
| 10. | Atsparumas skalbimui | ≥ 100 skalbimų | EN ISO 15797 arba lygiavertis |
| 11. | Dydžiai | Nuo 40 iki 60 |  |
| 12. | Standartai / atitiktis | EN ISO 11611, klasė 1, A1, A2; EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E2, F1 | Sertifikato kopija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. Džemperis su užtrauktuku |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Išorinio audinio sudėtis | 65 % poliesteris, 35 % medvilnė (arba lygiavertis). | LST EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio tankis, g/m² | Ne mažiau kaip 300 g/m² | LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Pilka/juoda spalva su kontrastingomis detalėmis, vientisas vizualinis stilius. Spalva turi būti artima nurodytam pavyzdžiui ir derėti prie kitų įmonės darbo rūbų. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertį gaminį, kurio spalva, dizainas ir kokybė atitinka šiuos reikalavimus.. | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Užsegimas/ konstrukcija | Užtrauktukas per visą ilgį, apsaugotas vidiniu audiniu | Vizualinis įvertinimas |
| 5. | Kišenių skaičius, vnt. | Bent dvi priekinės kišenės su užtrauktukais | Vizualinis įvertinimas |
| 6. | Rankogaliai ir juosmuo | Elastingi, priglundantys, megzti | Vizualinis įvertinimas |
| 7. | Atsparumas dilimui | Ne mažiau kaip 20 000 trinties ciklų | LST EN ISO 12947 arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas spalvos pokyčiui po skalbimoAtsparumas spalvos pokyčiui po skalbimo | 4–5 balai pagal skalę | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis |
| 9. | Dydžių intervalas | XS – XXXL (pagal užsakovo poreikį) | Vizualinis įvertinimas |
| 10. | Derinimas su kitais darbo rūbais | Dizainas turi užtikrinti vizualinį vientisumą su kitais įmonės darbo drabužiais (iš pirkimo objekto sąrašo: Nr. 1, 2, 3, 4, 5). | Vizualinis įvertinimas |
| 11. | Dydžiai | Nuo 40 iki 60 | Vizualinis įvertinimas |

- UŽRAŠO PARAMETRAI

| Eil.nr. | Drabužio pavadinimas | Logotipo/ užrašo vieta | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Švarkas darbininkams | Kairės krūtinės pusės viršutinė kišenė (mažas logotipas) ir nugara viduryje (didelis logotipas) | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 cm pločio logotipas virš kairės krūtinės kišenės. Nugaroje – 27 cm pločio logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis.. |
| 2. | Striukė žieminė darbininkams | Kairės krūtinės pusės viršutinė kišenė (mažas logotipas) ir nugara viduryje (didelis logotipas) | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 cm pločio logotipas virš kairės krūtinės kišenės. Nugaroje – 27 cm pločio logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis. |
| 3. | Kelnės darbininkams | Logotipas nededamas |  |
| 4. | Puskombinezonis darbininkams | Logotipas nededamas |  |
| 5. | Marškinėliai trumpomis rankovėmis darbininkams | Priekyje, kairės krūtinės pusėje | Atšvaitinio tipo logotipas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas; dydis – apie 8,5 cm pločio. |
| 6. | Džemperis darbininkams | Priekyje, kairės krūtinės pusėje | Atšvaitinio tipo logotipas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas; dydis – apie 8,5 cm pločio. |
| 7. | Polo marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai | Priekyje, kairės krūtinės pusėje. | Baltas logotipas (ne atšvaitinis), šilkografinis būdas, ~8,5 cm pločio.. |
| 8. | Marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai | Priekyje, kairės krūtinės pusėje. | Baltas logotipas (ne atšvaitinis), šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 cm pločio logotipas kairėje krūtinės pusėje (be kišenės). Nugaroje – 27 cm pločio logotipas viduryje tarp pečių. |
| 9. | Suvirintojo kostiumas | Kairės krūtinės pusės viršutinė kišenė (mažas logotipas) ir nugara viduryje (didelis logotipas) | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 cm pločio logotipas virš kairės krūtinės kišenės. Nugaroje – 27 cm pločio logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis. |
| 10. | Apatinis termo kostiumas | Logotipas nededamas |  |
| 11. | Apsauginis drabužis valytojoms | Logotipas nededamas |  |
| 12. | Darbo kelnės (moteriškos) | Logotipas nededamas |  |
| 13. | Žieminė striukė administracijai (vyrams ir moterims) | Priekyje, kairėje krūtinės pusėje (be kišenės) ir nugaroje viduryje | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 cm pločio logotipas virš kairės krūtinės kišenės. Nugaroje – 27 cm pločio logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis. |
| 14. | Pavasario/ vasaros striukė administracijai (vyrams ir moterims) | Priekyje, kairėje krūtinės pusėje (be kišenės) ir nugaroje viduryje | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 cm pločio logotipas virš kairės krūtinės kišenės. Nugaroje – 27 cm pločio logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis. |
| 15. | Džemperis administracijos darbuotojams (vyrams ir moterims) | Priekyje, kairėje krūtinės pusėje (be kišenės) | Baltas logotipas (ne atšvaitinis), šilkografinis būdas, ~8,5 cm pločio. |
| 16. | Neperšlampantis kostiumas (striukė + puskombinezonis) | Logotipas nededamas |  |
| 17. | Neperšlampantis lietpaltis (signalinis, su atšvaitais) | Logotipas nededamas |  |
| 18. | Atsparus ugniai švarkas | Priekyje, kairėje krūtinės pusėje (be kišenės) ir nugaroje viduryje | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 cm pločio logotipas virš kairės krūtinės kišenės. Nugaroje – 27 cm pločio logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis. |
| 19. | Atsparus ugniai kombinezonas | Logotipas nededamas |  |
| 20. | Džemperis su užtrauktuku | Priekyje, kairėje krūtinės pusėje (be kišenės) | Baltas logotipas (ne atšvaitinis), šilkografinis būdas, ~8,5 cm pločio. |

8. MINIMALIEJI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, TAIKOMI PREKĖMS

  - Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“.

  - Pateiktų Prekių pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

  - Tekstilės gaminiai turi atitikti aprašo nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

8.3.1. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;

  - 8.3.2. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

  - Tiekėjas privalo naudoti mažo išmetamųjų dujų kiekio transportą (pvz., Euro 6 klasės, elektrinį ar hibridinį) – pateikti deklaraciją apie naudojamų transporto priemonių atitikimą šiam reikalavimui.

  - Pakuotės ir paletės turi būti grąžinamos arba perdirbamos, siekiant sumažinti atliekų kiekį.

  - Su Tiekėju bus sudaroma elektroninė sutartis ir Prekės bus perkamos tik su elektroninėmis PVM sąskaitomis - faktūromis.

- PRISTATYMO IR SUDERINIMO TVARKA

  - Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, privalo pateikti užsakovui darbo rūbų pavyzdžius pagal šią techninę specifikaciją, siekiant įvertinti jų atitiktį nurodytiems reikalavimams.

  - Pristatymas vykdomas ne piko valandomis (darbo dienomis nuo 9:30 iki 15:30), iš anksto suderinus laiką su Užsakovu.

  - Pristatymo metu Tiekėjas privalo pateikti:

    - kiekvieno pirkimo objekto rūšies gaminio pavyzdį;

    - atitikties sertifikatus ir (ar) deklaracijas, bandymų protokolus ar kitus dokumentus, patvirtinančius gaminių atitiktį standartams;

    - audinių, spalvų, dydžių ir logotipų pavyzdžius derinimui.

  - Užsakovas įvertina pristatytus pavyzdžius ir raštu (ar elektroniniu būdu) patvirtina jų atitiktį techninei specifikacijai arba pateikia motyvuotas pastabas dėl korekcijų.

  - Pateikti pavyzdžiai vertinami pagal šioje techninėje specifikacijoje nurodytus kokybės kriterijus; patvirtinimas arba pastabos pateikiamos raštu per 3 darbo dienas nuo pristatymo.

  - Tik po pavyzdžių patvirtinimo Tiekėjas gali pradėti gamybą ir visos sutarties apimties tiekimą.