TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DUOMENŲ SAUGOJIMO IR APDOROJIMO SISTEMA

- BENDRA INFORMACIJA

|  | Perkančioji organizacija | Mykolo Romerio Universitetas |
| --- | --- | --- |
|  | Pirkimo objektas | SISTEMA bus skirta atlikti duomenų saugojimą bei jų apdorojimą pasitelkiant AI (angl. Artificial intelligence). Visa įranga bus sujungta į bendrą tinklą ir veiks kaip bendra visuma. Pirkimas į dalis neskaidomas. |
|  | Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo terminai | Prekės pristatytos turi būti ne vėliau kaip per 90 (Devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo datos. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip 90 Devyniasdešimt) per kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo datos. |
|  | Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo vieta | Prekių pristatymo ir paslaugų teikimo adresas: Studentų g. 48A, Kaunas |

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Duomenų saugojimo ir apdorojimo sistema susideda iš skirtingo tipo mazgų, sudarančių vieną bendrą sistemą:

- Duomenų saugojimo mazgas;

- Duomenų apdorojimo mazgas;

- Tinklo mazgas;

- Valdymo komutatoriaus.

Įdiegęs įrangą Tiekėjas privalės pateikti išpildomąją dokumentaciją, kurioje turės būti:

- Įdiegtos fizinės įrangos sujungimo schema;

- Įdiegtos įrangos loginė sujungimo schema;

- Atliktų įrangos nustatymų aprašymas;

- Kita reikalinga informacija, būtina įdiegtam sprendimui eksploatuoti.

- Duomenų saugojimo ir apdorojimo sistemos techninės specifikacijos

Duomenų saugojimo mazgas (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomų prekių ar paslaugų charakteristikos/ parametrų reikšmės ir reikalavimą įrodančios gamintojo deklaracijos ar gamintojo techniniai dokumentai, ar ekranvaizdžiai, ar nuorodos į viešai prieinamus šaltinius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Duomenų saugojimo mazgo tipas | NAS tipo duomenų saugykla, kurią gamintojas viešame savo interneto puslapyje aiškiai įvardina kaip tokią. Duomenų saugykla turi būti „scale-out“ architektūros, kai failai paskirstomi visuose valdymo blokuose. Visi valdymo blokai turi veikti aktyviu režimu, (tą pačią failų sistemą mato visi valdymo blokai skaitymo / rašymo režimu). Duomenų saugyklos talpa ir valdymo blokų skaičius plečiant turi didėti tiesiškai (pridėjus talpą, pridedami ir valdymo blokai (apdorojimo galia ir atmintis). NAS saugyklos architektūra nestabdant saugyklos darbo turi leisti didinti saugyklos našumą ir naudingą talpą pridedant papildomus mazgus. |  |
| 2. | Palaikomi protokolai ir jų funkcionalumas | NAS duomenų saugykla turi palaikyti S3, NFS V3, V4.1 ir SMB 3.x duomenų perdavimo protokolus. Visos saugomos bylos turi būti pasiekiamos S3, NFS ir SMB protokolus vienu metu. Jei siūlomas sprendimas to nepalaiko, galima pateikti sprendimą su 50% daugiau talpos, nes dalis saugomų bylų bus dubliuojama tarp skirtingų S3, SMB ir NFS prieigų. Saugomų bylų palaikomas maksimalus dydis turi būti ne mažesnis nei 16 TiB. |  |
| 3. | NAS duomenų saugyklos talpa | Siūloma NAS saugykla turi turėti ne mažiau kaip 150 TB naudingos talpos. Talpą turi būti galima užpildyti iki 99% be jokios įtakos našumui ar sistemos stabilumui (iki 148,5 TB realių duomenų). Jei sprendimo gamintojo gerosios praktikos rekomenduoja talpą užpildyti iki mažesnio procento, turi būti pateikta atitinkamai daugiau talpos (Pavyzdys: jei gerosios praktikos rekomenduoja sistemą užpildyti ne daugiau kaip 90% siekiant išlaikyti maksimalų našumą, tokiam sprendimui reikia pateikti 148,5 TB / 0,9 = 165 TB naudingos talpos). Turi būti pateikta nuoroda į atitinkamą siūlomo sprendimo gamintojo gerųjų praktikų dokumentą ar viešą gamintojo puslapį, kuriame yra aprašytos minimos praktikos. Talpą turi būti galima praplėsti iki 7 PB plečiant tokiais pačiais mazgais. Visa reikalaujama pateikti NAS duomenų saugyklos talpa vartotojams turi būti prieinama per bet kurį NAS duomenų saugojimo telkinio mazgą ir turi būti prieinama kaip vieninga talpa su viena vardų sritimi turinio prieigai (angl. „single namespace“). |  |
| 4. | Našumo parametrai | Saugyklos technologija turi leisti atnaujinti programinės įrangos versijas bei atlikti saugyklos mazgų migravimą į gamintojo išleistus naujų technologijų mazgus, nestabdant saugyklos darbo bei išsaugant visas duomenų saugojimo taisykles. Siūlomos konfigūracijos duomenų saugyklos maksimalus galimas maksimalus našumas NFS atveju turi būti ne mažesnis kaip 6 GB/s skaitymo ir 6 GB/s rašymo operacijoms. Vieno srauto skaitymo ir rašymo našumas turi būti ne blogesnis nei 1 GB/s. Palaikomas IOPS kiekis turi būti ne mažesnis nei 50 000 IOPS. Turi būti pateiktas oficialaus gamintojo našumo įrankio rezultatas. Turi būti galimybė didinti maksimalų galimą duomenų saugyklos našumą ir pralaidumą pridedant papildomus mazgus. |  |
| 5. | Duomenų saugyklos aukšto patikimumo reikalavimai | Duomenų saugykla turi būti sukonfigūruota taip, kad saugomi duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo bei užtikrintas jų skaitymas ir rašymas sugedus: - Ne mažiau kaip bet kuriam vienam saugyklos mazgui; - Ne mažiau 2 diskams skirtinguose mazguose vienu metu; Turi būti palaikoma galimybė replikuoti saugomus duomenis į kitą lygiavertę saugyklą, įskaitant momentinių kopijų replikas. |  |
| 6. | Duomenų saugyklos valdymas | Duomenų saugyklos valdymo teisės turi būti kontroliuojamos pagal vartotojų roles. Duomenų saugyklos valdymo programinė įranga turi turėti sistemos stebėjimo funkcionalumą, įskaitant talpos užimtumą (duomenų centro, mazgo detalumu), našumą, pralaidumą, vėlinimą, replikavimo būseną, bendrą sistemos būklę, gedimų diagnostiką ir t.t. Metrikos turi būti prieinamos ir per sistemos valdymo API. |  |
| 7. | Duomenų saugyklos valdymas Papildomos funkcijos | Duomenų saugykla turi palaikyti ne mažiau kaip 20000 momentinių kopijų ar lygiavertės technologijos kopijų (angl. „snapshots“). Turi būti įdiegti momentinių kopijų kūrimo, tvarkaraščių/ politikų sudarymo, pasibaigimo (angl. „expire“) bei atstatymo funkcionalumai. Turi būti palaikoma keleto lygių vartotojo identifikacija (ang. Multi-factor authentication). |  |
| 8. | Duomenų saugyklos tinklo sąsajos | Duomenų apdorojimo mazgai turi turėti bent po dvi ne lėtesnes nei 25 GbE tinklo sąsajas. |  |
| 9. | Garantija | Siūlomai aparatinei ir programinei įrangai turi būti suteikiama gamintojo garantija ir palaikymas, kurios laikotarpis ne trumpesnis kaip 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantijos laikotarpiu sugedus įrangai tiekėjas turi užtikrinti nemokamą garantinį remontą darbo vietoje („on-site“), nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus, įskaitant transportavimo išlaidas ir naujos programinės įrangos versijas. Reakcijos laikas – ne mažiau 4 valandos nuotoliniu būdu sprendžiamiems incidentams ir sekančią darbo diena, jeigu reikia atvykti į įrangos buvimo vietą (Angl. „Onsite“). Garantinio aptarnavimo metu jokie sugedę komponentai, turintys duomenų ar konfigūracijos informacijos, nėra grąžinami (diskai, diskų valdikliai, tinklo plokštės, pagrindinės plokštės ir panašūs komponentai). Visa siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. „Renewed, Refurbished, Remarketed“) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. Visi garantiniai įsipareigojimai privalo būti užtikrinti gamintojo. Turi būti pateiktas gamintojo raštas, su pilnu komplektuojamųjų dalių (įsk. Licencijas) sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais. |  |
| 11. | Licencijos | Jei kurios nors reikalavimuose minimos charakteristikos yra licencijuojamos atskirai, privaloma pateikti atitinkamas licencijas kartu su pasiūlymu visam duomenų saugyklos garantiniam laikotarpiui visai siūlomai saugyklos talpai. |  |
| 12. | Diegimas | Pagal su Perkančiąja organizacija suderintą ir patvirtintą projekto darbų planą, Tiekėjas: - atliks naujos techninės įrangos montavimą, kabeliavimą, markiravimą bei paleidimą; - įdiegs naujausią stabilią gamintojo teikiamą, techninės programinės įrangos versiją duomenų saugojimo mazgui, sukonfigūruos nuotolinio valdymo prieigas; - Užtikrins viso duomenų saugojimo mazgo visų prašomų funkcionalumų sudiegimą, (įsk. licencijų aktyvavimą); - Prijungs prie tinklo mazgų, naudojant dedikuotus valdymo prievadus panaudojant ne mažiau kaip dvi viena kitą dubliuojančias LAN tinklo jungtis; - įdiegs NAS tipo tinklo failų saugyklą, pagal „scale-out“ architektūrą; - Testavimas apims įdiegtos įrangos testavimą ir įdiegtus komponentus; - Bus pateikta diegimo dokumentacija, apimanti (įskaitant, bet neapsiribojant): pirkime pasiūlytos techninės įrangos, operacinės sistemos, tinklo, bei kitų įdiegtų komponentų konfigūracijomis. |  |

  - Duomenų apdorojimo mazgas (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* | Siūlomų prekių ar paslaugų charakteristikos/ parametrų reikšmės ir reikalavimą įrodančios gamintojo deklaracijos ar gamintojo techniniai dokumentai, ar ekranvaizdžiai, ar nuorodos į viešai prieinamus šaltinius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir siūlomą modelį |  |
|  | Procesorius | Ne mažiau kaip 2 procesoriai, palaikantys taikomąsias programas, 64 bitų instrukcijų išplėtimą, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu, ne mažiau kaip 32 fizinių branduolių kiekviename procesoriuje. |  |
|  | Procesoriaus našumas | Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami puslapyje www.spec.org, pasiūlyme pateikti nuorodas į testų rezultatus. Procesoriaus testai turi būti atlikti siūlomo gamintojo siūlomoje platformoje su siūlomais procesoriais. Matavimai turi būti atlikti 2 procesorių sistemai ir būti ne mažesni nei SPECrate2017_int_base=985 ir SPECrate_fp_base=1050 |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Turi būti ne mažiau kaip 64 GB atminties, tenkančios vienam procesoriaus branduoliui. Ne blogiau kaip DDR5 6400 MT/s tipo. Visi atminties moduliai privalo būti vienodo dydžio ir parametrų. Privalo būti ne mažiau kaip 4 TB atminties. |  |
|  | Vidinė įkrovos atmintis, nuolatinė laikmena | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. karšto keitimo (hot-swap) NVME M.2 tipo SSD laikmenų, ne mažiau kaip 480 GB talpos, apjungtų į aparatinį RAID 1 masyvą. Ne mažiau kaip 4 vnt. ne mažesnių kaip 3.84 TB NVMe tipo Read Intensive hot-swap diskų, diskai turi būti jungiami tiesiogiai (nepanaudojant RAID valdiklio). Turi būti numatyta galimybė instaliuoti papildomai ne mažiau kaip 4 vnt. tokių pat NVMe tipo diskų. Turi būti priekinė užrakinama diskų apsauga (angl. Bezel lock kit). |  |
|  | Grafiniai spartintuvai | Ne mažiau kaip keturi grafiniai spartintuvai, kiekvienas turintis ne mažiau kaip 48 GB GDDR6 atminties su klaidų korekcijos technologija, ne mažiau kaip 91 TFLOPS FP32 našumą ir ne mažiau kaip 208 RT Core TLFOPS našumą |  |
|  | Tinklo prievadai | Ne mažiau kaip 4 vnt. 25G SFP28 tipo prievadų realizuotų ne mažiau kaip dvejomis OCP 3.0 plokštėmis. Turi būti pateikti optiniai keitikliai ir/arba reikiami pajungimui kabeliai. |  |
|  | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: 3x USB (iš kurių vienas priekyje), 1 x VGA. |  |
|  | Video kontroleris | Turi būti integruotas, palaikantis ne mažiau kaip Full HD rezoliuciją. |  |
|  | Konstrukcija | Ne daugiau kaip 2U dydžio. Turi būti montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei serverio ištraukimui („sliding rails“). |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | Pakankamos galios, ne mažiau kaip du dubliuoti „karšto keitimo“ (angl.Hot-plug) ~230 V 50 Hz maitinimo šaltiniai su atskirais įvadais ir ne mažiau Titanium klasės efektyvumo. Komplektuojami su ne trumpesniais nei 0,6 m ir ne ilgesniais kaip 2 m maitinimo kabeliais. |  |
|  | Aušinimas | Pertekliniai aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ („Hot-plug“) tipo. |  |
|  | Valdymo sistema | Dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000 baseT Ethernet RJ-45. Turi būti galimybė prisijungti prie valdymo adapterio per USB jungtį iš serverio priekio. Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne silpnesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontroleris turi stebėti bei palaikyti serverio komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus. Turi būti „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių lokalių CD-ROM įrenginių valdymas). HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolei. Turi palaikyti nuotolinį pilną serverio įtampos išjungimą. Sistemos mikrokodo („firmware“) atnaujinimai turi būti apsaugoti kriptografiniu parašu. Turi būti pateikta serverio valdymo ir stebėjimo programinė įranga ar paslauga, turinti šias galimybes: - centralizuotas serverių inventoriaus sekimas; - serverių programinės įrangos versijų stebėjimas ir tinkamų versijų rekomendacijos; - serverių programinės įrangos atnaujinimas; - serverių diskų posistemės konfigūravimas; - operacinės sistemos diegimas; - automatinis gedimų ir incidentų registravimas gamintojo palaikymo portale; - REST API palaikymas; - visų atliekamų veiksmų įrašų archyvas audito tikslais, saugomas visą įrangos naudojimo laikotarpį ir apsaugotas nuo pakeitimų. Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe). |  |
|  | Komplektacija | Turi būti pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą, bei apjungimui su tinklo įranga. |  |
|  | Suderinamumas | Siūlomas serverio modelis privalo būti sertifikuotas darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi, Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklapyje. Siūlomas mazgas turi būti suderinamas su siūlomais GPU kaip Qualified. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta GPU gamintojo internetinėje svetainėje. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Siūlomai aparatinei įrangai turi būti suteikiama gamintojo garantija, kurios laikotarpis ne trumpesnis kaip 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantijos laikotarpiu sugedus įrangai tiekėjas turi užtikrinti nemokamą garantinį remontą darbo vietoje („on-site“), nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus, įskaitant transportavimo išlaidas ir naujos programinės įrangos versijas. Reakcijos laikas – ne mažiau 4 valandos nuotoliniu būdu sprendžiamiems incidentams ir sekančią darbo diena, jeigu reikia atvykti į įrangos buvimo vietą (Angl. „Onsite“). Garantinio aptarnavimo metu jokie sugedę komponentai, turintys duomenų ar konfigūracijos informacijos, nėra grąžinami (diskai, diskų valdikliai, tinklo plokštės, pagrindinės plokštės ir panašūs komponentai). Visa siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. „Renewed, Refurbished, Remarketed“) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. Visi garantiniai įsipareigojimai privalo būti užtikrinti gamintojo. Turi būti pateiktas gamintojo raštas, su pilnu komplektuojamųjų dalių (įsk. Licencijas) sąrašas su gamintojo kiekiais ir pavadinimais. |  |
|  | Operacinė sistema | Turi būti pateikiama su Red Hat enterprise Linux ar lygiaverte operacine sistema su ne trumpesniu kaip 5 metų gamintojo palaikymu. |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | Siūlomi įrenginiai turi būti nauji ir ankščiau nenaudoti, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |  |
|  | Diegimas | Pagal su Perkančiąja organizacija suderintą ir patvirtintą projekto darbų planą, Tiekėjas: - Atliks naujos techninės įrangos montavimą, kabeliavimą, markiravimą bei paleidimą; - įdiegs naujausią stabilią gamintojo teikiamą, techninės programinės įrangos versiją duomenų apdorojimo mazgui; - prijungs duomenų apdorojimo prie tinklo mazgų, nemažiau kaip dviem, viena kitą dubliuojančiomis, LAN tinklo jungtimis; - įdiegs naujausią stabilią gamintojo teikiamą, operacinės sistemos versiją duomenų apdorojimo mazge; - įdiegs objektų saugyklą duomenų apdorojimo mazge; - Testavimas apims įdiegtos įrangos testavimą ir įdiegtus komponentus. - Turės būti pateikta diegimo dokumentacija, apimanti (įskaitant, bet neapsiribojant): pirkime pasiūlytos techninės įrangos, operacinės sistemos, tinklo, bei kitų įdiegtų komponentų konfigūracijomis |  |

- Tinklo mazgas (2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama charakteristika | Siūlomų prekių ar paslaugų charakteristikos/ parametrų reikšmės ir reikalavimą įrodančios gamintojo deklaracijos ar gamintojo techniniai dokumentai, ar ekranvaizdžiai, ar nuorodos į viešai prieinamus šaltinius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įrangos gamintojas, modelis | Būtina nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, modelį, komponentus, kiekius ir produktų kodus. |  |
|  | Konstrukcija | Korpusas turi būti ne didesnis nei 1U aukščio, montuojamas į 19 colių komutacinę spintą, pateikiamas su originaliomis montavimo detalėmis. |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Turi būti ne mažiau kaip 2 identiški, lengvai keičiami maitinimo šaltiniai, įmontuoti į siūlomą komutatorių. Įrenginys turi veikti sugedus vienam maitinimo šaltiniui. Turi būti komplektuojami su maitinimo kabeliais. |  |
|  | Aušinimas | Turi būti perteklinių ventiliatorių sistema. Vienam iš jų sugedus, įranga turi veikti toliau. Ventiliatoriai turi būti integruoti komutavimo įrangos korpuse su galimybe pakeisti ventiliatorių veikiančioje įrangoje (angl. hot-swapping). Oro srauto kryptis - iš priekio į galą. |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau kaip 16 prievadų, palaikančių 1GbE/10GbE/25GbE (SFP/SFP+/SFP28). Ne mažiau kaip 2 prievadai, palaikantys 40GbE/100GbE (QSFP+/QSFP28), su galimybe naudoti breakout kabelius (4x10GbE arba 4x25GbE). |  |
|  | Atmintis ir procesorius | Operatyvioji atmintis: ne mažiau kaip 16 GB RAM. Vidinė „flash“ atmintis: ne mažiau kaip 32 GB. Paketų buferis: ne mažiau kaip 32 MB. |  |
|  | Našumas | Komutavimo našumas: ne mažesnis kaip 1,2 Tbps. MAC adresų lentelė: ne mažiau kaip 212 000 įrašų. IPv4 ir IPv6 maršrutų lentelės: ne mažiau kaip 600 000 įrašų kiekvienai. Host įrašų lentelė (IPv4/IPv6): ne mažiau kaip 140 00 įrašų. ACL (Access Control List) palaikymas. VLAN palaikymas: iki 4 094 VLAN. Multicast palaikymas: ne mažiau kaip 7 000 IGMP/MLD grupių, IPv4 ir IPv6 multicast maršrutų. |  |
|  | Valdymo sąsajos | RJ-45 ir USB-C konsolės prievadai. RJ-45 Ethernet out-of-band valdymo prievadas. USB Type-A jungtis. Palaikomas CLI, REST API, SNMP v2/v3, sFlow, RMON. |  |
|  | Protokolai ir tinklo funkcijos | - Aukšto pasiekiamumo funkcijos: • Virtual Switching Extension (VSX). • VRRP arba lygiavertė funkcija. • BFD. - Agregacija ir jungčių valdymas: • IEEE 802.3ad LACP. - 2 lygio funkcijos: • IEEE 802.1Q VLAN (iki 4 094). • STP/RSTP/MSTP. • IGMP snooping. - 3 lygio funkcijos: • Statinis IPv4/IPv6 maršrutizavimas. • OSPFv2/v3, BGP-4, MP-BGP su IPv6. • ECMP (iki 32 kelių). • Policy Based Routing (PBR). - Overlay technologijos: • VXLAN su BGP-EVPN. • Anycast Gateway. - Multicast palaikymas: • IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2. • PIM-SM, PIM-SSM. - Laiko sinchronizacija: • NTP. • Precision Time Protocol (PTP). |  |
|  | Saugumas | - 802.1X, MAC-auth, RADIUS, TACACS+. - SSHv2, SFTP. - ACL apsauga IPv4/IPv6 ir kontrolės plokštumos servisams (SSH, SNMP, NTP). - MAC lockdown, sticky MAC. - Private VLAN. - MACsec (AES128/256). - PKI sertifikatų palaikymas. |  |
|  | Operacinė sistema | Įrenginys turi veikti su modernia tinklo operacine sistema, kuri užtikrina realaus laiko telemetriją, įrenginio būsenos sekimą bei integraciją per atvirus API sąsajas (REST, gNMI ar lygiaverčius). |  |
|  | Garantija | Siūlomai aparatinei įrangai turi būti suteikiama gamintojo garantija, kurios laikotarpis ne trumpesnis kaip 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantijos laikotarpiu sugedus įrangai tiekėjas turi užtikrinti nemokamą garantinį remontą darbo vietoje („on-site“), nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus, įskaitant transportavimo išlaidas ir naujos programinės įrangos versijas. Reakcijos laikas – sekančią darbo diena, jeigu reikia atvykti į įrangos buvimo vietą (Angl. „Onsite“). Visa siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. „Renewed, Refurbished, Remarketed“) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |  |
|  | Diegimas | Pagal su Perkančiąja organizacija suderintą ir patvirtintą projekto darbų planą,Tiekėjas: - Atliks naujos techninės įrangos montavimą, kabeliavimą, markiravimą bei paleidimą; - Integruos tinklo mazgus į esamą Perkančiosios organizacijos, valdymui skirtą, duomenų perdavimo tinklo infrastruktūrą, neįtakojant/nesutrikdant esamo tinklo valdymo funkcionalumo; - įdiegs naujausią stabilią gamintojo teikiamą, techninės programinės įrangos versiją tinklo mazgams, sukonfigūruos nuotolinio valdymo prieigas; |  |

  - Valdymo komutatorius (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama charakteristika | Siūlomų prekių ar paslaugų charakteristikos/ parametrų reikšmės ir reikalavimą įrodančios gamintojo deklaracijos ar gamintojo techniniai dokumentai, ar ekranvaizdžiai, ar nuorodos į viešai prieinamus šaltinius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įrangos gamintojas, modelis | Būtina nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, modelį, komponentus, kiekius ir produktų kodus. |  |
|  | Konstrukcija | Įrenginys montuojamas į 19 colių komutacinę spintą, 1U aukščio formos faktorius. Komplektacijoje turi būti montavimo laikikliai skirti įrenginiui tvirtinti į komutacinę spintą. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Įtampa: 100–127 VAC / 200–240 VAC. Bendras PoE galios biudžetas: ne mažiau 140 W. PoE palaikymas pagal IEEE 802.3af/at (Class 4), iki 30 W vienam prievadui. |  |
|  | Aušinimas | Įranga gali būti su aktyviu arba pasyviu aušinimu. |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau 12 × 10/100/1000 BASE-T prieiginių prievadų su PoE Class 4. Ne mažiau 2 × 1/10 GbE SFP+ uplink prievadai. Ne mažiau 2 × 1 GbE SFP uplink prievadai. Visi prievadai aktyvuoti, be papildomų licencijų. |  |
|  | Atmintis ir procesorius | Operatyvioji atmintis (RAM): ne mažiau 4 GB DDR3 arba naujesnės technologijos. Vidinė „flash“ atmintis: ne mažiau 16 GB eMMC. Paketų buferis: ne mažiau kaip 12 MB. |  |
|  | Našumas | Komutavimo našumas: ne mažiau 65 Gbps. Pralaidumas: ne mažiau 40 Mpps. |  |
|  | Valdymo sąsajos | Konsolės prievadas RJ-45 USB-C. USB Type-A prievadas konfigūracijų ar programinės įrangos įkėlimui. Nuotolinis valdymas per Web GUI, CLI, REST API. |  |
|  | Protokolai ir tinklo funkcijos | - IEEE 802.1Q VLAN, iki 4094 VLAN. - IEEE 802.1p QoS, keli prioritetų lygiai. - Statinis IPv4 ir IPv6 maršrutizavimas. - LACP (IEEE 802.3ad) prievadų sujungimas. - IGMP snooping. - DHCP relay ir snooping. - LLDP. |  |
|  | Saugumas | - Port-based 802.1X autentiﬁkacija. - Access Control Lists (ACL). - DHCP snooping, ARP apsauga. - Management plane apsauga: kelių lygių administratoriaus teisės, slaptažodžių valdymas. |  |
|  | Operacinė sistema | Moderni komutatoriui skirta OS su duomenų bazės pagrindu veikiančia architektūra. Palaiko „Zero-Touch Provisioning (ZTP)“. API pagrindu sukurta automatizacijos ir integracijos aplinka. |  |
|  | Garantija | Siūlomai aparatinei įrangai turi būti suteikiama gamintojo garantija, kurios laikotarpis ne trumpesnis kaip 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantijos laikotarpiu sugedus įrangai tiekėjas turi užtikrinti nemokamą garantinį remontą darbo vietoje („on-site“), nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus, įskaitant transportavimo išlaidas ir naujos programinės įrangos versijas. Reakcijos laikas –sekančią darbo diena, jeigu reikia atvykti į įrangos buvimo vietą (Angl. „Onsite“). Visa siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. „Renewed, Refurbished, Remarketed“) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |  |