TECHNINĖ UŽDUOTIS

- Bendra informacija:

Daugiabučio namo  K. Baršausko g. 82, Kaunas, atnaujinimo (modernizavimo) techninė užduotis;

Užsakovas – UAB Kauno butų ūkis;

Numatytos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

1 lentelė

| Eil. Nr. | TECHNINIS DARBO PROJEKTAS IR STATYBOS RANGOS DARBAI |
| --- | --- |
| Energinį efektyvumą didinančios priemonės |  |
| 1. | Aplinkos tvarkymo darbai |
| 2. | Nuogrindos sutvarkymas |
| 3. | Cokolių šiltinimo darbai |
| 4. | Sienų šiltinimas |
| 5. | Rūsio lubų šiltinimas |
| 6. | Stogų atnaujinimas |
| 7. | Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas |
| 8. | Elektros instaliacijos modernizavimas |
| 9. | Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas |
| 10. | Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas |
| 11. | Šildymo sistemos remontas |
| 12. | Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas) |
| 13. | Šildymo - vėsinimo sistema oras-oras |
| Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės |  |
| 1. | Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas |
| 2. | Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas |

II. Informacija apie statinį:

Statinio paskirtis – daugiabutis gyvenamasis namas;

Statybos pabaigos metai – 1961;

Aukštų skaičius – 4;

Pastato naudingasis plotas – 1434,81 m2;

Esama pastato energinio naudingumo klasė – F.

2 lentelė

| 1. | Užsakovas |
| --- | --- |
|  | UAB Kauno butų ūkis, Chemijos g. 18, LT-51339 Kaunas (Pavadinimas, adresas, rekvizitai) |
| 2. | Projekto pavadinimas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ III skyriaus 6.11. p.) |
|  | Daugiabučio namo K. Baršausko g. 82, Kaunas, atnaujinimo (modernizavimo) projektas (statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, adresas, Projekto rūšis) |
| 3. | Statinio klasifikavimas (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ IV skyriaus 6.3. p.) |
|  | Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau (6.3.). |
| 4. | Statinio kategorija (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“) |
|  | Neypatingasis |
| 5. | Projekto rengimo etapas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ IV skyriaus II skirsnio 11.2. p.; 15.p.; 11 priedas) |
|  | Techninis darbo projektas |
|  | Techninis darbo projektas turi būti viešai aptartas su daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkais prieš patvirtinant projektą. Tiekėjas privalo įtraukti šį projektavimo etapą į Pirkimo sąlygose nustatytą darbų vykdymo aprašymą ir numatyti šio etapo atlikimo terminą. |
| 6. | Projekto rengimo dokumentai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ", 11 priedo 6 p.) |
| 6.1. | Užsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai: - Investicijų plano kopija; - Techninė užduotis; - Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai; - Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo. |
| 6.2. | Projektuotojo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo dokumentai: - Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus, matavimus ir parengia brėžinius vadovaujantis STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ IV skyriaus 9 ir 12 punktais; - Projektuotojas gauna topografinę medžiagą, reikalingą Projektui parengti; - kiti duomenys, kurie būtini suprojektuoti Projekto dalių sprendinius. |
| 7. | Projekto sudedamosios dalys: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ", 8 priedo 2 p.) |
|  | - Bendroji dalis – BD; - Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) - SP; - Architektūros -SA; - Konstrukcijų - SK; - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo – V, N; - Šildymo ir (ar) vėdinimo ir oro kondicionavimo – Š, V; - Elektrotechnikos – E; - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo - SO; - Kitos projekto dalys, suderintos su Užsakovu, būtinos techninėje užduotyje numatytų priemonių įgyvendinimui atsižvelgiant į konkretaus objekto specifiką. |
| 7.1. | Bendrosios dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ", 8 priedo I skirsnis.) - Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis (bylų pavadinimai, žymenys) (5.1. p.) - Bendrieji statinio rodikliai (5.2. p.) - bendrasis aiškinamasis raštas, kuriame pateikiama tokia informacija (5.3. p.) - Bendroji techninė specifikacija (5.4. p.) - Pritarimų, suderinimų sąrašas (5.5 p.) - Priedai (5.6. p.) - Brėžiniai (5.7. p.) |
| 7.2. | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ", 8 priedo II skirsnis) - aiškinamasis raštas (7.1. p.); - sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (7.2. p.); - techninės specifikacijos (7.3. p.); - brėžiniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (modernizavimo) darbus) (7.4. p.); - sąnaudų kiekių žiniaraščiai (7.5. p.). |
| 7.3. | Architektūrinės dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ", 8 priedo III skirsnis) 1. aiškinamasis raštas (8.1. p.); 2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (8.2. p.) 3. Techninės specifikacijos (8.3. p.) 4. Sprendinių brėžiniai (8.4. p.) 5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai, parengti vadovaujantis reglamento nuostatomis ir LST 1516:2015 [5.34] nustatytais reikalavimais (8.5. p.) |
| 7.4. | Konstrukcijų dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ", 8 priedo IV skirsnis) 1. Aiškinamasis raštas (9.1.p.); 2. Techninės specifikacijos (9.2. p.) 3. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (9.3. p.) 4. Brėžiniai (9.4. p.) 5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis reglamento nuostatomis ir LST 1516:2015 [5.34] nustatytais reikalavimais (9.5. p.) |
| 7.5. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ", 8 priedo VII skirsnis) 1. Aiškinamasis raštas (20.1.p.); 2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (20.2 p.) 3. Techninės specifikacijos (20.3. p.) 4. Brėžiniai (20.4. p.) 5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis reglamento nuostatomis ir LST 1516:2015 [5.34] nustatytais reikalavimais (20.5. p.); |
| 7.6. | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ", 8 priedo VIII skirsnis) 1. Aiškinamasis raštas (21.1.p.); 2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (21.2 p.) 3. Techninės specifikacijos (21.3. p.) 4. Brėžiniai (21.4. p.) 5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis reglamento nuostatomis ir LST 1516:2015 [5.34] nustatytais reikalavimais (21.5. p.); |
| 7.7. | Elektrotechninės dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ", 8 priedo X skirsnis) 1. Aiškinamasis raštas (27.1.p.); 2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (27.2 p.) 3. Techninės specifikacijos (27.3. p.) 4. Brėžiniai (27.4. p.) 5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis reglamento nuostatomis ir LST 1516:2015 [5.34] nustatytais reikalavimais (27.5. p.); |
| 7.8. | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ", 8 priedo XVIII skirsnis) Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį privaloma rengti projektuojant ypatinguosius statinius (45 p.) - Aiškinamasis raštas - Statybvietės planas su specifiniais statybos darbų organizavimo sprendiniais (46 p.), kurių privaloma laikytis, kad būtų įvykdyti Projekto sudedamųjų dalių sprendinių reikalavimai |
| 7.9. | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai: Turi būti pateikti detalizuoti valstybės remiamų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių žiniaraščiai pagal techninėje užduotyje numatytų priemonių įgyvendinimo baigtinius darbus (jų grupes). (Vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. D1-34 nuostatomis.) |
| 7.10. | Projektavimo darbų apimtis, rengiami Projekto sudedamųjų dalių sprendinių dokumentai. Turi būti suprojektuoti ir pateikti šie projekto sprendiniai: - Pastato ir jo bendrųjų inžinerinių sistemų energinį efektyvumą didinančios ir kitos (jei numatyta) atnaujinimo (modernizavimo) priemonės pagal valstybės remiamas ir papildomas atnaujinimo (modernizavimo) priemones [Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-09-23 nutarimas Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinės redakcija]; - planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas [Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinės redakcija]; - numatomos įgyvendinti valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės pagal suderintą investicijų planą (3 lentelė). |
| 8. | Parengtuose Projekto dokumentuose turi būti užtikrintas ES struktūrinės paramos ženklinimas bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietės) įrengti stendą su informacija apie statomą statinį, užtikrinantį ES struktūrinės paramos ženklinimą. |
| 9. | Statinio projekto ekspertizė (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) |
|  | Projekto Ekspertizė yra privaloma. Projektuotojas privalo nedelsiant pataisyti Projektą pagal privalomąsias ekspertizės pastabas. |
| 10. | Užsakovui pateikiamų Projekto dokumentacijos egzempliorių skaičius |
|  | Projektas įforminamas LST 1516, STR 1.04.4:2017 nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su Užsakovu. |
|  | Užsakovui Projektuotojas pateikia: |
|  | - 3 (tris) parengto Projekto popierinius egzempliorius; |
|  | - 1 (vieną) kompiuterinę laikmeną pilnos apimties (visų pasirašytų sudedamųjų dalių dokumentų) Projektą (pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybos dokumentą padarinių šalinimas“, IV skyriaus, 11 p. reikalavimus); |
|  | Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalys, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. |
| 11. | Projekto taisymai |
|  | Paaiškėjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminių klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, Projektas (Projekto dalis) grąžinamas jį parengusiam Projektuotojui, kuris privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. |
|  | Jeigu būtų keičiami LR Statybos įstatymo 2 str. 93 dalyje nurodyti esminiai statinio sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizė (Projektuotojo sąskaita). |
| 12. | Projekto taikymas |
|  | Projektuotojas yra parengto Projekto autorius. |
|  | Turtinės Projekto teisės yra Užsakovo nuosavybė. |
| 13. | Projekto pristatymas |
|  | Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projektą Užsakovo suorganizuotame susirinkime. |
| 14. | Statinio projekto vykdymo priežiūra. |
|  | (vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ |
|  | Užsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą (kai ji privaloma), o statinio Projektuotojas Užsakovo pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą. |
| 15. | Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga. |
|  | Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašius statybos užbaigimo aktą. |
|  | (Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybos dokumentą padarinių šalinimas“) |

VALSTYBĖS REMIAMOS DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS PAGAL SUDERINTĄ INVESTICIJŲ PLANĄ

3 lentelė

| Energinį efektyvumą didinančios priemonės |  |
| --- | --- |
| 1. | Aplinkos tvarkymo darbai |
| 1.1. | Lauko laiptų remontas. Įėjimo aikštelių sutvarkymas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant. 2,1 m3 |
| 2. | Nuogrindos sutvarkymas |
| 2.1. | Nuogrindos sutvarkymas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu. 65 m2 |
| 3. | Cokolių šiltinimo darbai |
| 3.1. | Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - putų polistirenas. Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 0,22 W/(m²·K) arba ne didesnis kaip nurodyta STR 2.01.02:2016 reikalavimuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membraną; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu. 131 m2 |
| 3.2. | Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - putų polistirenas. Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 0,22 W/(m²·K) arba ne didesnis kaip nurodyta STR 2.01.02:2016 reikalavimuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas; 4. Apdailinio sluoksnio įrengimas. 173 m2 |
| 4. | Sienų šiltinimas |
| 4.1. | Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis ar plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 0,18 W/(m²·K) arba ne didesnis kaip nurodyta STR 2.01.02:2016 reikalavimuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių ar plytelių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas. 1336 m2 |
| 4.2. | Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Sienos balkone. Termoizoliacinis sluoksnis - putu polistirenas. Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 0,30 W/(m²·K) arba ne didesnis kaip nurodyta STR 2.01.02:2016 reikalavimuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7.Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas;10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas. 115 m2 |
| 5. | Rūsio lubų šiltinimas |
| 5.1. | Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – 6 cm mineralinė vata. Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 0,40 W/(m²·K) arba ne didesnis kaip nurodyta STR 2.01.02:2016 reikalavimuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas. 346 m2 |
| 6. | Stogų atnaujinimas |
| 6.1. | Sutapdintų stogų dviejų sluoksnių dangos įrengimas ant esamos dangos. Su lietaus nuvedimo sistemos pilnu keitimu iki šulinio. Įėjimo stogelių šiltinimu ir apdaila. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Paviršiaus nuvalymas; 2. Pūslių remontas; 3. Esamos dangos paviršiaus išlyginimas; 4. Parapetų dangos nuardymas; 5. Dviejų sluoksnio stogo dangos įrengimas; 6. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 7. Prieglaudų aptaisymas; 8. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 9. Žaibolaidžių rengimas; 10. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 11. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. 543 m2 |
| 6.2. | Balkonų stogelių įrengimas. Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 0,48 W/(m²·K) arba ne didesnis kaip nurodyta STR 2.01.02:2016 reikalavimuose Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Balkono stogelio konstrukcijos tvirtinimas. 2. Balkono stogelio apskardinimas. 33 m2 |
| 6.3. | Perdangų nešiltintoje pastogėje šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant praėjimo takus. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 0,15 W/(m²·K) arba ne didesnis kaip nurodyta STR 2.01.02:2016 reikalavimuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Perdangos paviršiaus paruošimas; 2. Garo izoliacijos paklojimas; 3. Šiltinamosios izoliacijos paklojimas; 4. Vėjo izoliacinių plokščių paklojimas; 5. Praėjimo takų įrengimas; 6. Liuko sutvarkymas; 7. Ventiliacijos sutvarkymas. 480 m2 |
| 7. | Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas |
| 7.1. | Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². 3 stiklai. Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 1,10 W/(m²·K) arba ne didesnis kaip nurodyta STR 2.01.02:2016 reikalavimuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila. 42,98 m2 |
| 7.2. | Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Rūsio ir laiptinės langai. Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 1,3 W/(m²·K) arba ne didesnis kaip nurodyta STR 2.01.02:2016 reikalavimuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila. 28,76 m2 |
| 7.3. | Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus. Balkonų stiklinimas visu aukščiu, nuo perdangos iki perdangos. Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 1,3 W/(m²·K) arba ne didesnis kaip nurodyta STR 2.01.02:2016 reikalavimuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila. 378 m2 |
| 7.4. | Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Tambūro durys. Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 1,3 W/(m²·K) arba ne didesnis kaip nurodyta STR 2.01.02:2016 reikalavimuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila. 4,35 m2 |
| 7.5. | Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas iki 2,0 m². Rūsio, įėjimo, šiluminio punkto durys. Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 1,5 W/(m²·K) arba ne didesnis kaip nurodyta STR 2.01.02:2016 reikalavimuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila. 13,54 m2 |
| 8. | Elektros instaliacijos modernizavimas |
| 8.1. | Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas. 346 m2 rūsio ploto |
| 9. | Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas |
| 9.1 | Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas. KV termobalansinių srauto reguliavimo ventilių ant stovų įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo – reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas. 8 vnt. |
| 9.2 | Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 135 m |
| 9.3 | Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo). Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 150 m |
| 9.4 | Rankšluosčių džiovintuvų įrengimas. Kombinuoti gyvatukai, vasaros metu pajungti į elektrą. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 2. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija. 32 vnt. |
| 10. | Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas |
| 10.1. | Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. . Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas. 104 šilumos dalikliai |
| 11. | Šildymo sistemos remontas |
| 11.1. | Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirstomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas. 300 kW |
| 11.2. | Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas. 28 vnt. |
| 11.3. | Uždaromosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose iki 5 aukštų. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas. 72 vnt. (šildymo sistema 56 vnt., karšto vandens tiekimo sistema 16 vnt.) |
| 11.4. | Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas. 238 m |
| 11.5. | Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų). Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas. 821 m |
| 11.6. | Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais. Su termostatinėmis galvomis. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno. 159 kW |
| 12. | Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas) |
| 12.1. | Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas. 32 butai |
| 12.2. | Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas. Traukai pagerinti ir šalto oro patekimo sumažinimui. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo. 16 vnt. |
| 13. | Šildymo - vėsinimo sistema oras-oras |
| 13.1. | Šildymo - vėsinimo sistema oras-oras, galia iki 3kW. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Vidinio agregato tvirtinimas. 4. Išorinio agregato montavimas, tvirtinant prie įrengtų konstrukcijų. 5. Kabelio tiesimas kanaluose. 6. Vidinio ir išorinio agregatų prijungimas prie kondicionavimo sistemų ir elektros tinklų. 7. Sumontuotų agregatų veikimo patikrinimas. 4 vnt. |
| 14. | Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė |
|  | Pagal Investicijų planą – B klasė |

4 lentelė

| Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės |  |
| --- | --- |
| 1. | Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas |
| 1.1. | Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm. Iki šulinio. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. 78 m |
| 1.2. | Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas. 125 m |
| 2. | Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas |
| 2.1. | Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 68 m |
| 2.2. | Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 75 m |

Pagrindinių įstatymų ir statybos norminių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas tipinis statinio atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas, sąrašas

5 lentelė

| Eil. Nr. | Dokumento šifras | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Lietuvos Respublikos statybos įstatymas |  |
|  | Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas |  |
|  | Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas |  |
|  | Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas |  |
|  | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas |  |
|  | Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas |  |
|  | Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1) |  |
|  | Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563) |  |
|  | Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-439 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849) |  |
|  | Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (su pakeitimais) |  |
|  | Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas |  |
|  | Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186 (Žin., 2010, Nr. 31-1452) |  |
|  | Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai |  |
|  | Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo pavyzdinė forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. D1-895 (Žin., 2010, Nr. 130-6663) |  |
|  | Atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų projektinių šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-71 (Žin., 2010, Nr. 13-633) |  |
|  | STR 1.01.02:2016 | „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ |
|  | STR 1.02.01:2017 | „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo aprašas“ |
|  | STR 1.01.03:2017 | „Statinių klasifikavimas“ |
|  | STR 1.01.05:2007 | „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ |
|  | STR 1.04.04:2017 | „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ |
|  | STR 1.03.01:2016 | „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ |
|  | STR 1.02.09:2005 | „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ |
|  | STR 1.04.02:2004 | „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ |
|  | STR 1.09.06:2010 | „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ |
|  | STR 1.12.06:2002 | "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė" |
|  | STR 2.01.06:2009 | Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo |
|  | STR 2.01.07:2003 | Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo |
|  | STR 2.01.08:2003 | Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas |
|  | STR 2.01.10:2007 | Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos |
|  | STR 2.01.11:2012 | Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos |
|  | STR 2.02.01:2004 | Gyvenamieji pastatai |
|  | STR 2.02.04:2004 | Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos |
|  | STR 2.03.01:2001 | Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms |
|  | STR 2.05.02:2008 | Statinių konstrukcijos. Stogai. |
|  | STR 2.05.03:2003 | Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. |
|  | STR 2.05.04:2003 | Poveikiai ir apkrovos. |
|  | STR 2.05.05:2005 | Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas |
|  | STR 2.05.06:2005 | Aliumininių konstrukcijų projektavimas. |
|  | STR 2.05.07:2005 | Medinių konstrukcijų projektavimas |
|  | STR 2.05.08:2005 | Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos |
|  | STR 2.05.09:2005 | Mūrinių konstrukcijų projektavimas |
|  | STR 2.05.10:2005 | Armocementinių konstrukcijų projektavimas |
|  | STR 2.05.11:2005 | Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas |
|  | STR 2.05.12:2005 | Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas |
|  | STR 2.05.13:2004 | Statinių konstrukcijos grindys |
|  | STR 2.05.20:2006 | Langai ir išorinės įėjimo durys |
|  | STR 2.07.01:2003 | Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. |
|  | STR 2.09.02:2005 | Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. |
|  | Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07 Nr.1-338, Žin., 2010, Nr.1467510) |  |
|  | Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (2010-07-27 Nr.1-223; Žin., 2010, Nr.99-5167; Žin., 2010, Nr.101; Nr.100 ) |  |
|  | Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (2011-02-22 Nr.1-64, Žin., 2011, Nr.23-1138) |  |
|  | Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės Nr. D1-193 |  |
|  | HN 33-1993 | Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai |
|  | HN 36:1999 | Draudžiamos ir ribojamos medžiagos |
|  | HN 42:2009 | Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas. Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 įsakymas Nr.V-1081 (Žin., 2009, Nr.159-7219). |
|  | HN 98:2000 | Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas |
|  | RSN 37-90 | Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo įrengimo taisyklės |
|  | RSN 139-92 | Pastatų ir statinių žaibosauga |
|  | RSN 156-94 | Statybinė klimatologija. |
|  | RSN 26-90 | Vandens vartojimo normos |
|  | LST 1516:1998 | Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. |
|  | DT-5-00 | Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (2000-12-22 Nr.346; Žin. 2001, Nr.3-74; 2011-06-28 Nr.77-3785) |
|  | Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai |  |
|  | LR darbo kodeksas |  |
|  | Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Energetikos ministro 2012-02-03 įsakymas Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816) |  |
|  | Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-12-20 įsakymas Nr. 1-309 (Žin., 2012 Nr. 2-58) |  |
|  | Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-02-03 įsakymas Nr. 1-28 (Žin., 2011, Nr. 17-815) |  |
|  | Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės. Energetikos ministro 2010-04-07 įsakymas Nr.1-111 (Žin., 2010, Nr. 43-2084) |  |
|  | Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Energetikos ministro 2010-10-25 įsakymas Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr.127-6488; Žin., 2011, Nr. 97-4575; Žin., 2011, Nr. 130-6182) |  |
|  | Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai. Aplinkos ir Energetikos ministro 2010-07-10 įsakymas Nr. D1-595/1-201 (Žin., 2010, Nr. 84-4442) |  |
|  | Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas Energetikos ministro 2009-11-26 įsakymas Nr.1-229 (Žin., 2009, Nr.143-6311; Žin., 2010, Nr.23-1093; Žin., 2011, Nr.97-4574; Žin., 2011, Nr.130-6180) |  |
|  | Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos ministro 1997-11-04 įsakymas Nr.244 (Žin. 1997, Nr. 105-2660) |  |
|  | Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2005-01-18 įsakymas Nr.4-17 (Žin., 2005, Nr.9-299) |  |
|  | Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2007-05-05 įsakymas Nr. 4-170 (Žin., 2007, Nr.53-2071). |  |
|  | Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003-12-08 nutarimas Nr.O3-105 (Žin., 2003, Nr.117-5390; EP Nr.49) |  |
|  | Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-06-17 įsakymas Nr.1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673). |  |

PASTABOS:

      - Pritaikant patvirtintą Techninį darbo projektą konkrečiam atnaujinamam (modernizuojamam) daugiabučiui namui, pasikeitus teisės akto, nurodyto šiose nuorodose, nuostatoms, taikoma aktuali teisės akto redakcija.

      - Specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti.